Урок 11

Тема.  Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна

стійкість бензину.

Мета. Опрацювання матеріалу надасть можливість:

- Ознайомитися з основними науковими принципами і технологічними процесами вторинної переробки нафтопродуктів.

- Ознайомитися зі сферами використання нафтопродуктів.

- Визначити значення продуктів перегонки нафти в економіці країни.

Завдання  для самостійного опрацювання

План вивчення теми:

1. Опрацювати матеріал підручника ( Підручник Ярошенко О.Г., Хімія: Підручник  для 11 кл (рівень стандарту),   параграф 10, с.98- 102)

2. Переглянути презентацію з теми «Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину».

3. Виконати контрольні вправи.

Завдання для опрацювання на уроці

Класна робота

Продукти, одержувані з нафти, їх застосування

З нафти виділяють різноманітні продукти, що мають велике практичне значення. Спочатку від неї відокремлюють розчинені вуглеводні (переважно метан). Після відгонки летких вуглеводнів нафту нагрівають. Першими переходять у газоподібний стан і відганяються вуглеводні з невеликим числом атомів вуглецю в молекулі, що мають відносно низьку температуру кипіння. З підвищенням температури суміші переганяються вуглеводні з більш високою температурою кипіння. Таким чином можна зібрати окремі суміші (фракції) нафти. Найчастіше при такій перегонці одержують три основні фракції, які потім піддаються подальшому поділу. Основні фракції нафти наступні:

1. Фракція, що збирається від 400 до 2000 С, - газолінова фракція бензинів

містить вуглеводні від С5Н12 до С11Н24. При подальшій перегонці виділеної фракції одержують: газолін (від 400 до 700 С), бензин (від 700 до 1200 С) - авіаційний, автомобільний і т.д.

2. Лігроїнова фракція, що збирається в межах від 1500 до 2500 С, містить вуглеводні від С8Н18 до С14Н30. Нафта застосовується як пальне для тракторів.

3. Гасова фракція включає вуглеводні від С12Н26 до С18Н38 з температурою кипіння від 1800 до 3000С. гас після очищення використовується як пальне для тракторів, реактивних літаків і ракет.

4. Газойль (вище 2750 С) - дизельне паливо.

5. Мазут - залишок від перегонки. Містить вуглеводні з великим числом атомів вуглецю (до багатьох десятків) у молекулі. Мазут також розділяють на фракції: a) соляровим олії - дизельне паливо, b) Мастила (авіатракторние, авіаційні, індустріальні та ін), c) Вазелін (основа для косметичних засобів і ліків).

З деяких сортів нафти одержують парафін (для виробництва сірників, свіч і ін.) Після відгону залишається гудрон. Його широко застосовують в дорожньому будівництві.

Детонаційна стійкість є основним показником якості бензинів. Вона характеризує здатність бензину згорати в двигуні від іскри без детонації. Детонацією називається такий режим роботи двигуна, при якому частина палива самозаймається і в результаті тиск у двигуні наростає не плавно, а стрибками, порушуючи роботу двигуна. Мірою детонаційної стійкості є октанове число, яке вимірюється у сотому шкалою. За нуль шкали прийнята детонаційна стійкість н-гептану. За 100% прийнята детонаційна стійкість ізооктану, а точніше 2,2,4 - триметилпентана. Таким чином, ОЧ - показник детонаційної стійкості бензину, чисельно рівний процентному змісту ізооктану в еталонній суміші з н-гептаном, яка за детонаційної стійкості еквівалентна випробуваному бензину.

Завдання для самостійного закріплення знань

Тренувальні вправи:

- Які продукти одержують первинною перегонкою нафти?

- Які фізичні явища лежать в основі поділу нафти на фракції?

- Які хімічні способи використовуються для вторинної перегонки нафти:

а) спалювання; б) перегонка; в) крекінг?

- У чому суть крекінгу?  За яких умов здійснюється: а) термічний крекінг; б) каталітичний крекінг?

- Що таке октанове число і як його визначають? Як можна підвищити октанове число?

- Порівняйте за складом і детонаційною стійкістю бензин прямої перегонки та крекінг- бензин. Як практично розрізнити ці два сорти бензину?

Задача для розв’язання

Бак автомобіля заповнений бензином ,масова частка гептанових ізомерів в якому становить 80% і октанових – 20%. Який об’єм кисню потрібний для спалювання бензину масою 30 кг(н. у.).

Контрольні завдання

- Напишіть рівняння реакцій горіння вуглеводнів, що входять до складу бензину.

- Складіть рівняння реакції промислового способу добування дивінілу з нафтової сировини, вважаючи це процесом дегідрування бутану.

- Які продукти одержують первинною перегонкою нафти?

- Які фізичні явища лежать в основі поділу нафти на фракції?

- Які хімічні способи використовуються для вторинної перегонки нафти:

а) спалювання; б) перегонка; в) крекінг?

- У чому суть крекінгу?  За яких умов здійснюється: а) термічний крекінг; б) каталітичний крекінг?

- Що таке октанове число і як його визначають? Як можна підвищити октанове число?

- Порівняйте за складом і детонаційною стійкістю бензин прямої перегонки та крекінг- бензин. Як практично розрізнити ці два сорти бензину?

- Напишіть рівняння реакцій горіння вуглеводнів, що входять до складу бензину.

- Складіть рівняння реакції промислового способу добування дивінілу з нафтової сировини, вважаючи це процесом дегідрування бутану.

- Бак автомобіля заповнений бензином ,масова частка гептанових ізомерів в якому становить 80% і октанових – 20%. Який об’єм кисню потрібний для спалювання бензину масою 30 кг(н. у.).