Предмет КРЕСЛЕННЯ

Вчитель Горлач Ольга Миколаївна

Клас 9

Тема. Розрізи. Загальні відомості про розрізи. Прості розрізи. Фронтальний розріз.
Мета. Дати учням поняття про розріз як зображення, за допомогою якого виявляють внутрішню форму деталі. Ознайомити учнів з класифікацією розрізів. Розвивати просторове уявлення, логічне мислення. Виховувати працелюбність, наполегливість.

Тип уроку. Засвоєння нових знань, умінь, навичок. 
Мені потрібні труднощі, хоч і можливі помилки…
Обладнання. Демонстраційна розбірна модель, що має одну площину симетрії, навчальні таблиці завдання, моделі для демонстрації способів розрізів і перерізів, креслярські інструменти.

Хід уроку.
1. Організаційний етап.

2. Перевірка домашнього завдання:

· Якою лінією обводять контур винесеного перерізу?

· У якому випадку зображення винесеного перерізу супроводжується написом?

· Чим відрізняється виконання винесених симетричних і несиметричних перерізів? Перевірка завдання 3, за рисунком 147 с. 119 (підручника)
3. Вивчення нового матеріалу.

Учитель по таблиці з допомогою моделі коротко пояснює, що називається розрізом. Розріз – це зображення предмета, уявно розрізаного січною площиною. На розрізі зображають те, що утворюється в січній площині і поза нею. Потім учні виконують прості завдання, мета яких допомогти їм засвоїти відмінність між розрізом і перерізом. Підручник. Рис. 155.
Розріз вміщує переріз.

Виконати завдання: стор. 126, п. 8.1. за мал. 156 (самостійно).

Ознайомити учнів з простими розрізами. Самостійне опрацювання матеріалу підручника п. 8.2. Завдання 4, стор. 133 (колективно).

За зображенням на якому дано вигляди, перерізи, розрізи і наочне зображення трьох різних, але схожих за формою деталей додаток 1, учням запропонувати два завдання, які виконуються фронтально. Ці завдання направлені на активізацію мислення учнів і розвиток їх пізнавальних здібностей. Пошук розв’язку, пов'язаний з порівнянням зображення, виконання різними способами, виявлення їх відмінностей, схожості і взаємної відповідності.
Завдання 1.
За кресленням з перерізом знайти наочні зображення і розрізи, що відповідають буквеним позначенням, занести в таблицю, перекресливши їх в зошит.

	Креслення
	1
	2
	3

	Наочне зображення
	
	
	


Завдання 2.

Пояснити чому для даних деталей більш доцільно виконати розрізи, а не перерізи.

Відповідь до цього завдання можна отримати тільки на основі глибокого аналізу зображення. Порівнюючи повноту відображення форми предмета на перерізі і розрізі, учень логічним шляхом повинен визначити, якому зображенню в даному випадку слід віддати перевагу. Розрізи дають більшу інформацію про просторові властивості предмета, ніж переріз, і допомагають виявити форму деталі не тільки частково, а і в цілому.
За додатком 2 учням запропонувати завдання для самостійної роботи. На кресленнях повинні бути дано проекції точок.

Завдання 1.

За кресленням з розрізами знайти наочні зображення і занести в таблицю, перекресливши її в зошит, відповідні буквені позначення.

	Креслення
	1
	2
	3

	Наочне зображення
	
	
	

	Фронтальний розріз
	
	
	


Завдання мають за мету навчити учнів аналізувати розрізи при читанні креслень. В роботу введені елементи комбінування (додаток 4)
Підсумок уроку. Відмінність між розрізом і перерізом. Назвати прості розрізи.

Д/з. Вивч. п. 8.2; 8.1.

Завдання 1; с. 133.
