ВВЕДЕННЯ ДО СМО

В останні роки у всьому світі йде стрімка інтеграція інформаційних та комунікаційних сервісів. В наслідок цього іде стрімке зростання трафіка та навантаження на мережеве обладнання. Саме тому цікавою є проблема вивчення ймовірності відмови цього самого обладнання. Це дозволить вирішувати проблему доцільності збільшення або зменшення кількості обробляючих пристроїв.

Такі обробляючи пристрої (та не тільки їх) можна описати за допомогою математичного апарату теорії систем масового обслуговування, що дозволить дослідити їх з потрібного нам боку.

Для реалізації будь-якої системи доцільно моделювання, перевірка її ефективності в умовах, наближених до умов експлуатації. Крім того, моделювання надає широкі можливості для більш глибокого дослідження та пошуку закономірностей поведінки.

Система масового обслуговування (СМО) — система, яка виконує обслуговування вимог, що надходять до неї. Обслуговування вимог у СМО проводиться обслуговуючими приладами. Класична СМО містить від одного до нескінченного числа приладів. В залежності від того, чи можуть вступні вимоги очікувати початку обслуговування, СМО поділяються на

- системи з втратами, в яких вимоги, що не знайшли в момент надходження жодного вільного приладу, втрачаються;

- системи з очікуванням, в яких є накопичувач нескінченної ємності для буферизації вимог, що надійшли. При цьому очікуючі вимоги утворюють чергу;

- системи з накопичувачем скінченної ємності (очікуванням і обмеженнями), в яких довжина черги не може перевищувати ємності накопичувача. При цьому вимога, що надходить в переповнену СМО (відсутні вільні місця для очікування), втрачається.

Вибір вимоги з черги на обслуговування здійснюється за допомогою так званої дисципліни обслуговування. Їх прикладами є FCFS / FIFO (що прийшов першим обслуговується першим), LCFS / LIFO (що прийшов останнім обслуговується першим), RANDOM (випадковий вибір). У системах з очікуванням накопичувач в загальному випадку може мати складну структуру.

  - Визначення

Випадковий процес — важливе поняття сучасної теорії ймовірностей. Є певним узагальненням поняття «випадкова величина», а саме — це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами: випадкова величина, що залежить від змінної величини, яку називають час, або іншими словами — це набір випадкових величин, параметризованих величиною T — часом).

З формальної точки зору це можна пояснити так. Нехай  — ймовірнісний простір;   — вимірний простір; t — параметр, сукупність значень якого,  є, в загальному випадку, довільною множиною;  — елементарна подія.

Випадковою функцією , , називають вимірне відображення  простору елементарних подій  в , що залежить від параметру t.

Якщо  — відрізок числової осі, а параметр t інтерпретувати як час, то замість терміну «випадкова функція» використовують термін «випадковий процес».

Розрізняють випадкові процеси з дискретним і неперервним часом.

Випадкові процеси широко застосовуються в багатьох галузях науки і техніки. Теорія випадкових процесів має велике значення для галузі телекомунікацій.

Пуассонівський процес — це поняття теорії випадкових процесів, що моделює кількість випадкових подій, що стались, якщо тільки вони відбуваються зі сталим середнім значенням інтервалів між їхніми настаннями.

У випадку вибраних одиниць вимірювання, це середнє значення дорівнює  кількостей подій за одиницю часу, де λ — параметр процесу. Цей параметр часто називають інтенсивністю пуассонівського процесу.

З формальної точки зору пуассонівський процес - Випадковий процес , який задовольняє вимогам:

- майже напевно.

- випадкові змінні  є незалежними. Інакше кажучи пуассонівський процес є процесом з незалежними приростами.

- приріст процесу  задовольняє розподілу Пуассона з параметром  тобто

Якщо розглянути послідовність часових інтервалів між подіями пуассонівського процесу, то ця послідовність буде послідовністю незалежних випадкових величин, яка має назву пуассонівського потоку.

Пуасонівський процес є одним з різновидів марковських процесів.

Нехай  ймовірнісний простір з фільтрацією , для деякої (лінійно впорядкованої) сукупності параметрів ; і нехай  вимірний простір. Випадковий процес  з вищезгаданою фільтрацією задовольняє Властивість Маркова для будь-яких  та будь-яких  з s < t,  Такий процес називають процесом Маркова.

Марковський процес — це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-якого заданого часового параметру t+1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від його значень у моменти часу t-1, t-2 і т. д. (дискретний випадок марковського процесу). Іншими словами «майбутнє» процесу залежить лише від «поточного» стану, але не залежить від «минулого» (за умови, коли «поточний» стан процесу відомий).

Марковські процеси зазвичай описують марковськими ланцюгами. А саме: у випадку неперервного часу t, процес it,t>0 знаходять послідовність моментів tk,k>1 таких, що itk – ланцюг Маркова.

  - Ланцюг Маркова

Ланцюг Маркова в математиці це випадковий процес, що задовольняє властивість Маркова і який приймає скінченну чи зліченну кількість значень (станів). Існують ланцюги Маркова як з дискретним так і з неперервним часом.

Послідовність дискретних випадкових величин  називається ланцюгом Маркова (з дискретним часом), якщо

Тобто майбутні значення послідовності залежать лише від теперішнього стану і не залежать від минулих.

Матриця , де  називається матрицею ймовірностей переходу на -му кроці, а вектор , де  — початковим розподілом ланцюга Маркова.

Очевидно, матриця ймовірностей переходу є стохастичною, тобто

Ланцюг Маркова називається однорідним якщо:

або еквівалентно:  для всіх n.

Поширеним способом візуального завдання ланцюга Маркова є граф переходів. Вершини цього графа ототожнюються зі станами ланцюга Маркова, а орієнтовне ребро проходить з вершини i у вершину j проходить лише у випадку коли імовірність переходу між відповідними станами нерівна нулю. Дана ймовірність переходу також позначається біля відповідного ребра.

Рис. 1 Графічне зображення ланцюга Маркова

Для однорідного ланцюга Маркова вектор  називається стаціонарним розподілом, якщо сума його елементів  дорівнює 1 і виконується рівність

Нерозкладний ланцюг має стаціонарний розподіл тоді й лише тоді, коли всі його стани є позитивно рекурентними. В цьому випадку вектор  є єдиним і виконується рівність:

Якщо ланцюг окрім того є ще й аперіодичним, тоді для всіх iта j виконується:

Такий вектор  називається розподілом рівноваги. Для його знаходження вирішують рівняння (1.1), яке для періодичного ланцюга Маркова буде рекурентним.

  - Математичні моделі СМО

У теорії масового обслуговування, дисципліні в математичній теорії ймовірностей, позначення Кендалла є стандартною системою, яка використовується для опису та класифікації черг. Д.Г.Кендалл запропонував опису моделей черг за допомогою трьох чинників, A/S/C, в 1953 році, де А позначає час між прибуттям до черги, S розмір робочих місць і C кількість серверів у вузлі. З тих пір він був продовжений до A/S/C/K/N/D де К ємність черги, D є дисципліну черг і N є чисельність населення робочих місць, які будуть подані.

Коли останні три параметри не вказані (наприклад, черги M/M/1), передбачається, K = ∞,  N = ∞ і D = FIFO.  В таблиці 1.1 наведено опис деяких позначень

Таблиця 1

Деякі позначення із системи Кендалла

| Позначення | Назва | Опис (прибуття) | Опис (обслуговування) | Приклад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Марківський або без пам'яті | Процес Пуассона (або випадковий) процес надходження | Експоненційний час обслуговування | M/M/1 черга |
| MX | груповий Марковський | Пуассона процес з випадковою величиною X для числа прибулих в один час. | Експоненційний час обслуговування з випадковою змінною Х для числа прибулих одночасно | MX/MY/1 черга |
| D | вироджений розподіл | Детермінований або фіксований час між надходженнями | Детермінованим або фіксований час обробки | D/M/1 черга |
| Ek | розподіл Ерланга | Розподіл Ерланга з k у якості параметра | Розподіл Ерланга з k у якості параметра |  |
| G | Загальний розподіл | Хоча G звичайно відноситься до незалежних прибулих, деякі автори вважають за краще використовувати GI для явності | Хоча G звичайно відноситься до незалежних прибулих, деякі автори вважають за краще використовувати GI для явності |  |

  - М/М/1

Рис. 1.2 Графічне зображення системи М/М/1

Рис. 2 Графічне зображення системи М/М/1

M/M/1 - найпростіша СМО з Марківським процесом надходження та обслуговування заявок з безперервним часом і одним ОП. ДО - FIFO (у порядку черги).

М (або в іншомовній літературі Е) - Математичне очікування тривалості обслуговування (середня тривалість обслуговування).

М=1/μ

μ - інтенсивність обслуговування.

Граф переходів данної СМО зображено на рис. 3.

Рис. 3 Граф переходів системи М/М/1

Sk - кількість заявок в системі.

У даному випадку маємо нескінченну чергу - СМО без втрат.

Цій системі відповідає матриця:

У цьому режимі маємо СЛАР:

(1)

Введемо позначення:

.

Тоді:

P1 = P0 (з першого рівняння системи (1))

P2 = ρP1 = ρ2P0 (з другого рівняння системи (1))

P3 = ρP2 = ρ3P0 (з третього рівняння системи (1))

Таким чином:

Щоб знайти P0:

Тоді: