Якість промислових виробів і економічний аналіз при їх проектуванні.

Зміст.

- Головні критерії якості промислових виробів.

- Система показників якості промислових виробів.

- Фактори, що впливають на собівартість промислових виробів.

- Економічна ефективність підвищення якості промислових виробів.

Головні критерії якості промислових виробів.

Якість проектної конструкції промислового виробу характеризується великою групою показників. Головним критерієм якості є економічність виробу в експлуатації та низька собівартість її виготовлення. На сучасному промисловому підприємстві нова продукція по якісним і техніко-економічним характеристикам повинна відповідати передовим досягненням світової науки і техніки. Загальною метою економічного обгрунтування впровадження нових виробів є встановлення відповідності спроектованої машини, апарату, приладу вимогам розвитку нової техніки, технологій, ринкової економіки.

Головним критерієм якості машини є зниження витрат на виробництво. Зниження витрат може бути досягнуте таким шляхами:

- Збільшенням продуктивності спроектованого нового зразка продукції, завдяки чому скорочується трудомісткість виготовленні одиниці продукції, і, як наслідок, зменшується питома вага заробітної плати робітників, експлуатаційні витрати і амортизація обладнання;

- Підвищенням економічності нового зразка виробу в експлуатації, що проявляється в економії енергії, палива, змащувальних матеріалів, допоміжних матеріалів, зниження вартості налагодження, поточних ремонтів;

- Збільшенням термінів служби промислового виробу межах, що допускаються її моральним зносом. Це дозволяє розподіляти її первинну вартість на більш тривалий період, і , як наслідок, і на більшу кількість продукції.

Розрізняють різні показники продуктивності виробів: швидкість, вантажопідйомність, кількість контрольних операцій за одиницю часу і т. д. Важливим елементом конструкції виробу є полегшення, спрощення, оздоровлення праці робітника.

Система показників якості промислових виробів.

Важливими показниками якості промислових виробів є їх надійність і довговічність. Під їх надійністю розуміють властивість техніки забезпечувати безвідмовне виконання своїх функцій у відповідних умовах експлуатації впродовж конкретного часу. Під довговічністю розуміють властивість техніки зберігати свою працездатність в визначених умовах експлуатації до настання технічної або економічної недоцільності подальшого її використання.

Дослідження причин недостатньої надійності і довговічності техніки демонструє, що вони пояснюються в 30-40 % випадків недоліками при проектуванні конструкції виробу. Перед конструкторами стоїть завдання проектувати вироби з попередньо заданими високими показниками надійності і довговічності, для чого необхідно проведення аналізу фактичних термінів експлуатації основних конструктивних елементів, випробувань і використання наукових методів розрахунку для виявлення оптимальної надійності і довговічності.

Довговічність і надійність промислового виробу впливають на термін її експлуатації і, відповідно, на розмір щорічних амортизаційних відрахувань, а також на питомі витрати на ремонт і обслуговування, які включаються до собівартості продукції.

Фактори, що впливають на собівартість промислових виробів.

Собівартість спроектованого промислового виробу залежить від її технічної складності, яка зумовлена різними параметрами, зокрема: складністю кінематичної схеми, відсотком стандартних ( уніфікованих ) деталей, кількістю оригінальних деталей, рівнем їх складності і т. д. Конструктор повинен знати собівартість спроектованого виробу і як вона вплине на складність її виготовлення. Для попереднього розрахунку собівартості проектування часто користуються середньою собівартістю проектування оригінальної деталі, в яку включають витрати по всім іншим етапам проектування виробу. Здешевлення проектування виробу в цілому може бути досягнуте шляхом збільшення числа уніфікованих або стандартних деталей і вузлів. Собівартість промислового виробу відображає також витрати на підготовку серійного виробництва, які, як правило, є ще більшими, ніж витрати на конструкторську розробку.

Розробляючи конструкції вузлів і деталей, проектувальник повинен чітко уявляти собі кількість і складність необхідного спеціального оснащення і його вартість. Проектуючи деталі найбільш простими по формі і легко виготовленими, конструктор може значно зменшити кількість необхідного оснащення і забезпечити тим самим зниження собівартості промислового виробу. Що стосується заданих проектом матеріалів, то в багатьох випадках більш вигідно застосовувати відносно більш дорожчі матеріали, якщо це дозволяє вага деталі, знизити трудомісткість її виготовлення, або, наприклад, підвищити її довговічність, надійність. Одним з важливих показників прогресивності конструкції спроектованого промислового виробу є питома металомісткість. Велику частку собівартості виробу складають витрати, що пов`язані з її виготовленням і складанням.

Невиправдане завищення класів точності і чистоти обробки, які використовуються в спроектованих деталях, призводять до їх значного подорожчання. Наприклад, більш вартісними є токарні і шліфувальні роботи в механічних цехах, формувальні роботи в ливарних цехах. Тому конструктору необхідно при проектуванні деталей передбачити зниження їх трудомісткості перш за все по вказаним дільницям технологічного процесу. Суттєвими є витрати на складання виробу. Трудомісткість складання по відношенню до механічної обробки становить 50-60 % в одиничному та дрібносерійному виробництві, 40-50% в серійному виробництві, 25-30% в великосерійному і в масовому виробництві, що в значній мірі пояснюється великою часткою ручної праці. Трудомісткість складання в значній мірі залежить від обсягу слюсарних підготовчих робіт. В багатьох виробництвах цей показник становить 10-20 % від загальної трудомісткості виготовлення виробу.

Економічна ефективність підвищення якості промислових виробів.

Економічна ефективність підвищення якості промислових виробів оцінюється на основі порівняння собівартості старого і нового зразка виробу, або «до» та «після» модернізації зразка. Отримана економія від зниження собівартості по різним варіантам виготовлення порівнюється з різницею капітальних витрат. Співставлення капітальних і поточних витрат при впровадженні нової техніки обумовлює термін окупності додаткових капіталовкладень. Для цього сума додаткових капіталовкладень ділиться на річну суму економії від зниження собівартості продукції. Показник терміну окупності може бути замінений на коефіцієнт ефективності, який являє собою величину, зворотну до терміну окупності. Питання про з`ясування терміну окупності виникає лише у випадку, коли запропонований варіант передбачає економію поточних витрат, але вимагає одночасних додаткових капітальних вкладень.

Щоб вирішити, чи ефективний той чи інший захід, чи виправдає себе впровадження нового виробу, отриманий шляхом розрахунку термін окупності співставляють з нормативним, який в машинобудуванні, наприклад, становить 3-5 років. Економічно ефективним визнають той проектний варіант, термін окупності якого не вище нормативного. Для вибору оптимального рішення при наявності декількох варіантів конструкції виробу здійснюють послідовне порівняння варіантів. Шляхом такого співставлення кожного проектного варіанту з діючим виробництвом обирається кращий. З ним порівнюється наступний і т.д. Річний економічний ефект визначається як добуток різниці собівартості машини по попередньому і наступному варіанту та програми випуску продукції.

Перелік використаної літератури

- Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 700 с

- Інженерне проектування технології: навч. посіб. / З. М. Товстолуг, О. М. Півень. – Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2018. – 135 с.

- Іванова, Л. О. Основи промислового дизайну: навч. посіб. / Л. О. Іванова, О. Є. Сергєєва, С. В. Котлик ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса :2017. - 252 с. : табл., рис. - ОНАХТ. - Бібліогр.: с. 249.

- Устаткування галузі та основи проектування: Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Волошин М.Д., Шестозуб А.Б., Гуляєв В.М. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004, – 371 с.