КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Ускладнені тестові завдання 
професійно-теоретичної підготовки
з професії «МУЛЯР»

Авторка: викладачка професійно-теоретичної підготовки
Наталія Симоненко, «спеціаліст вищої категорії»,

«викладач-методист»

Київ 2023

Професія: «Муляр»

Кваліфікація 4 розряд

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Завдання № 1

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Як називається система перев’язування швів у якій тичок чергується з ложком?

а) ланцюгова;

6) багаторядна;

в) однорядна;

г) п’ятирядна.

Завдання № 2

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Які фундаменти не використовують для будівництва багатоповерхових будівель?

а) бутові;

б) пальові;

в)стрічкові залізобетонні;

г) дерев'яні.

Завдання № 3

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Міцність, якої системи перев'язки кладки вище:

а) однорядної;

б) багаторядної;

в) трирядної;

г) ланцюгової?

Завдання № 4

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Єфективність застосування порожнистої цегли:

а) зменшення товщини зовнішніх стін;

б) зменшення трудомісткості мурування;

в) зменшення ваги стіни;

г) зменшення товщини зовнішніх стін, зменшення транспортних витрат;

Завдання № 5

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Перший ряд бутового мурування «під лопатку» викладають :

а) насухо;

б) насухо, осаджуючи камені трамбівкою;

в) на розчин;

г) без розчину?

Завдання № 6

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Якою завширшки повинна бути безпечна смуга вздовж брівки траншеї або котлована:

а) 1м;

б) 0.5м;

в) 2м;

г) півметра?

Завдання № 7

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Другий ряд при муруванні кутів із керамічних каменів викладають:

а) із застосуванням тричверток;

б) без застосування неповномірного каменю;

в) із застосуванням половинок;

г) цілими каменями?

Завдання № 8

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Скільки відсотків від маси каменю складає порожнистість:

а) 50%;

б) 25-37%;

в) 10%;

г) від 25%?

Завдання № 9

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Допускається часткове заповнення вертикальних швів при муруванні стовпів:

а) на глибину 5мм від лицьової поверхні;

б) на глибину 10мм від лицьової поверхні;

в) не більше 10 мм від лицьової поверхні;

г) не допускається?

Завдання № 10

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

За якою системою перев'язування швів мурують простінки понад

1м:

а) однорядною;

б) багаторядною;

в) трирядною;

г) не має значення?

Завдання № 11

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Яким рядом починають мурування будь-яких конструкцій з цегли:

а) ложковим;

б) тичковим;

в) ложковим зовнішньої версти;

г) короткою гранню ?

Завдання № 12

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Контроль якості мурування виконується:

а) через 3 ряди;

б) кожні 3 ряди;

в) кожні 4 ряди;

г) кожні 5 рядів?

Завдання № 13

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

При муруванні вертикального обмеження стіни в 0,5 цеглини на другому ряду: використовують

а) одну тричетвертинку;

б) одну половинку;

в) цеглину з розміром 83,3 мм;

г) цеглину з розміром 62,5?

Завдання № 14

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Вертикальні поперечні шви при муруванні глухих стін перев’язуються:

а) на 0,25 цеглини;

б) на 0,5 цеглини;

в) на 1 цеглину;

г) в пів цеглини?

Завдання № 15

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

З якого ряду починають мурування за однорядною системою перев'язування швів способом «вприсик»

а) з тичкового ряду;

б) з ложкового ряду;

в) короткою гранню;

г) з ложкового ряду і забутки?

Завдання № 16

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Якою граню при укладанні тичкового ряду потрібно притискати

цеглину до раніше укладеної:

а) передньою короткою гранню;

б) ложком;

в) короткою гранню;

г) довгою гранню?

Завдання № 17

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Як перевірити горизонтальність рядів мурування:

а) за допомогою правила ;

б) за допомогою рівня та виска;

в) за допомогою деревяного косинця;

г) за допомогою рівня?

Завдання № 18

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Шви на лицьовій поверхні мурування перев'язуються:

а) на 0,25 цеглини;

б) на 0,5 цеглини ;

в) на 0,15 цеглини;

г) на четвертину?

Завдання № 19

Завдання на вибір декількох правильних варіанті

З якої версти починають мурування рядів:

а) зовнішньої;

б) внутрішньої;

в) з вулиці;
г) забутки?

Завдання № 20

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Чим краще розрівнювати і ущільнювати бетон при влаштуванні бетонної основи?

а) правилом;

б) віброрейкою;

в) поверхневим вібратором;

г) кельмою.