КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Ускладнені тестові завдання з
з професії 7133 «Штукатур»

Авторка: викладачка професійно-теоретичної підготовки
Наталія Симоненко, «спеціаліст вищої категорії»,

«викладач-методист»

Київ 2023

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

- Який вид штукатурки застосовують у будівлях 1-го класу?

а) поліпшену;

б) декоративну;

в) спеціальну;

г) високоякісну.

- Інструмент для перевірки рівності обштукатурених поверхонь в різних напрямах:

а) будівельний рівень, лінійка;

б) лінійка, висок;

в) правило, будівельний рівень;

г) водяний рівень, правило.

- Інструмент для накидання розчину при обштукатуренні поверхонь:

а) ківш;

б) терка;

в) півтерок;

г) лопатка штукатурна.

- Інструмент для розрівнювання шарів штукатурки:

а) терка;

б) напівтерок;

в) шпатель;

г) півтерок;

- Інструмент для затирання та загладжування штукатурки:

а) терка;

б) напівтерок;

в) гумовий шпатель;

г) гладилка.

- Інструмент для підготовки поверхні під оштукатурення:

а) малка;

б) бучарда штукатурна;

в) щітка металева;

г) ківш.

7. Яка штукатурка називається спеціальною?

а) кислотостійка;

б) проста;

в) поліпшена;

г) ренгенозахисна.

8. В’яжучі які тверднуть на повітрі і у воді:

а) портландцемент;

б) романцемент;

в) глина;

г) гіпс.

9.	. В’яжучі, які тверднуть і залишаються міцними тільки на повітрі

а) портландцемент;

б) романцемент;

в) глина;

г) вапно.

10. Високоякісну штукатурку застосовують:

а) театр;

б) музей;

в) підвал;

г) кладовка.

11. Які розчини не накидають ковшем?

а) цементний;

б) глиняний;

в) гіпсовий;

г) алебастр.

- Яке призначення накривочного шару штукатурки?

а) гладкий шар;

б) вирівнюючий шар;

в) товщина штукатурки;

г) зчеплення з поверхнею.

13. За допомогою якого інструмента роблять насічки на поверхні бетону?

а) бучарди;

б) електроінструменту;

в) шпателя;

г) циклі.

14. Від чого залежить продуктивність праці?

а) організація робочого місця;

б) частих перерв в роботі;

в) використання передових методів праці;

г) економної витрати матеріалу.

15.	Яким інструментом накидають накривочний шар штукатурки?

а) кельмою;

б) малим ковшем;

в) шпателем;

г) циклею