КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Ускладнені тестові завдання 
з професії 7141 «МАЛЯР»

Авторка: викладачка професійно-теоретичної підготовки
Наталія Симоненко, «спеціаліст вищої категорії»,

«викладач-методист»

Київ 2023

Тести

З двома правильними відповідями

Завдання № 1

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Зі скількох операцій складається високоякісне клейове пофарбування?

а) 14;

б) 8;

в) до 10 операцій;

г) більше 10 операцій.

Завдання № 2

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Для чого використовують полівінілацетатні водоемульсійні фарби?

а) вікон;

б) підлоги з дерева;

в) штукатурки;

г) бетонних стін.

Завдання № 3

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Час висихання шпакльовки при пофарбуванні підлоги?

а) 12 годин;

б) не менше доби;

в) дві доби;

г) пів доби.

Завдання № 4

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Як наносять фарбу на профильовані поверхні?

а) вздовж;

б) поперек;

в) кругами;

г) зверху вниз.

Завдання № 5

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Лаки на основі бітуму і асфальту використовують для пофарбування?

а) металевих конструкцій;

б) деревяних конструкцій;

в) штукатурки;

г) по даху.

Завдання № 6

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Як використовують фарби емалеві алкідностирольні?

а) конструкції під дією морської води;

б) по фундаменту;

в) по цементній штукатурці;

г) в агресивному середовищі.

Завдання № 7

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Що добавляють в лак для його затвердіння?

а) ксилолітовий розчин;

б) НCl;

в) Н2О;

г) соляна кислота.

Завдання № 8

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Для чого використовують рідку мастику?

а) покрівлі;

б) штукатурки;

в) підвалу;

г) стін.

Завдання № 9

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Що вводять в силікатні фарби для надання водовідштовхувальних якостей?

а) мікроасбест;

б) калієве скло;

в) ацетон;

г) кремнієвоорганічні смоли;

Завдання № 10

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Для яких поверхонь застосовують цементні фарби?

а) цегляні;

б) деревяні;

в) металеві;

г) блокові.

Завдання № 11

Завдання на вибір декількох правильних варіантів

Які розчинники відносять до легколетучих?

а) ацетон;

б) ксилол;

в) етілацетат;

г) оліфа.