Сушко Ольга Миколаївна,

спеціаліст вищої категорії,

викладач фізики Сніжнянського

гірничого технікуму,

Донецька обл.

Вібрації  та їх шкідливість для здоров, я людини.

В статті розкривається фізична суть поняття – вібрація,її вплив на організм людини та засоби попередження та зниження вібрацій.

Вібрації по своїй фізичній природі є пружніми коливаннями твердих тіл, газів та рідин. Якщо шум передусім ушкоджує слух людини,то вібрація – шкіру, вестибюлярний апарат тощо. В останній час різко зросла можливість впливу вібрації як на працюючих,так і на інші групи населення. Одна з при-чин   впливу вібрацій на організм людини є  розвиток технічного процесу оснований на збільшенні потужностей і швидкостей переміщення обладнання і його елементів, транспорту, запровадження нових технологічних методів, прийомів, які супроводжуються більш інтенсивним виникненням механічних коливань.

Вібрація – це складний коливальний процес, який складається з сукуп-ності механічних коливань, найпростішими з яких є гармонійні, або як рух точки або механічної системи при якому відбувається почергове зростання і спад у часі значень принаймні однієї координати.

Вібрацію викликають неврівноважені силові впливи, які виникають у процесі роботи машин і механізмів. До них належать ручні перфоратори, кривошипно - шатунні та інші механізми, деталі яких здійснюють зворотно – поступальний рух, електродвигуни, ручні шліфувальні машини, металорі-зальні верстати. Сюди належать також механізми, в яких деталі, що руха-ються здійснюють ударні впливи – зубчасті передачі, підшипники. Існують також спеціальні вібраційні установки, які використовують при ущільненні бетонних сумішей, подрібненні та сортуванні сипучих матеріалів тощо.

Для вібраційних систем,які здійснюють гармонійне коливання з циклічною частотою ω =2πf,використовують наступні характеристики:

- Амплітуда вібропереміщення (Ав,м) тобто найбільше відхилення точки, що коливається від стану рівноваги;

- Коливальна швидкість,або віброшвидкість (V,мм/с)   V=2πfА, де f- частота коливань,Гц;

- Прискорення коливання або віброприскорення ,м/с)

= (2πf)2А  або = , де Т=, с;

- Інтенсивність вібрації (Ів), яка  визначається за формулою:

Ів=10 lg  =20 lg    , де V віброшвидкість  , – порогове значення швидкості прийнято за одиницю, що дорівнює 5    і відповідає пороговому звуковому тиску 2 Па.

За способом впливу на людину вібрація поділяється на два види:

- загальна вібрація (вібрація робочих місць), котра передається

через опорні поверхні на тіло людини;

- локальна, котра передається через руки та ноги людини.

Загальну вібрацію незалежно від джерела виникнення поділяють на три категорії:

- транспортна вібрація, яка діє на водіїв  транспортних засобів під час перевезення вантажів;

- транспортно - технічна вібрація, яка діє на операторів машин при переміщенні вантажів, на виробничих майданчиках, платформах;

–  технологічна вібрація, яка діє на операторів спеціальних верстатів,                 на яких відсутні джерела вібрації, що перевищують гігієнічні норми.

Тіло людини, якщо його розглядати в площині вібраційного процесу, є масою з пружними елементами, а тому ступінь та характер дії вібрації на організм людини залежить від виду вібрації, її параметрів і напрямку дії.

Ступінь впливу вібрацій на організм людини зумовлюється

величиною енергетичного впливу і біомеханічними властивостями тіла людини як складної коливної системи.

За умови співпадання частот власних коливань внутрішніх органів та частот зовнішніх збурювальних сил виникає резонанс. Резонанс тіла людини виникає при частотах понад 0,7 Гц.

Резонансна частота для голови (при сидячому положенні людини) –

2-3 Гц при вертикальних вібраціях і 1,5-2 Гц - при горизонтальних вібраціях. Резонанс очних яблук лежить в межах 60-90 Гц, і саме вібрації з такими частотами викликають розлад зорового сприйняття. Для грудей, діафрагми та живота резонансними є частоти 3-3,5 Гц. Ці частоти можуть призвести до порушення функції дихання. Резонансна частота для всього тіла в сидячому положенні — 4-6 Гц.

Вібрація справляє на людину наступні впливи:

- подразнювальний;

- зміщення органів;

- деформації тканин та клітин окремих органів.
Наслідками впливу вібрації є:

- зниження працездатності;

- порушення функцій центральної нервової системи;

- порушення функцій опорно-рухового апарату;

- порушення функцій статевих органів.
Низькочастотна вібрації впливає на процеси обміну, змінює вуглеводний обмін, біохімічні показники крові, що призводить до порушення білково-го, ферментативного, вітамінного та холестеринового обмінів.

Локальна вібрація впливає на осіб, котрі працюють з ручним механізованим інструментом. Така вібрація зумовлює судоми судин, котрі починаються з пальців і поширюються на всю кисть, передпліччя.

Судоми досягають судин серця, порушується постачання кінцівок кров’ю.

Локальна вібрація,впливаючи на нервові закінчення та кісткові тканини, м’язи, та кістки, зумовлює зниження чутливості шкіри,скостеніння сухожиль, м’язів, відкладення солей в суглобах пальців та кистей. Зовнішньою ознакою цих явищ і побіління пальців рук.

Вплив вібрації протягом тривалого часу поряд з впливом інших пестливих виробничих факторів викликає вібраційну хворобу. Найбільша небезпека

Розвитку вібраційної хвороби виникає при впливі вібрації частотою16-250 Гц.

Порогове значення сприйняття віброшвидкості-10-4 м/с, а поріг больових відчуттів -1 м/с.

Форми вібраційної хвороби, викликаної локальної та загальною вібра-цією, різні. Найбільш поширена віброхвороба, викликана впливом локальної вібрації. Ця форма віброхвороби характеризується ураженням нервово - м’яз-кової  та опорно - рухової системи і менш вираженими змінами судинної системи. Судинні розлади проявляються через порушення периферійного кро-вообігу, зміни тонусу капілярів.

Під впливом вібраційної хвороби виникає ниючий біль у верхніх кінцівках, котрий відчувається переважно вночі та під час відпочинку. Симптом віброхвороби – розлад чутливості,особливо вібраційної,больової та температурної.

Загальна вібрація викликає віброхворобу у водіїв транспортних засобів

та операторів транспортно-технологічних машин та агрегатів. Основний симптом цієї форми віброхвороби - вестибулопатія, ознаками котрої є запаморочення,головний біль, гіпергідроз.

Обидві форми вібраційної хвороби призводять до змін в центральній нервовій системі у вигляді вегетодисфункцій. Це пов’язується з комбінованим впливом вібрації та інтенсивного шуму.

Встановлено, що з віком ризик захворіти на вібраційну хворобу зростає незалежно від пов’язаної з впливом локальної вібрації.

Ступінь негативного впливу підвищується за умови впливу на людину таких несприятливих факторів виробничого середовища,як інтенсивний шум,несприятливі метеорологічні умови,особлива низька температура.

Незважаючи на несприятливий вплив, вібрація може справляти стиму-

лювальний вплив. Короткочасний вплив вібрації має місце зниження больової чутливості. За допомогою вібромасажу  можна зняти м’язову втому. Вібромасаж використовується для прискорення відновлювальних процесів нервової та м’язової систем.

Законодавчим документом, котрий встановлює допустимі параметри виробничої вібрації та санітарні правила роботи з вібронебезпечними механізмами та обладнанням, є ГОСТ   12.1.012-90 «Вібраційна безпека. Загальні вимоги».Крім того,діють санітарні норми,котрі встановлюють класифікацію вібрацій,методи гігієнічної оцінки вібрації,нормовані параметри та допустимі значення,санітарні правила при роботі з віброобладнанням.

Заходи щодо захисту від вібрації поділяють на технічні, організаційні та лікувально-профілактичні. Для запобігання впливу вібрацій на людину під час створення машин слід віддавати перевагу кінематичним і технологічним схемам, які б усували або ж зменшували до мінімуму динамічні процеси. Наприклад, причиною низькочастотних вібрацій здебільшого є дисбаланс роторів, що виникає внаслідок нерівномірності густини матеріалу машин, неправильного вибору допусків і посадок. Для зниження вібрацій необхідне балансування роторів, усунення надмірних люфтів і зазорів.

Особливо ефективним методом зниження вібрації в джерелі її виникнення є усунення резонансних режимів роботи обладнання. Під час проектування цього досягають, вибираючи робочі режими з урахуванням частот власних коливань машин і механізмів.

Змінюючи будь-яку з них, можна усунути режим резонансу. Якщо не вдається усунути вібрації в джерелі виникнення, то використовують методи зниження параметрів вібрацій на шляху її поширення від джерела. Часто використовують віброізоляцію на пружних опорах, а також застосовують прокладки з гуми, пробки тощо. Поширене на виробництві вібродемпфірування, в основі якого лежить збільшення активних втрат у коливних системах, тобто перетворення енергії механічних коливань у теплову. Вібродемпфірування можна використати в машинах з інтенсивним динамічним навантаженням, застосовуючи матеріали зі значним внутрішнім тертям: чавуни з малим вмістом вуглецю і кремнію, сплави кольорових металів. Добрими вібродемпфірувальними властивостями володіють пластмаси, дерево, гума. Відомими вібропоглинальними мастиками є так звані антивібранти („Антивібрант-2", „Антивібрант-3"), які виготовляють на основі епоксидних смол.

Віброгасіння, або динамічне гасіння коливань досягається передусім встановленням вібруючих машин і механізмів на міцні масивні фундаменти. Масу фундаменту розраховують таким чином, щоб амплітуда коливання його підошви була в межах 0,1 — 0,2 мм, а для особливо важливих споруд - 0,005 мм.

Для зменшення вібрації механічне обладнання встановлюють на фундаменти з амортизуючими прокладками. Вентилятори і насоси, наприклад,  закріплюють  на пружинних  віброізоляторах.

Фундаменти для стаціонарно встановленого обладнання слід розміщати на ґрунті ізольовано від будівельних конструкцій, особливо це стосується масивного механічного обладнання. Механічне обладнання приєднують до комунікацій з допомогою гнучких вставок. Щоб зменшити вібрацію від привода обладнання, стінки кожуха, в який воно заховане,   покривають  демпфірувальним  матеріалом.

Серед індивідуальних засобів захисту від вібрації є спеціальні рукавиці та прокладки. Для захисту ніг використовують віброзахисне взуття, що має прокладки з пружно демпфірувальних матеріалів (пластмаси, гуми або войлоку). З метою профілактики вібраційної хвороби персоналу, що має справу з вібруючим обладнанням, слід суворо дотримуватися режиму праці й відпочинку, чергуючи при цьому робочі операції, пов'язані з впливом вібрації і без неї.

Отже, організаційні заходи — це вчасний ремонт та обслуговування обладнання, чергування праці та відпочинку; технічні заходи полягають у зниженні вібрації в джерелі її виникнення; лікувально-профілактичні заходи включають медичний огляд та лікувальні процедури.

Література:

- Козьяков А.Ф.,Морозова Л.Л. Охрана труда в машиностоении: Учеб. для студентов машиностроения.М.:Машиностроение,1990-256с.;ил

- Жебіло Є.П,Заверуха Н.М.,Зацарний В.В.Безпека життєдіяльності:Навч.посіб./За ред..Є.П.Жебіло.6-е вид.–К:Каравела,2008–344с.

- Кучерявий В. Охорона праці: Навч. Посібник/За ред.. В. Кучерявого. – Львів: Оріяна – Нова, 2007. – 368с.

- Солошенко О.В.,Фесенко А.М.,.Кочетова С.І, Гаврлович, Л.С. Осипова Н.Ю., Солошенко В.І.  Основи екології: Підручник/, за ред. О.В.Солошенка – Харків: Парус тм, 2008 – 371 с.

- Научно – производственный журнал «Охрана труда» №3(177) 2009 статья «Опасность электромагнитных излучений»