Міністерство   освіти  і   науки   України

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка
ОХОРОНА  ПРАЦІ  В ГАЛУЗІ
Методичні   вказівки   до   практичної   роботи
Тема:Розробка  заходів  пожежної  профілактики  на 
виробничому  об’єкті
         Для   студентів   спеціальностей: 5.03050901    «Бухгалтерський облік» 
Автор:   викладач   вищої   категорії             О.Є.Ніконова

Харків-2014

1. ТЕМА: Розробка заходів пожежної профілактики на виробничому об’єкті

2. МЕТА: Навчитися розробляти заходи пожежної профілактики    для оснащення приміщень  з ЕОМ  на підприємстві.
3. ЗАВДАННЯ.
3.1. Проаналізувати пожежонебезпечні фактори під час користування  ПЕОМ   

       на підприємстві.
3.2. Розробити заходи пожежної профілактики  під час користування ПЕОМ  
        на підприємстві. 

3.3. Визначити види  первинних засобів пожежогасіння для оснащення примі-   
      щення з ЕОМ  на підприємстві.

3.4.  Оформити звіт з практичної роботи(таблиця №1,2).
4. Застосовані матеріали

4.1.  Завдання на практичну роботу.

4.2.  Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

5. Зміст звіту
5.1.  Тема і мета роботи

  5.2.  Проаналізувати пожежонебезпечні фактори під час користування  ПЕОМ    

  5.3.  Розробити заходи пожежної профілактики під час користування  ПЕОМ   

       на підприємстві ( таблиця 1).

  5.4.  Визначити види  та кількість первинних засобів пожежогасіння для оснащення  приміщення з ЕОМ на підприємстві.(таблиця 2).
  5.5.  Відповіді на контрольні запитання: Вказати порядок дій працівника підприємства під час виникнення пожежі.
Теоретичні відомості 

Заходи та засоби щодо забезпечення   пожежної    безпеки

                        виробничого   об’єкта
Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта є: 

1  Cистема запобігання пожежі:

· запобігання утворення горючого середовища;

· запобігання виникнення в горючому середовищі джерела запалювання.

2  Система протипожежного захисту:

·   обмеження розмірів та розповсюдження пожежі;

·   обмеження розвитку пожежі;

·   забезпечення безпечної евакуації людей та майна;

·   створення умов для успішного гасіння пожежі.

3 Cистема організаційно-технічних заходів: 

· організаційні;

· технічні;

· режимні;

· експлуатаційні.
Всі заходи організаційно-технічного характеру на об'єкті можна підрозділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні.
Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: 

· організацію пожежної охорони на об'єкті, 
· проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), 
· застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, 
· організацією ДПД та ПТК, 
· проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта в цілому та ін.
До технічних заходів належать: 

· суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень, будівель та об'єктів,
·  технічному переоснащенні виробництва, 
· експлуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. п.
Заходи режимного характеру передбачають: 

· заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях, 
· недопущення появи сторонніх осіб на об’єкті, особливо у вибухонебезпечні приміщення чи об'єктах, 
· регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо.
Експлуатаційні заходи охоплюють: 

· своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, систем опалення, вентиляції).
	


Витяг  з  Правил охорони праці під час експлуатації  ЕОМ 

1. Будівлі і ті їх частини,  в  яких  розташовуються  ЕОМ, повинні  мати  не нижче II ступеня вогнестійкості.  Приміщення для обслуговування,  ремонту та налагодження ЕОМ повинні  належати  за пожежо-вибухобезпекою  до категорії В відповідно до ОНТП 24-86,  а за класом приміщення - до П-IIа.
2. Обслуговування,  ремонт та налагодження ЕОМ, вузлів та блоків ЕОМ слід виконувати в окремому приміщенні (майстерні)

3. У   приміщеннях   для   обслуговування,   ремонту   та налагодження  ЕОМ  слід  передбачити  можливість вологого очищення поверхонь комунікацій та опалювальних приладів. 
4.Підлога   всієї   зони   обслуговування,   ремонту  та налагодження  ЕОМ,  вузлів  та  блоків   ЕОМ   має   бути   вкрита діелектричними   килимками,  або  викладена ізолювальними  підстилками (шириною не менше ніж 0,75 - 0,8 м) для ніг.                      
5. Заземлені конструкції,  що знаходяться  в  приміщеннях (батареї   опалення,  водопровідні  труби,  кабелі  із  заземленим відкритим   екраном   тощо),   мають   бути    надійно    захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику.

6. У приміщеннях з  ЕОМ  слід  щоденно  проводити  вологе 
прибирання.

7. У приміщеннях  з  ЕОМ  повинні  бути  медичні  аптечки першої допомоги.

8. Приміщення з ЕОМ  повинні бути  оснащені    автоматичними установками  пожежогасіння та   пожежною  сигналізацією,  з  димовими  пожежними  сповіщувачами  та  переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт.  на кожні 20 м? площі приміщення з урахуванням  гранично-допустимих  концентрацій вогнегасної  рідини.    
9. Підходи   до   засобів   пожежогасіння   повинні  бути вільними.

10. В якості профілактичних заходів для забезпечення пожежної безпеки слід:

· використовувати скриту електромережу; 
· надійні розетки з пожежобезпечних матеріалів;

· силові мережі живлення устаткування виконувати кабелями, розрахованими на підключення в 3-5 разів більшого навантаження;

· включати й виключати живлення обладнання за допомогою штатних вимикачів;

· треба регулярно робити очистку внутрішніх частин комп'ютерів, іншого устаткування від пилу;

· розташовувати комп'ютери на окремих неспалюваних столах. 
11. Для запобігання іскріння необхідно рідше встромляти і виймати штепсе-

льні вилки з розеток.

12. Категорично забороняється:

· включати ЕОМ у розетку при пошкодженому шнурі живлення;

· під'єднувати і роз'єднувати роз'єми кабелів;

· проводити будь-який ремонт під час включення ЕОМ;
13. Після закінчення роботи на ЕОМ необхідно відключити живлення.
14. Слід пам'ятати, що після включення індикатора (виключення індикатора) частина схеми перебуває під напругою 220 В. 
15. Приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, музеїв, архівів тощо рекоменду-

ється оснащувати вуглекислотними вогнегасниками, які не допускають псуван-

ня обладнання під час їх застосування. Визначення кількості таких вогнегас-

ників та їх місткості необхідно проводити з урахуванням гранично- до-

пустимої концентрації С02 в приміщенні.
ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПЕРВИННИМИ ЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння слід проводити з врахуванням фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей горючих речовин, їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також розмірів площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок. У випадку, коли в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених один від одного протипожежними стінами, то всі ці дільниці забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.
Як правило пожежний інвентар з пожежним інструментом та вогнегасниками розміщується на спеціальних пожежних щитах (стендах). Такі щити (стенди) відповідно до „Правил пожежної безпеки в Україні" встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, слід включити: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., пожежне покривало розміром 2x2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., ломи — 2 шт., сокири — 2 шт. Ящик з піском, що є елементом конструкції пожежного щита (стенду) повинен мати вмістимість не менше 0,1 м3 та виключати попадання в нього опадів.
Порядок дій адміністрації і персоналу підприємств під час виникнення пожежі
      На підприємстві при виникненні пожежі дії адміністрації та персоналу слід спрямовувати на гарантування безпеки та евакуації людей.
Кожний працівник, який виявив пожежу, повинен:
1. негайно повідомити про це по телефону пожежну охорону (при цьому слід назвати адресу об'єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також назвати своє прізвище, ім'я та по батькові);
2. вжити (по можливості) заходів для евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

3. повідомити  про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по підприємству або організації;
4. в разі необхідності - викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну і та ін.).
Посадова особа підприємства, що прибула на місце пожежі, повинна:
1. перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублюва​ти повідомлення), повідомити власника підприємства про пожежу;
2. у разі загрози для життя людей негайно організувати їх порятунок (ева-

куацію), використовуючи для цього наявні сили і засоби;
3. вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
4. припинити роботи в приміщенні, крім робіт із вжиття заходів щодо ліквідації пожежі;
5. за потреби - відключити електроенергію (за винятком систем протипожежного захисту), зупинити транспортери, агрегати, апарати, перекрити сировинні, газові та парові комунікації, зупинити системи вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) і вжити інших заходів, які сприяють недопущенню розвитку пожежі та задимлення в приміщенні;
6. перевірити включення оповіщення людей про пожежу, уста​новок пожежогасіння, протидимового захисту;
7. одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію від​повідно до схеми і захист матеріальних цінностей;
8. забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
9. організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, допомогти у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та встановленні на водні джерела;
10. після прибуття на пожежу пожежних підрозділів слід забезпечити їх безперешкодний доступ на територію підприємств;

11. після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості підприємства, де виникла пожежа, прилеглих будівель, організувати залучення сил та засобів підприємства до вжиття належних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку.
Під час оформлення  звіту практичної роботи рекомендується використовувати форму таблиці 1, 2.
Таблиця 1 – Аналіз пожежонебезпечних факторів під час користування 

                                ПЕОМ  та заходи по їх усуненню.
	Причини займання  (пожеж)


	  Заходи з профілактики займань (пожеж)



	1
	2

	
	


Таблиця 2 - Обладнання  підприємства  засобами  первинного пожежогасіння
	Назва засобу первинного пожежогасіння
	Площа,  яку захищає один засіб, м2.
	Кількість необхідних засобів

	1
	2
	3

	
	
	


Література
1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. - Л, Афіша, 2006
2. За редакцією Жидецького В.Ц. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник. – Л, Афіша, 2000
3. Правила охорони праці під час експлуатації  електронно-обчислювальних машин.
6

