Дніпродзержинський енергетичний технікум

Циклова комісія гео-екологічних дисциплін

Викладач: Бочка Л.Ф.

Дана методична розробка створена з метою більш якісної  практичної підготовки студентів - екологів, розвинення їх пізнавальних можливостей, працелюбства, формування відповідального ставлення до вирішення практичних питань під час отримання інформації про топографічні карти, 
 в основу яких покладене міжнародне розграфлення аркушів карти масштабу 1: 1 000 000. 
 ПЛАН  ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна: Еколого-геологічне картування
Вид заняття:  практичне заняття.

Тема: Розграфлення та  номенклатура топографічних карт.
Мета: І. Навчальна: ознайомити студентів  з номенклатурою  карт різних масштабів основою   якої є міжнародне розграфлення аркушів карти масштабу                1: 1 000 000.
Виробити вміння та навички визначення топооснови при картуванні та вимоги до неї.
Вивчити основні положення міжнародного розграфлення аркушів карти масштабу 1: 1 000 000 за певною системою. 
Навчити визначати номенклатуру сусідніх листів.
ІІ. Розвиваюча: сприяти розвитку пізнавальної активності і технічного мислення, розвивати ділову активність і компетентність у спілкуванні, прийнятті рішень через застосування знань у реальних ситуаціях, розвивати вміння орієнтуватися у інформаційному просторі.
 ІІІ. Виховна: виховувати прагнення до самостійного оволодіння знаннями, дисципліну,  виховувати працелюбство, формувати відповідальне ставлення до вирішення практичних питань. 
Методи: словесні, наочні, практичні.
Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби, ТЗН: плакат, проектор, екран, методичні рекомендації до виконання практичної роботи, навчальна література.

Література (основна та додаткова): 
1.  В.Н. Куликов, А.Е. Михайлов Структурная геология и гидрогеологическое картирование, М.: Недра, 1991 

2. Н.Л. Бондар, В.И. Охрименко Гидрогеологическое и инженерно геологическое картографирование, М., Недра 1987 г. 
3. Г.Н. Сапфиров Структурная геология и гидрогеологическое картирование. М.: Недра, 1982 г.

СТРУКТУРА  ЗАНЯТТЯ
1. Організаційна частина заняття:                                                  Відведений час:

    1.1 Перевірка готовності аудиторії до заняття.

    1.2 Перевірка присутності студентів на занятті   (доповідь старости        1 хв) 
2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.              2 хв. 
   2.1 Повідомлення теми практичного заняття.

   2.2. Визначення мети практичного заняття.

   2.3  Навчитися визначати  номенклатуру  карт різних масштабів.

3. Актуалізація опорних знань                                                                        10 хв.    
           (Тестовий контроль знань студентів) 
1. Масштаби поділяються на:

    а) чисельний масштаб;                                      г) лінійний масштаб;

    б) масштаб закладання;
          д) штриховий масштаб;

    в) поперечний масштаб; 
          ж) паралельний масштаб;

2. За масштабами карти поділяють на:

    а) плани;                                                                 г) крупномасштабні карти;
    б) дрібномасштабні карти;
            д) топографічні карти;

    в) середньомасштабні карти; 
           ж) детальні карти;
3. Умовні позначки бувають:

    а) штрихові;                                                           г) лінійні;

    б) буквені;
            д) кольорові;
    в) цифрові; 
            ж) дорожні;

4.  Графічне зображення поверхні Землі у зменшеному виді ( від 10 тис до млн разів ) з урахуванням кривизни земної поверхні усіх її природних  і  штучних  географних об’єктів, які дозволяють  одночасно  оглядати, оцінювати                                і  співставляти їх  взаєморозташування і властивості у просторі/ 
а)топографічна карта;
б)топографічна основа;

в)топографічний профіль;
5. Лінія перетину земної поверхні з вертикальною площиною.
а)профіль;
б)розріз;

в)масштаб;

г)горизонталь;

6. Зображення геологічної будови земної кори на вертикальній площині, яка проведена у вибраному напрямку.
а)профіль;

б)розріз;
в)горизонталь;

г)номенклатура;
7. Лінія, яка з`єднує однакові абсолютні відмітки поверхні Землі.
а)профіль;

б)розріз;

в)масштаб;

г)горизонталь;
д)номенклатура;
8. Ступінь зменшення проекції відрізків ліній місцевості у вертикальному або горизонтальному напрямку.

а)профіль;

б)розріз;

в)масштаб;
г)горизонталь;

д)номенклатура;
9. Сиcтема позначень листа топографічної карти або плану.
а)профіль;

б)розріз;

в)масштаб;
г)горизонталь;

д)номенклатура;

10.  Якщо масштаб карти 1: 10000,  скільки в 1  см метрів?
11.  Якщо в 1 см 50 метрів, який масштаб карт и?
Критерії оцінювання:
 Одна правильна відповідь -  один бал.
7 балів - оцінка 3 (задовільно);
9 балів - оцінка 4 (добре);
10-11балів - оцінка (відмінно).
  4. Контроль  вихідного рівня знань студентів (питання контролю):
1. Надайте визначення поняттю номенклатура.
2.У якій рівнокутній проекції складають топографічні карти (крім карти масштабу             1: 1000000)?
2. Що лягло в основу розграфлення і номенклатури топографічних карт усіх масштабів?
  5.  Вступний інструктаж                                                                                     5 хв
     1. Формування вмінь і навичок.

     2. Перелік практичних завдань.
     3. Пояснення (письмово) послідовності  виконання роботи.
Зміст завдання:

РОЗГРАФЛЕННЯ ТА  НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ
В  Україні  прийнятий стандартний ряд  масштабів: 

· топографічних карт – 1: 1 000 000; 1: 500 000; 1: 300 000; 1: 200 000;

 1:100 000; 1: 50 000; 1: 25 000;  1: 10 000;  1: 5 000; 1: 2 000 

· планів – 1: 5 000; 1: 2 000; 1: 1 000; 1: 500.


Топографічні карти (крім карти масштабу 1: 1 000 000) складають                            у рівнокутній проекції Гаусса-Крюгера і усі вони багатоаркушні.


Поділ карти на окремі аркуші за певною системою називається розграфленням, а система позначень окремих аркушів - номенклатурою. 

В основу  розграфлення і номенклатури топографічних карт усіх масштабів покладене міжнародне розграфлення аркушів карти масштабу     1: 1 000 000. Аркуші карти цього масштабу обмежені меридіанами і паралелями і мають ряди розміри за широтою 4( і колони - за довготою 6(. 

Кожен ряд позначається великою літерою латинського алфавіту від А до V, починаючи від екватора на північ і південь від нього. Кожна колона нумерується арабськими цифрами від 1 до 60. Їх номер рахується від меридіану з довготою 180( із заходу на схід (Рис. 1). 

[image: image2.jpg]o\
A
P\
2
e
o
)
P
!
B
o




Номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000 складається з букви ряду            і номера колони, з'єднаних рискою. Наприклад, аркуш карти масштабу 1: 1 000 000, де зображений Київ, має номенклатуру М-36, а де зображена Москва – N-37. Харківська область знаходиться на межі двох аркушів М-36                     і М-37 масштабу 1: 1 000 000 
Рис.1. - Розграфлення аркушів міжнародної карти масштабу 1: 1 000 000

Розграфлення  топографічних карт більших масштабів проводиться з дотриманням наступних умов:
· розміри аркушів карти повинні бути зручними для видання і практичного використання;

· аркуш карти обмежується меридіанами і паралелями;

· аркуш карти масштабу 1: 1 000 000 повинен містити ціле число аркушів карт більшого масштабу;

· номенклатура  аркушів  карт має ієрархічну структуру, тобто складається з номенклатури аркуша масштабу 1:1000000 і позначення, притаманного даному масштабу, а для карт, починаючи з масштабу 1:50000, - з номенклатури аркуша 1:10000 і позначення, притаманого даному масштабу.

Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмів рамок топографічних карт масштабного ряду  наведені в табл. 1.
Таблиця 1. -  Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмірів рамок

топографічних карт

	Масштаб 

карти 
	Число 

аркушів 

у карті 
	Номенклатура останнього аркуша карти для вихідного аркуша N-37
	Розміри рамок карт

	
	
	
	за 

широтою
	за 

довготою

	
	масшабу 1:1000000
	
	
	

	1:1000000

1:500000

1:300000

1:200000

1:100000
	1

4

9

36

144
	N–37

N-–37–Г

ХІ–N–37

N—37–ХХХVІ

N—37–144
	4°

2°

1°20´

40´

20´
	6°

3°

2°

1°

30´

	
	масштабу

1:100000
	
	
	

	1:50000

1:25000

1:10000

1:5000

1:2000
	4

16

64

256

2304
	N—37–144–Г

N—37–144–Г–г

N—37–144–Г–г–4

N—37–144–(256)

N—37–144–(256–и)
	10´

5´
2´30”
1´15”
0´25”
	15’

7´30”
3´45”
1´52,5”
0´37,5”



Таким чином, одному аркуша карти масштабу 1: 1 000 000 відповідають:

а) 4 аркуші карти масштабу 1: 500 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В, Г і записують після номенклатури аркушакарти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-Б (Рис. 2,а);


б) 9 аркушів карти масштабу 1: 300 000, що  нумеруються римськими цифрами від I до IХ, які записують перед номенклатурою карти масштабу 

1: 1 000 000, наприклад, III N-37 (рис. 2,б);


в) 36 аркушів карти масштабу 1: 200 000, що нумеруються  римськими цифрами I-XXXVI, які записують   після  номенклатури  аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-XX (рис. 2,в);


г) 144 аркуші карти масштабу 1: 100 000, що нумеруються арабськими цифрами від 1 до 144, які записують після  номенклатури  аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-104 (рис. 2,г).


За основу розграфлення  і  номенклатури  топографічних  карт  масштабів        1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000 і 1: 2 000 прийнято аркуш карти масштабу             1: 100 000.


Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 50 000, що позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000, наприклад, О-36-І-а (рис. 3).


Одному аркушу карти масштабу 1: 50 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 25 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 50 000, наприклад,  О-36-І-Г-б (рис. 3).


Одному аркушу карти масштабу 1: 25 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 10 000, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3 і 4, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 25 000, наприклад, 

О-36-І-Г-в-4.

[image: image1.png]N-37 &

Emmmn
o

AEERENEEARS
llllllllll

Wl HEENEEEND
E !ll N | | Yoel

= L1 11 b
1 111 e

E@E jas]3s]acfie Juzfus]us




Рис.2. - Розграфлення і позначення аркушів карт: а - масштабу 1: 500 000;                        б - масштабу 1: 300 000; в - масштабу 1: 200 000; г - масштабу   1: 100 000.


Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають 256 аркушів карт масштабу 1: 5 000,  які позначають арабськими цифрами від 1 до 256. Номенклатура аркуша карти масштабу 1: 5000 складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000 з додаванням у дужках порядкового номера аркуша карти масштабу 1: 5 000, наприклад, О-36-I-(232) (Рис.3).


Одному аркушу карти масштабу 1: 5 000 відповідають 9 аркушів карти масштабу 1: 2 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту а, б, у, м, д, є, ж, з, і. Номенклатура кожного аркуша карти масштабу 1: 2 000 складається з номенклатури карти масштабу  1:5 000 з додаванням у дужках відповідної букви, наприклад, L-49-133-(16-і) (рис. 4).

[image: image3.png]194 | 05
209210 21| 22| 27 214 s\ 2

EE@IMEE%
°mmwmwmww
’ ’
o





[image: image4.png]08128075 L-49-17348) 106330’





Рис. 3.  - Розграфлення і позначення 
          Рис. 4. - Розграфлення і позначення
аркушів карт масштабів 1: 50 000,                             аркушів карт масштабу 1: 2 000
1: 25 000,     1: 10 000 і 1: 5 000.
Топографічні карти, межами яких є меридіани і паралелі, а позначення відповідає наведеній вище системі, називають номенклатурними..


Номенклатура аркуша карти будь-якого масштабу підписується над північною стороною його рамки, а номенклатура суміжних аркушів – у розривах  рамки з чотирьох сторін (північної, південної, східної і західної).

Номенклатура топографічних карт визначає координати  території, що відображена, дає можливість швидко визначати номенклатуру сусідніх аркушів              і підбирати карти потрібного масштабу. Знаючи номенклатуру аркуша карти, можна визначити еліпсоїдальні (геодезичні) координати кутів топографічної карти,  і навпаки, знаючи геодезичні координати кутів рамки топографічної карти, можна визначити її номенклатуру.

	Масштаб
	Розмір   трапеції    по 
	Номенклатура 

	
	широті  ( φ )
	довготі ( λ )
	

	
	Північ
	південь
	захід
	схід
	

	1: 1 000 000
	
	
	
	
	

	1:  500  000
	
	
	
	
	

	1:  200  000
	
	
	
	
	

	1:  100  000
	
	
	
	
	

	1:   50  000
	
	
	
	
	

	1:   25  000
	
	
	
	
	


	Варіант № 1
1: 1  000  000      F – 44 
1: 500  000          F – 44 – Б 

1: 200  000          F – 44 – Х 

1: 100  000          F – 44 – 44 

1: 50  000           F – 44 – 44 – Б 

1: 25  000           F – 44 – 44 – Б – а
	Варіант № 2
1: 1  000  000          Y – 32

1: 500  000             Y – 32 – В

1: 200  000             Y – 32 – ХХХІІІ

1: 100  000               Y – 32 – 137 

1: 50  000                 Y – 32 – 137 – В

1: 25  000           Y – 32 – 137 – В – в

	Варіант № 3
1: 1  000  000              Q – 28

1: 500  000                 Q – 28 – Б

1: 200  000                 Q – 28 – ІV
1: 100  000                 Q – 28 – 8

1: 50  000                   Q – 28 – 8 – А

1: 25  000             Q – 28 – 8 – А – а
	Варіант № 4
1: 1  000  000           W – 36

1: 500  000               W – 36 – Г

1: 200  000               W – 36 – ХХХV
1: 100  000               W – 36 – 141

1: 50  000                W – 36 – 141 – Б

1: 25  000                W – 36 – 141 – Б –а

	Варіант № 5
1: 1  000  000                 E – 40

1: 500  000                     E – 40 – В

1: 200  000              E – 40 – ХХХІІ

1: 100  000                     E – 40 – 123

1: 50  000                 E – 40 – 123 – В

1: 25  000      E – 40 – 123 – В – в
	Варіант № 6
1: 1  000  000                 R – 23

1: 500  000                     R – 23 – А

1: 200  000                     R – 23 – І

1: 100  000                     R – 23 – 1

1: 50  000                       R – 23 – 1 – В

1: 25  000                       R – 23 – 1 – В

	Варіант № 7
1: 1  000  000                 T – 31

1: 500  000                     T – 31 – Б 

1: 200  000                     T – 31 – ХVІІ

1: 100  000                     T – 31 – 70

1: 50  000                       T – 31 – 70 – В

1: 25  000                T – 31 – 70 – В – г
	Варіант № 8
1: 1  000  000                 U – 21

1: 500  000                     U – 21 – Г

1: 200  000                     U – 21 – ХХІІ

1: 100  000                     U – 21 – 80 

1: 50  000                       U – 21 – 80 – Б

1: 25  000                     U – 2 1- 80 – Б -б

	Варіант № 9
1: 1  000  000                 I – 54

1: 500  000                     I – 54 – В

1: 200  000                     I – 54 – ХХ

1: 100  000                     I – 54 – 88

1: 50  000                      I – 54 – 88 – Г

1: 25  000          I – 54 – 88 – Г – б
	Варіант № 10
1: 1  000  000                 O – 38

1: 500  000                     O – 38 – Б

1: 200  000                    O – 38 – ХVІ

1: 100  000                     O – 38 – 55

1: 50  000                       O – 38 – 55 – В

1: 25  000                 O – 38 – 55 – В – а

	Варіант № 11
1: 1  000  000                 P – 34

1: 500  000                     P – 34 – В

1: 200  000                   P – 34 – ХХІ

1: 100  000                     P – 34 – 90

1: 50  000                   P – 34 – 90 – Г

1: 25  000         P – 34 – 90 – Г – в
	Варіант № 12
1: 1  000  000                 S – 49

1: 500  000                     S – 49 – Г

1: 200  000                  S – 49 – ХХІІІ

1: 100  000                     S – 49 – 93

1: 50  000                    S – 49 – 93 – А

1: 25  000         S – 49 – 93 – А – б

	Варіант № 13
1: 1  000  000                 D – 50

1: 500  000                     D – 50 – В

1: 200  000                     D – 50 – ХХV
1: 100  000                     D – 50 – 98

1: 50  000                     D – 50 – 98 – А

1: 25  000       D – 50 – 98 – А – б
	Варіант № 14
1: 1  000  000                 G – 33

1: 500  000                     G – 33 – А

1: 200  000                     G – 33 – ХV
1: 100  000                     G – 33 – 66

1: 50  000                     G – 33 – 66 – В

1: 25  000       G – 33 – 66 – В – г

	Варіант № 15
1: 1  000  000                 H – 46

1: 500  000                    H – 46 – Б

1: 200  000                     H – 46 – V
1: 100  000                     H – 46 – 10

1: 50  000                    H – 46 – 10 – А

1: 25  000               H – 46 – 10 – А – в
	Варіант № 16
1: 1  000  000                 J – 37

1: 500  000                     J – 37 – Г

1: 200  000                     J – 37 – ХХХ

1: 100  000                     J – 37 – 120

1: 50  000                      J – 37 – 120 – Г

1: 25  000              J – 37 – 120 – Г – г

	Варіант № 17
1: 1  000  000                 K – 51

1: 500  000                     K – 51 – Б

1: 200  000                     K – 51 – ХІ

1: 100  000                     K – 51 – 33

1: 50  000                   K – 51 – 33 – В

1: 25  000            K – 51 – 33 – В – г
	Варіант № 18
1: 1  000  000                 L – 55

1: 500  000                     L – 55 – Г

1: 200  000              L – 55 – ХХХVI
1: 100  000                     L – 55 – 131

1: 50  000                 L – 55 – 131 – Б

1: 25  000            L – 55 – 131 – Б – г

	Варіант № 19
1: 1  000  000                 Z – 25

1: 500  000                   Z – 25 – В

1: 200  000            Z – 25 – ХХVII
1: 100  000              Z – 25 – 101

1: 50  000            Z – 25 – 101 – А

1: 25  000      Z – 25 – 101 – А – а
	Варіант № 20

1: 1  000  000                 X – 20

1: 500  000                     X – 20 – А

1: 200  000                X – 20 – ХІІІ

1: 100  000                 X – 20 – 61

1: 50  000               X – 20 – 61 – В

1: 25  000         X – 20 – 61 – В – б

	Варіант № 21
1: 1  000  000                C – 27

1: 500  000                 C – 27 – В

1: 200  000             C – 27 – ХХХІ

1: 100  000               C – 27 – 133

1: 50  000             C – 27 – 133 – Б

1: 25  000       C – 27 – 133 – Б – а
	Варіант № 22

1: 1  000  000                 M – 52 

1: 500  000                     M– 52 – Б 

1: 200  000                M – 52 – ХІІ 

1: 100  000                  M – 52 – 47 

1: 50  000              M – 52 – 47 – В 

1: 25  000        M – 52 – 15 – В – г

	Варіант № 23.

1: 1  000  000                 B – 24

1: 500  000                     B – 24 – Г

1: 200  000           B – 24 – ХХІХ

1: 100  000              B – 24 – 105

1: 50  000           B – 24 – 105 – В

1: 25  000     B – 24 – 105 – В – в
	Варіант № 24.

1: 1  000  000                 N – 58

1: 500  000                     N – 58 – Б

1: 200  000                 N – 58 – Х

1: 100  000                  N – 58 – 44

1: 50  000               N – 58 – 44 – Б

1: 25  000         N – 58 – 44 – Б – а


Додаток

A  B  C  D  E  F  G  H   I    J   K   L   M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V    
1  2   3   4  5   6  7   8   9  10  11 12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22
W   X    Y    Z  
 23   24   25   26
  6. Поточний контроль виконання студентами завдань практичної роботи, консультативна робота:
                                                                             65 хв
·   контроль ходу і  якості виконання роботи;
· перевіряти знання у процесі роботи.

  7. Прибирання робочих місць                                                          
     1 хв.

1. Прибирання робочого місця після закінчення практичного  заняття виконуйте за вказівкою вчителя. 

     2. Виходьте з кабінету після дзвоника з дозволу вчителя спокійно, не штовхаючись.
8. Узагальнення і  систематизація вивченого (заключний інструктаж) 4 хв.       (аналіз, узагальнення та систематизація ЗУН):
 підведення підсумків виконаної практичної роботи за визначеними     критеріями:   правильність, охайність, швидкість виконання, відповідне ставлення  до правил безпеки праці;  відзначення кращих робіт студентів.
9. Видача завдання для самостійної роботи:                                 
            2 хв.
 - оформлення практичної роботи відповідно до вимог.

 - здати та захистити роботу до кінця заняття.
PAGE  
10

