МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Костянтинівський ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Науково-практичної конференції за темою:

«Збереження електроенергії – справа кожного»

Спеціальність: 5.05070104 " Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд "

2013

Методична розробка науково-практичної конференції: «Збереження електроенергії – справа кожного».

Підготувала : Голик І.В. – викладач, голова циклової комісії електротехнічних дисциплін  Костянтинівського індустріального технікуму.

Дана розробка містить виступи студентів за підсумками технологічної практики і методичні матеріали з нетрадиційних джерел енергії  та новітніх технологій у електротехнічній галузі.

Для викладачів спеціальності  5.05070104" Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд ".

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні циклової комісії спеціальності:  5.05070104  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд»

Протокол №_1_від 30.08.2013р.

голова циклової комісії

спец.:  5.05070104  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд»                                       Павлов С. В.

ПРОГРАМА

науково-практичної конференції

1. Привітання. Поздоровлення з днем енергетика.

2. «Щодо економії енергії» - доповідь студента гр.Е-3-2  Єжелов Р.

3. «Актуальність проблеми енергозбереження»  – доповідь  студента гр.Е-3-2 Панічкіна Сергій.

4. Соціально - економічні механізми стимулювання  
енергозберігаючих заходів на регіональному рівні -  доповідь  студента гр.Е-3-2 - доповідь Муковоз О.

5.  Підсумки технологічної практики.

5.1 « ООО "Сервис - Инвест" (ДТЕК)  - приклад виконання технічного переоснащення енергетичних обєктів в   компанії  у Донецькій і Днепропетровській областях » - доповідь студента гр.Е-4-2  Колеснік Артема.

5.2  «Ознайомлення з особливостями функціонування електрообладнання на ПАТ Кіндратівський вогнетривкий завод» -  доповідь студента гр.Е-4-1 Зубенко Сергія.

5.3  « Стан і проблеми енергослужби «Костянтинівкатепломережа» - доповідь студента  Е-4-1 – Петренко Сергія.

6. « Альтернативна енергетика» - доповідь студента  Е-3-1 Гатеж Івана.

7.  «Атомна енергетика України».

7.1 «Історія і сучасний стан атомної енергетики України» -  доповідь студента  Е-3-1 Кантур Дмитра.

7.2 «Енергогенеруючі українські АЕС» - доповідь студента  Е-3-1Шкалікова  Михайла.

7.3 «Основні завдання ядерної промисловості України» доповідь студента  Е-3-1 Обухова Валерія.

8. Доповідь  «Енергозберігаючі технології на основі мікропроцесорних систем»  викладача  електротехнічних дисциплін   КІТ ДВНЗ ДонНТУ, – Чебаненко  Олексія  Вікторовича.

# 9. Резолюція.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

Група:

Е-4-1, Е-4-2, Е-3-1, Е-3-2                                                        Дата: 19 грудня 2013р.

Спеціальність: 5.05070104 " Монтаж і експлуатація

електроустаткування підприємств та цивільних споруд "

Тема: «Збереження електроенергії – справа кожного»

Тип заняття: науково-практична конференція

Мета конференції:

- формування у|в| студентів цілісного уявлення про методи отримання і збереження енергії.

Методична мета:

- створення можливості|спроможність| побудови системи теоретичних знань і практичних навичок за підсумками технологічної практики.

- ознайомлення з енеогозбереженням під час проходження технологічної практики студентами 4 курсу;

- ознайомлення з сучасним станом енергетики України (традиційної і нетрадиційної)

Дидактична мета:

- пізнання процесу технологічної практики через систему навчальних дисциплін

Виховна мета:

- сприяти формуванню  дбайливого ставлення до енергоресурсів

- виховання гордості і поваги до майбутньої професії

Мотивація конференції:

сприяння свідомому ставленню до проблем енергозбереження, формуванню активної громадської позиції, розвиток інтересу студентів до процесу навчання|учення|.

Міждисциплінарні  зв'язки:

- Забезпечуючи:

- «Монтаж,експлуатація і ремонт електрообладнання»

- «Електричні машини»

- «Електропостачання підприємств та цивільних споруд»

- «Технологічна практика»

- Забезпечувані:

- «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

- «Переддипломна практика»

Методичне забезпечення:

- Програма конференції; фото; презентації і дослідницькі роботи студентів.

- Доповіді студентів.

3.Зразки щоденників-звітів студентів з технологічної практики.

4.	Схеми,таблиці,технічні дані електрообладнання за
результатами науково-дослідницької роботи студентів.

5.	Банк даних (реферати) " Економія електроенергії змінного струму. "

Технічне забезпечення:

Комп'ютерна техніка, відеоролики: « Енергозберігаюча родина»,

«Бережіть електроенергію», «Енергозберігаюча лампочка», «Атомна енергетика України»;  анімація на тему енергозбереження.

Література:

1. Тижневик «Дзеркало тижня» №47, 18.12.2010, «Отримати свою частину зеленого пирога», А.Святненко, В.Власов.

2. Закон України «Про енергозбереження» від 01 липня 1994 року (№74/94-ВР).

3. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року (№ 555IV).

4. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року №145-р.

5. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 січня 2009 року №32 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для субєктів господарської діяльності».

6. Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 року (№575/97-ВР).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 2000 року №755 «Про утворення державного підприємства «Енергоринок»».

8. Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. «Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України». Петрук В.Г., Коцюбинська С.С., Мацюк Д.В.

9. План дій по Біомасі для України (електронна версія на вересень 2009 р.). – Доступний зhttp://esco-ecosys.narod.ru/2012_2/art137.pdf.

10. Нетрадиционная экология. Вызовы децентрализованого энергоснабжения России. Л.К.Малик  (Электронный ресурс)

Технічні засоби навчання:

Комп'ютерна техніка , мультимедійні засоби,  відеоматеріали.

ЗМІСТ І ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Привітання. Поздоровлення з днем енергетика.

«Якось у вечері» (відеоролик).

2.Щодо економії енергії» - доповідь студента гр.Е-3-2 Єжелова Романа.

В останні десятиріччя фахівці з виробництва і використання енергії, вчені та громадськість передових країн світу все більше і більше переконуються в необхідності проведення дієвих заходів з енергозбереження. Це породжено багатьма причинами. Головні з них - прискорене виснаження природних не поновлюваних запасів палива та негативний вплив хімічних, теплових, механічних та викидів на навколишнє середовище, причому за оцінками фахівців екологічна проблема збережеться навіть, якщо в енергетику залучити вторинні енергоресурси (та поновлювані горючі ресурси) планети. Максимально обмежити дію шкідливих чинників на біосферу - завдання, від вирішення якого залежатиме збереження сприятливих умов життя на землі на даному етапі розвитку світового співтовариства.

Істотна увага цій проблемі приділяється і в Україні. Так, Закон України про енергозбереження вимагає вирішувати питання щодо використання енергії з урахуванням екологічних аспектів. Також не випадково, що національні нормативні документи вимагають, щоб ефективність заходів стосовно енергозбереження на промислових підприємствах оцінювалася, крім всього, рівнем скорочення платежів за забруднення навколишнього середовища (ДСТУ 2155-93).

Зростаюче розуміння на державному рівні проблеми енергозбереження дозволило Україні на початку 90-х років прийняти ряд принципових рішень і організаційних заходів, що направлені на стимулювання програм з економії палива та електроенергії в країні. Створений Інститут проблем енергозбереження НАН України. В 1993 р. заснований науково-технічний журнал «Проблеми енергозбереження», а у наступному році введений в дію Закон України про енергозбереження. У ці ж роки почалася розробка стандартів з енергозбереження. Затверджений Державний комітет України з енергозбереження, створені центральна і регіональні Державні інспекції. У навчальні програми вузів для відповідних спеціальностей уведена дисципліна «Енергозбереження». З'явилися різні організації і фірми, здатні надавати консалтингові, інжинірингові та інші послуги. Таким чином, до 2000 р. в Україні створена цілісна система, що забезпечує вирішення практично всіх питань в області енергозбереження.

В економіці узагальнюючою характеристикою енерговитрат виступає енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП). Цей показник для України у 2002 р. склав 0,86 кг умовного палива на гривню, що в 2 - 5 разів вище, ніж у розвинутих країнах світу. Що стосується частки ВВП на душу населення, то цей показник в Україні у 1,5 рази нижче, ніж у Білорусі та в 45 разів - ніж в Японії. Таке положення вказує на те, що у виробництві поки відсутні ефективні стимули енергозбереження. Як наслідок, економічний ефект від впровадження у 2001-2002 pp. енергозберігаючих технологій в промисловість склав усього лише 6,8 млн грн.

У той же час відомі приклади зростання валового національного продукту (ВНП) і одночасного зниження енергоємності ВВП. Такі процеси позитивно відображаються і на рівні життя населення. Наприклад, у Німеччині з 1973 по 1984 р. ВНП виріс на 21 %, а споживання енергії в 1984 р. не перевищило рівня 1973 р. Таких показників Германія досягла за рахунок раціонального споживання енергії. Цей приклад показує, що економічне зростання не обов'язково повинно супроводитися збільшенням споживання електроенергії.

На сучасному етапі позитивних результатів в енергозбереженні практично можна досягти у всіх галузях промисловості.

В енергетиці це, перш за все, модернізація електростанцій з метою зниження витрат палива; більш широке впровадження пікових електростанцій; розвиток комбінованого виробництва енергії; поліпшення якості вугільного палива; залучення вторинних енергоресурсів (поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії) та ін.

Очевидно, досягти значних результатів в енергозбереженні можливо тільки на рівні міждисциплінарних знань. Тому більшість рішень і рекомендацій з енергозбереження повинна розроблятися та впроваджуватися енергетиками і технологами спільно. Активною стороною тут повинен бути енергетик (енергоменеджер). Він відповідає за впровадження і ефективність результатів.

Технічний прогрес породив декілька глобальних проблем у сфері виробництва і споживання енергії.

Одна з них - нерівномірність споживання. За даними джерел Організації Об'єднаних Націй (ООН), приблизно, 75 % енергоносіїв витратили промислово розвинуті країни, де мешкає близько 25 % світового населення. На країни “третього світу”, де мешкає не менше 75 % населення Землі, доводиться близько 25 % світового споживання енергії. При цьому кожен мешканець Північної Америки в середньому щорічно споживає близько 90 тис. кВт год, Німеччини - 50 тис. кВт год, в країнах “третього світу” на душу населення приходиться усього лише 4 тис. кВт год. У той же час збільшення споживання енергії в країнах “третього світу” до рівня однієї тонни умовного кам’яновугільного палива (УКП) на одного мешканця призведе до збільшення попиту на енергоносії, підвищення цін на енергію і, відповідно, до прискорення вичерпання запасів паливних ресурсів.

Не вирішена і проблема ефективного перетворення первинних енергоносіїв в електричну енергію. Приблизно дві третини видобутої енергії скидається як відхідне тепло у водоймища або в атмосферу. Перехід на комбіноване виробництво енергії (когенерацію) вирішить цю проблему, але лише там, де існує потреба і в тепловій, і в електричній енергії. Зіставлення також відображує, що використання електричної енергії для отримання тепла (пряме електроопалювання, підігрів води або її кип'ятіння для побутових потреб) неефективно, оскільки призводить, з урахуванням усіх етапів перетворення, до збільшення в два-три рази витрат первинного палива і зростання, у порівнянні з теплоелектроцентраллю, працюючою на вугіллі, викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище в 5 і більше разів. У цьому секторі і прихований істотний потенціал енергозбереження.

Продовжується марнотратне використання тепла і на обігрів житлових приміщень. З урахуванням стану і конструкцій будинків, побудованих в Україні у 60-і - 80-і роки минулого століття, коефіцієнт теплопередачі для зовнішньої поверхні стіни складає не менше 1,4 Вт/м2. Це означає, що при різниці температур у 20 °С, на 1 м зовнішньої поверхні стіни втрачається, приблизно, в годину 28,0 Вт год енергії. Тому за рахунок поліпшення теплоізоляції стін і віконних отворів можна приблизно вдвічі знизити витрати на опалення.

Відчутна економія електроенергії може бути досягнута і в результаті удосконалення конструкції побутових приладів. Наприклад, застосування теплоізоляції з поліуретанового пінопласту завтовшки 7 см дозволяє знизити елект-роспоживання холодильників з 300 кВт год на рік до 100. При цьому витрати на ізоляцію в 3,5 рази менше витрат на вироблення електроенергії для її виготовлення.

Перелік напрямів щодо економії енергії можна було б продовжити. Проте ясно, шо для матеріального виробництва і практичної реалізації національних і регіональних програм за цією проблемою країні необхідні кваліфіковані фахівці.

«Бережіть електроенергію» (відеоролик).

3. «Актуальність проблеми енергозбереження»  – доповідь  студента гр. Е-3-2 Панічкіна Сергія.

Енергоощадність — це дії для зменшення кількості використовуваної енергії.

Використання природної енергії пов'язане з двома проблемами. Перша — запаси відновлюваних джерел енергії вичерпуються, друга — сучасні способи виробництва енергії завдають непоправної шкоди довкіллю та людині внаслідок шкідливих викідів. Тому необхідно її заощаджувати!

Слово "енергоощадність" добре знайоме і сенс його нам здається абсолютно очевидним. Але говорячи про енергозбереження як про предмет вивчення, з самого початку слід однозначно визначити, що мається на увазі. У 1994 році в Україні прийнято «Закон про енергозбереження», в якому цей термін визначається як "діяльність, яка спрямована на раціональне використання та економне споживання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів". У свою чергу, "раціональне використання" енергоресурсів в даному Законі визначено як "досягнення максимальної ефективності використання енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і технології".

Забезпечення раціонального та економного витрачання енергоресурсів давно приділяється велика увага у всьому.

## Цікаві факти

- Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг СО2.

- Закриваючи на ніч штори, можна зменшити втрати тепла через вікна.

- Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазуту.

- Якісна теплоізоляція в будівництві — це запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70 % від загальної потреби в теплі.

- Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80 % спрямованого на неї світла, темно-зелена — лише 15 %, чорна — лише 9 %.

- 3а підрахунками спеціалістів Інституту електродинаміки НАН України, потенціал енергії вітру в 2000 разів перевищує сучасне виробництво енергії в Україні.

- Кран, що протікає, призводить до втрат 7000 літрів води на рік (за умови, що вона крапає повільно). Якщо ж вода біжить тоненькою цівкою, то її втрати становитимуть до 30 000 літрів, на рік.

- Загальний потенціал енергоощадності в Україні становить близько 45 % від обсягу спожитих паливно-енергетичних ресурсів.

- Щодня енергетичні витрати в Україні сягають 100 мільйонів гривень. Тільки води ми втрачаємо на 4 мільйони гривень. Усе це негативно впливає на національну економіку країни. Розумне й ефективне енергокористування є ключовим чинником створення нових робочих місць та економічного зростання.

4. «Соціально - економічні   механізми стимулювання енергозберігаючих заходів     на регіональному рівні»  –  доповідь  студента гр.Е-3-1  Мукавоз О.

Актуальність проблеми енергозбереження обумовлюється значною залежністю України від імпорту енергоносіїв, а також високою енергоємністю економіки, житлово-комунального сектора та установ бюджетної сфери. Рівень споживання енергії на опалення в Україні є у 5-8 разів вищим за середньоєвропейські норми, а енергоємність ВВП - у 3,2 рази вищою порівняно з розвиненими країнами, у 3,6 рази - порівняно з країнами ЄС. Це значно знижує в коротко- та середньостроковій перспективі конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішніх ринках збуту та веде до зниження рівня реальних доходів громадян.

Причиною високої енергоємності є застаріле та високоенерговитратне обладнання значної частини вітчизняних підприємств та опалювальні прилади у соціально-побутовій сфері; відсутність достатніх фінансових ресурсів для модернізації обладнання та заміни опалювальних приладів.

Реалізація можливостей енергозбереження гальмується відсутністю дієвого економічного механізму стимулювання інвестування, розроблення та впровадження енергозберігаючих заходів, особливо на регіональному рівні.

Державні органи влади мають достатньо механізмів і важелів впливу на стимулювання енергозбереження населенням та суб'єктами підприємницької діяльності, які широко використовуються у світовій системі господарювання, включаючи пільги в оподаткуванні прибутку, який використовується на придбання і використання енергозберігаючих технологій, прискорену амортизацію цих технологій тощо. Ці та ряд інших важливих принципів покладено в основу Закону України "Про енергозбереження" №74/94. Проте реальні обсяги державного фінансування, передбачені регіональними програмами енергозбереження, не виконуються та, більше того, скорочуються. В цьому аспекті особливо актуальним стає активізація діяльності регіональних органів влади та посилення їх відповідальності за реалізацію відповідних регіональних програм.

Проблеми енергозбереження існують у більшості регіонах України і особливо гостро у регіонах, які є високоенерговитратними. У більшості областей України прийнято регіональні програми енергозбереження, але здебільшого вони є декларативними і не враховують зміну зовнішніх чинників.

«Енергозбереження» (відеоролик).

5. Підсумки технологічної практики.

Викладач:

Технологічна практика студентів є продовженням учбової практики для одержання робочої професії і проводиться на заводах і підприємствах    галузі ( на місці майбутньої роботи молодих спеціалістів на підставі договорів про проведення практики)

Задачами технологічної практики є: удосконалення професійних навичок і умінь студентів за спеціальністю, закріплення, поширення та систематизація знань, одержаних при вивченні загальнотехнічних і спеціальних предметів на основі вивчення діяльності конкретного підприємства, організації; придбання практичного досвіду; розвиток професійного мислення; прищеплювання навичок організаторської діяльності в умовах трудового колективу.

Мета технологічної практики поглиблення і закріплення отриманих у технікумі знань та ознайомлення з новими відомостями про прогресивні технології, використання нового електрообладнання з врахуванням енергозберігаючих технологій, накоплення практичного досвіду реалізації конкретних технологічних операцій з монтажу, ремонту та обслуговування електрообладнання.

Задачі  практики: закріплення знань, отриманих підчас вивчення спеціальних предметів, вивчення взаємодії структурних підрозділів заводу, цехів, ділянок, загальної організації виробництва; вивчення організації керування електрогосподарством:схеми електропостачання електрогосподарства; вдосконалення вмінь з монтажу і експлуатації електроустаткування; ознайомлення з усіма видами технічної та облікової документації електрогосподарства цеху: ознайомлення з видами ремонту та межремонтного обслуговування електрообладнання.

5.1 Доповідь студента « ООО "Сервис-Инвест" (ДТЕК)  - приклад виконання технічного переоснащення енергетичних обєктів в   компанії  у Донецькій і Днепропетровській областях,» - доповідь студента гр. Е-4-2  Колеснік Артема.

ТОВ "Сервіс- Інвест" - ключове підприємство у складі ДТЕК з передачі і  поставки електроенергії. Підприємство є повноправним учасником

Оптового ринку електроенергії країни (ОРЕ) . 69 високовольтних підстанцій напругою 6-35-110 кВ , лінії електропередач напругою 6-150 кВ загальною довжиною 2600 км розташовані на території Донецької та Дніпропетровської областей.

Основними споживачами "Сервіс- Інвест" є підприємства гірничо-

металургійної промисловості. Істотну частку споживання

забезпечує сектор вуглевидобутку , металургії та машинобудування. 47,7 % від

загального обсягу корисного відпуску складають підприємства групи ТОВ

"Метінвест Холдинг ", зокрема , "МК" Азовсталь " , Північний ГЗК , Центральний ГЗК , " ЄМЗ " . Поставки електроенергії підприємствам групи ДТЕК нараховують близько 7,3 % від загального обсягу корисного відпуску "Сервіс - Інвест" .

Я проходив практику в бригаді слюсарів , вони виконують такі роботи:

Монтаж, демонтаж , заземлення , ремонт , випробування та технічне обслуговування електричної частини простих машин , вузлів і механізмів , і так далі ....

Завдяки практиці поповнив запас знань: що то дізнався нового , щото згадав , збільшив власний практичний досвід.

Бригада і всі інші робітники на підприємстві належать до практикантів доброзичливо.

Основні роботи , які я виконував на підприємстві:

- поточний ремонт елегазового вимикача.

- вимірювання опору заземлюючих пристроїв.

- вимірювання опору ізоляції електрообладнання .

- отборка трансформаторного масла для експертизи .

- заміна ламп освітлення на підприємстві .

«Енергозбереження» (англ.)Відеоролик

5. 2 «Ознайомлення з особливостями функціонування електрообладнання на ПАТ Кіндратівський вогнетривкий завод» -  доповідь студента гр.Е-4-1 Зубенко Сергія.

Я проходив практику на кондратьєвському  вогнетривкому заводі. На підприємствіі  виробляють вогнетривкі вироби різних видів . Я проходив практику в цеху № 3 . На території цеху працює один електрик , до  обов'язків якого входить нагляд за станом енергослужби . Практика проходила дуже цікаво. Знання, які я отримав у технікумі мені стали в нагоді і на практиці я їх суттєво доповнив . Ставлення до мене , з боку електриків та енергетика було доброзичливе : робочі постійно нагадують про техніку безпеки , підказують правильне виконання робіт в електроустановках . При проходженні практики я виконував такі види робіт : зачистку кабелів для наконечників , заміна автоматичних вимикачів , збирав схему підключення насоса на градірні для преса « Лаіс ». А також виконував ремонтні роботи на освітленні. На даному фото зображена щитова № 1 цеху № 3 в ній перебувати автомати для включення електрооборудиванія : маслонасос бігунів , насос дозаторів , подавач , бігуни смешувающіе , дробарка щекова , конвеєрна стрічка . Щитова № 2 : мельника кульова , насос дозатора , живильний шлюз , вибромлині . Студентам III курсу рекомендую при проходженні практики активно цікавитися електрообладнанням , його роботою. Що стосується мене , свою переддипломну практику я планую пройти на цьому ж підприємстві .

5. 3 « Стан і проблеми енергослужби «Костянтинівкатепломережа» - доповідь студента  Е-4-1 – Петренко Сергія.

Я проходив технологічну практику на підприємстві  «Костянтинівкатепломережа».

Електрослужба підприємства складається  з служби  КІП і А і цеху котельних :Центральна, Хабаровська. № 1, № 2 і т.д.

Відповідальний  за економію електроенергії  - головний енергетик або майстер. На підприємстві дуже добра організація труда і матеріальна база(електроінструмент, засоби захисту). Організована наставницька робота : надання не тільки теоретичних , але і практичних знань.

Питання енергозбереження постійно вдосконалюється. У рамках підприємства це заклечається у теплоізоляції опалювальної системи міста. На базі підприємства існує цех поліуретанової  суспензії  труб, що дозволяє економити електроди до 30%.

Я проходив практику в основному  на мікрорайонних котельнях № 1, № 2.  Задачи практики – забезпечити тепло у житловому секторі.

Під час проходження практики мені була надана можливість підвищити робочий розряд.

Під час практики я виконував  такі види робіт: підключення силової мережі  і електричних кіл управліня, збирання та розбирання  електродвигунів і їх підключення, монтаж електропроводки, монтаж освітлювальної апаратури, підключення і обслуговування  контрольно – вимірювальних приладів  .

По закінченню  технологічної практики можна зробити висновок, що це підприємство  дає можливість отримати знання , які знадобляться у майбутній професії. Переддипломну практику практику я планую пройти на цьому ж підприємстві.

6. «Альтернативна енергетика»  – доповідь студента  гр.  Е-3-2  Гатеж Івана.

Альтернативна енергетика - сукупність перспективних способів отримання , передачі і використання енергії , які поширені не так широко , як традиційні , проте представляють інтерес через вигідності їх використання і, як правило , низькому ризику заподіяння шкоди довкіллю.

Альтернативні джерела енергії.

Основним напрямком альтернативної енергетики є пошук і використання альтернативних ( нетрадиційних) джерел енергії. Джерела енергії - « зустрічаються в природі речовини і процеси , які дозволяють людині отримати необхідну для існування енергію »  . Альтернативне джерело енергії є відновлюваним ресурсом , він замінює собою традиційні джерела енергії , що функціонують на нафті , що добувається природному газі та вугіллі , які при згорянні виділяють в атмосферу вуглекислий газ , що викликає парниковий ефект і глобальне потепління. Причина пошуку альтернативних джерел енергії - потреба отримувати її з енергії поновлюваних або практично невичерпних природних ресурсів і явищ. Під увага може братися також екологічність та економічність .

Класифікація джерел

Тип джерел              Використовувана енергія

- Вітряні рух повітряних мас

- Геотермальні тепло планети

- Сонячні електромагнітне випромінювання сонця

- Гідроенергетичні рух води в річках або морях

- Біопаливні теплоту згоряння поновлюваного палива (наприклад , спирту)

Вітроенергетика.

Останнім часом багато країн розширюють використання вітроенергетичних установок ( ВЕУ) . Найбільше їх у країнах Західної Європи, в США , в Індії , Китаї. Данія отримує 25 % енергії з вітру .

• Автономні вітрогенератори

• Вітрогенератори , що працюють паралельно з мережею

Біопаливо Рідке : Біодизель , біоетанол.

• Тверде : деревні відходи і біомаса ( тріска , гранули (паливні пеллети) з деревини , лушпиння, соломи і т. п. , паливні брикети)

• Газоподібне : біогаз , синтез- газ.

Геліоенергетика

Сонячні електростанції ( СЕС) працюють більш ніж в 80 країнах .

• Сонячний колектор , в тому числі Сонячний водонагрівач , використовується як для нагрівання води для опалення , так і для виробництва електроенергії.

• Фотоелектричні елементи

Альтернативна гідроенергетика

• Припливні електростанції (ПЕС ) поки є лише в кількох країнах - Франції , Великобританії , Канаді , Росії , Індії , Китаї.

• Хвильові електростанції

• Міні і мікро ГЕС ( встановлюються в основному на малих річках )

• водоспадних електростанції

• Аеро ГЕС ( конденсація / збір водяної пари з атмосфери і гідравлічний напір 2-3 км)

Геотермальна енергетика

Використовується як для нагріву води для опалення , так і для виробництва електроенергії. На геотермальних електростанціях виробляють чималу частину електроенергії в країнах Центральної Америки , на Філіппінах , в Ісландії ; Ісландія також являє собою приклад країни , де термальні води широко використовуються для обігріву , опалення.

• Теплові електростанції (принцип відбору високотемпературних грунтових вод та використання їх у циклі)

• Грунтові теплообмінники (принцип відбору тепла від грунту за допомогою теплообміну )

М'язова сила людини

Хоча м'язова сила є найдавнішим джерелом енергії , і людина завжди прагнув замінити її чимось іншим , в даний час її значення зростає разом із зростанням використання велосипеда.

Грозова енергетика

Грозова енергетика - це спосіб використання енергії шляхом упіймання і перенаправлення енергії блискавок в електромережу. Компанія Alternative Energy Holdings 11 жовтня 2006 оголосила про створення прототипу моделі, яка може використовувати енергію блискавки. Передбачалося , що ця енергія виявиться значно дешевше енергії , отриманої за допомогою сучасних джерел , окупатися така установка буде за 4-7 років. [ 5 ] [ 6 ]

Керований термоядерний синтез

Синтез більш важких атомних ядер з легших з метою отримання енергії , який носить керований характер. Досі не застосовується.

Напрями альтернативної енергетики крім використання нетрадиційних джерел енергії .

Розподілене виробництво енергії .

Нова тенденція в енергетиці , пов'язана з виробництвом теплової та електричної енергії.

Воднева енергетика

На сьогоднішній день для виробництва водню потрібно більше енергії , ніж можливо отримати при його використанні , тому вважати його джерелом енергії не можна . Він є лише засобом зберігання та доставки енергії.

• Водневі двигуни (для отримання механічної енергії )

• Паливні елементи (для отримання електрики )

• біоводень

Космічна енергетика

Отримання  електроенергії в фотоелектричних елементах , розташованих на орбіті Землі. Електроенергія буде передаватися на землю у формі мікрохвильового випромінювання  . Може сприяти глобальному потеплінню. Досі не застосовується.

Перспективи

Перспективи використання поновлюваних джерел енергії пов'язані з їх екологічною чистотою , низькою вартістю експлуатації і очікуваним паливним дефіцитом у традиційній енергетиці .

За оцінками Європейської комісії до 2020 року в країнах Євросоюзу в індустрії відновлюваної енергетики буде створено 2800000 робочих місць. Індустрія відновлюваної енергетики буде створювати 1,1 % ВВП [ 8 ] .

Згідно зі звітом ООН , в 2008 році у всьому світі було інвестовано $ 140 млрд у проекти, пов'язані з альтернативною енергетикою , тоді як у виробництво вугілля і нафти було інвестовано $ 110 млрд.

У всьому світі в 2008 році інвестували $ 51800000000 в вітроенергетику , $ 33,5 млрд в сонячну енергетику і $ 16900000000 в біопаливо. Країни Європи в 2008 році інвестували в альтернативну енергетику $ 50 млрд , країни Америки - $ 30 млрд , Китай - $ 15,6 млрд , Індія - $ 4,1 млрд  .

Поширення

У 2010 р. альтернативна енергія (не рахуючи гідроенергії ) становила 4,9 % всієї споживаної людством енергіі.В тому числі для опалення та нагріву води ( біомаса , сонячний і геотермальний нагрів води і опалення) 3,3 %; біопальне 0,7 %; виробництво електроенергії (вітрові , сонячні , геотермальні електростанції і біомаса в ТЕС ) 0,9 %.

На відновлювальні ( альтернативні ) джерела енергії припадає всього близько 5 % світової вироблення електроенергії в 2010р. (Без ГЕС)  .

У травні 2009 року 13 % електроенергії в США були зроблені з поновлюваних джерел енергії. 9,4 % електроенергії було вироблено на гідроелектростанціях , близько 1,8 % були отримані з енергії вітру , 1,3 % з біомаси , 0,4 % з геотермальних джерел та 0,3 % від енергії сонця .

В Австралії в 2009 році 8 % електроенергії виробляється з відновлюваних джерел  .

«Інша енергія» (відеоролик).

7. Атомна енергетика України.

Вступне слово викладача.

## Загальна характеристика

За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев'яте місце у світі та п'яте в Європі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанцій з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт є найпотужнішою в Європі. У 2009 році відсоток ядерної енергетики склав 48% від усього виробництва електроенергії в Україні. Загальна потужність АЕС склала 13 835 МВт.

7.1 Доповідь студента гр. Е-3-1 Кантур Дмитра

## Історія та сучасний стан  атомної енергетики.

Управління ядерною промисловістю в Україні представлено Державним департаментом ядерної енергетики, що є частиною Міністерства енергетики України.

Крім того в 1996 році була заснована Національна компанія ядерної енергетики «Енергоатом» для поліпшення енергозабезпечення промисловості та суспільного сектору, підвищення якості діяльності атомних електростанцій, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах енергетичного ринку. «Енергоатом» охоплювала п'ять атомних електростанцій: Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, Чорнобильська АЕС. Відповідно до Постанови кабінету міністрів України від 25 квітня 2001 р. Чорнобильську АЕС виведено зі складу НАЕК «Енергоатом».

У 2000 році атомні електростанції згенерували 46,3 відсотків загальної електроенергії України.

1977-й рік — рік народження української атомної енергетики. У промислову експлуатацію введено перший енергоблок Чорнобильської АЕС з реактором РБМК-1000 (1000 МВт). Зростаюча потреба в електроенергії, прагнення замінити теплові та гідроелектростанції на потужніші — атомні, сприяли їх швидкому будівництву. На час техногенної аварії на 4-му блоціЧорнобильської АЕС (квітень 1986) в Україні перебувало в експлуатації 10 енергоблоків, 8 з яких потужністю 1000 МВт.

У 1986 та в 1990 роках — Верховною Радою УРСР було впроваджено мораторії на будівництво нових АЕС (в 1990 на 5-ть років)[3]. 21 жовтня 1993 року мораторій було знято Верховною Радою України[4]. Мораторії не стосувалися енергоблоків, які були в процесі будівництва, тому з 1986 по 1990 було введено в експлуатацію 6 атомних блоків потужністю 1000 МВт кожний: три на Запорізькій АЕС і по одному на Південно-Українській, Рівненській та Хмельницькій АЕС. На час здобуття незалежності (серпень 1991 р.) в Україні працювало 15 енергоблоків на 5 атомних електростанціях,

Після розпаду СРСР Чорнобильська АЕС поступово виведена з експлуатації. Взамін закритих на ній енергоблоків, на інших електростанціях було введено в експлуатацію три нових енергоблоки. Таким чином, станом на 2012 рік, працює 4 АЕС на яких працює 15 реакторів, які виробляють близько 50 відсотків загальної електроенергії України.

7. 2 Доповідь студента гр. Е – 3-1 Шкалікова Михайла.

| Кількість реакторів у роботі | 15 |
| --- | --- |
| Загальна потужність | 13835 МВт |
| Кількість реакторів, що будуються | 5 |
| Кількість зупинених або закритих реакторів | 4 |

Енергогенеруючі українські АЕС:

- Запорізька АЕС

- Південноукраїнська АЕС

- Рівненська АЕС

- Хмельницька АЕС

Недобудована Кримська АЕС

Чорнобильська АЕС з 2000 року не генерує енергії, всі енергоблоки зупинені і ведуться роботи по повному виводу її з експлуатації та усунення всіх екологічних наслідків.

В Україні, також, існує ще 4-ри недобудовані АЕС:

- Харківська АТЕЦ

- Одеська АТЕЦ

- Кримська АЕС

- Чигиринська АЕС

## Енергоблоки українських АЕС

З 15-ти діючих енергоблоків станом на початок 2012 року, дванадцять енергоблоків України були збудовані за СРСР, ще три були запущені після його розвалу, в 1995-му та 2004-х роках. Всі енергоблоки з реакторами РБМК, що працювали в Україні, входили в склад Чорнобильської АЕС. В результатіЧорнобильської аварії енергоблок-4 був зруйнований, решта були почергово закриті в період з 1991 по 2000 роки. Таким чином усі енергоблоки, що залишились в країні відносяться до ВВЕР, 2 —ВВЕР-440 і 13 — ВВЕР-1000[6].

Задоволення потреб сировини для атомної енергетики на 30% досягається за рахунок розробки нині діючих родовищ — Ватутінського, Центрального та Мічурінського і введення в діюНовокостянтинівського родовища.

Загальний стан уранової мінерально-сировинної бази задовільний. Основу її становлять великі за запасами родовища урану в натрових метасоматитах. Однак уранові руди цього типу бідні за якістю. Добутий уран через відносно високу собівартість (40 — 80 доларів США за кілограм) не може конкурувати на світовому ринку.

Друге місце за своїм промисловим значенням займають родовища у вуглисто-піщаних відкладах палеогену. Частина родовищ — Девладівське у Дніпропетровській області. Братське у Миколаївській області — практично розроблені за методом кислотного підземного вилуговування. Хоча окремі родовища цього типу невеликі за запасами, але їх загальні ресурси значні. На сьогодні експлуатацію цих родовищ припинено головним чином через екологічні проблеми. Однак у світовій практиці застосовується содово-кисневе вилуговування, яке не створює екологічних проблем.

«Атомна енергія» (відеоролик).

7. 3  « Основні завдання ядерної промисловості України» -

доповідь студента гр.Е-3-1 Обухова В.

| Частка ядерної енегрії від загального споживання електроенергії окремими країнами, на сер. 1998[5] |  |
| --- | --- |
| Литва | 77.21 |
| Франція | 75.77 |
| Бельгія | 55.1 |
| Україна | 45.42 |
| Японія | 35.86 |
| Німеччина | 28.29 |
| США | 18.69 |

Основними завдання ядерної промисловості України є:

- нарощування і удосконалення структури промислових запасів на Новокостянтинівсько-Докучаєвському гірничодобувному комплексі, що проектується, проведення детальної бурової розвідки Докучаєвського родовища із завершенням її у 2005 році та апробації цих родовищ у Державній комісії по запасах корисних копалин України;

- розвідка і підготовка до промислового освоєння Криничанського і Новогур'євського родовищ у пісковикових відкладах палеогенудля їх розроблення за методом підземного вилуговування із застосуванням карбонатно-содового вилуговування, а також попереднє випробування методу киснево-содової схеми на Сафонівському родовищі спільно із Східним гірничо-збагачувальним комбінатом;

- пошуки багатого уранового зруденіння в північно-східній частині Кіровоградського блоку, у тому числі Казанківсько-Жовтоводинському рудному районі;

- пошуки багатого зруденіння в структурах невідповідності на північно-західному схилі Українського щита;

- масові пошуки радіоактивної сировини, які супроводжують весь комплекс геологорозвідувальних та інших робіт, пов'язаних з дослідженням надр.

## Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

Важливою проблемою ядерної енергетики залишається заховання радіоактивних відходів — впродовж роботи ядерного реактора в ньому накопичується велика кількість радіоактивних ізотопів із значним періодом напівпрозпаду, які продовжуватимуть випромінювати ще тисячі років — це так зване відпрацьоване ядерне паливо(ВЯП).

Українські АЕС з реакторами типу ВВЕР, як і інші АЕС у колишньому СРСР, створювалися виходячи з концепції тимчасового зберігання й подальшої переробки ВЯП у м. Желєзногорську Красноярського краю РФ (для реакторів ВВЕР-1000) й переробки в м. Озерську Челябінської області (для реакторів ВВЕР-440). До сьогодні Україна продовжує вивозити ВЯП до Росії.[8] Щорічно на даний вивіз і зберігання в Росії, Україна витрачає 100–140 мільйонів доларів[9]. Час від часу через нестабільні політичні відносини з Росією даний процес призупиняється, що призводить до накопичення ВЯП при АЕС. Крім того, перероблені відходи все одно повинні повертатися до України, оскільки за міжнародними угодами ядерні відходи мають бути захоронені на території країни, де утворилися. Через відмову Росії в 2001 році значна кількість палива була накопичена при Запорізькій АЕС на прийнятому в експлуатацію в 2001 році «сухому» сховищі відпрацьованого ядерного палива. Аналогічні сховища планується побудувати і при інших АЕС.

З 2001 року ведуться домовленості між Енергоатомом, українською владою, іноземними компаніями та інвесторами, щодо будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у чорнобильській зоні відчуження[9].

9 лютого 2012 року було прийнято Верховною Радою України та підписано президентом  закон «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»[10]. Згідно з ним централізоване сховище розміщується на майданчику, розташованому між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області в зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

8. Доповідь  «Енергозберігаючі технології на основі мікропроцесорних систем»  викладача  електротехнічних дисциплін  КІТ ДВНЗ « ДонНТУ» – Чебаненко  О. В.

«Роль і значення мікропроесорів і  мікроконтролерів в сучасних автоматизованих системах вимірювання, контролю та управління .Технологічний процес електронного виробництва»																		Мікроконтролер - мікросхема , призначена для керування електронними пристроями. Типовий мікроконтролер поєднує в собі функції процесора і периферійних пристроїв , може містити ОЗУ і ПЗУ. По суті , це однокристальний комп'ютер, здатний виконувати прості завдання. Використання однієї мікросхеми , замість цілого набору , як у випадку звичайних процесорів , застосовуваних в персональних комп'ютерах , значно знижує розміри , енергоспоживання і вартість пристроїв , побудованих на базі мікроконтролерів.

Мікроконтролери є основою для побудови вбудованих систем , їх можна зустріти в багатьох сучасних приладах , таких , як телефони , пральні машини тощо Велика частина випускаються у світі процесорів - мікроконтролери .

Програмований логічний контролер , - мікропроцесорний пристрій , призначене для керування технологічними процесами в промисловості та іншими складними технологічними об'єктами (наприклад , системи управління мікрокліматом ) . Принцип роботи ПЛК полягає в зборі сигналів від датчиків та їх обробки з прикладної програмі користувача з видачею керуючих сигналів на виконавчі пристрої . Використання мікропроцесорів дозволяє створити гнучке , легко конфігурується універсальний пристрій управління технологічними процесами , що дозволяє істотно знизити витрати на переналагодження технологічного устаткування при зміні типу виробленої продукції.мікропроцесор лічити логічний мікроконтролер

Етапи розвитку мікропроцесорної техніки.

За всю історію розвитку мікропроцесорної техніки , провідні позиції в цій області займає американська фірма Intel ( Integrated Electronics ) . У 1971 році вона розробила і випустила перший в світі 4 -бітний мікропроцесор 4004 . Він містив 2300 транзисторів , виконаний за технологією 10 мкм , працював на частоті 108 кГц , адресував 640 байт пам'яті і мав продуктивність 0,06 MIPS . Але справжній успіх фірмі Intel приніс 8 -бітний мікропроцесор 8080 , який був випущений в 1974 році. Він мав частоту 2 мГц , адресував 64 Кбайта пам'яті , вміщував 6000 транзисторів завдяки технології 6 мкм. Процесор вимагав трьох джерел живлення ( +5 , +12 , - 5 В) і складної двотактної синхронізації. Цей мікропроцесор отримав дуже широке поширення у всьому світі. Зараз у нашій країні його аналог - мікропроцесор К580ИК80 застосовується в багатьох побутових і персональних комп'ютерах і різноманітних контролерах .

Наступним етапом став мікропроцесор 8085 , виконаний за технологією 3 мкм , розміщував на кристалі 6500 транзисторів , мав тактову частоту 5 мГц і продуктивність 0,37 MIPS . Архітектура цього мікропроцесора відповідала архітектурі 8080 , але в нього додали порт послідовного інтерфейсу , і перейшли на єдине живить напруга +5 В.

У 1979 році фірма Intel першою випустила 16 -бітний мікропроцесор 8086 , можливості якого були близькі до можливостей процесорів мінікомп'ютерів 70 -х років. Цей мікропроцесор працював на частоті 5 мГц , продуктивність його становила 0,33 MIPS , але обробляв 16 -бітові операнди . Був виконаний за технологією 3 мкм з 29000 транзисторами на кристалі. Мікропроцесор 8086 виявився " прабатьком " цілого сімейства , яке зазвичай називають сімейством 80х86 . Аналог цього мікропроцесора К1810ВМ86 застосовується в персональних комп'ютерах , що випускаються в нашій країні. Бажання розширити адресний простір пам'яті до 1 Мбайта в процесорі з 16 - бітними регістрами змусило використовувати в мікропроцесорі 8086 сегментну організацію пам'яті , яка в подальших мікропроцесорах фірми Intel було збережено заради сумісності.

Через рік з'явився МП 8088 , архітектурно повторює МП 8086 і має 16 -бітові внутрішні регістри , але її зовнішня шина даних складає 8 біт. Широкій популярності МП 8088 сприяло його застосування фірмою IBM в ПК РС і РС / ХТ . Дуже швидко для цих комп'ютерів був накопичений такий величезний обсяг програмного забезпечення , що в наступних МП фірмі Intel довелося передбачати спеціальний режим емуляції МП 8086. Зазвичай цей режим називається режимом реального адреси ( Real Addres Mode ) або R -режим.

У 1981 році з'явилися МП 80186 / 80188 , які зберігали базову архітектуру МП 8086/ 8088 , але містили на кристалі контролер прямого доступу до пам'яті , лічильник / таймер і контролер переривань. Крім того , була розширена система команд. Однак широкого поширення ці МП (як і ПК PCjr на їх основі) не отримали. Наступним великим кроком у розробці нових ідей став МП 80286 , що з'явився в 1982 році. Розроблений за технологією 1,5 мкм , він містив 134 000 транзисторів. При розробці цього МП були враховані досягнення в архітектурі миникомпьютеров і великих комп'ютерів. МП 80286 може працювати в двох режимах: в режимі реального адреси він емулює МП 8086 , а в захищеному режимі віртуального адреси або Р- режимі надає програмісту багато нових можливостей і засобів. Серед них відзначимо розширення адресного простору до 16 Мбайт , поява дескрипторів сегментів і дескрипторних таблиць , наявність захисту по чотирьох рівнях привілеїв , підтримку організації віртуальної пам'яті ( 1 Гбайт ) і мультизадачности . МП 80286 застосовувався в ПК РС / АТ і молодших моделях PS / 2 .

У 1986 році з'явився новий мікропроцесор фірми Intel 80386 ( 275000 транзисторів , 1,5 мкм). При розробці цього 32 - бітного МП потрібно було вирішувати два завдання: сумісність і продуктивність. Перша з них вирішена шляхом введення трьох режимів роботи. У R- режимі , який діє після включення живлення або системного скидання , процесор копіює роботу МП 8086 і використовує 16 -бітові регістри ; адресний простір складає 1 Мбайт пам'яті. У Р- режимі МП 80386 може виконувати 16 -бітові програми МП 80286 без будь-яких модифікацій. Разом з тим у цьому режимі може виконувати свої "природні" 32 -бітові програми , що забезпечує підвищення продуктивності системи. У цьому режимі реалізуються всі нові можливості і засоби МП 80386 , такі як масштабована індексний адресація пам'яті , ортогональное використання РОН , нові команди , засоби налагодження , а також введено режим сторінкового управління пам'яттю. Адресний простір пам'яті в цьому режимі складає 4 Гбайта. Операційна система Р- режиму може створити завдання , яка працює в режимі віртуального процесора 8086 або V -режим. Прикладна програма , яка виконується в цьому режимі , вважає , що вона працює на процесорі 8086. Однак , програмі забороняється виконувати деякі команди , пов'язані з управлінням введення виведення . Тому при порушенні правил захисту генерується переривання і керування передається ОС.

Пізніше , в 1988 році з'явився МП 80386 SX , який повністю сумісний з процесором 80386 , але має зовнішню шину даних 16 біт і адресний простір 16 Мбайт. Після цього полноразрядний варіант отримав офіційну назву 80386 DX. У 1990 році був випущений МП 80386 SL в мініатюрному корпусі і зі зниженим споживанням енергії , розроблений спеціально для портативних комп'ютерів.У 1989 році фірма Intel випустила на ринок МП 80486 , що містить в кристалі 1,2 мільйона транзисторів і виконаний за технологією 1 мкм. Два головних відмінності від попереднього МП полягає в тому , що математичний співпроцесор реалізований на одному кристалі з центральним процесором FPU ( Floating Point Unit ) і є внутрішня поєднана кеш -пам'ять команд та даних ємністю 8 КБ . Крім того , для підвищення продуктивності в цьому CISC - процесорі застосовано RI

Зачитати проект резолюції  надається завідуючому енергетичним відділенням Колеснікову С.І.

9. Резолюція.

1. Продовження поповнення банку даних про сучасний стан традиційної  і  альтернативної енергетики.

2.Розширення тематики пошукової роботи студентів з метою 
творчого розвитку мислення і усвідомлення навчальної діяльності як суспільно вагомої.

Конференція закінчена. Подяка за участь всім присутнім і тим хто був причетний до її підготовки і проведення.

10. Музичне вітання.