Міністерство освіти і науки України

ТЕХНІКУМ ГАЗОВОЇ І НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Одеської національної академії харчових технологій

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ТЕМАТИЧНОГО ЗАХОДА

з навчальної дисципліни

«ВИЩА МАТЕМАТИКА»

Поєднання математики з іншими дисциплінами

Розробив викладач Ромчук В.В.

« 06 » грудня  2016р.

Предмет: Вища математика

Дата:06.12.2016р.

Група 14-1 авт

Викладач: Ромчук В.В

Тема  Поєднання математики з іншими дисциплінами

Мета :

Навчальна:  повторити і узагальнити знання студентів  з вищої  математики.

Розвиваюча:  поглиблювати міжпредметні зв’язки між математичними дисциплінами , електротехнікой,  теорією  автоматичного регулювання,   комп’ютерною технікою, розширювати уявлення про можливості цих дисциплін у професійній підготовці;

Виховна: виховувати здатність аналізувати різні підходи до розв’язання поставлених завдань та обирати серед них оптимальний, формуючи цим самим цілісну систему компетенцій.

Унаочнення, обладнання: мультимедійний проектор, проекційний екран, робочі місця, презентації з теми, картки з тестовими завданнями.

Література:

- Кузаконь В.М. Кирилов В.Х., Федченко Ю.С. Худенко Н.П. Курс Вищої математики 1-2т. Навч. посібник, Од.2014

- Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум: Навч. посібник. – К.:ЦУЛ, 2005.

- Ю.К. Рудавський, П.П. Костробій Лінійна алгебра та аналітична геометрия. Львів, Вид. «Бескід Біт» 2002

- Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. За редакцією Ю.К. Рудавського Львів, Вид. «Бескід Біт» 2002

- Математика: Підручник / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко.- К.: Вища шк..,2001.- 447 с.: іл.

- Дидактичні матеріали з математики: Навч. посіб. / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, К Вища шк..,2001.- 271 с.: іл.

Вчитися не легко, але цікаво.

Людина… народжена бути господарем, повелителем, царем природи, але мудрість, з якою він повинен правити …, не дана йому від народження: вона набувається вченням.

Н.И. Лобачевський

Зміст тематичного заходу

І Організаційний момент.

Слайд 1

Перевіряю наявність студентів; уточнюю, чи виникли у студентів питання під час підготовки до заходу, в разі необхідності відповідаю на них; звертаю увагу студентів на умови для роботи.

ІІ. Основна частина.

2.1 Вступне слово вчителя. Оголошення теми і мети .

Викладач: Шановні студенти. Через декілька днів я закінчую читати  курс вищої математики. Але у Вас з'являться нові предмети, курсові, розрахунково-графічні роботи. Сьогодні я хочу показати Вам,  як важлива математика у вашій майбутній професії. Тому сьогодні   ми розглянемо зв'язок  тем « Комплексні числа», «Розвязання СЛУ» та «Диференційні рівняння» з іншими дисциплінами.

2.2. Актуалізація опорних знань.

"Скажи мені - і я забуду.

Покажи мені - і я запам'ятаю.

Залучи мене - і я навчуся"

Древнє китайське прислів'я

Отже, який сенс цього виразу? Щоб оволодіти знаннями і вміннями ми інформацію повинні не тільки почути і побачити, а й втягнути себе в роботу. Я пропоную для початку вам тест на 5 хвилин з самопроверкою, який оцінюється за кількістю правильних відповідей. З його допомогою ми перевіряємо свої знання.

Самостійна робота (тестові завдання додаток 1.)

Слайд 2

Викладач:

Шановні студенти, які нові теми Ви вивчили в курсі Вищої математики?

2.3. Повторення теми «Комплексні числа»

Вперше, уявні величини були згадані у відомій праці «Велике мистецтво, або про алгебраїчних правилах» італійського математика Д. Кардано в 1545 році.

вирішуючи системух+у=10ух=10

Він зустрівся з ситуацією, що система не має дійсних рішень. Величини, квадрат яких дорівнює негативному числу Кардано назвав «софіческі негативними».

В електротехніці на відміну від математики уявна одиниця позначається буквою j. Тоді алгебраїчна форма запису комплексного числа матиме вид

A = a + jb

При розрахунку електричних кіл змінного струму використовують або визначають такі величини: напруги, струми, опори і провідності, потужність. Усі ці величини можна подати в символічній формі, тобто комплексними числами.

Для прикладу розглянемо схему електричного кола паралельного з'єднання котушки і конденсатора (рис. І5І2, а).

Напруга на затискачах кола виражається рівнянням і=Імsin(wt+α)

Приклад 1. Дано і=3-4j Записати рівняння напруги.

і=32+(-4)2 =5А

α= arctg(-43)= -530

ім=і2=52=7,07А

і=7,07sin(wt-530), і- миттєве значення струму, ім-максимальне значення струму;

(wt+α) –фаза, І- квадратний корінь з середньоквадратичного значення.

2.4. Повторення теми Матриці.  Розвязання систем лінійних рівнянь.

Викладач: А де ви в житті зустрічали термін « матриця»?

(коментар до презентації)

Студент 1:  ( з історії виникнення вчення про матриці)

- Вперше матриця під назвою "чарівний квадрат" згадується ще в Стародавньому Китаї. Подібні квадрати трохи пізніше були відомі й у арабських математиків. З розвитком теорії визначників в кінці 17 століття швейцарський математик Габріель Крамер (1704 - 1752) почав розробляти свою теорію і у 1751 році, не задовго до своєї смерті, опублікував "правило Крамера" - метод розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) з ненульовим визначником матриці системи. У цей же період з'явився і "метод Гауса, який застосовується для розв'язання СЛАР і заснований на послідовному виключенні невідомих..
Застосування матриць:

- фізиці

- програмуванні

- техніці

- психології

- біології

- хімії

- маркетингу.

- За допомогою матриць можна вирішувати системи рівнянь, в них зручно представляти які-небудь дані.
Тоді кількість рядків матриці відповідає кількості рівнянь системи, а кількість стовпців дорівнює кількості невідомих. Матричний апарат дозволяє звести рішення СЛАУ до операцій над матрицями.

З матрицями і системами лінійних рівнянь Ви зустрічались в електротехніці.

Розглянемо приклад 2

Задано розгалужене електричне коло(мал.1-23) з наступними параметрами:

E1=40В,Е3=12В,  Jк1= 2А.,R1=12Ом ,R2=10 Ом, R3=16 Ом, R4=14 Ом ,

R5=28 Ом,R6=16 Ом

R2

R4

E3

E1

R3

R5

R6

E1′

R1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I11

I22

I33

Мал.1-24

Jк1

E1

R2

R4

R1

E3

R3

R5

R6

Мал.1-23

Метод контурних струмів не розрахований на кола із  джерелами струму, тому джерело струму необхідно замінити еквівалентним джерелом ЕРС .

Е1′

R1

R1

Jк1

Схему	заміняємо схемою

де Е1′=Jк1*R1=2*12=24В

Задамося напрямками струмів у гілках і напрямками контурних струмів

(мал.1-24) і для прийнятих напрямків напишемо рівняння   по II законі Кирхгофа.

I11 (R1+R2+R6)-I22 R2 + I33 R6=E1+E1′

- I11 R2+ I22 (R2+R4+R5)+ I33 R4=0

I11  R6+ I22 R4+ I33 (R3+R4+R6)=E3

Підставляючи числові значення, одержимо систему:

38 I11 -10 I22 +16 I33 =64

-10 I11 +52 I22 +14 I33 =0

16 I11 +14 I22 +46 I33 =12

Розвяжемо систему методом Крамера.

I11  =2,11А    I22 =0,581А     I33  = - 0,65А

Визначаємо струми в гілках

I1= I11 =2,11A

I2= I11 – I22 =2,11- 0,581=1,529A

I3= I33 = - 0,65A

I4= I22 + I33 =0,581 – 0,65= - 0,069A

I5= I22 =0,581A

I6= -(I11  + I33 )= -(2,11-0,65)= -1,46A

Знаки  мінус у відповідях означають, що відповідні струми  мають у дійсності протилежний напрямок.

Вертаючись до вихідної схеми, визначимо струм через резистор R1.

I1

I1′

a

R1

Jк1

I1′ = I1- Jк1=2,11-2=0,11 А

2.5 Повторення теми «Диференційні рівняння».

Студент 3. Диференційні рівняння ми застосовували на практиці на ТАУ ( теорія автоматичного регулювання)

Теорія автоматичного управління - наука, яка вивчає процеси управління, методи їх дослідження і основи проектування автоматичних систем.

Будь-які процеси передачі, обміну, перетворення енергії і речовини математично можна описати у вигляді диференціальних рівнянь (ДУ). Будь-які процеси в САР також прийнято описувати диференціальними рівняннями, які визначають суть процесів, що відбуваються в системі, незалежно від її конструкції і так далі. Вирішивши ДУ, можна знайти характер зміни регульованої змінної в перехідних режимах, що встановилися, при різних діях на систему.

Приклад 3

Знайти всі розв´язки  диференційного рівняння

y' = −xe y.

Очевидно, що ділення на eу не призводить до втрати рішення, оскільки e у > 0.

Після інтегрування отримуємо

У останньому вираженні передбачається, що константа C > 0, щоб задовольнити області визначення логарифмічної функції.

Приклад 4  Знайти функцію, яка задовольняє диференціальне рівняння   і початкову умову .

Записавши дане рівняння у вигляді  бачимо, що це є рівняння з відокремлюваними змінними. Тоді, відокремивши змінні, можемо записати  і, виконавши інтегрування, дістанемо . Потенціюємо і дістанемо загальний інтеграл .

Для визначення функції, що задовольняє задану початкову умову, y вираз для загального інтеграла підставимо . Дістанемо що С=1, і шукана функція буде

ІІІ. Заключна частина.

3.1  Перегляд  презентації «Математика в моїй професії»

3. Підведення підсумків .

3.4. Повторити  правила обчислювання складної похідної. Розвязання невизначених інтегралів різними методами. Підготуватись до семестрової контрольної роботи.