| Методичні вказівки для розрахунку техніко - експлуатаційних показників Показник | Умовне позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Кількість справних автомобілів | Аспр | 10 |
| Кількість спискова | Ас- | 12 |
| Кількість автомобіле- днів справних авто | АДспр | 3650 |
| Кількість автомобіле- днів спискових | АДс | 4380 |
| Кількість автомобіле-днів роботи автомобіля | АДр | 2410 |
| Кількість часу у русі, хв | Тр | 138 |
| Загальна кількість часу перебування у наряді, хв | Тн | 170 |
| Пройдений шлях | S | 57.2 |
| Час руху, включаючи зупинки на перехрестях і т.д | T | 2,33 |
| Час знаходження автомобіл у наряді | Tн | 2,83 |
| Пробіг з пасажирами | Sп | 53.2 |
| Загальний пробіг автомобіля | Sз | 57.2 |
| Фактично перевезені пасажири | Вф | 39 |
| Номінальна кількість місць для сидіння | Вн | 46 |

| Показник | Умовне позначення | Методика обрахунку |
| --- | --- | --- |
| 1.Коефіцієнт технічної готовності парку | КГП | Аспр:Ас |
|  |  | АДспр: АДс |
| 2. Коефіцієнт використання парку | КВП | АДр:АДс |
| 3. Коефіцієнт використання робочого часу | КВЧ | Тр: Тн |
| 4.Швидкість руху - технічна швидкість | Vm | S:t |
| - експлуатаційна швидкість: | Vе | S: tн |
| 5 Коефіцієнт використання пробігу | КВПр | Sп:Sз |
| 6. Коефіцієнт використання місткості | КВМ | Вф:Вн |

| Показник | Умовне позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Постійні витрати ( з розрахунку на один транспортний засіб) | ПВ | 3920 |
| Ціна наданих послуг ( середня вартість квитка ) | Ц | 10 |
| Змінні витрати з розрахунку на один пасажиро-кілометр | Зм | 8 |
| Обсяг наданих послуг ( пасажиро-кілометрів) | О | 2074,8 |

| Методичні вказівки для розрахунку показників економічної ефективності Показник | Умовне позначення | Методика обрахунку |
| --- | --- | --- |
| 1.Критичний обсяг наданих перевезень | Ко | ПВ: (Ц-Зм) |
| 2. Виручка від наданих послуг | В | Ц*О |
| 3. Загальні витрати | ЗВ | ПВ+Зм*О |
| 4.Прибуток рейсу | П | В-ЗВ |
| 5. Рівень рентабельності рейсу % | Рр | П:ЗВ*100 |