Міністерство освіти і науки України

Кам’янський державний енергетичний технікум

(Дніпродзержинський енергетичний технікум)

ПЛАН

відкритого заняття

з дисципліни «Геодезія»

спеціальність 5.08010101

«Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

Підготувала

викладач спецдисциплін,

спеціаліст

Коробкова Н.О.

Кам’янське

2017

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ

Розділ 4. Теодолітний хід.

«Сутність і рішення прямої та оберненої геодезичної задачі на площині»

Коробкова Н.О.

викладач спецдисциплін, спеціаліст

спеціальність 5.08010101

«Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна:      ГЕОДЕЗІЯ

Вид заняття:    лекція – бесіда

Мета:  навчальна – формувати знання про рішення прямої та оберненої геодезичної задачі; засвоїти знання про планові мережі зйомочного обґрунтування;

розвивальна – розвивати пізнавальну активність,уміння   самостійно  приймати рішення, сприяти розвитку культури спілкування; розвивати усну річ, вміння грамотно, послідовно  висловлювати матеріал, спираючись на отримані знання з даної дисципліни,  розвивати уміння робити узагальнення висновків;

виховна – свідоме сприйняття теми, інтерес до вибраної професії,  спостережливість та охайність, відповідальне відношення до навчання.

Тип заняття: комбінований урок (урок перевірки отриманих знань і засвоєння нових)

Методи: словесний, наглядний, пояснювально-ілюстративний.

Матеріально – технічне забезпечення, ТЗН: медіа проектор, карта , інформаційна карта для  студента «Гра -розминка»

Література: Могильний С.Г «Геодезія».

СТРУКТУРА  ЗАНЯТТЯ

- Організаційна частина

- Привітання. Перевірка присутності та готовності студентів до

заняття: звіт старости групи.

- Актуалізація і корекція опорних знань

1) Гра розминка – відповідь біля дошки за карткою (слайд 2)

- Орієнтуваня-це?

А) Напрям ліній на місцевості чи на карті

Б) Напрям ліній на місцевості полягає у визначенні їх щодо іншого напрямку, взятого за початковий

В) Визначення напрямку ліній на місцевості.

- Вставити пропущене слово.

- за початковий напрям приймають напрям істинного (географічного) меридіану.

- кут який вимірюють від вертикальних ліній сітки до напряму на даний предмет -дирекцій ний кут напряму.

- кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки та північним напрямом географічного (істинного) меридіана (зближення меридіанів)

- це горизонтальний гострий кут, який вимірюють від північного або південного напрямку меридіана за рухом годинникової або проти руху годинникової стрілки до заданої лінії - (румб)

- Дати визначення:

Географічним (істинним, дійсним) азимутом -  називається кут, який відраховують від північного напряму географічного (істинного) меридіана за ходом годинникової стрілки до напряму на даний предмет в межах від 0° до 360°.

Магнітним азимутом  називається кут, який відраховують від північного напряму магнітного меридіана до напряму на даний предмет за ходом годинникової стрілки в межах від 0° до 360°.

Магнітне схилення (схилення магнітної стрілки) – кут між істинним (географічним) та магнітним меридіанами в даній точці. Схилення від істинного меридіана на схід називається східним (додатнім), а на захід – західним (від’ємним).

2) Перевірка домашнього завдання: розв'язок задач біля дошки по темі "Орієнтування".

3)  Перевірка домашнього завдання:

- геодезичний диктант: тема «Теодолітний хід»

      - Дати визначення «Теодолітний хід -це»?

      - Види теодолітних ходів?

      - Що значить планове положення точки?

      - Що називається дирекційним кутом?

      - Що називається румбом?

      - Що позначає в теодолітах 2Т30П?

- Усне обговорення письмової роботи  для виявлення прогалин,

неточностей в відповіді (самоконтроль знань )

- Мотивація навчальної діяльності .  Тема та мета заняття

Тема: Сутність і рішення прямої та оберненої геодезичної задачі на площині

Мета заняття.

Засвоїти знання:

- про визначення координат точок рішенням прямої геодезичної задачі

- визначення по координатам точок напрямку між цими точками та її довжини рішенням оберненої геодезичної задачі

- Засвоєння нового матеріалу

План

      - Сутність та рішення прямої геодезичної задачі.

      - Сутність та рішення оберненої геодезичної задачі.

- Пряма та зворотна геодезичні задачі є необхідними   для рішення ряду питань:для перенесення проектів з генплану на місцевість, для визначення координат точок при складанні геодезичного обґрунтування на місцевості.

Пряма геодезична задача (слайд 6). Сутність прямої геодезичної задачі полягає в тому, що за заданими координатами  XA, YA  точки А, горизонтальному прокладенню  SAB  лінії АВ, та дирекційному куті цієї лінії  ∝AB, необхідно визначити координати точки В

Шукані координати точки В визначаються за такими формулами:

XB=XA+∆X

YB=YA+∆Y

Величини    ∆X та ∆Y називають приростами координат відповідно за осями Х і У.

Отже прирости координат можуть бути обчислені за формулами:

∆X=SAB∙cosαAB

∆Y=SAB∙sinαAB

Зворотна геодезична задача (слайд 11) . Сутність зворотної геодезичної задачі полягає в тому, щоб за наведеними координатами кінцевих точок A(XA, YA) і  B(XB, YB) лінії АВ визначити її дирекційний кут ∝AB  і горизонтальну довжину  SAB

Для обчислення дирекційного кута користуються формулою:

tgαAB=yB-yAxB-xA=±∆yAB±∆xAB

За знаками приросту координат визначають в якій координатній чверті знаходиться  румб використовуючи таблицю 1.

Таблиця №1

По румбу ми визначаємо значення дирекційного кута

Горизонтальне прокладення лінії АВ обчислюється за формулами:
SAB=∆x2+∆y2

SAB=∆xcosαAB=∆ysinαAB

На сучасному рівні для отримання швидкого результату, рішення геодезичних задач, використовується різноманітні геодезичні програми. Одна із них «Геодезичний калькулятор» (Слайд 18).

- Закріплення навчального матеріалу. (слайд 20)

Інтерактивна вправа –  Асоціація -  підібрати до геодезичних термінів назву (слайд)									відповіді:

- напрям, лінія, місцевість - 						орієнтування;

- сітка, лінія, предмет - 						дирекційний кут;

- точка, розміщення, закріплення, місцевість - 		геодезичні мережі;

- точка, розміщення, закріплення,

вимірювання, кут, довжина - 						теодолітний хід;

- замкнутий, система, розімкнутий,

вузлова, точка - 							види теодолітних ходів;

- хід, пункт, опорна - 							прив'язка.

- Підсумок уроку

Оцінювання студентів за роботу на уроці

7. Домашнє завдання

Конспект. Могильний С.Г с.295- 301

Дякую за увагу!

Слайд1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20