МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

з навчальної дисципліни

«Комп’ютерні системи та мережі»

для студентів спеціальності 5.05010201
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Тема заняття: Робота з програмою NetCracker Professional. Побудування найпростішої локальної мережі.

Кременчук 2017р.

Тема: Робота з програмою NetCracker Professional. Побудування найпростішої локальної мережі.

Мета:

- ознайомити студентів з основними поняттями про програму NetCracker Professional та особливостями її застосування,

- охарактеризувати найбільш популярні типи комп’ютерних мереж, порівняти їх між собою, визначити переваги та недоліки кожного типу мереж;

- розвивати пізнавальний інтерес студентів, вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити логічні висновки;

- оволодівати проектним методом мислення;

- формувати навички по роботі з літературою, конспектом, мережею Internet;

- удосконалювати методи самостійної роботи, вміти відстоювати власну думку, представляти результати своєї самостійної роботи;

- розвивати вміння виступати з доповідями перед аудиторією, формувати навички роботи в команді;

- виховувати інтерес до вивчення дисципліни, як науки, яка є основою для вивчення технологій комп’ютерних мереж, здобуття умінь та навичок своєї професії, оскільки комп’ютерні мережі на сьогоднішній день є основним засобом збереження, обробки та отримання інформації в найрізноманітніших сферах людської діяльності;

- навчати цінувати працю інших, уважно ставитися до виступів одногрупників.

Вид заняття: Лабораторна робота з використанням інтерактивних методів та персональних комп’ютерів.

Форма заняття: Комбінований урок засвоєння нових знань з використанням елементів інтерактивних технологій.

Дидактичні засоби: комп’ютери, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал (інструкція з лабораторної роботи).

Міждисциплінарні зв’язки: «Вступ у спеціальність», «Інформатика», «Операційні системи».

Література до заняття:

- Буров, Є. В. Комп’ютерні мережі: підручник / Є. В. Буров. – Львів : Магнолія, 2015. – 262 с.

- Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Питер, 2017, 992 с.

Структура заняття:

| Етап заняття | Час, хв | Прийоми та методи |
| --- | --- | --- |
| 1. Організаційний | 1 | Привітання |
| 2. Перевірка знань, умінь та навичок (актуалізація опорних знань) | 5 | Фронтальне опитування |
| 3.Мотиваційний | 5 | Повідомлення теми заняття. |
| 4. Засвоєння нових знань. | 50 | Розповідь викладача. Доповідь та презентація студента. Виконання лабораторної роботи за ПК. |
| 5. Закріплення знань. | 10 | Демонстрація 1-2 студентами виконаного проекту. |
| 6. Підбиття підсумків. | 8 | Нагадування основних понять розглянутого матеріалу. |
| 7. Домашнє завдання. | 1 | - Оформити звіт з лабораторної роботи. - Продумати і законспектувати структуру власної мережі. |

1. Організаційний етап: вітання, перевірка готовності аудиторії до заняття, перевірка присутніх, вимоги до студентів при вивченні курсу дисципліни (зошит і т.і.).

2. Актуалізація опорних знань:

Фронтальне опитування:

- Що таке комп’ютерна мережа?

- Які типи комп’ютерних мереж ви знаєте?

- Чим відрізняється локальна мережа від глобальної мережі?

- Як називається структура зв’язку між вузлами? Які топології ви знаєте?

- Яка мінімальна кількість вузлів в мережі? Яка максимальна? Чим визначається ця кількість?

- Що таке IP-адреса? Що таке маска підмережі?

- В якому випадку поля налаштування мережевого інтерфейсу можна залишати порожніми? Що таке DHCP сервер?

- Що таке MAC-адреса?

3. Мотиваційний етап:

Повідомлення теми заняття.

Одним з найбільш популярних на сьогоднішній день продуктів, призначених для моделювання комп'ютерних мереж усіх типів, а також імітації процесів у створених мережах, є пакет NetCracker Professional, фірми NetCracker Technology. З його допомогою можуть бути вирішені такі завдання, як визначення продуктивності мережі при завданні топології і робочого навантаження, аналіз залежності пропускної здатності при зміні робочого навантаження на мережу, аналіз залежності пропускної здатності мережі при зміні її топології, підбір параметрів протоколів мережі для забезпечення максимальної пропускної спроможності мережі при заданих топології і робочого навантаження, визначення оптимальної топології і пропускної здатності, вартості проектованої мережі.

4. Структурні елементи заняття.

4.1. Повідомлення студентом з використанням мультимедійної презентації коротких теоретичних відомостей про програму NetCracker Professional.

4.2. Виконання лабораторної роботи здійснюється шляхом покрокового виконання вказівок з інструкції з лабораторної роботи, яка була заздалегідь роздрукована і видана студентам.

5. Закріплення знань. Узагальнення та систематизація вмінь та навичок, що були отримані під час заняття. Демонстрація 1-2 студентами виконаного проекту з допомогою мультимедійного проектору.

6. Підбиття підсумків.

Нагадування основних понять розглянутого матеріалу; отримання оцінок.

7. Домашнє завдання: оформлення звіту з лабораторної роботи, вміти відповідати на контрольні запитання, які знаходяться в інструкції, повторення лекцій з модулю «Локальні мережі», продумати і законспектувати структуру власної мережі, яка буде будуватися в середовищі NetCracker Professional на наступному занятті.

Інструкція з лабораторної роботи на тему:

Робота з програмою NetCracker Professional. Побудування найпростішої локальної мережі.

Мета: Ознайомитися з візуальним середовищем програми NetCracker Professional. Навчитися використовувати прилади, з допомогою яких можна побудувати локальну мережу в середовищі NetCracker Professional.

Короткі теоретичні відомості:

NetCracker Professional - інструмент мережевого проектування та імітаційного моделювання апаратного забезпечення комп'ютерних мереж як локальних (одно і багаторівневих), так і розподілених мереж, за допомогою якого можна створювати статичні та динамічні моделі мережі з візуалізацією передачі пакетів даних в реальному і модельному часу.

NetCracker дозволяє створювати модель мережі практично будь-якого масштабу - від локальної на кілька користувачів до рівня регіону, різної складності і проводити їх аналіз, використовуючи технологію імітаційного моделювання.

Програма NetCracker легко налаштовується і відносно проста у використанні завдяки дружньому інтерфейсу і використанню технології «drag and drop». Графічний інтерфейс користувача являє собою модуль для взаємодії з підсистемами завдання робочого навантаження і топології мережі. Він забезпечує максимальну зручність для користувача за допомогою використання механізму «drag-and-drop», наочності іконок, що позначають елементи мережі, можливості згортати окремі фрагменти мережі.

Основне прикладне вікно відображено на рисунку 1. На додаток до області заголовка, головного меню і інструментальним панелям, вікно NetCracker Professional в основному складається з трьох областей: браузер, робочий простір, і область вікна зображення. При запуску робочий простір містить порожній екран Net1. Область вікна Зображення заповнюється зображеннями пристроїв і додатків залежно від обраного з бази даних (будівлі, університетські містечка, і робочі групи локальної мережі).

Рисунок 1 – Основне прикладне вікно NetCracker Professional

NetCracker містить базу даних, що зберігає інформацію про різнотипні пристрої: повторювачі, концетратори, комутатори, мережеві адаптери, сервери різних виробників, дозволяє реалізувати заборону-відновлення функцій, автоматичну перевірку зв'язків пристроїв в проектованої мережі; має зручний графічний інтерфейс (на основі принципу «переміщення»), який забезпечує можливість проектувати і досліджувати мережі досить швидко і ефективно.

Якщо на інструментальній панелі Бази даних кнопка Великі Іконки натиснута, то вибране значення за замовчуванням (рисунок 2).

Рисунок 2 – Інструментальна панель

Для зміни режимів списків в Області вікна зображення, на інструментальній панелі вибирають кнопку Details. Зображення пристроїв, які з'являються в області вікна Зображення, відображені в меншому форматі і виведуться у вигляді таблиці.

Щоб змінити режим браузера на інструментальній панелі Бази даних, в поле зі списком вибирають Vendors.

База даних пристроїв перегортується в алфавітному порядку за найменуваннями продавців або виробників (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пристрої відсортовані за найменуваннями виробників

Щоб знайти пристрої, в базі даних ґрунтуючись на інших критеріях, можна використовувати Пошук в базі даних. Запустити пошук можна за допомогою кнопки Find на панелі Database. Діалог Find відкриється (рисунок 4).

Рисунок 4 – Діалог Find

Натисненням на кнопку Condition вибирається Model. В наступному полі зі списком вибирають Includes. Натискається кнопка Find Now. Броузер автоматично перемикається в режим Search Device Browser і ієрархічна структура пристроїв, які задовольняють умовам пошуку, будуть відображені. Пошук може здійснюватися не тільки по моделі, але і по продавцеві, опису, серії, смузі пропускання, числу портів.

Ще одна з багатьох особливостей NetCracker Professional - це майстер створення пристроїв, який дає можливість розробнику визначити нові дослідні зразки мережевих пристроїв і використовувати їх в проектованої мережі. Бібліотека елементів надає можливість моделювати стандартні мережеві пристрої, створювати моделі пристроїв, що задовольняють вимогам користувача, регулювати рівень параметризації елементів бібліотеки, робити моделі порівнянними з реальними об'єктами, враховувати кількість класів модельованих об'єктів. Також є відомості про навантаження, створюваної різним програмним забезпеченням. База даних легко оновлюється через Інтернет із сервера виробника.

Кожен пристрій описується набором властивостей, які докладно описують такі дані як затримка, швидкість передачі, фільтрації і перенаправлення пакетів, використовувані протоколи, тип портів, їх доступність, опис інтерфейсної карти. Апаратне і програмне забезпечення в сукупності дозволяє описувати різноманітні мережеві архітектури: клієнт-сервер, VLAN (віртуальна локальна мережа), intranet, бездротові мережі.

Мережеве навантаження може бути описане звичайним потоком даних, або потоком голосової та відеоінформації. Для завдання цього навантаження потрібно вказати станцію-відправник, станцію-одержувач і вид трафіку: розмір пакетів, час очікування між їх передачами, закон зміни цих величин, можливо також визначити використовуваний протокол високого рівня: SMTP, POP3, FTP, HTTP, CAD/CAM client-server, Database client-server, File client-server, Voice over IP peer to peer та ін. Під час імітування навантаження кожен клас заявок наочно показується як серія рухомих прямокутників певного кольору. Напрямок, швидкість рух і проміжки між ними приблизно показують основні характеристики трафіку.

Мається в програмі можливість анімації процесу моделювання мережі. Можна призупиняти або переривати роботу моделі, прокрутити назад анімаційну картинку і запустити повторно. Середовище прогону використовується для збору даних про функціонування моделі, що при необхідності відображається на екрані у вигляді діаграми завантаженості або в процентному співвідношенні. Підсистема аналізу результатів моделювання обробляє дані, зібрані при прогоні моделі, обчислює характеристики продуктивності та представляє результати в зручній для користувача формі. В значній мірі можливість цієї підсистеми залежить від тих даних, які збирає середу прогону. Визначальними для цієї частини системи є кількість і тип характеристик, що збираються в результаті роботи моделі.

NetCracker володіє такою корисною можливістю, як розрив і відновлення зв'язків між мережевими пристроями. Це дозволяє промоделювати різні сценарії розриву з'єднань, перевантаження сервера, перевантаження каналу.

Дана можливість надзвичайно важлива для адміністратора мережі, так як робить можливим моделювання мережі не тільки в нормальному режимі, але і в режимі виходу з ладу її окремих елементів.

Після того, як мережа спроектована, можна легко перевірити її ефективність, використовуючи емулятор моделювання трафіку, запитів із завданням різних статистичних законів розподілу інтенсивності передачі даних, розмірів блоків, типів протоколів.

У процесі імітації роботи проекту з параметрами, максимально наближеними до реальних, програма відображає і накопичує різні статистичні дані, які після закінчення імітації роботи можна буде переглянути та роздрукувати у вигляді звітів. NetСrасkеr володіє розвиненими засобами генерації звітів. Як правило, швидкий звіт, що включає дані по завантаженню всіх вузлів мережі, за допомогою спеціального майстра можна зробити за 1-2 хвилини, з можливістю експорту в НТМL-файл.

Порядок виконання роботи:

- Відкрити середовище NetCracker. Ознайомитися з його візуальним середовищем. Продивитися доступні інструменти.

- В розділі Devices ознайомитися з приладами, які можна використовувати під час роботи в даному середовищі.

- До робочої області (Тор) додати дві Ethernet Workstation. Для вибору, натиснути на LAN workstations та перетягнути Ethernet Workstation до робочої області.

- Перейменувати пристрої на PC1 та PC2. Для цього натиснути на назву пристрою та змінити її.

- Для обміну даними між ними встановити на пристроях необхідне ПЗ. Для цього в розділі Devices перейти до вкладки Network and Enterprise software та вибрати Server software. В нижній частині з`явиться можливе ПЗ. Вибрати необхідне ПЗ та утримуючи ліву клавішу миші, перетягнути його до кожного пристрою послідовно. Встановити все можливе ПЗ.

- Встановити Firewall. Для цього розділі Devices вибрати Security, перейти до Firewalls та обрати Generic Devices. Аналогічно до ПЗ, перетягнути Security Server до обох пристроїв.

- Встановити зв`язок між пристроями. Для цього у верхній панелі вибрати Link devices. Відкриється Link Assistant. Для кожного пристрою вибрати інтерфейс передачі: Ethernet, Fast Ethernet. Натиснути на кнопку Link. Встановити довжину кабелю: 80м. Протокол: Fast Ethernet 100BASE-TX. Натиснути Close.

- Налаштувати трафік. У верхній панелі натиснути на іконку Set traffic, натискаючи почергово: на пристрій, що передає і на пристрій, що приймає:

  - з PC1 до PC2: InterLAN traffic;

  - з PC2 до PC1: Database;

  - з PC1 до PC2: SQL server`s client.

Для підтвердження, кожен раз натискати Assign. Для перегляду встановленого трафіку натиснути на Global та вибрати Data Flow.

- Розпочати обмін даними між ними. Для цього натиснути на кнопку Start. Перейти в повноекранний режим. Для цього натиснути на кнопку Toggle Full Screen.

- Створити новий проект. Тепер необхідно поставити кожен комп’ютер в окремому кабінеті. Для цього необхідно створити один поверх, на якому буде два кабінети, в кожному кабінеті один комп’ютер.

- Щоб створити поверх, в Devices необхідно вибрати Buildings, campuses and LAN workgroups. Перетягнути Floor до робочої області.

  - Натиснути на вставленому поверсі правою клавішею миші та вибрати Expand. Відкриється нова робоча область (те, що буде знаходитися на поверсі). Для того, щоб переглянути ієрархічну структуру проекту, необхідно перейти до Project Hierarchy.

  - На поверсі необхідно додати дві кімнати. Для цього потрібно перетгнути Room до робочої області Floor.

  - Перейти до кожної кімнати (права клавіша, Expand) та додати по одному комп’ютеру Ethernet Workstation та перейменувати їх.

Потрібно звернути увагу на ієрархічну структуру проекту.

  - Встановити на кожен комп’ютер ПЗ та Firewall.

  - Встановити зв`язок між комп’ютерами:

    - інтерфейс: Ethernet, Fast Ethernet;

    - Protocol: Fast Ethernet 100BASE-TX.

  - Встановити трафік:

  - 18 з PC1 до PC2: InterLAN traffic;

  - з PC2 до PC1: Database;

  - з PC1 до PC2: SQL server`s client.

- Запустити мережу та переконатися, що відбувається обмін даними між двома кімнатами.

- Зберегти та закрити проект. Проаналізувати та розібрати логіку побудови більш складних мереж та проектів. Проекти знаходяться в наступному каталозі: C:\Program Files\NetCracker Professional\Samples. Вибрати будь-які три проекти та записати у звіт перелік обладнання, яке використовується в них, та назви цих проектів.

Контрольні питання:

      - Які завдання можна вирішити з допомогою програми для моделювання комп’ютерних мереж NetCracker Professional?

      - Для чого призначена програма NetCracker Professional?

      - Які мережі можна створювати з допомогою програми NetCracker Professional?

      - Що представляє собою графічний інтерфейс користувача?

      - Що забезпечує графічний інтерфейс користувача?

      - Опишіть головне вікно програми NetCracker Professional.

      - Що містить база даних програми NetCracker Professional?

      - Яку корисну можливість має програма NetCracker Professional?

      - Як можна перевірити ефективність мережі в програмі NetCracker Professional?