Міністерство освіти і науки України

Кам'янський державний енергетичний технікум

Циклова методична комісія електротехнічних дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття на тему:

«СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ РЕМОНТУ МАСЛЯНОГО ВИМИКАЧА»

з дисципліни: «Організація і технологія ремонту електроустаткування електростанцій та електричних мереж»

Склав: Панчоха В.А.,

викладач електротехнічних дисциплін

м. Камʼянське

2018 р.

План заняття

Вид заняття практичне заняття

Тип заняття: практичне заняття з елементами ділової гри, демонстрації та роботи в малих групах.

Тема «Складання технологічної карти ремонту масляного вимикача».

Мета заняття:

Методична:

- вдосконалити методику проведення практичних занять.

Дидактична:

- ознайомити з методикою складання типових технологічних карт ремонту електроустаткування;

- розвивати логічне та просторове мислення;

- розвивати навички колективної співпраці;

- развивати самостійність мислення, уміння аналізовувати, відстоювати свою точку зору.

Виховна: сприяти вихованню

- цілеспрямованості;

- організованості та уважності;

- дисциплінованості та поважного відношення до товаришів;

- зацікавленого ставлення до майбутньої професії.

Методи та форми проведення заняття: групова робота, бесіда за проблемними питаннями, демонстрація, демонстрація-презентація.

Технічні засоби навчання: компьютер, мультимедійний проектор.

Методичне забеспечення: методична розробка заняття, методичні рекомендації до виконання практичної роботи, складові частини технологічної карти ремонту електроустаткування.

Література (основна та додаткова):

- Сибикин Ю.Д., Технічне обслуговування, ремонт електроустаткування і мереж промислових підприємств, 2009.

Структура заняття

- Організаційна частина…………………………………………2 хв.

- Повідомлення теми, мети заняття…………………………….5 хв.

  - Повідомлення теми заняття

  - Постановка мети заняття

- Контроль вихідного рівня знань студентів (актуалізація опорних                     знань студентів………………………………………………….5 хв.

  - Мета

  - Форма проведення

- Вступний інструктаж ……………………………………………4 хв.

Формування вмінь і навичок. Перелік практичних завдань:

Завдання №1 Створити ремонтні бригади (кожна по чотири-п'ять студентів), призначити бригадира та призначити на посади електромонтерів з ремонту електроустаткування (відповідно до кваліфікаційного розряду).

Завдання №2 Відновити типову технологічну карту ремонту масляного вимикача.

Завдання №3 За результатами виконаного оформити звіт та перевірити правильність складання технологічної карти.

- Поточний контроль виконання роботи ...……………..……….60 хв.

- Заключний інструктаж…………………………………………..2 хв.

- Видача завдання для самостійної роботи………………………2 хв.

Хід заняття

- Організаційна частина – 2 хв.

  - Привітання студентів

  - Перевірка готовності аудиторії до заняття

- Повідомлення теми, мети заняття – 4 хв.

2.1 Повідомлення теми заняття

Тема практичного заняття: «Складання технологічної карти ремонту масляного вимикача»

2.2 Постановка мети заняття:

- узагальнити теоретичний матеріал лекційних занять;

- сформувати професійні уміння застосовування технічної документації при виконанні ремонтних робіт;

- оволодіти методикою складання типових технологічних карт ремонту електроустаткування.

- Контроль вихідного рівня знань студентів (актуалізація опорних                     знань студентів) – 4 хв.

Мета:

– ввести студентів в робочу атмосферу;

– виявити рівень підготовки студентів до виконання практичної роботи.

Форма проведення: усне опитування.

Контрольні питання:

- Перелік технічної документації при проведенні ремонтних робіт електроустаткування.

Капітальний ремонт електроустаткування виконують за спеціально складеною технічною документацією, яка складається з таких документів:

- наряд-допуск;

- технологічна карта ремонту;

- акт приймання-здачі ремонтних робіт.

- Що таке наряд-допуск?

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки є спеціальним бланком, який містить розпорядження на безпечне ведення робіт. У ньому визначається зміст завдання, місце, час його початку і закінчення, необхідні заходи безпеки та осіб, відповідальних за охорону праці.

У другій частині документу (допуску) вказується склад бригади та організаційно-технічні заходи з охорони праці.

- Що таке типова технологічна карта?

Технологічна карта - це основний документ технічної документації, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат.

- Основні етапи виконання ремонтних робіт електроустаткування.

При виконанні робіт в електроустановках виконуються технічні і організаційні заходи для того, щоб виключити випадкове подання напруги до місця роботи і випадкове наближення або дотик до струмоведучих частин, що залишилися під напругою.

- Вступний інструктаж – 4 хв.

Формування вмінь і навичок. Для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо складання та оформлення технічної документації з ремонту електроустаткування, а також для навчання роботи в групах, ми проводимо практичне заняття, головною метою якого є оволодіння методикою складання типових технологічних карт ремонту електроустаткування.

Для забезпечення безвідмовної роботи електротехнічного устаткування служить система планово-попереджувального ремонту (ППР). Це пов'язано з тим, що передчасний знос окремих частин і деталей електроустаткування вище допустимого може привести до аварійного виходу його з ладу. Тому основним завданням технічного обслуговування електротехнічного устаткування є дотримання його в постійному робочому стані.

Ремонтна (технічна) документація -  робоча конструкторська документація, яка містить дані для проведення ремонтних робіт та контролю електроустаткування після ремонту.

Ремонтні документи на капітальний та (чи) середній ремонти призначені для підготовки ремонтного виробництва, ремонту і контролю відремонтованого електроустаткування та їх складових частин.

Ремонтні документи розробляють на електроустаткування, для якого передбачають за допомогою ремонту технічно можливе й економічно доцільне відновлення параметрів і характеристик (властивостей), що змінюються при експлуатації і визначають можливість використання електроустаткування за прямим призначенням.

Тому грамотне складання ремонтної документації підвищує ефективність організації та виконання ремонтних робіт електроустаткування.

Перелік практичних завдань:

Завдання №1

Створити ремонтні бригади (кожна по чотири-п'ять студентів), призначити бригадира та призначити на посади електромонтерів з ремонту електроустаткування (відповідно до кваліфікаційного розряду).

Завдання №2

Відновити типову технологічну карту ремонту масляного вимикача.

Зміст технологічної карти ремонту електроустаткування:

- Склад бригади

- Умови безпеки праці

- Захисні засоби

- Прилади, пристосування

- Матеріали та запасні деталі

- Перелік та послідовність виконання операцій

Завдання №3

За результатами виконаних завдань оформити звіт та перевірити правильність складання технологічної карти.

- Поточний контроль виконання роботи – 60 хв.

- Заключний інструктаж – 2 хв.

- Видача завдання для самостійної роботи – 2 хв.

Завершити виконання тих завдань, які не виконали під час практичної роботи. Повторити теоретичний матеріал теми «Технологічна карта ремонту електроустаткування».

ДОДАТОК 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ  НА ТЕМУ:

«Складання технологічної карти ремонту масляного вимикача»

Мета:

- узагальнити теоретичний матеріал лекційних занять;

- сформувати професійні уміння застосовування технічної документації при виконанні ремонтних робіт;

- оволодіти методикою складання типових технологічних карт ремонту електроустаткування.

Теоретичні відомості

Ремонтна (технічна) документація -  робоча конструкторська документація, яка містить дані для проведення ремонтних робіт та контролю електроустаткування після ремонту.

Технологічна карта - це основний документ технічної документації, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат.

Хід роботи

Завдання №1

Створити ремонтні бригади (кожна по чотири-п'ять студентів), призначити бригадира та призначити на посади електромонтерів з ремонту електроустаткування (відповідно до кваліфікаційного розряду).

Заповнити таблицю №1.

Таблиця № 1 – Склад бригади

| Склад бригади | Кількість чоловік | П.І.Б. |
| --- | --- | --- |
| Електромонтер 5-го розряда | 1 |  |
| Електромонтер 4-го розряда | 1 |  |
| Електромонтер 3-го розряда | 1 |  |
| Електромонтер 2-го розряда | 1 |  |

Завдання №2

Відновити типову технологічну карту ремонту масляного вимикача.

Зміст технологічної карти ремонту електроустаткування:

- Склад бригади

- Умови безпеки праці

- Захисні засоби

- Прилади, пристосування

- Матеріали та запасні деталі

- Перелік та послідовність виконання операцій

Після складання технологічної карти заповнити відповідні таблиці №2,3,4,5,6.

Таблиця 2 – Умови безпеки праці

| № з/ч | Умови безпеки праці |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Таблиця 3 – Захисні засоби

| № з/ч | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

Таблиця 4 – Прилади, пристосування

| № з/ч | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

Таблиця 5 – Матеріали та запасні деталі

| № з/ч | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

Таблиця 6 – Перелік та послідовність виконання операцій

| № з/ч | Перелік та послідовність виконання операцій |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

Завдання №3

За результатами виконаних завдань оформити звіт та перевірити правильність складання технологічної карти.

Висновок.

ДОДАТОК 2

ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ РЕМОНТУ МАСЛЯНОГО ВИМИКАЧА

Таблиця 2 – Умови безпеки праці

| № з/ч | Умови безпеки праці |
| --- | --- |
| 1 | При ремонті повинні бути знеструмлені силові і оперативні ланцюги привода вимикача, установлені при необхідності стопорні пристосування. |
| 2 | При проведенні випробувань і опробовуванні вимикача забороняється проведення інших робіт на данному приєднанні. |

Таблиця 3 – Захисні засоби

| № з/ч | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювальна штанга | 1 шт. |
| 2 | Оперативная штанга | 1 шт. |
| 3 | Діелектричні перчатки | 2 пари |
| 4 | Плакати по ТБ | 1 ком. |
| 5 | Захисна каска | 3 шт. |
| 6 | Захисні окуляри | 3 шт. |
| 7 | Аптечка | 1 ком. |

Таблиця 4 – Прилади, пристосування

| № з/ч | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр 1000В | 1 шт. |
| 2 | Мегаомметр 2500 В | 1 шт. |
| 3 | Мікроомметр | 1 шт. |
| 4 | Трансформатор напруги НОМ-10 | 1 шт. |
| 5 | ЛАТР | 1 шт. |
| 6 | Трансформатор 220/12 В | 1 шт. |
| 7 | Шнур-подовжувач | 1 шт. |
| 8 | Вольтметр Э-58, 0-300 В | 1 шт. |
| 9 | Шестилампова схема | 1 шт. |

Таблиця 5 – Матеріали та запасні деталі

| № з/ч | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторна олива | 400 кг |
| 2 | Бензин Б-70 | 3,0 л |
| 3 | Обтирочне ганчір'я | 5,0 кг |
| 4 | Шпатлівка | 0,5кг. |
| 5 | Фарба ( жовта, червона, зелена,) | 2,0 кг |
| 6 | Олифа | 1 кг |
| 7 | Фарба (масляна) | 0,1 кг |
| 8 | Пакля (смоляна стрічкова) | 0,1 кг |
| 9 | Шлифувальна шкурка | 0,5 м2 |
| 10 | Пластилин | 0,1 кг |
| 11 | Нерухомий контакт | 4 шт. |
| 12 | Рухомий контакт | 1 шт. |
| 13 | Гасильна камера | 1 шт. |
| 14 | Гнучкий зв‘язок | 1 шт. |

Таблиця 6 – Перелік та послідовність виконання операцій

| № з/ч | Перелік та послідовність виконання операцій |
| --- | --- |
| 1 | Оформлення наряду і допуск бригади |
| 2 | Підготовка інструмента, матеріалів, запасних частин, приладів |
| 3 | Зовнішній огляд вимикача і привода |
| 4 | Зливання оливи, перевірка работи маслопоказчика |
| 5 | Опускання баків вимикача |
| 6 | Знімання і розбирання дугогасильної камери |
| 7 | Розбирання вводів, які не підлежать заміні |
| 8 | Ревізія і ремонт дугогасильної камери |
| 9 | Ревізія і ремонт системи рухомих контактів |
| 10 | Ревізія і ремонт трансформаторів струму |
| 11 | Ремонт привода |

продовження таблиці №6

| 12 | Збирання вимикача |
| --- | --- |
| 13 | Регулювання вимикача |
| 14 | Регулювання привода |
| 15 | Перевірка сумісності работи вимикача і привода, заливка оливи |
| 16 | Випробовування вимикача підвищеною напругою |
| 17 | Ошинування і фарбування вимикача |
| 18 | Оформлення закінчення робіт |