МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

«Блоки. Поліспасти.

Визначення зусилля в тяговій гілці канату»

з дисципліни: Підйомно-транспортні машини

спеціальність:

«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

2018

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Підйомно-транспортні машини» за темою «Блоки. Поліспасти. Визначення зусилля в тяговій гілці канату».

Підготувала Грищук О.М. - викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» - 2018

Викладено методику удосконалення використання нестандартних форм і методів роботи на занятті з теми «Блоки. Поліспасти. Визначення зусилля в тяговій гілці канату».

Для викладачів спеціальних механічних дисциплін  вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензенти:

Буцукін В.В. - доцент кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії ДВНЗ «ПДТУ», кандидат технічних наук

Карпенко О.Г. - викладач Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ», спеціаліст вищої категорії.

План заняття

Дисципліна: Підйомно-транспортні машини

Спеціальність: «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних    підприємств»

Тема 8  Блоки. Поліспасти. Визначення зусилля в тяговій гілці канату

Мета заняття:

Методична: застосування нестандартних форм роботи зі студентами на етапі узагальнення і систематизації знань.

Дидактична:

навчальна: ознайомити з принципом роботи, конструкцією, способом виготовлення блоків і поліспастів, застосуванням блоків і поліспастів у вантажопідйомних машинах; вивчити методику розрахунку навантаження на гілку каната і навчити вибирати канати і блоки за каталогом;

розвивальна: активізувати розумову діяльність студентів, розвивати аналітичне і логічне  мислення, спонукати студентів робити порівняння, узагальнення і висновки; розвивати вміння самостійного аналізу для виконання поставленого завдання

Виховна: сприяти підвищенню активності студентів на занятті, формувати активну громадську позицію.

Вид заняття: лекція.

Тип заняття: лекція - візуалізація.

Форми та методи проведення заняття: лекція з елементами бесіди, тестування, робота з опорним конспектом, ігрові завдання в групах (кросворди), випереджувальні індивідуальні завдання, мультимедійні презентації, «мозковий штурм».

Міжпредметні зв'язки:

- забезпечувальні: креслення, технічна механіка, фізика, математика, стандартизація, охорона праці;

- забезпечувані: курсове та дипломне проектування, дисципліни спеціального циклу ( Машини і агрегати металургійних підприємств, ТОіР).

Технічні засоби навчання: ноутбук, телевізор.

Методичне забезпечення: презентації, фото, відеофрагменти, плакати, опорний конспект, роздавальний матеріал

Література

1 Александров М.П. Підйомно - транспортні машини. Вид. Підручник для ВНЗ. - М .: Вища школа, 1972 - 504 с.

2 Вініолі І.І. Вантажопідйомні і транспортні пристрої. - М.: Машинобудування, 1967 -196 с.

3 Додонов Б.П. Вантажопідйомні і транспортні пристрої. - М .: Машинобудування, 1990 - 248 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1 Організаційна частина:

- привітання студентів;

- відмітка у навчальному журналі відсутніх студентів;

- перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії та обладнання.

2 Актуалізація опорних знань.

2.1 Фронтальне опитування студентів методом "мозкового штурму" з занесенням результатів опитування в картку самооцінки (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів)

2.2 Перевірка індивідуальних творчих завдань (відеофільм і презентація з коротким коментарем).

2.2.1  Виготовлення канатів (відеофільм) (Додаток А)

2.2.2  Відбраківка канатів (презентація) (Додаток Б)

2.3 Робота в групах ( розв'язування кросвордів) (Додаток В)

3 Викладання нового матеріалу.

3.1 Повідомлення теми (Додаток Г, Слайд 1)

3.2 Мотивація вивчення теми

3.3 План вивчення нового матеріалу (Додаток Г, Слайд 2)

3.3.1 Блоки

3.3.2 Поліспасти

3.3.3 Призначення блоків і поліспастів

3.3.4 Визначення зусилля в гілці канату

3.4   Оголошення мети заняття (Додаток Г, Слайд 3)

3.5  Лекція (Додаток Г, Слайди 4 - 27)

3.5.1 Блоки

3.5.2 Поліспасти

3.5.3.Призначення блоків і поліспастів.

Виступи студентів з випереджувальним завданням (Додаток Е)

3.5.4 Визначення зусилля в гілці канату

3.5.5 Розв'язування задач

4 Закріплення нового матеріалу

4.1 Технічний диктант (Додаток Г, Слайд 29).

4.2 Тестування . (Додаток Д).

5 Підсумки заняття. Оцінювання (Додаток Г, Слайд 31)..

6 Домашнє завдання. (Додаток Г, Слайд 32).

Викладач: Грищук О.М.

ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ:

- Організаційна частина:

- привітання студентів;

- відмітка у навчальному журналі відсутніх студентів;

- перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії та обладнання.

- Актуалізація опорних знань студентів.

2.1 Фронтальне опитування студентів методом "мозкового штурму" з занесенням результатів опитування в картку самооцінки (кожна правильна відповідь  оцінюється в 0,5 балів).

2.1.1 Не схильні до розкручування канати.......................................................

а) перехресного плетення

б) однобокого сукання

Правильна відповідь: а

2.1.2 Велику гнучкість мають канати..............................................................

а) перехресного сукання

б) однобокого сукання

Правильна відповідь: б

2.1.3 На вантажопідіймальних кранах найбільше застосування мають...........

а) 6-сталкові канати

б) 8-сталкові канати

Правильна відповідь: а

2.1.4 Значно підвищує гнучкість і зносостійкість каната ................................

а) ЛК - лінійне торкання дротів у сталкі

б) ТК - точкове торкання дротів у сталкі

Правильна відповідь: а

2.1.5 На вантажопідйомних машинах переважно застосовують канати .........

а) ЛК

б) ТК

Правильна відповідь: а

2.1.6 За способом виготовлення барабани бувають литі та ............. (зварені)

2.1.7 Матеріал виготовлення барабанів чавун і ................................... (сталь)

2.1.8 Скільки гілок каната намотується на здвоєний барабан ................... (2)

2.1.9 Кріплення  каната  на  барабані  проводиться  за  допомогою  клина  і ............................................................................................. притискних планок)

2.1.10 Кількість запасних витків на здвоєному барабані ........................(3..4)

2.1.11 Діаметр барабана залежить від діаметра каната і .....(режиму роботи)

2.1.12 Осереддя каната буває металевим і ................................... органічним)

2.1.13 Гнучкий тяговий орган, складається з окремих ланок .......... (ланцюг)

2.1.14 По конструкції ланцюги бувають зварні та ................... (пластинчасті)

2.2 Перевірка індивідуальних творчих завдань.

2.2.1  Виготовлення канатів (відеофільм з коментарем) (додаток А)

2.2.2  Відбракування канатів (презентація) (додаток Б)

Запитання викладача до студентів, які готували індивідуальні завдання:

- Як часто змащується канат в процесі експлуатації?

(Відповідь: змащування  канатів кранів, що працюють в зоні високих температур, проводять не рідше одного разу на 5 днів, інших - 1 раз в 10 днів).

- Як часто і ким проводяться огляди канатів?

(Відповідь:Щоденний огляд проводять кранівники і чергові слюсарі.

Періодичний огляд проводить майстер по кранах або механік цеху не рідше ніж раз на 7-10 днів).

2.3 Робота в групах ( розв'язування кросвордів) (Додадок В)

(Студенти поділяються на 3 групи, обирають капітана, отримують питання для розв'язування кросворду. Всі учасники команди, яка першою правильно впоралася із завданням, отримають по 5 балів, другою - по 4 бали, остання команда отримує по 3 бали)

1 варіант

1 - Гранична маса вантажу, яка може бути піднята (або переміщена) механізмом, вагоном, краном

2 - Служать опорами для валів

3 - Гнучкий виріб із сталевих дротів

4 - Механічні зубчасті передачі з постійним передавальним числом, розміщені у закритому металевому корпусі

5 - Деталь у вигляді порожнього циліндра, служить для навивання каната

6 - Речовина, яку наносять на виріб з метою зменшення тертя, захисту від корозії, для герметизації

7 - Металевий виріб у вигляді нитки, служить для виготовлення канатів

8 - Механізм, який служить для зупинки механізмів машини, а також для тривалого утримання вантажу на заданій висоті

9 - Пристрій для з'єднання циліндричних частин машин і механізмів

10 - Стрижень, який є внутрішньою частиною каната

Відповіді

| 1 | Грузоподъемность | 6 | Сердечник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подшипники | 7 | Проволока |
| 3 | Канат | 8 | Тормоз |
| 4 | Редуктор | 9 | Муфта |
| 5 | Барабан | 10 | Смазка |

2 варіант

1 - Пристосування у вигляді диска для підйому важких предметів

2 - Гранична маса вантажу, яка може бути піднята (або переміщена) механізмом, вагоном, краном

3 - Служать опорами для валів

4 - Відстань між двома однойменними точками при нарізці барабана

5 - Енергосилова машина, яка перетворює енергію в механічний рух

6 - Товщина дротів, навитих навколо осереддя

7 - Металевий виріб у вигляді нитки, служить для виготовлення канатів

8 - Пристрій для з'єднання циліндричних частин машин і механізмів

9 - Ряд металевих ланок, просмикнутих одне в інше

10 - Режим роботи машини, який позначається ТВ 40%

Відповіді

| 1 | Блок | 6 | Слой |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Грузоподъемность | 7 | Проволока |
| 3 | Подшипник | 8 | Муфта |
| 4 | Шаг | 9 | Цепь |
| 5 | Двигатель | 10 | Тяжелый |

3 варіант

1 - Механічні зубчасті передачі з постійним передавальним числом, розміщені в закритому металевому корпусі

2 - Деталь у вигляді порожнього циліндра, служить для навивання каната

3 - Металевий виріб у вигляді нитки, служить для виготовлення канатів

4 - Стрижень, який є внутрішньою частиною каната

5 - Механізм, який служить для зупинки механізмів машини, а також для тривалого утримання вантажу в заданій висоті

6 - Речовина, яку наносять на виріб з метою зменшення тертя, захисту від корозії, для герметизації

7 - Напівкругле поглиблення, нарізане на барабані для укладання каната

8 - Режим роботи машини, який позначається ТВ 25%

9 - Служить опорою для валів

10 - Пучок прилеглих один до одного дротів

Відповіді

| 1 | Редуктор | 6 | Смазка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Барабан | 7 | Желоб |
| 3 | Проволока | 8 | Средний |
| 4 | Сердечник | 9 | Подшипник |
| 5 | Тормоз | 10 | Прядь |

3 Викладання нового матеріалу

3.1 Повідомлення теми заняття: Блоки. Поліспасти. Визначення зусилля в тяговій гілці канату (подано на слайді (Додаток Г, Слайд 1) та повідомляється викладачем усно).

3.2 Мотивація вивчення теми

Обладнання заводів металургійного виробництва неможливо собі уявити без підйомно-транспортних машин. На кожній дільниці, в кожному цеху заводів і підприємств не обійтися без кранів, лебідок, талів, домкратів та іншого підйомно-транспортного обладнання. Також більшість машин і агрегатів устаткування металургійних заводів мають у своєму складі такі деталі як блоки, барабани, канати, механізми підйому або пересування. Тому ми повинні знати будову цих деталей і механізмів, уміти складати кінематичні схеми машин, засвоїти методики розрахунку їхніх приводів, щоб вміти застосовувати отримані знання при вивченні спецдисциплін, під час проходження практики, при виконанні курсових і дипломних проектів, а також у подальшій професійній діяльності.

3.3   Оголошення мети заняття (Додаток Г, Слайд 3)

- ознайомитися з принципом роботи, конструкцією, способом виготовлення блоків і поліспастів;

-  знати застосування блоків і поліспастів в вантажопідйомних машинах;

- вивчити методику розрахунку навантаження на гілку каната і навчитися вибирати канати і блоки

  - Вивчення нового матеріалу.  Лекція (студенти ведуть записи в опорних конспектах  (Додаток Г),

План лекції (Слайд 2)

- Блоки

- Поліспасти

- Призначення блоків і поліспастів

- Визначення зусилля в гілці канату

- Рішення задач

1) Блоки (Додаток Г, Слайди 4 - 13)

Блок - це пристрій, що має форму диска з жолобом, за яким пропускають мотузку, трос або ланцюг.

Класифікація блоків в залежності від рухомості осей:

- рухомий;

- нерухомий

Нерухомий блок - це блок, вісь якого закріплена і не рухається при підйомі вантажів. Призначений для зміни напрямку руху каната і не дає виграш в силі.

Рухомий блок - це блок, вісь якого здійснює рух (піднімається і опускається разом з вантажем). Дає виграш у силі в 2 рази

Запитання викладача:

Згадайте, коли ви вперше дізналися про призначення блоків?

(На уроках фізики, коли вивчали прості механізми та їх застосування).

Розповідь викладача:

Форма жолоба канатного блоку повинна забезпечувати нормальну роботу каната і виключити можливість його заклинювання або випадання з блока.

Ширина жолоба виконується кілька більшою, ніж товщина каната.

Бічні поверхні жолобу канатного блоку розводять на кут приблизно 45 °, що забезпечує достатнє відхилення каната від середньої площини блоку, особливо, коли блоки наближаються до барабана.

Виготовляють блоки, в основному, литтям з сірого чавуну СЧ15 і сталі 25Л. Блоки великих діаметрів виконують зварної конструкції з сталі.

Блоки діаметром до 500 мм виготовляють з диском, а диаметром понад 501 мм - зі спицями.

У ступицю блоку запресовують бронзову втулку або ставлять втулку з антифрикційного чавуну, укріплену стопорним гвинтом, що запобігає можливість самовільного повороту.

Діаметр робочого блока по середній лінії навитого каната визначають з умов довговічності каната залежно від його діаметра згідно з нормами Держнаглядохоронпраці:

| , |  |
| --- | --- |

де	h2 – коефіцієнт вибору діаметра блока, приймається згідно з нормами Держнаглядохоронпраці і залежить від режиму роботи.

Робочий діаметр блока по дну жолоба:

| . |  |
| --- | --- |

Щоб запобігти защемленню канатів у жолобі блоків і для збільшення довговічності каната радіус жолоба блока  вибирають більшим, ніж радіус каната

| . |  |
| --- | --- |

Висоту жолоба блока  приймають:

| . |  |
| --- | --- |

Ширину жолоба на внутрішній поверхні обода блока  та повну ширину обода блока  відповідно приймають:

| ; . |  |
| --- | --- |

Зовнішній діаметр блока:

| . |  |
| --- | --- |

Запитання викладача:

Чому диск блока виробляють зі спицями, або отворами, а не цілим?

(Щоб зменшити масу блоку)

Викладач пропонує студентам задачу, яку вони повинні розв'язати дома

(Додаток Г, Слайд 13)

Задача на закріплення:

На  ливарному крані в киснево-конвертерному цеху підвішений сталевий дротяний канат Ø 20мм.

Розрахувати розміри блоків механізму підйому крана.

Врахувати, що ОСТ 24.191.05. - 72 встановлює номінальний ряд розмірів для діаметрів блоків:  320; 380; 450; 630; 750 і 900 мм.

2)  Поліспасти (Додаток Г, Слайди 13 - 24)

Поліспаст – це система рухомих і нерухомих (у просторі) блоків, що обгинаються гнучким органом (канатом або ланцюгом), призначена для виграшу в силі (силові поліспасти) або швидкості (швидкісні поліспасти).

У підйомних механізмах застосовують, в основному, силові поліспасти для зменшення зусилля у вітках каната та зниження передаточного числа редуктора. Швидкісні поліспасти використовуються обмежено – в тихохідних гідравлічних та пневматичних механізмах.

Поліспасти поділяють на одинарні та здвоєні залежно від числа канатів, які намотуються на барабан.

В одинарних поліспастах верхні блоки нерухомі в просторі, нижні – рухомі (переміщуються разом з вантажем).

Недоліком одинарних поліспастів є те, що разом з підніманням вантажу відбувається його переміщення також по горизонталі, внаслідок чого реакції опор барабана змінюються і зменшується точність установлення вантажу.

Здвоєні поліспасти  забезпечують точне вертикальне переміщення вантажу і однакові реакції в опорах барабана. Здвоєний поліспаст складається з двох однакових поліспастів із зрівняльним блоком. На барабан (з правою і лівою різьбою) намотуються дві вітки каната поліспаста. Зрівняльний блок призначається для вирівнювання довжин правої і лівої віток каната поліспаста. Розміщується він по осі симетрії здвоєного поліспаста.

Характеристикою поліспаста є його кратність або передаточне число:

| ; , |  |
| --- | --- |

де    – число несучих гілок поліспаста;

a – число гілок поліспаста, що йдуть на барабан

( – для простих поліспастів;  – для здвоєних).

Запитання викладача (Слайд 17):

Згадайте «Золоте правило» механіки

(У скільки разів виграємо в силі, в стільки разів програємо у швидкості  або  відстані).

Запитання викладача (Слайд 19):

Під час підйому вантажу за допомогою рухомого блоку на висоту 5м, робочий виграв в силі в 2 рази.

На яку висоту при цьому перемістився вільний кінець мотузки?  (На 10 метрів)

Запитання викладача:

Подивіться на поліспасти, представлені на слайді 24 презентації. Яка їх кратність?    (Здвоєних поліспастів  4 і 5. Простого поліспаста кратність 6).

3)  Призначення блоків і поліспастів (Додаток Г, Слайди  25-26)

Виступи студентів із випереджувальним завданням.(Додаток Е)

Презентація "Призначення блоків і поліспастів" (матеріал готується в рамках підготовки до заняття і до науково-практичної конференції "Наука - перші кроки")

4) Визначення зусилля в гілці канату (Додаток Г, Слайди 27-28)

Розрахунок канатів зводиться до визначення розривного зусилля, за яким вибирають тип і розміри каната з основними його параметрами, згідно стандартів.

Розрахункове розривне зусилля в канаті визначається згідно з нормами Держнаглядохоронпраці

| , |  |
| --- | --- |

де  – робоче зусилля в канаті (натяг однієї гілки каната);

– мінімально коефіцієнт запасу міцності каната, який вибирається в залежності від режимів роботи згідно норм Держнаглядохоронпраці.

Натяг однієї гілки каната поліспаста при підніманні номінального вантажу:

| , |  |
| --- | --- |

де   – вантажопідйомність, Н;

– вага підвіски , Н ;

– коефіцієнт корисної дії поліспастової системи;

– число несучих вантаж гілок каната;

5) Розв'язування задач (Додаток Г, Слайд 29)

Викладач пропонує одному з студентів провести розрахунки на дошці, інші студенти вирішують задачу  в конспекті.

Умова задачі : На крані вантажопідйомністю 50 т зносився канат. Межа міцності сталевого дроту становить [σ] = 1 568 Н / мм2.  ККД поліспаста 0,9. Режим роботи крана ТВ 40%.

Розрахуйте і виберіть канат по каталогу.

Рішення:

а) натяг однієї гілки каната поліспаста:

б) розрахункове розривне зусилля в канаті:

г) за каталогом обираємо канат ЛК-Р 6х19 з діаметром , який витримує розривне зусилля

4. Закріплення нового матеріалу.

4.1  Технічний диктант (Додаток Г, Слайд 30).

(Викладач пропонує продовжити незакінчене речення. Кожна правильна відповідь  оцінюється в 0,5 балів і результатів опитування заносяться до картки самооцінки)

-  Блоки виготовляють зі сталі та ___________   _______     (сірого чавуну)

-  За способом виготовлення блоки бувають зварені та _______     (відлиті)

-  Виграш в силі дає блок ______________________________    (рухливий)

-  Змінює напрям каната блок  _________________________    (нерухомий)

-  ККД блоку з підшипником кочення вище, ніж з (підшипником ковзання)

-  Мастило до підшипника ковзання потрапляє через  _______ (отвір в осі)

-  Жолоб в блоці роблять ширше, ніж діаметр каната, ______(щоб канат не заклинювало)

-  Прямий поліспаст служить для виграшу в ____________________ (силі)

-  Зворотний поліспаст служить для виграшу в ___ _________ (швидкості)

-  Якщо 2 гілки каната спускаються з барабана, поліспаст називається____ (здвоєним)

-  Головна характеристика поліспаста ____ _________________ (кратність)

-  Якщо 1 гілка каната спускається з барабана, поліспаст називається ____ (простим)

4.2 Тестування із взаємоперевіркою (додатку Д)

(шкала оцінювання наведена у додатку Г, Слайд 31. Результати тестування заносяться у картку самоперевірки (додатку Г, Слайд 32), перевіряються додатково викладачем під час закріплення матеріалу).

5 Підведення підсумків заняття. Оцінювання і коментар (Додаток Г, Слайд 32)

(Аргументація оцінювання відповідей та роботи на занятті студентів. Студенти підраховують за картками самооцінки кількість балів, отриманих на занятті. Викладач аналізує досягнення мети заняття, коментує відповіді студентів, додає додаткові бали за активність, виставляє оцінки).

6 Домашнє завдання (Додаток Г, Слайд 33)

6.1 Опрацювати матеріал лекції

6.2 Підготувати індивідуальні творчі завдання за темами:

«Вантажозахоплювальні пристрої для сипучих вантажів»;

«Вантажозахоплювальні пристрої для штучних вантажів»;

«Крюкові підвіски»;

«Грейфери»

6.3 Розрахувати і вибрати блок (задача)

6.4 Додаткове завдання:

Виготовити з пластикових пляшок діючі моделі нерухомого та рухомого блоків.

Список рекомендованої літератури

1 Александров М.П. Підйомно - транспортні машини. Вид. Підручник для ВНЗ. - М.: Вища школа, 1972 - 504 с.

2 Вініолі І.І. Вантажопідйомні і транспортні пристрої. - М.: Машинобудування, 1967 -196 с.

3 Додонов Б.П. Вантажопідйомні і транспортні пристрої. - М .: Машинобудування, 1990 - 248 с.

Інформаційні ресурси

1 http://www.studmed.ru/ Опорні конспекти підйомно-транспортні машини

2 http://gmi.nmu.org.ua/ Опорні конспекти підйомно-транспортні машини

3 http://eknigi .org/ tehnika / 66665 - podemno - transportnye - mashiny . html

Фідель А.С. Підйомно-транспортні машини

4http://eknigi.org/tehnika/91050-gruzopodemnye-mashiny-atlas-konstrukcij. html Вантажопідйомні машини. атлас конструкцій