Міністерство освіти і науки  України

Слов′янський енергобудівний технікум

Методична розробка

відкритого заняття

за темою  «Побудова  будівельного генплану. Вимоги  охорони

навколишнього середовища»

з дисципліни  «Організація будівельного виробництва»

спеціальності 5.06010112  «Будівництво теплових і атомних

електростанцій»

2018

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Організація будівельного виробництва».

Підготувала: Борисенко М.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач будівельних дисциплін Слов′янського  енергобудівного технікуму

У методичній  розробці викладено методику проведення вступного, авторського лекційного заняття, спрямованого на інформаційно – повідомлюваний виклад матеріалу з елементами мультимедійних  засобів навчання за  темою  «Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища»

Для викладачів  технології і організації будівельного виробництва ВНЗ

I-II рівнів акредитації

Рецензенти:

- Малюгин  В.Н.- директор КЗ Слов`янської Районної Ради Донецької області «Управління капітального будівництва»

- Чигиріна Р.К. - викладач вищої  кваліфікаційної категорії Слов′янського енергобудівного  технікуму

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії будівельних дисциплін

( протокол №____ від «___»___________201   р.)

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну   розробку відкритого лекційного заняття з інноваційними  елементами з дисципліни  «Організація  будівельного виробництва» за темою

«Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища», проведеного викладачем будівельних дисциплін Слов′янського енергобудівного технікуму  Борисенко Мариною Веніаминівною.

Метою представленої методичної розробки є проведення відкритого лекційного заняття з дисципліни ″ Організація будівельного виробництва ″ на тему ″ Побудова  будівельного генплану.  Вимоги охорони навколишнього середовища ″.

Тема повністю відповідає  робочій програмі, вона є досить актуальною, простежується зв′язок з виконанням курсового і дипломного проекту.

Всі елементи методичної розробки логічно та послідовно побудовані. Вони містять: вступ, обґрунтування теми, організаційно - методичні вказівки з теми, зміст і хід заняття, розгорнутий план – конспект з лекційного заняття, висновки, додатки, список літератури.

Викладач вдало поєднує теорію з виконанням практичних завдань. При проведені заняття використовуються інноваційні форми та методи:

Мультимедійні презентації з теми , демонстраційні слайди, творчі роботи студентів, що активізує пізнавальну діяльність студентів. Вдало використовуються наочні схеми, таблиці та додатковий  матеріал ( у вигляді тестів).

Під час проведення заняття студенти працюють як самостійно так і в групах.

Методична розробка виконана у повній відповідності до чинних вимог.

Виховна мета методичної розробки реалізується шляхом використання різноманітних методів проведення лекційного заняття з використанням мультимедійних  технологій.

Методична розробка має практичну цінність для викладачів спеціальних і професійно - орієнтованих дисциплін, тому що методи і рекомендації, можуть бути використані ними в процесі підготовки і проведення занять

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Слов′янського енергобудівного технікуму                                    Р.К.Чигиріна

Зміст

Вступ………………………………………………………………………. 4

1.Зміст.  Обгрунтування теми……………………………………………..6

2.Організаційно –методичні вказівки з теми……………………………. 7

3.Схема заняття ( план заняття )…………………………………………   8

Зміст і хід заняття………………………………………………………..  11

4. Розгорнутий план – конспект лекційного заняття ………………….    13

4.1.Організаційна частина ……………………………………………….   13

4.2.Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу……….   13

4.3.Викладання нового матеріалу………………………………………..   19

4.4.Виклад нового матеріалу……………………………………………..   20

4.5.Закріплення нового матеріалу………………………………………… 34

4.6.Підсумок заняття………………………………………………………. 35

4.7.Домашнє завдання …………………………………………………….. 37

5. Висновки щодо проведення відкритого заняття………………………. 38

6. Додатки…………………………………………………………………... 39

7. Висновки…………………………………………………………………  52

8. Список літератури………………………………………………………   53

3

Вступ

Виробництво являє собою комплекс робіт, які  об′єднуються  певним чином і виконуються різноманітними співвиконавцями – замовниками, проектувальниками,  будівельниками, постачальниками будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, технологічного устаткування  тощо.

Будівельний  генеральний план ( будгенплан) згідно з ДБН А.3.1-5-2009 «Організація  будівельного виробництва» є одним з основних документів із організації будівництва і виробництву робіт, в якому вирішуються питання раціональної, економічної і безпечної організації будівельного майданчика.

Проблемне навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ)1-11 рівня акредитації розглядається як найбільш адекватний метод розвитку творчого мислення, цим самим воно відповідає сучасним задачам навчання: підготовці  студента до самостійного  набуття знань та вирішенню теоретичних і практичних задач. Є декілька причин : по перше, в усьому цивілізованому світі змінився характер роботи з  інформацією ( у зв′язку з різким зростанням обсягу інформації та необхідністю швидкого опрацювання ), по друге, в Україні різко змінились взаємовідносини у суспільстві  ( наша країна потребує ініціативних, творчих людей).  Тому викладачі ставлять перед собою дві мети: навчити методам самостійного поглибленого вивчення програмного забезпечення та сприяти розвитку творчого, креативного мислення.

Застосування при викладі навчального матеріалу елементів проблемного навчання спільно з мультимедійною дошкою проектором має незаперечну перевагу перед традиційною наочною допомогою, наприклад Плакатами, можливістю демонстрації не тільки картинок, але і різних відео і  аудіо матеріалів, яка спільно з поясненнями викладача дозволяє провести цікаву й пізнавальну лекцію. Над підготовкою  демонстраційного матеріалу  викладач може працювати як  сам, так і із залученням студентів шляхом перекладу сучасної друкарської продукції ( підручників, журналів та ін.)           4   електронний  вигляд або використовуючи ресурси  спеціалізованих сайтів мережі  Інтернет, що дозволяє проводити заняття, особливо з спецдисциплін, на сучасному рівні. Як показує практика, більшість студентів активно із задоволенням включаються в цю роботу. Внаслідок чого вони мимоволі накопичують базу знань за матеріалом, що вивчається.

У даний час комп′ютерні технології знаходять все більше застосування, як  при складанні кошторисів,  технологічних карт, будівельних креслень і ін., тому знання  комп′ютерних технологій є обов′язковим критерієм для сучасного  фахівця.

5

- Зміст.  Обгрунтування теми

На розділ «Організація  будівельного виробництва»  відводиться 52 години.

На лекцію  « Побудова будівельного генплану»  відводиться 2 години.

Заняття плануємо провести, розкриваючи такі питання:

1.Методика побудови будівельного генерального плану.

2.Розміщення доріг.

3.Розміщення монтажних машин і механізмів.

4. Розміщення складів.

5. Розміщення тимчасових інженерних комунікацій.

6. Вимоги охорони навколишнього середовища.

7. Техніка безпеки на будівельному майданчику.

8. Протипожежні заходи на будівельному майданчику.

Матеріал тісно пов′язаний з необхідністю створення умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання , зберігання і укладання в справу конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водними і енергетичними ресурсами.

Дуже важливо на лекції звернути увагу на роботу з мультимедійною дошкою на використання комп′ютерних програм, а  також засоби  захисту робітників будівельно – монтажних організацій від шкідливого впливу виробничого середовища підприємств, спеціальні вимог забезпечення охорони праці, пожежної безпеки і вибухобезпеки.

6

2. Організаційно – методичні вказівки з теми

Готуючись до лекційного заняття , викладач бере за основу навчальну програму для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яка складена викладачем на основі багаторічного досвіду викладання дисципліни і затверджена  директором   Слов′янського енергобудівного технікуму у 2012році.

При   підготовці до заняття викладач користується робочою програмою зі спеціальності 5.06010112 «Будівництво теплових і атомних електростанцій»  з дисципліни «Організація будівельного виробництва», яка складена  за особистою навчальною програмою. Робоча  програма з дисципліни розглянута та схвалена цикловою комісією будівельних дисциплін Слов′янського енергобудівного технікуму і затверджена заступником директора з навчальної роботи на початку навчального року. Викладач планує систему дій, які є засобом для ефективнішого викладання теми, етапів проведення заняття.

Заняття     планується  на   другий семестр  року. Група     третього курсу, у якій проводиться лекція, розпочинає вивчення дисципліни з першого семестру.

Визначається вид заняття – лекція.

Визначається тип заняття (інформаційна з елементами бесіди), яка проводиться за допомогою прямого діалогу викладача зі студентами, за змістом лекція авторська (з методом проблемного навчання). Лекція будується на матеріалі, який важко самостійно знайти студенту. Автор узагальнює матеріал з підручника, користується даними з новітньої спеціалізованої  літератури, системи Internet  та інших джерел.

Пізнавальна діяльність студентів активізується за допомогою проблемних ситуацій, що викликає певне розумове ускладнення і слугує для активної розумової діяльності студентів.                                                                             7

2.1.Методична, дидактична ( навчальна, розвиваюча), виховна мета

Для успішного проведення заняття за обраною темо, для кращого засвоєння студентами матеріалу треба правильно обрати мету, форму і методи.

Методичною метою даного заняття є втілення  проблемно  – пошукового методу навчання, нових педагогічних технологій у навчальний процес, який служить для розвитку у студентів   здатності до акумуляції відомостей про  будь яке рішення.

Дидактична мета перш за все це заданий результат навчально – виховного впливу на студентів. Специфіка технічної освіти забезпечує природну єдність дидактичних цілей, коли соціальний інтелект особистості розвивається на рівні здобутих  технічних знань і умінь.

Навчити планувати, аналізувати та оцінювати ефективність своєї діяльності.

Досягнення мети передбачає реалізацію низки дидактичних завдань починаючи з привітання, оформлення аудиторії, запису на дошці до загального доброзичливого настрою.

При викладанні матеріалу лекції можна використати  прийом  «діалог – обговорення викладач – студент» з демонстрацією різних будівельних генпланів на мультимедійній дошці або комп′ютері.

Виховною метою заняття при вивченні даної теми  є виховання, повага до  обраної професії, відповідальність, акуратність, культура спілкування, морально - етичні якості, формування пізновального інтересу до організації будівництва.

8

3. План заняття

Група: 5.06010112-1-13         Дата                                                   № заняття 63

## Тип заняття: лекція

Тема заняття: Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища.

## Цілі заняття:

Дидактична: навчити будувати і розраховувати будівельний генплан, розраховувати техніко-економічні показники будгенплану і ознайомити   з вимогами охорони навколишнього середовища, техніка  безпеки і протипожежними заходами на будівельному майданчику.

Розвиваюча: розвивати логічне, аналітичне, критичне мислення, пам′ять, увагу, навички самостійної роботи, професійне мовлення.

Виховна: виховувати відповідальність, акуратність в розрахунках, повагу до обраної професії.

Методична: втілення нових педагогічних технологій у навчальний процес.

Міждисциплінарні  зв’язки:

Забезпечуючі: технологія будівельного виробництва, будівельні конструкції, будівлі та споруди ТЕС і АЕС, матеріалознавство, математика, фізика, інформатика, будівельні машини, будівельне креслення.

Забезпечувані: економіка  та планування в будівництві, економічна теорія.

Методичне забезпечення:      Підручник ″Організація будівництва″    Ушацький С.А., підручник ″Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания″  Гаевой А.Ф., підручник ″ Технология  и организация строительного производства″ Данилов Н.Н.

Література:

Основна: 1.Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. ДБН Д.2.2-9-99.-К.:  Держбуд України, 2000

9

2.Ушацький С.А. Організація  будівництва. Підручник.-К.:2007.-521с.

3.Данилов Н.Н. Технология и организация строительного производства.-М.:1988.-752с.

4. ДБН А.3.1.-5-96. Організація  будівельного виробництва.-К.:1996.

5.Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания. -Л.: Стройиздат,1987.-264с.

6.Панкевич О.Д. Організація будівництва: Навчальний посібник.-В.: ВНТУ,2008.-88с.

7.ДБН В.2.8-14-2000. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила зберігання будівельних машин.

8.ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка,інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях.

Додаткова:

1.Дикман Л.Г.Организация строительного производства: Учебник для строительных вузов.-М.: Издательство АСВ, 2006.-608с.

2.Галкин И.Г.Технология и организация строительного производства: Учебник для студентов вузов.-М.: Высшая школа,1981.-488с.

3. Цай Т.Н., Грабовый П.Г. и др. Организация строительного производства: Учебник для вузов.-М.: Издательство АСВ,1999.-432с.

4.  Маилян Л.Р. Справочник  організатора  строительного производства.-М.: Феникс, 2009.-544с.

10

Зміст і хід заняття

1.Організаційна частина                                                                               3хв.

Привітання, відмітка в журналі відсутніх.

Перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії, обладнання.

Перевірка виконання домашнього завдання

2.Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу                  10хв.

Фронтальне опитування за допомогою тестів.

3.Викладання нового матеріалу                                                                    6хв.

3.1.Тема заняття:

«Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища»

3.2  Мотивація вивчення теми                                                                         3хв.

3.2.1 Мета: дати  уявлення про будову будівельного генплану, про вимоги охорони навколишнього середовища, техніки безпеки,  виробнича санітарія, протипожежні заходи.

3.2.2 Задачі: навчити планувати, аналізувати та оцінювати ефективність  своєї діяльності;  організовувати роботу на будівельному майданчику; економно використовувати матеріально – технічні ресурси; якісно виконувати свою роботу.

3.3 План вивчення нового матеріалу                                                               3 зв.

1.Методика побудови будівельного генерального плану.

2.Розміщення доріг.

3.Розміщення монтажних машин і механізмів.

4. Розміщення складів.

5. Розміщення тимчасових інженерних комунікацій.                                    11

6. Вимоги охорони навколишнього середовища.

7. Техніка безпеки на будівельному майданчику.

8. Протипожежні заходи на будівельному майданчику.

4. Виклад нового матеріалу ( конспект авторської лекції)                       41 хв.

5.Закріплення нового матеріалу                                                                    8 хв.

Усне, фронтальне опитування, тестування

6. Підсумки заняття:                                                                                        6 хв.

6.1 Висновки щодо вивчення теми.                                                                3хв.

6.2 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу ( рейтингова

система оцінювання знань, коментування оцінок викладачем).            2 хв.

7. Домашнє завдання  2.с.422-440, 3.с.726-731, 5.с.204-211.                          1хв.

12

4 Розгорнутий план – конспект  лекційного заняття

«Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища»

4.1 Організаційна частина ( 3 хвилини)

Добрий день. Перевірка наявності студентів на занятті (відмічаємо відсутніх  у рапортичці та навчальному журналі), їх зовнішній вигляд. Аудиторія  готується  до заняття так,   щоб студенти і викладач відчували себе комфортно. Чисте провітрене приміщення, зовнішній вигляд викладача, його настрій стимулює студентів до продуктивної роботи.

4.2  Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу(10 хвилин)

Сьогодні ми починаємо вивчати одну із основних тем дисципліни  «Організація  будівельного виробництва» . Будгенплан   - загальний план будівельного майданчика, на якому, окрім існуючих і запроектованих постійних будівель, споруд і інженерних  комунікацій, показано тимчасове  будівельне господарство з вказівкою необхідних елементів організації робіт.

На попередніх заняттях ми ознайомились з організацією будівельного виробництва.

А зараз я хочу перевірити , як ви засвоїли     тему «Організація  будівельного виробництва».

Викладач роздає студентам індивідуальні картки – завдання ( формі тестів, додаток 1).  Проводиться фронтальне опитування.  При цьому викладач стежить щоб студенти працювали  самостійно, а не колегіально.

13

ТЕСТИ

за темою «Організація будівельного виробництва»

Спеціальність 5.06010112 «Будівництво теплових і атомних електростанцій»

Варіант 1

Тест 1.1

Які етапи підготовки будівельного виробництва:

1. Загальна організаційно – технічна підготовка.

2. Підготовка до будівництва об′єкта.

3. Підготовка будівельної організації.

4. Підготовка до виконання будівельно – монтажних робіт.

Тест 1.2

Які організації виконують  загальну організаційно – технічну підготовку:

1.Замовник.

2.Генпідрядник.

3.Замовник, генеральний та субпідрядний проектувальник.

4.Субпідрядник.

Тест 1.3

Вихідні дані для розробки об′єктного  будгенплану:

1.Календарний або сітьовий графіки.

2.Технологічні карти.

3.Графіки руху робочих кадрів, надходження на об′єкт будівельних контрукцій,  виробів і матеріалів, руху основних  будівельних машин.

4. Потреба в енергетичних ресурсах,в воді.

Тест 1.4

Розміщення складів:

1.Криті склади – біля кордону зони дії крана, а відкриті – всередині цієї зони.

2.В зоні дії крана.

3.В зоні розміщення доріг.

4.В небезпечній зоні.

Тест 1.5

Які вимоги до трасування доріг на будівельному майданчику:

1.Між дорогою і складами 0,2-2,0м; дорогою і підкрановими шляхами 10,0-15,0м; дорогою  і віссю залізничних шляхів -6,0м ; дорогою і парканом-2,0м.

14

2.Між дорогою і складами 0,5-1,0м; дорогою і підкрановими шляхами 6,5-12,5м; дорогою і віссю залізничних шляхів – 3,75м; дорогою і парканом – не менше 1,5м.

3.Ширина тимчасових доріг при односторонньому русі 3-4м, при двосторонньому 5-8 м.

4. Ширина тимчасових доріг при односторонньому русі 3-6 м, при двосторонньому 6-9 м.

Тест 1.6

Розташування тимчасових будівель і споруд:

1.Вини повинні знаходитися на відстані не менше 50м від об′єктів, що виділяють пил, газ, пар; відстань до гардеробних, душових  не більше 500м, до вбиральні-100м, до приміщень харчування -500м; обігрів працюючих-150м.

2.За небезпечною  зоною.

3. При в′ їзді на будмайданчик.

4. Між дорогою і складами.

Тест 1.7

Небезпечні  для людей зони:

1.Це частина  простору, в межах якого постійно впливають чи можуть впливати небезпечні виробничі чинники.

2.Це територія будівельного майданчика, а також зони по периметру будівлі, що споруджуються.

3.Це територія дії вантажопідйомних і землерийних машин; складування матеріалів і конструкцій, у межах яких можливе обвалення укосів грунту.

4. Це ділянки транспортних шляхів з інтенсивним рухом; охоронні зони ЛЕП.

Тест 1.8

Небезпечна зона роботи крана визначається:

1.Rнеб.зон.= Rmax.+n+S;

2.Rнеб.зон.=Lстр.+n;

3.Rнеб.зон.=lстр.+5,0                                                                                         15

Варіант 2

Тест 2.1

Яке призначення будгенплану:

1.Організація роботи на будівельному майданчику.

2.Створення необхідних умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання, зберігання і укладання в справу конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водними і енергетичними ресурсами.

3.Зберігання будівельних матеріалів, виробів, інвентарю і інструменту.

4.Робота машин і механізмів на будівельному майданчику.

Тест 2.2

Що повинно бути  нанесено на будівельному генплані:

1.Житлові та тимчасові будівлі, дороги, зелена зона.

2.Мережі каналізації, водопроводу, електропостачання, газопостачання та інші.

3.Дитячи та господарчі майданчики, житлові  будинки, мережі.

4.споруджувальні об′єкти, постійні і тимчасові дороги, механізми, склади для зберігання будівельних матеріалів,тимчасові будівлі та споруди, постійні та тимчасові мережі, огородження небезпечної зони.

Тест 2.3

Які дороги розміщені на буд генплані:

1.Тимчасові дороги.

2.Постійні дороги.

3.Тимчасі і постійні дороги.

4.Внутрішньо майданчикові дороги.

Тест 2.4

Що треба показувати при улаштуванні шляхів баштового крану:

1.Колії, кінцеві упори.

2.Огородження небезпечної зони крану, колії крану, кран.

3.Баштовий кран.

4.Шляхи під баштовий кран, кінцеві упори, заземлення, підключення крана, огородження небезпечної зони, контрольний груз, місце складування стропів.

16

Тест 2.5

Як визначається ширина шляхів стрілових кранів:

1. По габаритам стрілового крану.

2. По резервним площадкам для кожної їх перестановки по периметру будівлі.

3.Їх габаритами і радіусом обертання поворотної частини. По осі шляхів стрілкою вказується напрямок руху монтажної машини.

4. По максимальному виліту стріли.

Тест 2.6

У якій послідовності  завозять будівельні конструкції і матеріали:

1.По типу складів.

2.Що вимагаються у великій кількості , завозять рівномірно.

3. Залізобетонні конструкції, вироби і матеріали.

4.По технологічній послідовності.

Тест 2.7

Як влаштовується зовнішнє освітлення будівельного майданчика:

1.Освітлюються переносними освітлювальними щоглами.

2.Прожекторами.

3.Вишками.

4.Влаштовується на дерев′яних або з/б опорах через 30-40м по периметру майданчика поза зоною дії кранів. Робочі місця освітлюються переносними освітлювальними щоглами. У кутах встановлюють прожектори, які повинні створити достатню освітленість  складів, проїздів і робочих місць.

Тест 2.8

Де влаштовується пожежний гідрант на будівельному майданчику:

1.На тимчасових мережах водопроводу.

2.Біля тимчасових будівлях  і спорудах.

3.На діючих мережах водопроводу через 30 м один від одного.

4.Біля складів.

17

Правильні відповіді:

Відповіді студента гр.________________________  _____________________

(Прізвище, ініціали)

Варіант 1

| Тест № | Відповідь студента |  |  |  | Правильна відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | + | + | + | + | 1,2,3,4 |
| 2 |  |  | + |  | 3 |
| 3 | + | + | + | + | 1,2,3,4 |
| 4 | + |  |  |  | 1 |
| 5 |  | + | + |  | 2,3 |
| 6 | + |  |  |  | 1 |
| 7 | + | + | + | + | 1,2,3,4 |
| 8 | + |  |  |  | 1 |

Варіант 2

| Тест № | Відповідь студента |  |  |  | Правильна відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  | + |  |  | 2 |
| 2 |  |  |  | + | 4 |
| 3 |  |  | + | + | 3,4 |
| 4 |  |  |  | + | 4 |
| 5 |  |  | + |  | 3 |
| 6 |  |  |  | + | 4 |
| 7 |  |  |  | + | 4 |
| 8 |  |  | + |  | 3 |

Правильних відповідей 0-3- оцінка «не задовільно»

Правильних відповідей 4-5- оцінка « задовільно»

Правильних відповідей 6-7- оцінка  «добре»

Правильних відповідей -8 – оцінка  « відмінно»

За результатами тестування і відповідей фронтального опитування викладач підводить підсумки. Виставляє і коментує оцінки.

Коментар відповідей

18

4.3 Викладання нового матеріалу ( 41 хвилина)

4.3.1Тема заняття ( ознайомлення студентів з темою заняття)

На мультимедійній дошці вивішується заздалегідь записана тема заняття

« Побудова  будівельного генплану. Вимоги  охорони навколишнього

середовища»

4.3.2 Мотивація вивчення теми ( 3 хвилини)

Матеріал тісно пов′язаний з необхідністю створення умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання , зберігання і укладання в справу конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водними і енергетичними ресурсами.

4.3.2.1 Мета

На сьогоднішньому занятті за допомогою мультимедійних технологій вирішимо декілька питань з теми « Побудова будівельного генплану. Вимоги  охорони навколишнього середовища» необхідних для майбутнього техніка – будівельника.

4.3.2.2  За допомогою знань отриманих на сьогоднішньому занятті, ви зможете проектувати будівельні генеральні плани, робити розрахунки потреби в тимчасових будівлях і спорудах , в складах, в воді і потреби в електропостачанні, розробляти питання охорони навколишнього середовища, техніки безпеки і пожежної безпеки на будівельному майданчику.

4.3.3 На сьогоднішньому занятті ми будемо працювати за планом (3 хвилини)

( який зв′являється на екрані).

1.Методика побудови будівельного генерального плану.

2.Розміщення доріг.

3.Розміщення монтажних машин і механізмів.

4. Розміщення складів.

5. Розміщення тимчасових інженерних комунікацій.

6. Вимоги охорони навколишнього середовища.

7. Техніка безпеки на будівельному майданчику.

8. Протипожежні заходи на будівельному майданчику.

19

4.4  Виклад нового матеріалу (41 хвилина)

Тема: Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища

Методика побудови будівельного генерального плану

Будгенплан характеризує повноту і якість організаційних заходів на об'єктах будівництва. Призначення будгенплану полягає у створенні необхідних умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання, зберігання і укладання в справу конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водними і енергетичними ресурсами.

На будівельному генплані повинні бути нанесені: споруджувані об'єкти і наявні на будівельному майданчику будівлі та споруди; постійні дороги і під'їзди, використовувані в період будівництва; тимчасові дороги і переїзди; механізовані установки, механізми та баштові крани зі шляхами або шляху переміщення стрілових кранів; склади для зберігання будівельних матеріалів, виробів, інвентарю, інструменту; майданчика для прийому розчину і бетону; майданчики (полігони) укрупнювального складання; тимчасові будівлі і споруди; тимчасові і використовувані в період будівництва постійні мережі водопроводу, каналізації, електропостачання, газопостачання та інші; прожектори для освітлення будівельного майданчика; пожежні гідранти і місця розташування щитів з пожежним інвентарем; майданчики для відпочинку робітників; огородження будівельного майданчика із зазначенням в'їзду та виїзду; огородження небезпечної зони.

Будгенплан будують в відповідності з генеральним планом розробленим в архітектурно-планувальної частини. Починають будувати будгенплан з перенесення сітки квадратів, реперів і постійних комунікацій, потім наносять об'єкти які будуються і наявні на майданчику будівлі та споруди.

Розміщення доріг

Для транспортування конструкцій і матеріалів необхідно в максимальному ступені використовувати постійні дороги.                            20

Тимчасові внутрішньо майданчикові дороги слід передбачати при неможливості використання постійних доріг. Тимчасові дороги будують одночасно з постійними, формуючи єдину транспортну мережу.

При трасуванні доріг повинні витримуватися відстані: між дорогою і складської майданчиком -0,5-1 м; дорогою і підкрановими шляхами - 6,5-12,5 м; дорогою і віссю залізничних шляхів -3,75 м; дорогою і парканом - не менше 1, 5м.

Крім того, потрібно дотримуватися таких вимог:

- ширина тимчасових доріг при односторонньому русі повинна бути 3-4м, при двосторонньому-5-8м;

- радіус закруглення внутрішньо майданчикових доріг приймається в залежності від виду транспортних засобів і габаритів перевозимих конструкцій в межах 12-30м; при мінімальному радіусі закруглення ширина проїзду 3,5 м недостатня для руху автомобільних проїздів, і її треба розширити до 5м;

- при односторонньому руху між дорогою і складами потрібно залишати смуги шириною не менше 3м для стоянки транспорту під розвантаженням;

-дороги доцільно робити кільцевими, а при необхідності тупиків слід передбачати для розвороту машин майданчика розмірами не менше 12х12м;

- при монтажі безпосередньо з танспортних засобів "з коліс" доцільно дороги розташовувати поза зоною дії крана, а для розвантаження розширювати дорогу в зоні його дії.

Розміщення монтажних машин і механізмів

Місця встановлення і шляхи руху монтажних машин і механізмів повинні відповідати розробленим технологічним картам.

При улаштуванні  шляхів під баштові крани треба показувати кінцеві упори, заземлення, підключення крана, а також огородження небезпечної зони.

С метою економії довжина колії під баштові крани повинна бути менше довжини споруджуваного об'єкта на величину вильоту стріли, що забезпечує подачу матеріалів і конструкцій в найбільш віддалену точку.                       21

Ширина шляхів руху стрілових кранів визначається їх габаритами і радіусом обертання поворотної частини. По осі шляхів стрілкою вказується напрямок руху монтажної машини.

При роботі стрілових кранів необхідно передбачати резервні площадки для кожної їх перестановки по периметру будівлі. Розміри цих площадок повинні відповідати розмірам прийнятого устаткування для прийому розчину або бетону. До них має бути забезпечений під'їзд і передбачена можливість розвороту  авто самосхила.

Розміщення складів

Розташування будівельного господарства на майданчику повинно забезпечувати: найкоротші шляхи переміщення матеріалів при мінімальній кількості перевантажень; найменшу протяжність і економічність споруди при експлуатації тимчасових мереж водо-, електро-, теплопостачання; можливість застосування прогресивних методів будівництва, комплексної механізації, потоковості робіт, укрупнювального складання і ін.; побутові потреби персоналу будівництва.

Криті склади розташовують біля кордону зони дії крана, а відкриті склади - всередині цієї зони. Матеріали, що вимагаються у великій кількості, розподіляють рівномірно по всьому фронту робіт паралельно шляху руху крана. При цьому потрібна площа складу по відомості розрахунку повинна відповідати сумі прийнятих при розміщенні їх на будгенплані.

Майданчики для складування будівельних конструкцій розташовують у зоні дії кранів з урахуванням технологічної послідовності монтажу. Розміри майданчиків приймають відповідно габаритам конструкцій з урахуванням проходів.

Розташування тимчасових будівель і споруд

Вони повинні знаходитися на відстані не менше 50м від об′єктів, що виділяють пил, газ, пар. Відстань від робочих місць до гардеробних, душових, умивальних повинно бути не більше 500м,                                      22

до вбиралень-не більше 100м, до приміщень громадського харчування - не більше 500м, до приміщень для обігріву працюючих-не більше 150м.

Майданчики для відпочинку, місця куріння, укриття від атмосферних опадів повинні передбачатися за кількістю працюючих у найчисельнішу зміну.

При розміщенні адміністративно-побутових і виробничих будівель і споруд треба керуватися наступними правилами:

- побутові споруди розміщувати поблизу входів на будівельний майданчик;

- розміщення побутових приміщень повинно виключати порушення правил техніки безпеки, не повинно проводитися в небезпечній зоні крана;

- будівлі повинні розташовуватися з дотриманням пожежних розривів -  не менше 5м.

При розміщенні будівель необхідно передбачати тимчасові будівлі для субпідрядних організацій.

Навіси для зберігання столярних виробів, рулонних та інших матеріалів розміщують в зоні дії крана, забезпечивши до них під'їзд автотранспорту, майданчик для розвантаження і розвороту  автотранспорту.

Розташування тимчасових інженерних комунікацій.

Тимчасові мережі водопроводу, каналізації, електропостачання розташовуються на вільній території будівельного майданчика.

Тимчасовий водопровід заглиблюється. Місце його підключення до постійного виконується згідно умовному позначенню, там же встановлюється водомір.

Протяжність тимчасової каналізації повинна бути мінімальною, тому каналізаціонні тимчасові споруди потрібно розташовувати ближче до постійної каналізаційної мережі.

При підключенні тимчасових мереж електропостачання до постійних необхідно передбачати трансформаторну підстанцію з пунктом обліку. Розподільні щити розміщують у місцях підключення електродвигунів, зварювальних трансформаторів та іншого обладнання.                                   23

Зовнішнє освітлення влаштовується на дерев'яних або ж /б опорах через 30-40м по периметру майданчика поза зоною дії кранів. Робочі місця освітлюються переносними освітлювальними щоглами. У кутах будівельного майданчика встановлюють прожектори, які повинні створити достатню освітленість складів, проїздів і робочих місць.

Пожежні гідранти розташовують через 300м на постійному водопроводі. К гідрантам влаштовується проїзд; видалення їх від дороги повинно бути не більше 2м. У найбільш небезпечних у пожежному відношенні місцях обладнують спеціальні щити з протипожежним інвентарем.

Майданчики для відпочинку працюючих і місця для куріння передбачають поблизу побутових приміщень. Питні фонтанчики розміщують у проходах. Водорозбірні крани встановлюють на тимчасовому водопроводі в місцях споживання води, поблизу місць прийому розчину і бетонної суміші, поливання цегли та ін.

Будівельний майданчик огороджується по периметру на відстані не менше 2м від краю проїзної частини дороги, тимчасових будівель і споруд, складів. Огорожа може бути тимчасовим або постійним. У ньому влаштовуються ворота з написами " В′їзд" і "Виїзд".

Крім загального огородження будівельного майданчика, огороджується небезпечна зона. Розміри небезпечної зони залежать від висоти, на якій ведуться роботи, і від вильоту стріли крана; орієнтовно вони приймаються на 5м більше вильоту стріли. На будгенплані показуються шляхи руху робітників і проходи в будівлі через зону, обладнані захисними настилами.

Розрахунок техніко-економічних показників будгенплану

Економічність обраного рішення будгенплану визначається техніко-економічними показниками і порівнянням з кращими прикладами будгенплану.

Площа будгенплану рахується  по геометричним правилам і за формулами.                                                                                                            24

Протяжність комунікацій встановлюють графічно з урахуванням масштабу завданих мереж. Площа тимчасових будівель і споруд за розрахунком.

Компактність будгенплану характеризується в процентному відношенні площі забудови споруджуваного об'єкту до площі буд генплану.

Таблиця    Техніко-економічні показники будгенплану

Примітка

Кіль-ть

Один.

вим.

Показники

F

Fп

F т

Ширина…………..м

Діаметр…………мм

З керамічних труб

Інвентарна огорожа

Кп.т.=Fт∙100/Fп

Кв.т= Вт∙100/Впост.

К1= Fп∙100/F

К2= Fт∙100/F

м2

-″-

-″-

м

-″-

-″-

-″-

-″-

-″-

-″-

-″-

%

%

%

%

Площа будівельного майданчика

Площа забудови проектованої будівлі

Площа забудови тимчасовими будівлями та спорудами

Протяжність тимчасових:

-доріг

-водопроводу

-каналізації

-високовольтної лінії

-електросилової лінії

- освітлювальної лінії

-огорожі

Коефіцієнт Кп.т.

-«-          Кв.т.

Компактність будгенплана

К1

К2

Наприклад: площа забудови 6320м2, а площа буд генплану 12400м2,то компактність складе: 6320∙100/12400=51%.

Коефіцієнт Кп.т. характеризує відношення площі забудови тимчасовими спорудами  Fт к площі забудови постійними спорудами  Fп, визначається за формулою

Кп.т.=Fт∙100/Fп                                                   (1)

25

Коефіцієнт Кв.т. відображає вартість тимчасових споруд Вт по відношенню к вартості постійних споруд Вп, визначається за формулою:

КВ.т.=Вт∙100/Вп                                                   (2)

Вимоги охорони навколишнього середовища

При організації будівельного виробництва необхідно проводити спеціальні роботи по охороні  навколишнього природного середовища: по запобіганню забрудненню повітря, води і рослинного шару, збереженню деревинно-чагарникової рослинності, забезпеченню рекультивації земель.

Під час проектування, будівництва, введення в дію нових і реконструкції діючих підприємств заходи з охорони навколишнього природного середовища необхідно здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього середовища», доповнень до Закону від 26.06.91 № 1268-12, від 27.04. 2007 р. № 997-16 та екологічного законодавства щодо конкретних питань.

Слідує дбайливо відноситься до рослинного шару і зелених насаджень. Що знаходяться в період будівництва дерева і чагарники необхідно захищати.

Екскаватор бульдозер, автомобіль повинні бути перевірені на рівень СО2 вихлопів.

Будівельне сміття забороняється спалювати. Запорошені матеріали слід зберігати в закритих місткостях. Щоб уникнути запилення будівельного майданчика від руху транспорту слід періодично зволожувати дороги.

Не залишати після закінчення будівництва сміття, місткості.

У завдання охорони навколишнього середовища входять підвищення

26

впровадження мало відхідних і безпечних технологічних процесів, розвиток чистих екологічних виробництв і матеріалів. Підвищення ефективності роботи очисних споруд, збільшити кількість зелених насаджень.

Охорона навколишнього середовища на будівельному майданчику зводиться  в основному:

- до зняття рослинного шару з подальшим використанням його при впорядкуванні;

- збереженню дерев і цінних чагарникових порід:

- видаленню будівельних відходів з впорядженої території для утилізації;

- запобіганню засміченню природних водоймищ будівельними відходами.

- не спалювати на будівельному майданчику відходи і залишки матеріалів.

- не скидати з поверхів будівель і споруд відходи і сміття.

Всі виробничі стоки, що утворюються на будівельному майданчику, повинні бути очищені і знешкоджувані. Всі підприємства, що ведуть будівельні  роботи на сільськогосподарських землях, повинні привести їх в придатний стан в ході робіт, а при неможливості - в перебігу року після завершення всіх робіт.

Приведений перелік заходів і робіт по охороні природного середовища у кожному конкретному випадку повинен бути уточнений з віддзеркаленням ухвалених рішень в проектно-кошторисній документації.

Охорона навколишнього середовища включає виробничу санітарію. Вона розробляє санітарно-технічні заходи, гігієнічні заходи, що забезпечують здорові умови праці. Завданням гігієни праці і виробничої санітарії є виконання заходів, направлених на оздоровлення умов праці і підвищення його продуктивності на всіх стадіях технологічного процесу.                         27

Виробнича санітарія на будівництві охоплює питання санітарно-гігієнічного впорядкування будівельного майданчика, оздоровлення умов праці робочих, усунення несприятливих чинників тих, що діють на здоров'я робочих.

Багато технологічних робіт в будівництві супроводжуються виділенням пилу, який негативно діє на організм людини і в основному на його органи дихання. Виробничий пил не тільки негативно впливає на організм людини, але іноді і погіршує виробничу обстановку в межах робочої зони.

Крім того, пил може бути вибухонебезпечним і є джерелом статичних зарядів електрики. Захист від пилу здійснюється за допомогою розміщення складів сипких матеріалів з підвітряної сторони від об'єкту будівництва і побутових приміщень. Для забезпечення чистоти повітряного середовища в робочій зоні передбачають улавливателі пилу, забезпечують відсмоктування пилу з під укриттів в місцях її утворення.

Дерева і чагарники, що знаходяться на площі будівництва, необхідно захищати.

Екскаватор, бульдозер, автомобіль повинні бути перевірені на рівень СО2 вихлопів.

На будівельних майданчиках багатьом технологічним процесам супроводять шум і вібрації.Шум виникає при механічних коливаннях в твердих, рідких і газоподібних середовищах. Щоб ослабити шум необхідно:

- перевіряти роботу підшипників, усувати удари, застосовувати вібропоглащаючі матеріали;

- встановлювати звукоїзоліруємі перешкоди (стіни, перегородки).

Для зниження вібрації на робочих місцях застосовують віброгашення і вібропоглощення. Для індивідуального захисту застосовують вкладиші, навушники і шоломи.                                                                                           28

При виробництві будівельно-монтажних робіт необхідно керуватися наступними положеннями. Не допускається спалювання на будівельному майданчику відходів і залишків матеріалів, зокрема рулонних на бітумній основі, ізоляційних матеріалів, фарбників, автопокришок і тому подібне, що інтенсивно забруднюють повітря. Для запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, необхідно при митті автотранспорту і устаткування уловлювати забруднену воду.

У завдання охорони навколишнього середовища в області входять:

- підвищення впровадження мало відхідних і безвідходних технологічних процесів;

- розвиток комбінованих виробництв, що забезпечують повне використання природних ресурсів, сировини і матеріалів, що знижують шкідливі дії на навколишнє середовище;

- поліпшення охорони водних ресурсів;

- підвищення ефективності роботи очисних споруд і установок;

- забезпечення раціонального використання земель, захисту їх від водяної і вітрової ерозії, селів, обвалів, підтоплення, заболочування, висушування і засолення;

- збільшення кількості зелених насаджень, і поліпшення впорядкування території біля об'єкту.

Особливу увагу треба звертати на звукоізоляцію будівлі, що будується: герметизацію стиків, підгонку дверних отворів, стулок, полотен.

29

Техніка безпеки на будівельному майданчику

Згідно вимогам організація будівельного майданчика, ділянки, робочих місць повинні забезпечувати безпеку праці працюючих на всіх етапах виконання робіт. Для організації робочих місць, проходів для робочих, проїздів для транспортних засобів слід визначити межі небезпечних зон, місць.

Небезпечна зона роботи крана на будівельному майданчику повинна бути позначена сигнальними огорожами згідно ГОСТ.

Загальні положення техніки безпеки:

- попередній інструктаж робочих;

- виробничий інструктаж на робочому місці;

- навчання робочих правилам техніки безпеки;

- освітлення робочих місць;

- пристрій тимчасових огорож, проходів, проїздів, охоронних зон у підйомників;

При виконанні газополум'яних робіт, електрозварювальних робіт, необхідно виконувати вимоги БНіП, а також санітарних правил при зварці, наплавленні і різке металів.

Місця виробництва газополум'яних робіт, електрозварювання, на даному, а також на між розташованих ярусах повинні бути звільнені від матеріалів, що згорають, в радіусі не менше 5м.

При різке елементів конструкцій повинні бути прийняті заходи проти випадкового обвалення відрізаних елементів.

30

Проводити зварку, різку і нагрів відкритим полум'ям апаратів судин і трубопроводів, що містять під тиском будь-які рідини або гази, заповнених пальних або шкідливими речовинами, не допускається без узгодження з експлуатуючою організацією.

При виконанні газополум'яних робіт, електрозварювання, в нутрії закритих місткостей або порожнини конструкцій робочі місця належить забезпечувати витяжною вентиляцією.

Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні проводитися, як правило, механізованим способом згідно вимогою справжнього розділу ГОСТ.

Майданчики для вантажних і розвантажувальних робіт повинні спланерувати і мати ухил 500.

Вантажопідйомні машини, вантажозахватні пристрої, повинні задовольняти вимогам державних стандартів або технічних умов на них.

Строповку вантажу слід проводити інвентарними стропами або спеціальними вантажозахватними пристроями, виготовленими за затвердженим проектом.

Установка вантажів на транспортні засоби повинні забезпечувати стійке положення вантажу при транспортуванні і розвантаження.

Опалубку, вживану для зведення монолітних залізобетонних конструкцій, необхідно виготовляти і застосовувати відповідно до проекту виробництва робіт, затвердженому в установленому порядку.

Заготівка і обробка арматури повинні виконуватися в спеціально призначених для цього і відповідно обладнаних місцях.

При виконанні робіт по натягненню арматури необхідно: встановлювати в

31

місцях проходу тих, що працюють захисні огорожі, обладнати пристрій для натягнення арматури, не допускати перебування людей на відстані ближче 1м.

Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно перевіряти стан тари, опалубки і засобів підмощування.

На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і знаходження сторонніх осіб.

Способи строповки елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного.

При проектуванні будгенплану особливу увагу треба приділяти заходам, що запобігають поразці робочих електричним струмом; необхідно також враховувати санітарні норми, наявність медпункту, душової, вбиральні, приміщень для їжі і обігріву робочих, пристрій вентиляції і підсобних майстерень і т.д.

Проектні рішення розробляють відповідно до вказівок ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

Всі рішення по охороні праці обґрунтовують нормами, розрахунками, схемами та ін. Особливу увагу потрібно приділяти охороні праці в зимовий період.

Протипожежні заходи на будівельному майданчику

Пожежна безпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях повинні забезпечуватися відповідно до вимог «Пожежної безпеки об`єктів в будівництві» ДБН В.1.1.7-2002.

На будівельному майданчику повинно бути:

- розташування постів пожежної безпеки;                                         32

- наявність телефонного зв'язку;

- наявність засобів пожежогасінні;

- наявність тимчасових водоймищ;

- наявність і розташування пожежних гідрантів;

- профілактичні  заходи на будівельному майданчику;

- протипожежний режим;

- місця для куріння, місця складування деревини, виробництва       газо - і   електрозварювальних робіт;

- наявність плакатів про заходи пожежної безпеки;

Будівельники зобов'язані строго дотримувати вимоги пожежної безпеки на всіх стадіях будівництва, починаючи з підготовчих робіт.

На будівельних майданчиках необхідно: забезпечувати правильне складування матеріалів і виробів з тим, щоб запобігти загорянню легкозаймистих і горючих матеріалів, захищати місця виробництва зварювальних робіт, своєчасно прибирати будівельне сміття, вирішувати куріння тільки в спеціально відведених місцях, строго дотримувати інші правила пожежної безпеки, а також містити в постійній готовності всі засоби пожежогасінні.

За організацію пожежної охорони, виконання протипожежних заходів і справний зміст засобів пожежогасінні на ділянці будівництва несе відповідальність начальник ділянки або виробник робіт.

Нагляд і контроль за охоронною праці здійснюють органи і інспекції державного нагляду, органи суспільного контролю, суспільні інспектора і самі будівельники.

33

Згідно із ст.5 Закону України «Про пожежну безпеку» керівники підприємств або приватні особи зобов'язані:

-  розробляти комплексні методи для забезпечення пожежної безпеки, затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти;

-  забезпечувати виконання протипожежних вимог, стандартів і норм;

-  організація навчання працівників правилам пожежної безпеки;

-  утримувати в справному стані протипожежні засоби і техніку;

-  своєчасно інформувати відповідні органи про виникнення пожежі.        Відповідальність за пожежну безпеку конкретно на будівельній ділянці несе майстер цієї ділянки. При проектуванні будівельного генплану на

території майбутньої будівлі передбачені наявність засобів пожеже гасіння, зокрема вогнегасники ОП-5; наявність пожежного гідранта на діючій мережі водопроводу; місця для куріння, місця для складування деревини, виробництва газозварювальних робіт; наявність плакатів про заходи пожежної безпеки і ін.

Пожежна безпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і інших місцях повинні забезпечувати відповідно до вимог “ Правил пожежної безпеки при виробництві робіт ”.

На будівельному майданчику не допускається користуватися відкритим вогнем в радіусі менше 50 м від місця прийому і складування матеріалів, що містять легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини.

Лакофарбні, ізоляційні, обробні та інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, дозволяється зберігати на робочих місцях в кількості, що не перевищує змінної потреби.

Матеріали, що містять шкідливі або вибухонебезпечні розчинники, необхідно зберігати в герметично закритій тарі.                                           34

Презентацію підготував Пєліх Євген.

4.5 Закріплення нового матеріалу (8 хвилин)

Проводиться за допомогою фронтального опитування. На фронтальне опитування пропонується такі питання:

- Яка методика побудови будгенпланів?

- Назвати основні положення розміщення доріг?

- Як розміщати основні монтажні машини і механізми?

- Як розміщати склади?

- Як розміщати тимчасові будівлі та споруди?

- Як розташувати тимчасові інженерні комунікації?

- Розрахунок ТЕП?

- Які задачі охорони навколишнього середовища  на будівельному майданчику?

- Які заходи  виконувати по техніці   безпеки на будівельному майданчику?

- Які протипожежні заходи на будівельному майданчику прийняті?

4.6  Підсумок заняття (5хвилин)

Студенти повинні знати, як  будувати  будівельний генплан, що повинно на ньому розташовано, правильну організацію будівельного майданчика. Активність студентів викладач оцінює, оцінка коментується, заноситься в навчальний журнал і оголошується. Викладач говорить про позитивні сторони засвоєння нового матеріалу з головним переходом на питання наступного заняття.

Критерії оцінювання роботи студентів:

1.Активна робота на занятті, повні, правильні та обґрунтовані відповіді на поставлені питання ----------------------------------------------- 5(відмінно).

2.Активна робота на занятті, не повні, але правильні відповіді на поставлені питання ------------------------------------------------------------- 4(добре).          35

3.Не активна робота на занятті, не повні та не зовсім правильні відповіді на поставлені питання------------------------------------------------ 3(задовільно).

4.Не активна робота на занятті, не повні та не правильні відповіді на поставлені питання------------------------------------------------ 2(не задовільно).

4.6.1 Висновок щодо вивчення теми(3хвилини)

Сьогодні ми з вами розпочали вивчати дуже важливу тему «Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища». Будгенплан характеризує повноту і якість організаційних заходів на об′єктах будівництва. Призначення буд генплану полягає у створенні необхідних умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання, зберігання

і укладання в справу конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водними і енергетичними ресурсами.

Будівельне виробництво являє собою комплекс робіт, які об′єднуються певним чином і виконуються різноманітними співвиконавцями- замовниками, проектувальниками, будівельниками, постачальниками

будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, технологічного устаткування тощо. Кількість таких співучасників при зведенні окремого об′єкта досягає кількох десятків, а іноді і сотень.

За цих умов кінцевий результат – одержання готової будівельної продукції у вигляді закінчених будівель і споруд – залежить від упорядкування й синхронізації виконання суміжних робіт окремими виконавцями, тобто від рівня організації виробництва.

Будівельний план є одним з основних документів із організації будівництва і виробництву робіт, в якому вирішуються питання раціональної, економічної і безпечної організації будівельного майданчика.

36

Навчальний матеріал з даної теми необхідно ув′язати з робочою програмою навчальної практики для одержання робочої професії. Під час занять була звернута увага студентів  на важність цієї теми.

Використовувалась презентація  будівельних генеральних планів атомних і теплових станцій згідно новітніх мультимедійних засобів (комп′ютер, мультимедійна дошка).

В процесі викладання навчального матеріалу постійно зверталась увага студентів на питання охорони навколишнього середовища, техніка безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки під час організації виробництва робіт.

4.6.2 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу (2 хвилини)

Взагалі виданий матеріал засвоїли задовільно, працювали досить активно, встигали конспектувати і відповідати на питання під час лекції. Хотілося, щоб  студенти більше мали додатковий матеріал з інших джерел

наприклад (Internet), але студент не завжди може висловити свою думку, тобто йому не вистачає словникового виробничого запасу.

4.7 Домашнє  завдання (1хвилина)

- вивчити конспект, 2.с.422-440, 3.с.726-731, 5.с.204-216;

- знайти додаткові відомості про побудову будгенплану, організацію

будівельного майданчика.

Заняття закінчено. До побачення. Всього найкращого вам.

37

5.Висновки щодо проведення відкритого заняття

З наведеного    вище  від критого лекційного заняття з дисципліни «Організація будівельного виробництва», яке було проведено у Слов′янському енергобудівному технікумі за темою  «Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища», можна зробити такі висновки:

1.Використання мультимедійних технологій (мультимедійна дошка) поліпшують сприйняття  теоретичного матеріалу.

2.Використання тестових завдань дає змогу при фронтальному та індивідуальному опитуванні, як під час перевірки актуалізації опорних знань, так і при закріпленні нового матеріалу  економити не тільки час, а й оцінити сприйняття матеріалу студентами.

3.Креслення, використані під час проведення лекційного заняття дають змогу закріпити тему заняття та підготуватися до практичної роботи.

Під час проведення лекції демонструвались будівельні генеральні плани будівництва ТЕС і АЕС.

38

ДОДАТКИ

39

ТЕСТИ                                            Додаток №1

Тема «Побудова  будівельного генплану»

Спеціальність 5.06010112 « Будівництво теплових і атомних електростанцій»

Варіант 1

Тест 1.1

Які етапи підготовки будівельного виробництва:

1. Загальна організаційно – технічна підготовка.

2. Підготовка до будівництва об′єкта.

3. Підготовка будівельної організації.

4. Підготовка до виконання будівельно – монтажних робіт.

Тест 1.2

Які організації виконують  загальну організаційно – технічну підготовку:

1.Замовник.

2.Генпідрядник.

3.Замовник, генеральний та субпідрядний проектувальник.

4.Субпідрядник.

Тест 1.3

Вихідні дані для розробки об′єктного  будгенплану:

1.Календарний або сітьовий графіки.

2.Технологічні карти.

3.Графіки руху робочих кадрів, надходження на об′єкт будівельних контрукцій,  виробів і матеріалів, руху основних  будівельних машин.

4. Потреба в енергетичних ресурсах,в воді.

Тест 1.4

Розміщення складів:

1.Криті склади – біля кордону зони дії крана, а відкриті – всередині цієї зони.

2.В зоні дії крана.

3.В зоні розміщення доріг.

4.В небезпечній зоні.

Тест 1.5

Які вимоги до трасування доріг на будівельному майданчику:

1.Між дорогою і складами 0,2-2,0м; дорогою і підкрановими шляхами 10,0-15,0м; дорогою  і віссю залізничних шляхів -6,0м ; дорогою і парканом-2,0м.

40

2.Між дорогою і складами 0,5-1,0м; дорогою і підкрановими шляхами 6,5-12,5м; дорогою і віссю залізничних шляхів – 3,75м; дорогою і парканом – не менше 1,5м.

3.Ширина тимчасових доріг при односторонньому русі 3-4м, при двосторонньому 5-8 м.

4. Ширина тимчасових доріг при односторонньому русі 3-6 м, при двосторонньому 6-9 м.

Тест 1.6

Розташування тимчасових будівель і споруд:

1.Вини повинні знаходитися на відстані не менше 50м від об′єктів, що виділяють пил, газ, пар; відстань до гардеробних, душових  не більше 500м, до вбиральні-100м, до приміщень харчування -500м; обігрів працюючих-150м.

2.За небезпечною  зоною.

3. При в′ їзді на будмайданчик.

4. Між дорогою і складами.

Тест 1.7

Небезпечні  для людей зони:

1.Це частина  простору, в межах якого постійно впливають чи можуть впливати небезпечні виробничі чинники.

2.Це територія будівельного майданчика, а також зони по периметру будівлі, що споруджуються.

3.Це територія дії вантажопідйомних і землерийних машин; складування матеріалів і конструкцій, у межах яких можливе обвалення укосів грунту.

4. Це ділянки транспортних шляхів з інтенсивним рухом; охоронні зони ЛЕП.

Тест 1.8

Небезпечна зона роботи крана визначається:

1.Rнеб.зон.= Rmax.+n+S;

2.Rнеб.зон.=Lстр.+n;

3.Rнеб.зон.=lстр.+5,0                                                                                          41

Правильні відповіді:

Відповіді студента гр.________________________  _____________________

(Прізвище, ініціали)

Варіант 1

| Тест № | Відповідь студента |  |  |  | Правильна відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Правильних відповідей 0-3- оцінка «не задовільно»

Правильних відповідей 4-5- оцінка « задовільно»

Правильних відповідей 6-7- оцінка  «добре»

Правильних відповідей -8 – оцінка  « відмінно»

Фактично правильних відповідей________;  оцінка_____________

Перевірив викладач___________________  М.В.Борисенко

______  ________20____р.

42

ТЕСТИ                                              Додаток №2

Тема «Побудова будівельного генплану»

Спеціальність 5.06010112 « Будівництво теплових і атомних електростанцій»                 Варіант 2

Тест 2.1

Яке призначення будгенплану:

1.Організація роботи на будівельному майданчику.

2.Створення необхідних умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання, зберігання і укладання в справу конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водними і енергетичними ресурсами.

3.Зберігання будівельних матеріалів, виробів, інвентарю і інструменту.

4.Робота машин і механізмів на будівельному майданчику.

Тест 2.2

Що повинно бути  нанесено на будівельному генплані:

1.Житлові та тимчасові будівлі, дороги, зелена зона.

2.Мережі каналізації, водопроводу, електропостачання, газопостачання та інші.

3.Дитячи та господарчі майданчики, житлові  будинки, мережі.

4.споруджувальні об′єкти, постійні і тимчасові дороги, механізми, склади для зберігання будівельних матеріалів,тимчасові будівлі та споруди, постійні та тимчасові мережі, огородження небезпечної зони.

Тест 2.3

Які дороги розміщені на буд генплані:

1.Тимчасові дороги.

2.Постійні дороги.

3.Тимчасі і постійні дороги.

4.Внутрішньо майданчикові дороги.

Тест 2.4

Що треба показувати при улаштуванні шляхів баштового крану:

1.Колії, кінцеві упори.

2.Огородження небезпечної зони крану, колії крану, кран.

3.Баштовий кран.

4.Шляхи під баштовий кран, кінцеві упори, заземлення, підключення крана, огородження небезпечної зони, контрольний груз, місце складування стропів.

Тест 2.5

Як визначається ширина шляхів стрілових кранів:

1. По габаритам стрілового крану.

2. По резервним площадкам для кожної їх перестановки по периметру будівлі.

3.Їх габаритами і радіусом обертання поворотної частини. По осі шляхів стрілкою вказується напрямок руху монтажної машини.

4. По максимальному виліту стріли.

Тест 2.6

У якій послідовності  завозять будівельні конструкції і матеріали:

1.По типу складів.

2.Що вимагаються у великій кількості , завозять рівномірно.

3. Залізобетонні конструкції, вироби і матеріали.

4.По технологічній послідовності.

Тест 2.7

Як влаштовується зовнішнє освітлення будівельного майданчика:

1.Освітлюються переносними освітлювальними щоглами.

2.Прожекторами.

3.Вишками.

4.Влаштовується на дерев′яних або з/б опорах через 30-40м по периметру майданчика поза зоною дії кранів. Робочі місця освітлюються переносними освітлювальними щоглами. У кутах встановлюють прожектори, які повинні створити достатню освітленість  складів, проїздів і робочих місць.

Тест 2.8

Де влаштовується пожежний гідрант на будівельному майданчику:

1.На тимчасових мережах водопроводу.

2.Біля тимчасових будівлях  і спорудах.

3.На діючих мережах водопроводу через 30 м один від одного.

4.Біля складів.

44

Правильні відповіді:

Відповіді студента гр.________________________  _____________________

(Прізвище, ініціали)

Варіант 2

| Тест № | Відповідь студента |  |  |  | Правильна відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Правильних відповідей 0-3- оцінка «не задовільно»

Правильних відповідей 4-5- оцінка « задовільно»

Правильних відповідей 6-7- оцінка  «добре»

Правильних відповідей -8 – оцінка  « відмінно»

Фактично правильних відповідей________;  оцінка_____________

Перевірив викладач___________________  М.В.Борисенко

______  ________20____р.

45

7.  ВИСНОВКИ

Програма дисципліни «Організація будівельного виробництва» призначена для студентів  спеціальності 5.06010112 «Будівництво теплових і атомних електростанцій»  складена з урахуванням вивчення на третьому курсі дисципліни.

Програмою дисципліни передбачається вивчення ролі і місця організації і планування будівельного виробництва в загальній  системі менеджменту і управління  виробничо - господарської діяльності будівельно-монтажних організацій; вивчення теорії потоку, теорії і практики організації потокового будівництва і потокового виконання будівельно – монтажних робіт; вивчення сітьових методів планування виробництва  будівельно – монтажних робіт; вивчення методів і практики календарного планування будівництва і виробництва будівельно – монтажних робіт; вивчення методів визначення потреби у виробничих  ресурсах в обсягах і в часі; вивчення  методів організації будівельних майданчиків, включаючи організацію складського господарства, енерго- обслуговування, санітарно – побутове забезпечення; вивчення складу та змісту проектів організації будівництва (ПОБ) і проектів виробництва робіт (ПВР); вивчення  методів визначення потреби будівельних об′єктів  у воді, електроенергії, побутових приміщеннях, складах; вивчення методів оперативно – виробничого планування і контролю за ходом виробництва будівельно- монтажних робіт. Теоретичною базою для вивчення дисципліни є знання , одержані студентами під час вивчення спеціальних будівельних дисциплін.

Під час викладання матеріалу необхідно широко використовувати макети, плакати, креслення, технічні засоби навчання, знайомити студентів з довідковою літературою, а також використовувати новітні мультимедійні засоби ( мультимедійну дошку, комп′ютер).

В процесі викладання матеріалу звертати увагу на питання техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки.                                           52

8.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна: 1.Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. ДБН Д.2.2-9-99.-К.:  Держбуд України, 2000

9

2.Ушацький С.А. Організація  будівництва. Підручник.-К.:2007.-521с.

3.Данилов Н.Н. Технология и организация строительного производства.-М.:1988.-752с.

4. ДБН А.3.1.-5-96. Організація  будівельного виробництва.-К.:1996.

5.Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания. -Л.: Стройиздат,1987.-264с.

6.Панкевич О.Д. Організація будівництва: Навчальний посібник.-В.: ВНТУ,2008.-88с.

7.ДБН В.2.8-14-2000. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила зберігання будівельних машин.

8.ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка,інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях.

Додаткова:

1.Дикман Л.Г.Организация строительного производства: Учебник для строительных вузов.-М.: Издательство АСВ,2006.-608с.

2.Галкин И.Г.Технология и организация строительного производства: Учебник для студентов вузов.-М.: Высшая школа,1981.-488с.

3. Цай Т.Н., Грабовый П.Г. и др. Организация строительного производства: Учебник для вузов.-М.: Издательство АСВ,1999.-432с.

4.  Маилян Л.Р. Справочник  організатора  строительного производства.-М.: Феникс,2009.-544с.

53

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну   розробку відкритого лекційного заняття з інноваційними  елементами з дисципліни  «Організація  будівельного виробництва» за темою

«Побудова будівельного генплану. Вимоги охорони навколишнього середовища», проведеного викладачем будівельних дисциплін Слов′янського енергобудівного технікуму

Борисенко Марини Веніаминівни

Метою представленої методичної розробки є проведення відкритого лекційного заняття з дисципліни  «Організація будівельного виробництва» на тему  «Побудова  будівельного генплану.  Вимоги охорони навколишнього середовища».

Тема повністю відповідає  робочій програмі, вона є досить актуальною, простежується зв′язок з виконанням курсового і дипломного проекту.

Всі елементи методичної розробки логічно та послідовно побудовані. Вони містять: вступ, обґрунтування теми, організаційно - методичні вказівки з теми, зміст і хід заняття, розгорнутий план – конспект з лекційного заняття, висновки, додатки, список літератури.

Викладач вдало поєднує теорію з виконанням практичних завдань. При проведені заняття використовуються інноваційні форми та методи:

Мультимедійні презентації з теми , демонстраційні слайди, творчі роботи студентів, що активізує пізнавальну діяльність студентів. Вдало використовуються наочні схеми, таблиці та додатковий  матеріал (у вигляді тестів).

Під час проведення заняття студенти працюють як самостійно так і в групах.

Методична розробка виконана у повній відповідності до чинних вимог.

Виховна мета методичної розробки реалізується шляхом використання різноманітних методів проведення лекційного заняття з використанням мультимедійних  технологій.

Методична розробка має практичну цінність для викладачів спеціальних і професійно - орієнтованих дисциплін, тому що методи і рекомендації, можуть бути використані ними в процесі підготовки і проведення занять

Директор КЗ Слов`янської Районної Ради

Донецької області «Управління капітального

будівництва»                                                                                      В.Н.Малюгин