Додаток 1

Інструкційна карта

Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій виконують для холодного перiоду року згiдно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель».

Завдання :  Обчислити товщину утеплювача зовнішньої стіни житлового будинку.  Місце будівництва, матеріал та товщину зовнішньої стіни називає замовник.

Розрахункова схема буде мати вигляд, представлений на рисунку 1  Додатку 3.

Згідно з вихідними даними на проектування для житлових будинків розрахункові значення мають бути такими:

-температурна зона  - _________ (визначається згідно з Додатком В (обов’язковий), зміна №1 [2] );

- φΒ                     - розрахункове значення відносної вологості повітря, % (визначається згідно з Додатком Г, таблиця Г. 1 [1] );

- tв=               - розрахункова температура внутрішнього повітря (визначається згідно з Додатком Г, таблиця Г. 2 [1] ).

Тоді із зазначених умов визначаємо:

- вологісний режим приміщення - _______ (визначається згідно з Додатком К (обов’язковий) [1] );

- умови експлуатації - ____   (визначається згідно з Додатком К (обов’язковий)[1]. Розрахункові значення теплопровідності () згідно із густиною матеріалу знаходимо за  Додатком Л, таблицею  Л.1 [1]  і заносимо до таблиці 1.

- S – коефіцієнт теплозасвоєння, знаходимо  за  Додатком Л, таблицею Л.1 [1] і заносимо до таблиці 1.

Таблиця  1-  Розрахункові дані:

| № шару | Найменування шару | Густина ρо, кг/м3 | Товщина шару, , м | Теплопровідність ip, Вт/(мК) | Коефіцієнт теплозасвоєння S, Вт/(м2•К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрішня штукатурка з вапняно-піщаного розчину |  |  |  |  |
| 2 | Матеріал несучої стіни Цегла глиняна звичайна на цементно-піщаному розчині |  |  |  |  |
| 3 | Утеплювач (вибрати) а) плити пінополістирольні екструзійні; б) плити мінераловатні гофрованої структури. |  | ? (х) |  |  |
| 4 | Фактурно-захисний шар (складний розчин) |  |  |  |  |

Розрахунок

- Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни згідно з таблицею 1 [2] становить:

Rqmin = ______ м2К/Вт.

- Записуємо формулу   опору теплопередачі для даної чотиришарової конструкції:

- Приймаючи R = Rqmin, знаходимо товщину утеплювача

де  в = 8,7 Вт/(м2К)

з = 23 Вт/(м2К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, приймається за Додатком Е [1].

Визначаємо термічні опори шарів стіни, вилучаючи шар утеплювача,  м²· К/Вт

R1= δ1 / λ1  =

R2 = δ3 / λ3  =

R х= δх / λх=

R4= δ4 / λ4  =

де   δі  - товщини конструктивних шарів огорожі, м;

λі- коефіцієнти теплопровідності конструктивних шарів огорожі, Вт/м²· К

δ х=(R q min-1/α в- δ1/λ1  - δ3 /λ 3-1/ α з)∙λ х

Згідно з розрахунком можна запропонувати утеплювач товщиною ________мм, як найближчу більшу за мінімально необхідну його уніфіковану товщину.

4. Опір теплопередачі, з урахуванням запропонованої товщини утеплювача, становить :

5.Умова   виконується. Товщина утеплювача прийнята вірно.

Або  умова    не виконується.

6. Значення  теплової  енерції  зовнішньої стіни при прийнятій товщині утеплювача буде :

D = R1·S1 + R2·S2 + R3·S3 + R4·S4,  (значення S беремо із таблиці 1)

D =

7. Перевіряємо умову D >1,5

8. Умови R Σ>R q min та припущення D >1,5 виконується згідно з ДБН В.2.6- 31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель».

Товщина утеплювача прийнята вірно.

Приймаємо утеплювач - ___________________________________ товщиною ______мм.

Загальна товщина стінової конструкції  становить ________________ метрів.