Пінополістирол

Цей матеріал виробляють з спіненого полімеру полістиролу, який особливим чином пресують і виробляють екструдовану форму. Від пінопласту він відрізняється тільки структурою осередків і щільністю, склад у них ідентичний.

Матеріал володіє такими характеристиками (читати з плаката).

Проаналізувавши ці дані, можна зробити висновок, що пінополістирол є ефективним, легким і досить міцним матеріалом. При цьому ціна утеплювача цілком демократична, а монтаж простий і зручний. Пінополістирол випускають у плитах стандартного розміру, тому можна легко підрахувати, скільки утеплювача треба на будинок, виходячи з площі поверхні стін.
     Для узагальнення виділимо переваги пінополістиролу окремим списком:
• Володіє дуже низьким коефіцієнтом теплопровідності, що робить цей матеріал одним з найефективніших видів теплоізоляції;
• Володіє низькою щільністю, це говорить нам про те, що навантаження на стіни та інші конструкції буде мінімальною;
• Володіє високою міцністю, що дозволяє монтувати пінополістирол на фасади без захисних конструкцій і панелей, а також покривати його штукатуркою та іншими оздоблювальними матеріалами;

• Випускається в стандартних плитах, які зручно монтувати і вважати при визначенні витрати і необхідної кількості матеріалу;
• Не боїться вологи, вбирає вкрай мале її кількість і не потребує пароізоляції;
• Хімічно інертний до розчинів солей, лугів і слабких кислот, що дозволяє йому успішно протистояти впливу атмосферних хімічно активних сполук;
• Володіє біологічною стійкістю до мікрофлори, грибам, цвілі, комах та інших шкідників. Є дані про псування пінопласту мишами, але у випадку фасадного розташування це незастосовне;

• Термін ефективної експлуатації при правильному монтажі становить близько 50 років.

Важливо!
     Слід мати на увазі, що при підвищенні температури вище 80°С пінополістирол і пінопласт починають виділяти отруйні продукти окислення.
Відомі численні випадки пожеж, тому при виборі матеріалу і способу його монтажу слід пам'ятати про заходи протипожежної безпеки.
Монтаж пінополістиролу і пінопласту досить простий і невигадливий.

Рада!
     Пінополістирол і пінопласт зручно використовувати, якщо ви виробляєте утеплення лоджії, тому що він робить мінімальне навантаження на конструкцію і просто монтується.
Всі роботи з утеплення стін пінопластом можна виробляти своїми руками без використання складних дорогих інструментів і залучення фахівців -будівельників.

Мінераловатні плити

Існує декілька різновидів цього матеріалу: скловата, базальтова вата і шлаковая вата.  
Для цього матеріалу властиві такі характеристики (читати з плаката)

Виходячи з наведених цифр, ми приходимо до висновку, що  мінеральна  вата є ефективним теплоізолятором, який має гарну термічної стійкістю і паропроникністю. При цьому матеріал досить легкий.

Перерахуємо достоїнства і недоліки мінеральної вати:
• Володіє низьким коефіцієнтом теплопровідності, що робить матеріал відмінним утеплювачем;
• Відносно високі для волокнистих матеріалів щільність і міцність дозволяє формувати вату у вигляді плит, які позбавлені усадки і сминаемости;

• Висока проникність утеплювача дозволяє створювати комфортне теплоізоляцію, при якій стіни та інші будівельні конструкції не втрачають здатність до газообміну і продовжують «дихати»;
• Відмінні протипожежні якості дозволяють використовувати мінеральну вату не тільки для внутрішньої і зовнішньої обробки стін, але і для теплоізоляції димоходів, печей, котлів і камінів;
• Висока паропроникність вимагає наявності пароізоляційних мембран або гідроізоляції;
• Волокниста структура матеріалу припускає застосування захисних покриттів і панелей.

Монтаж вати пов'язаний з особливостями захисної конструкції. При внутрішньому розташуванні утеплювача її розташовують між або під профілями або брусками, на які кріпитиметься гіпсокартон, фанера або вагонка.
При зовнішньому розташуванні вату фіксують на стіну за допомогою клею і тарілчастих дюбелів між рейками обрешітки, на яку згодом монтують навісний вентильований фасад, сайдинг або блокхауз.