МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Індустріальний коледж

Державного вищого навчального закладу

«Український державний хіміко-технологічний університет»

Навчально – методичний комплекс

Відкритого практичного заняття

Дисципліна:	Монтаж та налагодження технічних засобів 
                               автоматизованих систем

| Спеціальність: | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології |
| --- | --- |
| Спеціалізація | «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» |

Тема: «Складання таблиць з’єднань та підключення»

Кількість навчальних годин: 2 години

Підготувала:

Викладач Пухальська О.М.

Затверджено на засіданні циклової
комісії автоматизації та електро-
устаткування

Протокол №___від «___»_____20___ р.

Голова     _______ Чекригін Р.О.

м. Кам’янське

Дисципліна: МНТЗАС

Групи:ІII курсу

Навчально – методична карта

відкритого практичного заняття

Тема: «Складання таблиць з’єднань та підключення».

Мета: Скласти таблицю з’єднань та підключення відповідно до конкретної принципової електричної схеми. Навчитися читати принципові електричні схеми за допомогою таблиць з’єднання та підключення.

Студенти повинні знати:

- яка технічна документація застосовується при виконанні монтажних та налагоджувальних роботах;

- правила виконання монтажних та налагоджувальних робіт;

- правила виконання технічної документації.

Студенти повинні вміти:

- виконувати електротехнічні схеми;

- розробляти функціональні та принципові схеми автоматизації;

- графічно оформлювати креслення відповідно до Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД)

Тип заняття: практична робота

Обладнання та наочність: дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер, ноутбук, інструкція до виконання практичної роботи, принципова електрична схема.

Література:

Основна:

- Гинзбург И.Б., Титов Ю.А.  Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств. Учебник для техникумов. Л., Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1976, 256 с

- Монтаж, эксплуатация и ремонт контрольно-измерительных и регулирующих приборов. А.Ф. Попов. М., «Машиностроение», 1969, стр. 356

Додаткова:

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие / А.С.Клюев, Б.В.Глазов, А.Х.Дубровский, А.А.Клюев; Под ред. А.С.Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464с.: ил.

Актуальність теми: Останнім часом широке розповсюдження отримує монтаж електричних проводок щитів та пультів за допомогою таблиць з’єднань та підключень. Ці таблиці при вірному їх читанні дають змогу уявити собі всі електричні з’єднання між приладами та засобами автоматизації без наявності принципової електричної схеми.

Міждисциплінарна інтеграція:

| Дисципліна | Знати | Вміти |
| --- | --- | --- |
| І. Попередні: Основи проектування | - етапи проектування; - склад проектної документації; - призначення схем автоматизації, умовні графічні та літерно-цифрові позначення схем. | - користуватись технічною документацією, довідниками; - складати й читати схеми автоматизації; |
| ІІ Наступні: Дипломне проектування | - правила складання схем автоматизації; - правила читання схем автоматизації; - технічну документацію на схеми автоматизації | - застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при організації та веденні робіт з автома-тизації технологічних процесів, - складати креслення в тому числі за допо-могою комп’ютерної техніки. |

План та організаційна структура заняття

| Етап і зміст заняття (дії викладача) | Методи і прийоми активізації студентів | Матеріали методичного забезпечення |
| --- | --- | --- |
| Підготовчий етап |  |  |
| - Перевірка присутніх | Бесіда | Журнал групи |
| - Визначення навчальних цілей і теми заняття | Бесіда | Інструкція на ПР |
| Основний етап |  |  |
| І Актуалізація опорних знань | Повторення раніше вивченого матеріалу | Конспект лекцій |
| ІІ Узагальнення і систематизація знань 1) Пояснення правил виконання таблиць; 2) Порядок заповнення граф «Таблиця з'єднань» 3) Порядок заповнення граф «Таблиця підклю-чення» | Слухання правил заповнення таблиць | Обладнання та наочність |
| III Індивідуальна робота з таблицями | Заповнення за зразком і коментарем викладача (на дошці). | Схема електрична принципова |
| Заключний етап |  |  |
| - Підведення підсумків, загальні висновки | Бесіда, діалог |  |
| - Домашнє завдання: - оформити звіт з практичної роботи | Звіт з практичної роботи | Завдання, НМК |

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №2

Тема: Складання таблиць з’єднань та підключення

Мета роботи: Скласти таблицю з’єднань та підключення відповідно до конкретної принципової електричної схеми. Навчитися читати принципові електричні схеми за допомогою таблиць з’єднання та підключення.

Загальні відомості

Останнім часом широке розповсюдження отримує монтаж електричних проводок щитів та пультів за допомогою таблиць з’єднань та підключень. Ці таблиці при вірному їх читанні дають змогу уявити собі всі електричні з’єднання між приладами та засобами автоматизації без наявності принципової електричної схеми. Таблицю з'єднань розглядають разом із кресленням «Вид на внутрішні площини щита».

Практика виконання монтажних робіт у щитових конструкціях показує, що необхідно виконувати два види таблиць: з'єднань - для прокладки ліній зв'язку й підключення - для приєднання провідників до приладів і засобів автоматизації. Відповідно таблиці мають тематичні заголовки: «Таблиця з'єднань», «Таблиця підключення».

Порядок виконання роботи

Будь-яку таблицю  заповнюють, починаючи з електричних проводок і закінчуючи трубними.

Таблиці виконують на  аркушах формату А4 по наступним формам.

Рис. 1 – Форма таблиці з’єднань

| Провід- ник | Звідки йде | Куди надходить | Дані дроту | Приміт- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 55 | 55 | 30 | 20 |

Рис. 2 – Форма таблиці підключення

| Провідник | Вивід | вид кон т | Вивід | Провідник |  | Провідник | Вивід | вид кон т | Вивід | Провідник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15 | 10 | 15 | 25 |  | 25 | 15 | 10 | 15 | 25 |
| 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |

При заповненні таблиць з'єднань і підключення електричних проводок необхідно дотримувати наступні загальні правила:

- проводки від місцевих приладів, які безпосередньо підключаються до щитових приладів, минаючи зборки затискачів (наприклад, термоелектродні прилади), у таблиці з'єднань і підключення не записуються, а вказуються в схемах зовнішніх з'єднань. Це відноситься так само й до проводок введення живлення щита.

- допускається дотримувати вільні рядки: в «Таблиці з'єднань» - між різними групами проводів, наприклад: живильними, вимірювальними, заземлюючими; в «Таблиці підключення» - між сусідніми приладами й апаратами.

На першому аркуші таблиць з'єднань і підключення зверху під заголовком «Технічні вимоги» приводять посилання на електричні принципові схеми, схеми зовнішніх проводок, на підставі яких виконана таблиця, при необхідності вимоги до виконання проводок.

Далі починають запис проводок.

Таблиця з'єднань

При виконанні таблиць з'єднань проводки записують у межах усього щита, з огляду на розташування приладів, апаратури, клемників у щиті на виді із внутрішньої сторони по одному з наступних правил:

- по зростанню номерів маркування ланцюгів у принциповій електричній схемі;

- по методу безперервності ланцюга, при якому, як правило, початок кожного наступного провідника повинне бути на тім апараті, де закінчився  попередній провідник, або апараті, розташованому поруч. При цьому порядок зростання номерів маркування ланцюгів до уваги не приймається.

Порядок заповнення граф «Таблиця з'єднань» наступний:

В графі «Провідник» вказується маркування дроту по електричній принциповій схемі або за схемою зовнішніх з'єднань.

В графі «Звідки йде» вказується позначення приладу за принциповою електричною схемою та номер клеми з якої починається провідник

В графі «Куди надходить» вказується позначення приладу за принциповою електричною схемою та номер клеми на яку надходить цей провідник

В графі «Данні дроту» вказується тип провідника та його поперечний перетин

В графі «Примітка» вказується додаткова інформація про провідник

Таблиця підключення

Заповнення таблиці підключення виконується в такій послідовності:

В графі «Вид контакту» вказується умовне позначення приладу згідно принципової електричної схеми

В графах «Вивід» вказується нумерація клем цього приладу

В графах «Провідник» вказуються номера провідників, які підключаються до відповідних клем.

Графи «Вивід» й «Вид контакту», як правило, заповнюють тільки для зайнятих виводів.