ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА

АНОТАЦІЯ: Під час проведення лабораторних робіт студенти спеціальності 101 «Екологія» ознайомляться з методикою визначення будови, складу та фізико – хімічних властивостей ґрунтів, приладами та обладнанням, які у сучасний період широко використовуються в екологічних лабораторіях різних підприємств України.

ТЕМА  РОБОТИ: «Визначення гранулометричного складу ґрунтів за

методом піпетки»

МЕТА РОБОТИ: Оволодіти методикою визначення гранулометричного складу ґрунтів за методом піпетки; набути навички роботи з піпеткою; визначити назву аналізує мого ґрунту.

НЕОБХІДНІ ПРИЛАДИ ТА МАТЕРІАЛИ: годинникове скло, аналітичні

ваги, конічні колби місткістю 100, 250 та 500 мл, циліндр ємкістю 1 л, пробірки, фарфорові чашки, лійки, фільтри, скляні палички, піпетка Робінсона, мішалка, електроплитки, водяна баня, сушильна шафа, кристалізатор, 10%-й розчин НCl (237 мл НCl густиною 1,19 г/см3 довести водою до 1 л); 0,05 н. розчин НCl (4,1 мл НCl густиною 1,19 г/см3 довести водою до 1 л); 0,2 н. розчин НCl (16,8 мл НCl густиною 1,19 г/см3 довести водою до 1 л); 4%-й розчин щавлевокислого амонію (NH4) 2C2O4; 5%-й розчин ляпісу (AgNO3); 0,1%-й розчин NaOH (4,6 г NaOH розчиняється в 400 мл дистильованої води і доливається до 1 л).

Кількість годин: 2 години.

Теоретичні   дані:

Підготовка ґрунту до гранулометричного аналізу

Суть підготовки полягає у зруйнуванні зв’язків між окремими часточками, не допустивши при цьому їх подрібнення.

Всі методи підготовки ґрунту до механічного аналізу поділяють на дві групи: фізико – механічні і хімічні.

Фізико – механічні методи підходять до безкарбонатних і незасолених ґрунтів. Суть зводиться до того, що наважки ґрунту додають дистильовану воду і 10 хвилин розтирають товкачиком з гумовим наконечником до утворення однорідної маси. Після цього ґрунтову масу переносять через сито з отворами 0,25 мм в літровий циліндр. Масу, що залишилася на ситечку, висушують і розподіляють на фракції, а ту, що перейшла в циліндр, відмучують і механічні фракції визначають методом піпетки.

Хід  роботи:

1. Для перевірки ґрунту на наявність карбонатів (СаСО3, МgСО3) взяти невелику його кількість на скло і додати з піпетки кілька крапель 10%-го розчину НCl. Якщо в ґрунті є карбонати, то від соляної кислоти вони закипають.

2. Зважити на аналітичних вагах дві наважки по 10 г глинистих і суглинистих ґрунтів та по 20 г піщаних і супіщаних. Перша призначена для визначення гігроскопічної вологи, друга – для підготовки до гранулометричного аналізу.

3. Наважку ґрунту 10 чи 20 г перенести в конічну колбу ємкістю 100 мл і, при відсутності карбонатів, долити в колбу 50 мл 0,05 н. розчину НCl. При наявності в ґрунті карбонатів для їх руйнування в колбу долити 50 мл 0,2 н. НCl. Вміст колби збовтати 10 хв. і залишити протягом доби.

4. Через добу вміст колби знову збовтати і поступово перенести на фільтр, обполіскуючи колбу невеликими порціями 0,05 н. розчину НCl. Грунт на фільтрі промити 0,05 н. НCl до відсутності реакції на кальцій. Для визначення цього елемента слід набрати в пробірку безпосередньо з-під лійки 1 – 2 мл фільтрату і додати невелику кількість (0,5 мл) 4%-го розчину щавлевокислого амонію

(NH4) 2C2O4. Вміст пробірки нагріти до кипіння. При наявності кальцію в розчині утворюється білий осад щавлекислого кальцію СаС2О4 і промивання слід продовжити до повного видалення кальцію.

5. Після видалення кальцію Грунт на лійці промити дистильованою водою до повного зникнення соляної кислоти, яка не вступила в реакцію з кальцієм ґрунту.

Для перевірки повного вимивання соляної кислоти слід в пробірку з-під лійки відібрати 1 – 2 мл фільтрату, додати 1 – 2 краплі 10%-ої азотної кислоти HNO3 і 2–3 краплі 5%-го розчину ляпісу AgNO3. При наявності НCl в пробірці з’явиться біла каламуть осаду хлористого срібла АgCl. Промивання водою продовжити до повної його відсутності. Коли під кінець промивання ґрунту водою почне утворюватися каламутний фільтрат, це вказує на вимивання колоїдів з ґрунту, промивання водою слід припинити незалежно від того, присутній хлор чи ні.

6. Після промивання ґрунту водою в розчині слід визначити кількість вимитих солей, а грунт з фільтра перенести в конічну колбу ємкістю 500 – 700 мл. Для цього треба скляною паличкою прорвати фільтр і за допомогою струменя води з промивалки змити  весь грунт в колбу. Об´єм рідини в колбі довести до 250 – 300 мл і додати 40 мл (для некарбонатних) чи 50 мл (для карбонатних ґрунтів), 0,1%-го NaOH для створення лужного середовища, пробуючи фенолфталеїном.

7. Для кращої взаємодії ґрунту з лугом NaOH вміст колби збовтати протягом 10 хв. і кип´ятити протягом 4 год. Для зменшення випаровування води в колбу поставити маленьку лійку, що виконує роль зворотного холодильника.

8. Вміст колби охолодити і можна розпочати кількісне визначення окремих фракцій елементарних часточок.

Визначення солей, вимитих з ґрунту

1. Після промивання ґрунту водою виміряти отриманий розчин-фільтрат. Взяти піпеткою 25 мл фільтрату і перенести у висушену та зважену на аналітичних вагах хімічну склянку ємкістю 50 мл. Випарувати її вміст на водяній бані, досуха просушити в сушильній шафі при температурі 100 – 1050С протягом 3 годин, охолодити в ексикаторі 15 хв. та зважити на аналітичних вагах з точністю до 0,0001г.

2. Нехай маса солей, що міститься в 25 м фільтрату (різниця між масою склянки із залишком солей після висушування і пустою склянкою), складає 0,029 г.

3. Загальний об´єм фільтрату становить 500 мл. Відповідно солей в них буде 0,58 г.

4. Гігроскопічна вологість ґрунту становить 5,85%, для аналізу взяли 9,45 г сухого ґрунту, що відповідає 500 мл фільтрату, або 0,58 г солей. Звідси:

9,45 – 0,58

100 –  х,

х =   = 6,14 г, або в 6,14%                             (2.1)

Суть методу піпетки грунтується на законах падіння твердих тіл в рідкому середовищі (воді). Швидкість падіння твердої частинки в рідині залежить від її розміру і форми, що обумовлюють величини тертя, густини часточки (від чого залежить прискорення), а також густини і в´язкості рідини, які залежать від температури. Для визначення розмірів часточок на основі швидкості їх падіння

(х, мм/с) користуються формулою Стокса (2.2):

х = ,                                             (2.2)

де  r – радіус часточок, мм;     q – прискорення сили тяжіння, м/с2;

рч – густина твердих часточок, г/см3;  η – в´язкість води;

рв – густина води, г/см3;

10

Професор Шене встановив відношення між швидкістю падіння часточок та їх діаметром за одиницю часу:

діаметр часточок, мм          0,05 – 0,01    0,01 – 0,005    0,005 – 0,001    0,001

швидкість падіння, мм/с           2,0                  0,2                  0,0044        0,0012

Елементарні часточки, більші за 0,25 мм, визначаються на ситі, а часточки розміром від 0,25 до 0,05 мм – за різницею (дивись нижче).

Визначення фракції твердих часточок, більших за 0,25 мм

1. У літровий циліндр помістити лійку діаметром 10 см, в яку поставити ситечко діаметром 8 см з отворами розміром 0,25 мм. Вміст колби після кип’ятіння і охолодження добре збовтати, пропустити крізь ситечко в циліндр. Грунт, що залишається в колбі, споліскувати малими порціями дистильованої води, поки колба не буде чиста і кожен раз воду виливати крізь ситечко. Одночасно грунт на ситечку обережно протирати пальцем і промивати водою. Все, що залишилось на ситі, складає фракцію твердих часточок, більшу за 0,25 мм.

2. Фракцію часточок з сита струменем води з промивалки перенести в зважену фарфорову чашку. Після відстоювання воду з чашки злити, а часточки висушити на водяній бані, просушити у сушильній шафі при температурі 100 – 1050С протягом

1 год., охолодити в ексикаторі 15 хв. і зважити з точністю до 0,0001 г.

3. Розрахувати масу елементарних часточок, більших 0,25 мм, як різницю між масою фарфорової чашки із часточками ґрунту після висушування і масою пустої чашки. Нехай вона становить 1,215 г.

4. Вміст фракції елементарних часточок (х, %), більших 0,25 мм обчислити за формулою (2.3):

х, % =                                                    (2.3)

де    mф – маса фракції часточок, більших 0,25 мм, г;

в нашому випадку коефіцієнт гігроскопічності (КГ) складатиме:

КГ = = 1,0585;

100 – коефіцієнт переведення у відсотки;

10 – маса повітряно-сухого ґрунту, г.

Таким чином,

х =  = 12,86 %

Визначення часточок, менших за 0,05 мм

Елементарні часточки, менші за 0,05 мм, визначають хімічною піпеткою ємкістю 25 мл, кінець якої знизу запаяний, а з боків кілька отворів. На верхній кінець піпетки натягують гумову трубку довжиною 15 – 20 см. Щоб кількісно визначити ту чи іншу фракцію, піпетку занурюють у стовп суспензії і залежно від швидкості падіння часточок в рідкому середовищі відбирають суспензію – пробу з певної глибини через певні проміжки часу.

Проба – певна маса суспензії, відібраної піпеткою з відповідної глибини через певний час, що містить кілька фракцій (таблиця 2).

Таблиця 2

Час відбору проб

| № проби | Діаметр часточок, мм | Глибина відбору, см | Час відстоювання при різних температурах, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 15 | 20 |  |
| 1 | 0,05 – 0,01 | 25 | 145 с. | 127 с. | 112 с. |
| 2 | 0,01 – 0,005 | 10 | 24 хв.7с. | 21 хв.6с. | 18 хв.39с. |
| 3 | 0,005 – 0,001 | 10 | 1 год.30хв.27с. | 1 год.30хв.21с. | 1 год.30хв.34с. |
| 4 | 0,001 | 7 | 24 год.7 хв.53с. | 24год.37хв.25с. | 21 год.45хв.9с. |

Перед тим, як приступити до відбору проб, необхідно:

1) для кожної проби суспензії приготувати фарфорову чашку діаметром 7 см, висушену при температурі 100 – 1050С у сушильній шафі й зважену на аналітичних вагах з точністю до 0,0001 г;

2) визначити гігроскопічну вологість ґрунту у відсотках до повітряно-сухого стану;

3) обчислити коефіцієнт гігроскопічності;

4) суспензію в літровому циліндрі долити дистильованою водою до позначки, збовтати мішалкою протягом 2 – 3 хв. так, щоб на дні не було осаду;

5) після збовтування циліндр залишити на відстоювання на певний час.

За 10 с. до кінця піпетку занурити в суспензію, зігнувши гумову трубку, на відповідну глибину і в зазначений термін взяти пробу;

6) відібрану пробу перенести у зважену фарфорову чашку діаметром 7 см і випарити на водяній бані до сухого стану, висушити у сушильній шафі температурі 100 – 1050С протягом 1 год. і зважити на аналітичних вагах з точністю до 0,0001 г.

Після відбору першої проби в циліндр треба долити 25 мл дистильованої води, після відбору наступних проб доливати воду не потрібно;

7) відібравши першу пробу, суспензію в циліндрі добре перемішати протягом 1 хв. і залишити відстоюватися на час, зазначений в таблиці 2. Після чого із циліндра відібрати наступні фракції піпеткою ємкістю 25 мл з відповідної глибини в завчасно зважені фарфорові чашки. Суспензію в чашках випарити, чашки висушити в сушильній шафі 1 год., охолодити в ексикаторі 15 хв., і зважити з точністю до 0,001 г. Різниця між масою чашки з пробою і пустої чашки складає масу часточок певної фракції в 25 мл об´єму. Після відбору проб суспензію в циліндрі можна не збовтувати.

Масу фракції твердих часточок обчислюють у відсотках за формулою (2.4):

х =                                              (2.4)

де mф – маса фракції, визначена при аналізі, г;

1000 – коефіцієнт перерахунку на весь об’єм циліндра;

Vn – об’єм піпетки, мл;

mг – наважка повітряно-сухого ґрунту, взятого для аналізу, г.

Масу фракцій певного розміру знаходять відніманням від маси фракцій більшого діаметра маси фракцій меншого діаметра. Фракції 0,25 – 0,05 мм знаходять за різницею між 100% і сумою всіх інших фракцій. В результаті одержимо такі фракції, %:

а1 1 – 0,25 мм (одержана на ситі), обчислення,

а2 0,25 – 0,05 мм за різницею між 100% і сумою всіх дрібніших (останніх)

фракцій,

а2 = 100 – (а1 + а3 + а4 + а5 + а6);

а3 = 0,05 – 0,01 мм = а3 – а4;

а4 = 0,01 – 0,005 мм = а4 –  а5;

а5 = 0,005 – 0,001 мм = а5 – а6;

а6 = 0,001 мм = а6

Результати наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Результати гранулометричного аналізу (приклад)

| Розмір фракції, ммх | Маса чашки, г |  | Маса проби, г | Дійсна маса проби в 25 мл, г | Фракція, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пустої | з пробою |  |  |  |
| 1 – 0,25 | – | – | 0,8666 | 0,8666х | 8,67 |
| 0,25 – 0,05 | – | – | – | 1,9214 | 19,21 |
| 0,05 – 0,01 | 36,7312 | 36,9115 | 0,1803 | 0,0753 | 30,12 |
| 0,01 – 0,005 | 41,0505 | 41,0505 | 0,1050 | 0,0319 | 12,76 |
| 0,005 – 0,001 | 38,2845 | 38,2845 | 0,0731 | 0,0251 | 10,04 |
| 0,001 | 37.4017 | 37,4017 | 0,0480 | 0,0480 | 19,20 |
| х Маса часточки 1 – 0,25 мм в 1 л суспензії, а маса фракцій а3, а4, а5, а6 – в 25 мл (для переведення в 1л слід помножити на 40). |  |  |  |  |  |

Даний грунт містить фізичного піску 58% (8,67 + 19,21 + 30,12) і фізичної глини 42% (12,76 + 10,04 + 19,20). Найбільше містить крупного пилу – 30,12%. Тому даний грунт можна назвати суглинком середнім крупно пилуватим піщанистим.

Завдання:

1. Визначити гранулометричний склад ґрунту та його назву.

2. Зробити висновок.

3. Захистити роботу.