Критерії оцінювання тестових завдань

Результати виконання тестових завдань з предмету «Комп’ютерна схемотехніка»   визначається   оцінками  «високий рівень»,  «середній рівень»,   «достатній рівень»,   «низький рівень».

За результатами тесту перевіряємо, як студенти засвоїли тему «Асинхронні та синхронні RS-тригери».

5 правильних відповідей – високий рівень;

4 правильних відповідей –  середній рівень;

3 правильних відповідей – достатній рівень;

2-1 правильних відповідей – низький рівень.

Правильні  відповіді:

Варіант № 1            Варіант № 2            Варіант № 3

1 - б; 				1 - в;				1 - а;

2 - б;				2 - а;				2 - г;

3 - г;				3 - в;				3 - б;

4 - б;				4 - а;				4 - б;

5 - а.				5 - б.				5 - а.

Тестове завдання варіант № 1

1 Що таке тригер?

а) типовий функціональний вузол комп’ютера, призначений для лічби вхідних імпульсів;

б) це запам’ятовуючий елемент з двома стійкими станами, зміна яких відбувається під дією вхідних сигналів;

в) типовий функціональний вузол комп’ютера, призначений для приймання, тимчасового зберігання, перетворення і видачі n-розрядного двійкового слова.

2 Що робить вхід S?

а) виконує скидання тригера;

б) установлює тригер в стан «1»;

в) вхід дозволу роботи тригера;

г) вхід для сигналу синхронізації.

3 Який тригер називається універсальним?

а) RS-тригер;

б) D-тригер;

в) Т-тригер;

г) JK-тригер.

4 Який із рисунків тригерів синхронний?

а) а і б;

б) в і г.

5 На яких елементах побудований тригер?

а) НЕ ЧИ;

б) НЕ І;

в) ЧИ.

Тестове завдання варіант № 3

1 Що таке  двоступеневі RS-тригер?

а) тригери побудовані за способом «М-S» і забезпечують поєднання двох процесів - одночасного записування нової інформації та зчитування старої;

б) це запам’ятовуючий елемент з двома стійкими станами, зміна яких відбувається під дією вхідних сигналів;

в) це запам’ятовуючий елемент з роздільними інформаційними входами для установлення його в стан «0» і в стан «1».

2 Назвіть призначення входу С?

а) виконує скидання тригера;

б) установлює тригер в стан «1»;

в) вхід дозволу роботи тригера;

г) вхід для сигналу синхронізації.

3 Який тригер з інформаційним входом?

а) RS-тригер;

б) D-тригер;

в) Т-тригер;

г) JK-тригер.

4 На яких рисунках зображені  тригери з динамічними входами?

а) а і б;

б) в і г;

в) нема таких.

5 На яких елементах побудований тригер?

а) НЕ ЧИ;

б) НЕ І;

в) ЧИ.

Тестове завдання варіант № 2

1 Що таке RS-тригер?

а) типовий функціональний вузол комп’ютера, призначений для лічби вхідних імпульсів;

б) це запам’ятовуючий елемент з двома стійкими станами, зміна яких відбувається під дією вхідних сигналів;

в) це запам’ятовуючий елемент з роздільними інформаційними входами для установлення його в стан «0» і в стан «1».

2 Що робить вхід R?

а) виконує скидання тригера;

б) установлює тригер в стан «1»;

в) вхід дозволу роботи тригера;

г) вхід для сигналу синхронізації.

3 Який тригер з лічильним входом?

а) RS-тригер;

б) D-тригер;

в) Т-тригер;

г) JK-тригер.

4 На яких рисунках зображені  асинхронні тригери?

а) а і б;

б) в і г.

5 На яких елементах побудований тригер?

а) НЕ ЧИ;

б) НЕ І;

в) ЧИ.