Енергозберігаючі технології

Викладачі спеціальних дисциплін

Чуфещук К.І., Чекригін Р.О.

«Дніпровський фаховий коледж

інженерії та педагогіки  ДВНЗ УДХТУ»

У публікації розглянуті сучасні енергозберігаючі технології, які використовуються на підприємствах та приватними особами на побутовому рівні, основні напрями і способи енергозбереження, найбільш ефективні енергозберігаючі технології, для  закріплення самостійного здобуття  знань студентів.

На сьогоднішній день використання енергозберігаючих технологій є дуже важливим не тільки на державному рівні, але й на рівні кожної окремо взятої родини. Адже альтернативна енергетика здатна поліпшити економічну ситуацію в нашій країні, а також сприяє реальній економії засобів кожної людину. Слід ураховувати, що запаси корисних копалин не безмежні, і згодом людство обов'язково зіштовхнеться з гострим дефіцитом природних ресурсів. Енергозберігаючі ж технології допоможуть поліпшити екологічну ситуацію в цілому, здатні звести до мінімуму непотрібні втрати енергії.

Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську діяльність як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем - зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження копалин ресурсів та інші.

Економія енергії - це ефективне використання енергоресурсів за рахунок застосування інноваційних рішень, які здійснені технічно, обгрунтовані економічно, прийнятні з екологічної та соціальної точок зору, і не змінюють звичного способу життя.

Умовно, сучасні енергозберігаючі технології можна поділити на кілька видів, залежно від сфер вживання:

- Енергозберігаючі технології на виробництві:

а) Вітроелектрична установка — обладнання для перетворення кінетичної енергії вітрового потоку в механічну енергію обертання ротора з наступним її перетворенням в електричну енергію.

Промислові вітрові генератори встановлюються державою або великими енергетичними корпораціями. Як правило, їх поєднують у мережі, у результаті виходить вітрова електростанція. Її основна відмінність від традиційних (теплових, атомних) — повна відсутність як сировини, так і відходів. Єдина важлива вимога для вітрової  електростанції — високий середньорічний рівень вітру. Потужність сучасних ветрогенераторов досягає 7,5 МВт.

Існують класифікації вітрогенераторів по кількості лопотів, за матеріалами, з яких вони виконані, по осі обертання й по кроку гвинта.

Існують два основні типи вітротурбіни:

з вертикальною віссю обертання («карусельні» — роторні, «лопатеві» ортогональні );

з горизонтальною віссю обертання.

б) Со́нячний коле́ктор — пристрій для збору енергії випромінювання Сонця у видимому та інфрачервоному спектрі.

Сонячні колектори застосовують для опалення промислових і побутових приміщень, гарячого водопостачання виробничих процесів, побутових потреб. Найбільша кількість виробничих процесів, в яких використовується тепла та гаряча вода (30-90 °C), проходять в харчовій і текстильній промисловості, які таким чином мають найвищий потенціал для використання сонячних колекторів. Сонячні колектори-концентратори можуть виробляти електроенергію за допомогою фотоелектричних елементів або двигуна Стірлінга.

в) Тепловий насос — єдина система, яка виробляє в 3—7 разів більше теплової енергії, ніж споживає електричної (яка потрібна для роботи компресора).

Це єдина система, яка дозволяє підтримувати комфортну для вас температуру в приміщенні цілий рік: взимку — обігрівати, влітку — охолоджувати.

Економія:

- висока енергетична ефективність: 2/3 енергії отримуємо із землі, води або повітря;

- ефективний тепловий насос може скоротити затрати на опалення до 75%;

- мінімальні експлуатаційні витрати в порівнянні з іншими опалювальними системами.

Комфорт:

- комбіноване виробництво тепла та холоду в одній установці;

- повністю автоматична робота системи, яка не потребує постійної присутності людини;

- малі габарити та вага.

Надійність:

- тривалий термін служби без капітального ремонту (20—30 років).

Захист навколишнього середовища:

- екологічно чиста технологія;

- відсутні викиди в атмосферу шкідливих речовин.

Наприклад, якщо на кожнім підприємстві використовувати вітрові генератори, сонячні колектори й теплові насоси, то витрати на електроенергію суттєво знизяться.

- Енергозберігаючі технології на транспорті;

- Енергозберігаючі технології індивідуального споживання;

- Енергозберігаючі технології загального споживання.

Основні напрями і способи енергозбереження:

- Економія електричної енергії (освітлення, електропривод, електрообігрів та електроплити, холодильні установки та кондиціонери, споживання побутових і промислових пристроїв, зниження втрат в електромережі);

- Економія тепла (зниження тепловтрат, підвищення ефективності систем теплопостачання);

- Економія води (водозабір, споживання у побуті та на виробництві, зниження втрат і підвищення ефективності систем водопостачання);

- Економія газу (споживання в побуті та на виробництві, зниження втрат і підвищення ефективності систем газопостачання);

- Економія палива (зниження споживання в двигунах внутрішнього згоряння, альтернативні види та гібридні системи, зниження втрат і підвищення ефективності виробництва електричної та теплової енергії).

Найбільш ефективними, сучасними енергозберігаючими технологіями є:

- Системи денного висвітлення із КПД 99,7% для круглогодичного задоволення потреб людини у висвітленні всіх типів приміщень у денний час прямо від сонця;

- Електропривод із частотно-регульованою функцією. Принцип роботи даної технології полягає в тому, що частота подачі напруги залежить від реальних навантажень. Практика показує, що допомогою даного електропривода можна заощаджувати до 45% споживаною енергією;

Сучасний частотно регульований електропривод складається з асинхронного або синхронного електричного двигуна і перетворювача частоти .

Електричний двигун перетворює електричну енергію в механічну енергію і приводить в рух виконавчий орган технологічного механізму.

Перетворювач частоти управляє електричним двигуном і являє собою електронний статичний пристрій. На виході перетворювача формується електрична напруга зі змінними амплітудою і частотою.

Назва «частотно регульований електропривод» обумовлено тим, що регулювання швидкості обертання двигуна здійснюється зміною частоти напруги живлення, що подається на двигун від перетворювача частоти.

Протягом останніх 10 -15 років у світі спостерігається широке і успішне впровадження частотно регульованого електроприводу для вирішення різних технологічних завдань в багато галузей економіки. Це пояснюється в першу чергу розробкою і створенням перетворювачів частоти на принципово новій елементній базі, головним чином на біполярних транзисторах з ізольованим затвором IGBT.

Синхронним компенсатором називається синхронний двигун полегшеної конструкції, призначений для роботи на холостому ходу.

Основні споживачі електричної енергії, крім активної потужності, споживають від генераторів системи реактивну потужність. До споживачів, що вимагають більші реактивні струми, що намагнічують, для створення й підтримки магнітного потоку, ставляться асинхронні двигуни, трансформатори, індукційні печі й інші. У зв'язку із цим розподільні мережі звичайно працюють із відстаючим струмом.

Реактивна потужність, вироблювана генератором, виходить із найменшими витратами. Однак передача реактивної потужності від генераторів пов'язана з додатковими втратами в трансформаторах і лініях передач. Тому для одержання реактивної потужності стає економічно вигідним застосування синхронних компенсаторів, розташовуваних на вузлових підстанціях системи або безпосередньо у споживачів.

Синхронні компенсатори призначають для компенсації коефіцієнта потужності мережі й підтримки нормального рівня напруги мережі в районах зосередження споживчих навантажень.

Кожний синхронний компенсатор забезпечується автоматичним регулятором порушення або напруги, який регулює величину його струму порушення так, що напруга на затисках компенсатора залишається постійним.

Енергозбереження - дуже важливе завдання по збереженню природних ресурсів.

Використані джерела:

- http://ecoenergy.dilovamova.com/

- https://illinsky.com/news/energosberegayushchie-tehnologii-14

- Від виробництва до ефективного споживання енергії. Посібник для вчителів. О.І. Соловей, А.В. Праховник, Є.М. Іншелов та ін. - К.: Київ нот. ф-ка, 1999.

- А.Шевцов, М.Земляний та ін. Енергетична безпека України. Стратегія та механізми забезпечення. ДФ НІСД - 2002.