МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО: Завідувач навчально- методичного кабінету Олянюк Н.О. “ ” 20 р. |
| --- | --- |

Методична розробка

відкритого заняття з дисципліни: “Теоретичні основи електротехніки”

| Викладач Н.Д. Гаман “ ” 20 р. | Розглянуто на засіданні циклової комісії_______ Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Протокол № ___від "___"____20 р Голова циклової комісії С.С. Мрачковська |
| --- | --- |

2023

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ №26

Предмет:  Теоретичні основи електротехніки.

Тема заняття: Розрахунок складного електричного кола методом вузлової напруги.

Тип уроку: лекція (дистанційне навчання)

Навчальна мета:  Ознайомитись з методикою розрахунку складного кола методом вузлової напруги

Розвиваюча мета: Розвивати у студентів логічне та абстрактне мислення, просторову уяву.

Виховна мета: Виховувати у студентів дисциплінованість та посидючість, повагу до людей розумової праці.

### Наочні посібники:  Частоедов Л.А. “Електротехника”, М: Высшая школа, 1989 г.; Евдокимов Ф.Е. “Теоретические основы элетротехники”, М: Высшая школа, 1981;

### 3 Паначевний Б.І. «Електротехніка», Харків, 2002 р.

Забезпечення заняття: ПК, мобільний телефон або планшет з інтернетом

Між предметні зв’язки:

- ті, що забезпечуються: електричні мережі, контактні мережі, електровимірювання, електричні машини.

1 Організаційний  момент.

- Привітання зі студентами

- Визначення присутності студентів

- Перевірка готовності студентів до заняття

2 Актуалізація опорних знань: тестове опитування з використанням навчальної платформи Kahoot!

Опитування проводитиметься в онлайн-режимі. Кількість балів, що набере студент буде залежати  не тільки від правильності, але й від швидкості відповіді. Результат опитування буде оголошено в кінці тестування.

| Відсоток правильних відповідей | Оцінка за десятибальною шкалою |
| --- | --- |
| 100% – 91 % | 10 |
| 90% - 81% | 9 |
| 80% - 71% | 8 |
| 70% - 61% | 7 |
| 60% - 51% | 6 |
| 50% - 41% | 5 |
| 40% - 31% | 4 |
| 30% - 21% | 3 |
| 20% - 11% | 2 |

3  Повідомлення теми, навчальної мети.

Тема навчального заняття: «Розрахунок складного електричного кола методом вузлової напруги».

Сьогодні ми ознайомимось з методикою розрахунку складного кола постійного струму методом вузлових напруг та порівняємо його з іншими відомими методами розрахунку.

4  Склад та послідовність питань, що розглядаються.

План заняття:

1 Порядок розрахунку складного кола методом вузлових напруг.

2 Порівняння методу з іншими методами  та актуальність розрахунку.

Заняття проводжу у форматі відеолекції Google Meet на платформі Classroom використанням презентації Power Point.

Лекція на тему: «Розрахунок складного електричного кола методом вузлової напруги».

План заняття:

1 Порядок розрахунку складного кола методом вузлових напруг

2 Порівняння методу з іншими методами  та актуальність розрахунку.

1 Порядок розрахунку складного кола методом вузлових напруг

Розглянемо методику розрахунку складного кола методом вузлової напруги на прикладі схеми (рис.1)

Вихідні дані:

E1 = 20 B, E3 = 50 B, E4 = 60 B, E6 = 120 B

R1 = 10 Om, R2 = 20 Om, R3 = 25 Om, R4 = 15 Om, R5 = 50 Om, R6 = 30 Om, R7 = 10 Om, R8 = 15 Om, R9 = 20 Om

Рисунок 1 Задана схема

- Пронумерувати вузли і останній вузол заземлити, тобто прийняти, що

φ3 = 0 (рис. 2)

Рисунок 2

- Скласти систему рівнянь для визначення інших потенціалів наступного вигляду:

φ1∙g11 -φ2∙g12=I11-φ1∙g21+φ2∙g22=I22

де g11  - сума провідностей усіх гілок, що підходять до вузла 1

g11= 1R4+R8+ R1+1R3+1R5, См

g22  - сума провідностей усіх гілок, що підходять до вузла 2

g22= 1R4+R8+ R1+1R3+1R6+1R2+R9+R7, См

g12 = g21  - сума провідностей усіх гілок, що знаходяться між вузлами 1 та 2

g12=g21= 1R4+R8+ R1+1R3

I11- алгебраічна сума струмів усіх гілок, що підходять до вузла 1

I11= - Е1+Е4R4+R8+ R1+ -Е3R3

I22- алгебраічна сума струмів усіх гілок, що підходять до вузла 2

I22=  Е1-Е4R4+R8+ R1+ Е3R3+Е6R6

- Підставити вихідні дані та розрахувати отриману систему рівнянь будь-яким способом.

φ1∙(1R4+R8+ R1+1R3+1R5)-φ2∙(1R4+R8+ R1+1R3)= - Е1+Е4R4+R8+ R1+ -Е3R3-φ1∙1R4+R8+ R1+1R3+φ2∙(1R4+R8+ R1+1R3+1R6+1R2+R9+R7)= Е1-Е4R4+R8+ R1+Е3R3+Е6R6

φ1∙115+15+ 10+125+150-φ2∙115+15+ 10+125=-20+6015+15+ 10 + -5025-φ1∙115+15+ 10+125+φ2∙(115+15+ 10+125+130+120+20+10=20-6015+15+ 10 + 5025+12030

φ1∙0, 085-φ2∙0,065= -1-φ1∙0,065+φ2∙0,118=5

Після розрахунку отримуємо:    φ1=35, 66 В,      φ2=62 В

- Довільно обрати га схемі напрямок струму в кожній гілці (рис.3)

Рисунок 3

- Користуючись законом Ома для повного кола скласти рівняння для визначення струмів у гілках.

I1= φ1-φ2+E1-E4R4+R8+ R1 = 35,66-62+20-6015+15+ 10 = -1,66 A

I2= φ2-φ3R2+R9+ R7 = 6220+20+10 = 1,24 A

I3= φ2-φ1-E3R3 = -35,66+62-5025 = -0,95 A

I4= φ3-φ2+E6R6 = -62+12030 = 1,933 A

I5= φ3-φ1R5  = 0-35,6650 = - 0,71 A

2 Порівняння методу з іншими методами  та актуальність розрахунку.

Метод вузлових потенціалів доречно використовувати для розрахунку кола, в якому кількість вузлів така сама, або менша, ніж кількість контурів. Це дає змогу скоротити кількість рівнянь, що значно полегшує математичний розрахунок задачі.

5 Перевірка якості засвоєння матеріалу, який вивчається. Підведення підсумків.

Тестові завдання на платформі Classroom, в Google Forms. Підвожу підсумок заняття. Оголошую оцінки. Задаю домашнє завдання.

Тестові завдання

Для перевірки знань з нового матеріалу передбачений тест в GoogleForms «Метод вузлових потенціалів», який необхідно виконати вдома до наступного заняття.

1 Яку кількість рівнянь необхідно скласти для розрахунку потенціалів  в методі вузлових потенціалів?

А) кількість рівнянь = кількості вузлів

Б) кількість рівнянь = (кількості вузлів – 1)

В) Кількість рівнянь = кількості гілок

2 Скільки вузлів має задане коло?

А) 4

Б) 3

В) 2

3 Яким законом користуються для визначення струмів у гілках за методом вузлових потенціалів?

А) І закон Кірхгофа

Б)  ІІ закон Кірхгофа

В) закон Ома

4 Оберіть правильне рівняння для визначення струму І3:

А) I3=  (φ2 - φ1 - E3)/R3

Б) I3=  (φ2 - φ1 + E3)/R3

В) I3=  (φ2 - φ1)/R3

5 Оберіть правильне рівняння для визначення струму І1:

А) I1 =  (φ1 + φ2 + E1)/R1

Б) I1 =  (φ1 -  φ4 + E1)/R1

В) I1 =  (φ4 -  φ1 + E1)/R1

| № питання | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильна відповідь | Б | В | В | Б | Б |

Критерії оцінювання:

Кожна правильна відповідь тестового завдання важить 1 бал. Сумарна кількість правильних відповідей в результаті письмового опитування оцінюється:

| Кількість балів за тест | Оцінка за десятибальною шкалою |
| --- | --- |
| 5 | 10 |
| 4 | 8 |
| 3 | 6 |
| 2 | 4 |
| 1 | 2 |