Завдання 1

Викладач пропонує студентам маючи конденсатор з вказаними параметрами (ємністю та різницею потенціалів), визначити електричний заряд, який може накопичувати даний конденсатор.

Завдання 2

Перевірка законів паралельного та послідовного з’єднання конденсаторів.

а)	підтвердити закони паралельного з’єднання. Студенти отримують 2 конденсатори, вольтметри, з’єднувальні проводи. Треба зібрати схему, виміряти напругу на кожному конденсаторі та підтвердити закони з’єднання.

Cз = С1 + С2

Uз = U1 = U2

qз = q1 + q2

q1 = С1U

q2 = С2U

qз = CзU = (С1 + С2) U

V

V

C1

C2

Дано:

С1 = 2 мкФ

С2 = 5 мкФ

Сз – ?

qз – ?

Uз – ?

Завдання 3

Uз = U1 + U2

qз = q1 = q2

V

V

C1

C2

1 схема:

Дано:

С1 = 20 мкФ

С2 = 10 мкФ

Сз – ?

V

C1

C2

2 схема:

qз – ?

Uз – ?

знайти

Uз = U1 + U2

Завдання 4

Експериментальна задача.

Студенти отримують конденсатор ємністю С = 100 мкФ, за допомогою вольтметра експериментально виміряти напругу на конденсаторі.

Завдання: знайти заряд, який накопичується на від’ємній обкладинці конденсатора; кількість надлишкових електронів на цій обкладинці, а також енергію, яку може накопичити такий конденсатор.

Завдання 5

Студенти отримують паперовий конденсатор.

Завдання:

- визначити електроємність плоского конденсатора;

- визначити площу пластин конденсатора;

- визначити діелектричну проникність паперу за допомогою довідника;

- визначити товщину d = 0,1 мм.