Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти 
«Київський коледж цивільного будівництва» 
[image: image13.png]



(Розробка уроку)

Автор: Андрійчук Л.М.,
викладач спецдисциплін професії
«Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення»,
«спеціаліст вищої категорії»,

«викладач-методист».

ПЛАН УРОКУ
Навчальний предмет: «Основи роботи на ПК»

Тема: Архітектура та конфігурація ПК.  
Тема уроку: Мікропроцесор та його основні характеристики.
Мета:
навчальна: ознайомити учнів з поняттям "мікропроцесор" та його основними функціями;
розглянути основні моделі та характеристики мікропроцесорів; 
пояснити фізичну будову МП.

розвивальна: розвивати уважність і вміння грамотно та зв’язано висловлювати свої думки.
виховна:  виховувати повагу один до одного та бажання оволодівати обраною професією на високому рівні.

Тип уроку: формування нових знань
Метод проведення уроку: ілюстративно-пояснювальний
Матеріально-технічне оснащення: анімована презентація інтелектуальної гри «Хрестики-нулики», картки дидактичної гри «Комп’ютерні синоніми», комп’ютерна презентація на тему «Мікропроцесор та його основні характеристики», різні моделі мікропроцесорів, м'яка іграшка, мультимедійна презентація для інтерактивної вправи «Знайди помилку».
Епіграф до уроку: 

[image: image14.jpg]


 

[image: image15.png]Ypok | Ha3BiTh ypok 2 1 — X

LLlo Moxe po3MillyBaTUCSH Ha MaTepPUHCh

Martepunceka rata

Pos’evimn w15t
TIponecop T €/HaRHS
BHIIIIHIX TPH

30BHIIIHIX MPUCTPOI]

Ilpoyecop (CPU — Bin anrm.  Central
Processing  Unit — TeHTpambHME  TIPHCTpIit
KepyBaHHS) — MiKpocXeMa, SKa CTBOPIOETBCS Ha
HaIliBIPOBITHUKOBOMY ~ KpucTami  (abo  KilbKOX
KpHCTanax) TIISXOM  3aCTOCYBAaHHS  CKIIQJ[HOL
MiKpOEJIEKTPOHHOI TEXHOJOTIi; MpH3HAYEHHH s
ABTOMATHYHOTO OIPAIIOBAHHS Ta IEPETBOPEHHS
JIaHMX 32 Hamlepe] BBEICHHMH IpPOTpaMaMu i
YIIPaBIIiHHS poboToio BCIX MIPUCTPOIB
iHpopManiiHOT cHCTEMH.

IenTpansHuii mporecop





Структура уроку
	I
	Організаційна частина 
	1 хв.

	II
	Актуалізація базових знань учнів
	15 хв.

	IIІ
	Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і завдань уроку
	1 хв.

	IV
	Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу
	15 хв.

	V
	Закріплення вивченого матеріалу
	10 хв.

	VI
	Підсумок уроку
	2 хв.

	VIІ
	Домашнє завдання
	1 хв.


ХІД УРОКУ
1. Організаційний момент: перевірка присутності учнів (рапорт старости) та налаштування їх на сприйняття нового матеріалу.
2. Актуалізація базових знань учнів. 
Розпочнемо урок з перевірки домашнього завдання. Нагадайте, яку тему ми розглядали на останньому уроці та яким було домашнє завдання? 
Інтелектуальна гра «Хрестики-нулики».
На слайді відображена сітка гри «Хрестики-нулики» із зазначеними номерами запитань. Група розбивається на дві команди «Нулики» та «Хрестики». Учні по правилам гри відповідають на обрані ними запитання. Якщо відповідь правильна, то на місці номера запитання розміщується відповідно «О» чи «Х», якщо ж ні, то право відповіді передається іншій команді. Та з команд, яка першою закреслить пряму лінію, – виграє і кожен з учасників отримає додатковий бал при оцінюванні.
Щоб одержати тій чи іншій команді право першого ходу, необхідно розгадати ребус. Хто перший дасть правильну відповідь, того і команда розпочинає гру. 

[image: image1.png]



Рис. 1. Ребус на тему попереднього уроку.

[image: image16.emf]
Рис. 2. Слайд інтелектуальної гри «Хрестики – нулики»
Запитання:
1) Що таке кластер?
2) Що таке сектор?

3) В чому заключається процес форматування диска?

4) Яка ємність оптичних дисків CD-R? 
5) На які види поділяється пам’ять ПК?
6) Які програми зберігаються в ПЗП?
7) Яка з пристроїв внутрішньої пам'яті є енергозалежною?
8) З чого складається жорсткий магнітний диск?
9) Яке призначення отвору із защіпкою на гнучкому магнітному диску?
Крім цього, при вивченні пристроїв внутрішньої та зовнішньої пам’яті ми ознайомилися з їх відповідними англійськими назвами. Тож, давайте визначимо відповідність українських назв англійським, використовуючи елементи гри.

 Дидактична гра  «Комп’ютерні синоніми». 
Таблиця на дошці:

Пристрої пам’яті ПК

	ОЗП
	ПЗП
	НПЗП
	ЖМД
	ГМД


Також на дошці у безладі розміщені аркуші паперу з англійськими абревіатурами пристроїв пам’яті ПК. 
	RAM
	
	ROM
	
	CMOS
	
	HDD
	
	FDD


До кожної з наведених скорочених назв пристроїв внутрішньої та зовнішньої пам’яті ПК потрібно відшукати синонім англійською мовою та розмістити його у відповідну комірку таблицю.

3. Мотивація вивчення теми. Оголошення теми і мети уроку. 
 Тепер, коли всі синоніми розставлені на свої місця, перевернімо картки на зворотну сторону і матимемо назву пристрою, будову і характеристики якого будемо вивчати сьогодні на уроці. 

	Мік
	ро
	про
	це
	сор


Тож запишіть, будь ласка, тему уроку: "Мікропроцесор та його основні характеристики".
4. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.
Але перед тим, як розглядати характеристики та будову мікропроцесора, давайте пригадаємо, яке місце займає МП у структурній схемі сучасного програмно-керованого комп’ютера.
[image: image2.png]Bxijmi nani Ipucrpoi
BBE/ICHHS JTAHHX

-

=

—{  Apudmeruumo-
<—i— JOTiuENmi mpHCTpiit
i
i
i
P
<&

)

il

Ilpucrpiit
KepyBaHHA

Ilam’saTe

IIpouecop i





Рис. 3. Структурна схема сучасного програмно-керованого комп’ютера.
Провідним елементом у комп'ютері, його «мозком», є мікропро​цесор (МП) - електронний пристрій у невеликому корпусі, що виконує всі обчислення та обробку інформації. Процесор здійснює виконання програм, які пра​цюють на комп'ютері, а та​кож керує роботою інших пристроїв комп'ютера. Від його обчислювальної потужності головним чином залежить продуктивність системи.
І.   Мікропроцесор та його основні функції

[image: image17.emf] Мікропроцесор (CPU – від англ. Central Processing Unit – центральний пристрій керування) – це центральний пристрій комп’ютера, який призначений для обробки даних згідно з програмою, що зберігається в оперативній пам’яті, та для управління роботою всіх пристроїв інформаційної системи.

Фізично МП являє собою надвелику інтегральну схему, точніше маленьку пластинку кристалу кремнію з величезною кількістю розміщених в ньому транзисторах.
В свою чергу, мікропроцесор вкритий металевим корпусом, що виконує, крім захисних, ще й тепловідвідні функції. 
Технологія виготовлення мікропроцесорів надзвичайно складна. Технологія друку схем на комп'ютерних мікросхемах має назву літографія. Для того, щоб поміщати в мікросхеми все більше і більше транзисторів, виробники напівпровідникових пристроїв змушені постійно зменшувати їх розмір.
До материнської плати МП підключається за допомогою спеціальних рознімних з’єднань Socket 7, Socket 370, Socket 423 , Socket 478 (478-контактне гніздо) зі спеціальним притискним важелем, що забезпечує міцне кріплення процесора в гнізді. На корпусі мікросхеми вказується тип процесора.

[image: image3.png]Cnaiiger Cipy

3ameTku K cnaigy

Mikponpouecop Ta #oro 0cHOBH xapakTepuCTky_BiakpuTit ypok - Microsoft PowerPoint

[1poLIECOD BCTABASETHCA B CELiaAbHE
Micue Ha CUCTEMHIN (MaTePHHCBKIH) naari —
COKeT (aHm. socket — rHi3A0, po3eTka).

PR




Процесор потребує належного охолодження, інакше він може вийти з ладу. У сучасних комп’ютерах над корпусом МП розміщаються невеликий вентилятор та радіатор, які забезпечують охолодження МП у процесі роботи. Нормальна температура роботи процесора - до 50 градусів Цельсія.
У наш час, як правило, використо​вуються мікропроцесори, роз​роблені фірмами Intel, АМD, Cyrix, IBM і VIA. Процесори з однаковою чи майже однаковою архітектурою утворюють сім’ї процесорів. Компанія Intel є однією з передових у виробництві сучасних мікропроцесорів. Компанію заснували Роберт Нойс і Гордон Мур в 1968 році Intel перекладається з англійської «інтегральна електроніка». 
Список МП за порядком зростання їх продуктивності: 
[image: image18.png]H9-0Q)-
trasvan | Berasca  Awsaiin

ccTewHuii 610K [Pexatm coEmectimoc] - Microsoft PowerPoint

- = x
Anwaups  Mokas craiaos  Peuewswposanme  Bua ©
& || ) Emarer- 5 - (BN O La3omexa duyps A Hoiimn
3 £ Boccranosus S AL LD S ok Z Kormyp ouryps i Sanesms
Beramums o 2 | K& de 8 5 A|[A] S R SAL Y gy - vropsgoums Sxcrpececrum 2 2000 90 ony - | & sopemmn
Bybep osuena Craiges wpnér = = Pucosarme = Pegartuposanme

Pentium, Pentium-Ii, K7, Athlon XP, Duron
Pentium-lil, Pentium 4

Athlon 64
Celeron (ana gomatuHsoro NK)

X ) Sempron (ana gomawHix MK i HoyToykis)
eor! (AnA cepsepis) ) Turion (ansa HOyTOYKIB)
Pentium M (ana HoyTOy«kiB)

. Opteron (ans cepsepiB)
Pentium D, Core 2 Duo (2 aapa) Athlon 64 X2 (2 sapa)
Core 2 Quad (4 agpa)

! \ <
TaKTOBA HacToTa | o orown R
S 200 My

1Mo

3aMeTku K crangy





· [image: image19.png]TSI /ansHE Fo@

“XpecTtury — HYAMKIA™




фірма Intel: 4004, 8080, 8086, 8088, 80286, 80386 (SX DX), 80486(SX, SX2, DX, DX2, DX4), Pentium,   Celeron,  Pentium Pro, Pentium II Xeon, MMX, Pentium III, Pentium IV, Pentium М, Itanium,  Itanium 2. 
· фірма AMD: (простіші і дешевші клони процесорів Intel ) — К 5, К 6, К 7, Duron, Athlon, Athlon XP, Athlon 64 FX, Opteron. 

· фірма VIA (спадкоємець процесорів фірми  Сyrix – колишнього конкурента фірми Intel): VIA C3, VIA Antaur, VIA Eden-N. Застосовуються ці процесори в невеликих настільних та портативних комп’ютерах. 


Мікропроцесор моделей до Pentium мали співпроцесор, які допомагали основному мікропроцесору виконувати математичні операції над дійсними числами.

ІІ. Основні характеристики мікропроцесора.

[image: image4.png]Mikponpouecop Ta #oro 0cHOBH xapakTepuCTky_BiakpuTit ypok - Microsoft PowerPoint - X

=

NNOoOo xii__‘
ALLL O
KR AR A

Cnaiiger Crpyiiypa

OcHOoBHI X

Moaenb

|| 3ameTknk cnaiigy





Основними характеристиками процесора є: 

 - тактова частота – це кількість виконуваних за секунду елементарних операцій в середині процесора, яка задається спеціальним генератором і вимірюється в МГц  і ГГц.

Тактова частота необхідна для синхронізації роботи пристроїв ПК і впливає на швидкодію процесора. Чим більша тактова частота, тим більша продуктивність і ціна мікропроцесора.

- розрядність  – це максимальна кількість розрядів двійкового коду (кількість бітів), що можуть оброблятися або передаватися процесором одночасно. Спочатку ПК мали 4-бітні (чотири розрядні) процесори, а сучасні комп’ютери – 32- і 64-розрядні.

Отже, чим більше розрядність процесора, тим більше даних може бути оброблено процесором одночасно і тим більша швидкодія комп’ютера. 

[image: image5.png]Patora c pucynkamn  MikponpoUecop Ta #oro 0cHOBH xapaktepuCTky_BiakpuTit ypok - Microsoft PowerPoint

@

Cnaiiger Crpyiiypa

20}

Kewi-nam’swes MTT

Kew-nam'ate - ue eHyTpilwHa nam'aTe npouecopa,
KA AGE MOXIMBICTb 36epirat¥ NPOMIXHI AGHI

Kinbkicib saep

Kinbkicte aaep - ue KinbKicTb oAHaKoBUX 3a
CTpYKTypoto npoliecopie, o o6'eAHaHI B oaHY
MiKpocxemy

3ameTku K cnaigy

21
22,01.20°

PR




ІІІ. Структурна схема мікропроцесора.
[image: image6.png]@

Cnaiiger Crpyiiypa

20}

L

3ameTku K cnaigy

Mikponpouecop Ta #oro 0cHOBH xapakTepuCTky_BiakpuTit ypok - Microsoft PowerPoint

>

NNOoo %i_]
ALLL O

nofl % YA L T &

Perictpu
nam’aTi

ANTT (apU@MeTUKO-NOFiYHWUIA NPUCTPIiA) - Le

NPUCTPIA, AKUIA BUKOHYE GPUPMETUYHI i NOTiYHi
onepauii 3 AGHUMU.

KIT (xepyroumis npuctpiid) - Ue koopavHatop
po6oTu Bcix NpUCTpois Ta ycix Aik Komn'toTepa,
AKWUIA Kepye YeproBiCTHO BUKOHAHHA KOMGHA i
MOTOKAGMU AGHUX 30 3GAGHOHO MPOTPAMOIO.

CUCTeMHi pericTpu - Ue WBUAKOAOCTYNHA

) BHYTPilUHA NAmM'aTb NpoLecopa, fAKa CKIGAGETbCA

3 KOMIpOK 6aiATiB ANa 36epexeHHs MPOMIXHUX
pesynbrarie.

“nid




Рис.5. Складові пристрої мікропроцесора.
Ядро процесора складається з двох самостійних пристроїв, тісно взаємопов’язаних між собою:

КП (керуючий пристрій) – це координатор роботи всіх пристроїв та усіх дій комп’ютера, який керує черговістю виконання команд і потоками даних за заданою програмою. 

АЛП (арифметико-логічний пристрій) – це пристрій, який виконує арифметичні і логічні операції з даними.

Регістри пам’яті – це швидкодоступна внутрішня пам’ять процесора, яка складається з комірок байтів для збереження проміжних результатів.

Щоб вирішити якусь задачу в комп’ютер вводять програму. Команди і дані, які ПК повинен обробляти вводяться в АЛП, де команда виконується, і її результат записується в оперативну пам’ять. КП визначає адресу наступної команди в пам’яті ПК, яка в свою чергу поступає на АЛП. Процес виконання програми закінчується, як тільки зустрінеться команда завершення роботи. 

5. Закріплення вивченого матеріалу.  
Інтерактивна вправа "Знайди помилку".
На слайді учням запропоновано 9 прихованих записів, що у своєму змісті містять помилки. Необхідно учню, який відповідатиме, обрати номер запитання та вказати і виправити наявну помилку.
[image: image7.png]IHTepakTMBHa BNpaBa
“3N0BU NOMUAKY”

} 6

4
nallaalle

“n» i

3aMeTky K crangy





Приховані записи:
1)  Функціями мікропроцесора є управління основними пристроями ПК та забезпечення взаємодії користувача з комп’ютером через графічний інтерфейс.

2) Мікропроцесор –  це невеликий вентилятор та радіатор, які забезпечують охолодження МП у процесі роботи (нормальна температура роботи процесора – до 700С).
3) Провідними виробниками мікропроцесорів є Pentium та Athlon.

4) Складовими пристроями МП є: тактова частота та розрядність процесора.
5) Розрядність процесора вимірюється в МГц та ГГц.
6) Керуючий пристрій (КП) мікропроцесора здійснює арифметичні та логічні операції з даними.

7) Сучасні мікропроцесори бувають: 32-х та 64-х байтними.
8) Чим більша тактова частота процесора, тим більше бітів може бути оброблено процесором одночасно.  

9) . До материнської плати мікропроцесор підключається через спеціальний USB-роз’єм.
6. Підсумок уроку. 

Звернення уваги учнів на епіграф уроку та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.
7. Домашнє завдання:  
· опрацювати матеріал теми з конспекту;
· ознайомитися з технологією виготовлення процесорів, відшукавши відповідну інформацію в мережі Інтернет.
[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12]


























































































«Вчитися легко, коли


вчитися цікаво!»





























PAGE  
2

