| Дата | ___________________ |
| --- | --- |
| Тема | Підготовка оштукатуреної поверхні до фарбування як етап ремонтних робіт |
| Мета | Навчальна: Ознайомити учнів з процесами, які передують остаточному декоруванню поверхні (фарбування або поклейка шпалер). Навчити учнів затирати накривний шар штукатурки колоподібними рухами та методом затирання врозгін. Навчити прийомам нанесення грунтівки на поверхню. Корекційно-розвиваюча: Розвивати в учнів навички самостійного виконання завдання у відповідності до технологічної послідовності, розвивати моторику, прагнення до самоконтролю, працьовитості та уважності. Виховна: Формувати інтерес до професії, відповідальне ставлення до праці, прагнення досягати високих результатів у роботі. Розвивати почуття ощадливості, економії матеріалу. |
| Тип уроку | Комбінований |
| Методи ведення уроку | • Наочно-демонстраційний (для закріплення вивченого матеріалу та пояснення нового - використовується презентація PowerPoint, демонстрація навчального відеофільму, показ трудових прийомів). • Словесний (пояснення, самостійні відповіді учнів). • Практичні вправи. |
| Обладнання | Інструменти та інвентар: кельми, півтерки, шпателі, терки, широка махова щітка або розпилювач води, ящик з невисокими бортами або відерце, ємність для води. Матеріали: суха водостійка суміш, вода. Комп’ютер для демонстрації навчальної презентації та навчального відео. |
| Хід заняття | I. Загальнокорекційний етап - Організаційна підготовка учнів до заняття. - Перевірка наявності учнів за журналом. - Призначення чергових. II. Основний етап - Підготовча (пропедевтична) частина у різноманітних інтерактивних формах (підготовка до сприймання нового матеріалу, актуалізація знань, встановлення зв’язків між вивченим та новим матеріалом. - Цільова установка проведення уроку у формі бесіди: Наш урок буде проводитися під гаслом американського промисловця - Генрі Форда: «Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх» Сьогодні ми продовжимо вивчення етапів обробки оштукатуреної поверхні та зупинимось на етапі, який передує остаточному декоруванню (фарбуванню або обклеюванню поверхні шпалерами). Бажаю вам натхнення та гарного настрою! За допомогою технологічної карти, яку ми разом склали перед початком робіт над практико-орієнтованим проєктом «Ремонт зовнішніх сходинок водостійким розчином». Пригадаємо, які етапи ми пройшли та на якому саме етапі зупинились в процесі ремонту зовнішніх сходів пожежного виходу корпусу хлопців. Технологічна карта додається як роздатковий матеріал кожному учневі, має 16 пунктів. (Технологічні карти розробляються для того, щоб в учнів з самого початку формувалися уміння планувати технологічні процеси, правильно та раціонально здійснювати вибір інструментів, пристосувань та інвентарю, вибирати способи виконання операцій). - Перегляд відеоролику, на якому учні 10 класів ремонтують сходи на всіх етапах проєкту до поточного. Переглянути відеоролик можна відсканувавши QR код: - Словникова робота з додатковою візуалізацією образу інструменту за допомогою таблиці з комірками, що розкриваються (використовується програма PowerPoint та метод опитування «Мікрофон»). У процесі штукатурно-малярних робіт використовуються різноманітні інструменти. За наданою характеристикою інструменту назвіть інструмент, про який йдеться: - для очищення поверхні; - контрольний інструмент; - для насікання поверхні; - для розрівнювання розчину; - для затирання накривки; - для накидання і намазування розчину; - для змочування поверхні та нанесення грунтівки у заглибинах; - для набирання необхіної кількості компонентів штукатурки та для накидання розчину на поверхню; - для нанесення, розрівнювання і згладжування розчину на поверхні; - для змочування поверхні та нанесення грунтівки на великих площах. - Повторення та актуалізація знань у формі швидкого опитування «Мозковий штурм»: - Які ви знаєте штукатурні розчини? - Які штукатурні розчини відносяться до неводостійких? - Які штукатурні розчини відносяться до водостійких? - Де використовують глиняний розчин? - Де застосовують гіпсовий розчин? - Яким чином можна підвищити міцність гіпсового та вапняного розчинів? - Який склад вапняного розчину? - Який склад цементного розчину? - Який склад цементно-вапняного розчину? - Для чого додають вапно в цементний розчин? - Повторення та актуалізація знань за методом створення проблемної ситуації за допомогою наочностей: Завдання; Діяльність учнів. - Вибрати із запропонованих компонентів штукатурного розчину необхідний матеріал для кладки і штукатурення печей, камінів. Пояснити, чому саме цей компонент обрали. - Вибрати із запропонованих компонентів штукатурного розчину необхідний матеріал для водостійкої штукатурки. - Визначити необхідну кількість наповнювача до в’яжучого матеріалу в пропорції 1:3 в процесі змін кількості в’яжучого.; Обирають склянку з необхідним матеріалом та називають характерні для даного матеріалу властивості. Дають коротку характеристику водостійким штукатурним розчинам. Вираховують необхідну кількість піску до визначеної кількості цементу.. - Встановлення зв’язків між вивченим та новим матеріалом у формі опитування «Чи правильне твердження?» (для візуалізації використовується програма PowerPoint): - Щоб штукатурний шар міцно тримався поверхні, вона має бути гладкою. - Конструкції, які штукатурять, повинні бути стійкими, міцно закріпленими. - Якість штукатурки залежить від якості підготовки поверхні. - Розчинова суміш для набризку є густої консистенції. - По цегляній поверхні насічку роблять штукатурною лопаткою. - При насіканні бетонних та цегляних поверхонь застосовують троянки, зубила, бучарду. - При насіканні поверхонь треба працювати в захисних окулярах і рукавицях, користуватись справним інструментом. - Сокіл відносять до контрольно вимірювальних інструментів. - Проста штукатурка виконується в кімнатах для проживання. - Грунт – це перший шар штукатурки. - Встановлення зв’язків між вивченим та новим матеріалом у формі розгадування кросворду (використовується програма PowerPoint): - Інструмент для накидання розчину? - Штукатурка, яку застосовують в підсобних приміщеннях? - Другий шар штукатурки? - Перший шар штукатурки? - Третій шар штукатурки? - Водостійкий компонент розчину? - Будівельна професія? - Обробка накривного шару штукатурки? - Штукатурка, яка виконується під маяки? - Штукатурка, яка застосовується у житлових приміщеннях? - Повторення та перевірка знань вивченого матеріалу на попередньому уроці за допомогою прийому рефлексії «Закінчи речення» (використовується програма PowerPoint та метод опитування «Мікрофон»): - Шпаклівка – це… - За складом шпаклівки бувають… - До водостійких шпаклівок відносяться… - Шпаклівки за сферою застосування поділяються на… - Вирівнюючі шпаклювання призначені для… - Фінішні шпаклювання призначені для… - Універсальні шпаклювання - це шпаклювання, які одночасно є і… - Спеціалізовані шпаклювання - це шпаклювання для… - Формуюча частина: а) фізкультхвилинка; б) пояснення нового матеріалу по темі: «Підготовка оштукатуреної поверхні до фарбування як етап ремонтних робіт», корекція неправильно сформованих знань (для наочності використовується презентація PowerPoint). Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що ще необхідно зробити в процесі ремонту перед фарбуванням або поклейкою шпалер. Навчитесь прийомам затирання та нанесення грунтівки на поверхню. Затирання та загладжування накривних шарів. Накривка – третій шар штукатурки, що наноситься на затверділий грунт для остаточного вирівнювання поверхні. Товщина накривки – не більше 2 мм. Накривка за своїм складом відрізняється від попередніх шарів більш тонким підбором наповнювача, високим вимогам до його якості. Накривку накидають кельмою або намазують шпателем і відразу ж розрівнюють півтерком. Як тільки накривка почне тужавіти, її затирають дерев’яною теркою або терками з фторопласту, пінопласту, змочуючи, у разі потреби, поверхню водою. Остаточне вирівнювання поверхні також виконується шпаклювальними сумішами, що робить поверхню рівнішою і гладенькою. Але для ремонту назовні краще використовувати водостійку штукатурку. Затирання виконують колоподібними рухами і врозгін. Затирання врозгін більш чисте, його найчастіше виконують при високоякісної штукатурці. Затирання колоподібними рухами (рис. 1, а) виконують наступним чином. Однією рукою беруть тертку, притискають полотно до поверхні штукатурки і роблять кругові рухи. Горбики й нерівності зрізують ребрами терки. Розчин, переміщуваний по поверхні, заповнює окремі западини і розтирає накривку. Натискати на терку слід з різною силою: там, де поверхня має опуклість, – сильніше, а де угнутість – слабше. Щоб зробити накривку м’якшою, затираючи поверхню штукатурки, її слід періодично змочувати водою за допомогою щітки. При затиранні штукатурки колоподібними рухами на її поверхні залишаються злегка помітні колоподібні сліди без раковин і горбів. Тому при високоякісних обробках затирання колоподібними рухами доповнюють затиранням врозгін. Затирання врозгін (рис. 1, б) виконують так. Тертку, добре очищену від розчину, щільно притискають до поверхні і починають виконувати нею прямолінійні рухи – змахи. Таким чином усувають всі сліди від затирання колоподібними рухами. Затирання врозгін найкраще виконувати слідом за затиранням колоподібними рухами. Затерши невелику поверхню (0,5-1 м2) колоподібними рухами, її тут же слід затерти врозгін. Якщо поверхня штукатурки, затерта колоподібними рухами, висохла, то її змочують водою, а потім затирають врозгін. Після затирання врозгін на поверхні штукатурки не повинно бути подряпин, раковин, протирин, виїмок, горбів і інших дефектів. Щоб не шпаклювати обштукатурену поверхню перед фарбуванням, доцільно накривний шар штукатурки виконувати вапняно-гіпсовим розчином без піску. Безпіскову накривку у вологих місцях можна робити з цементу і вапна. Ґрунтування поверхні перед фарбуванням. Мета ґрунтування грунтівкою глибокого проникнення: - зменшити ступінь вбирання поверхнею вологи; - зміцнити поверхню основи; - поліпшити адгезію — зчеплення різнорідних матеріалів (у даному випадку між штукатуркою і фарбою); - зменшити кількість споживаної фарби. Важлива роль ґрунтувальних засобів полягає також у створенні водонепроникного бар'єру, що має особливе значення у приміщеннях з високою вологістю повітря. Ґрунтування краще починати з кутів і важкодоступних місць. Засіб наносимо на поверхню за допомогою пензля або малого малярного валика (шириною 10-15 см). Решту поверхні стін краще ґрунтувати великим малярним валиком (шириною 18-25 см), починаючи від кутів і просуваючись по стіні вліво або вправо. Лише на підготовлених у такий спосіб оштукатурених поверхнях можна розпочинати малярні роботи. Також важливо дотримуватися вимог стосовно часу висихання конкретних виробів перед нанесенням наступних. в) систематизація та узагальнення знань: Виклик учнів для відтворення прийомів, показаних вчителем. г) повторення правил безпеки під час штукатурних і малярних робіт: - Обладнання і матеріали розміщувати на робочому місці так, щоб під час роботи не виконувати зайвих рухів: інструменти, які береш правою рукою, розмістити справа, лівою – зліва. - На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню. - Риштування і помости встановлюють на очищені вирівняні поверхні. - Під час роботи користуватися лише справними інструментами і пристосуваннями та якісними матеріалами. - Ручки інструментів повинні бути гладенькі, без сколів. - Інструменти і пристосування потрібно використовувати відповідно до їх призначення. - Працювати тільки у спецодязі, в рукавичках. При необхідності в окулярах, будівельних касках та респіраторах. Спецодяг повинен бути у належному стані. - Робоче місце має бути добре освітленим. - Під час виконання робіт періодично провітрювати приміщення. - Після завершення роботи прибрати робоче місце, вимити і покласти у відведені місця робочий інструмент. ґ) практична робота учнів по групах (перша група працює самостійно, друга - за допомогою вчителя): Практична робота. «Нанесення накривного шару штукатурки». Обладнання і матеріали: сито, кельми, ковши, шпателі, ємність з розчином, ємність з водою, щітка-макловиця, розпилювач, віник, совок. Діяльність вчителя; Діяльність учнів. Перевірка організації робочого місця і техніки безпеки Перевірка правильності виконання трудових прийомів Перевірка навичок володіння інструментом Перевірка правильності дотримання технічних і технологічних умов в роботі Прийом виконаних робіт. Перевірка якості виконаних робіт. Прийом робочих місць.; Підбирають необхідні для роботи інструменти, встановлюють у відповідності з технологією ємність з сухою сумішшю, відро з водою в робочій зоні. Працюють в рукавичках. Правильно розкладають інструменти на робочому місці. Готують штукатурний розчин. Наносять розчин на інструмент. Наносять розчин на поверхню шпателем, кельмою або півтеркою в один шар, товщиною шару приблизно 2мм. Правильна хватка шпателя. Дотримують кут нахилу шпателя до поверхні. Додержуються правильної робочої пози. Стежать за тим, щоб штукатурна суміш не густішала й не ставала занадто рідкою. Матеріал, який починає схоплюватися, не використовують. Учні самостійно перевіряють якість виконання роботи. Прибирають робоче місце.. д) систематизація, узагальнення та закріплення знань у формі бесіди, опитування. - Що таке накривка? - Яке призначення накривки? - Яка товщина накривки? - Як накривка за своїм складом відрізняється від попередніх шарів? - Яким чином та яким інструментом наносять накривку? - Коли і яким інструментом затирають накривку? - Який матеріал також застосовують для остаточного вирівнювання поверхні? - Для ремонту назовні краще використовувати водостійку штукатурку чи шпаклівку? - Як виконується затирання колоподібними рухами? - Який прийом затирання виконують на початку роботи? - Коли силу натиску на терку необхідно збільшувати, а коли зменшувати? - Що необхідно зробити, щоб накривка стала м’якшою? - Як виконується затирання врозгін? - Коли починають затирання врозгін? - Що необхідно зробити, якщо поверхня штукатурки, затерта колоподібними рухами, висохла? - Яким розчином доцільно виконувати накривний шар штукатурки, щоб не довелось шпаклювати? - Які функції виконує грунтівка глибокого проникнення? - Як і яким інструментом наносять грунтівку. - Яких вимог важливо дотримуватись перед нанесенням наступних матеріалів? є) перегляд навчальних відеороликів «Декор повітряною кулькою» та «Декор з-під ложки». III. Заключний етап - Аналіз виконання навчально-виробничих завдань кожного учня і групою в цілому. - Розбір типових, повторюваних помилок. Визначення шляхів їх попередження та усунення. - Аналіз дотримання учнями правил безпеки, організації праці і робочих місць. - Підведення підсумків у відповідності з поставленими цілями уроку і оцінювання. - Оголошення теми наступного уроку. |