Тема  заняття. Пр. з. Кінцева обробка  сукні. Оздоблення сукні.

Мета  заняття. Розширити і поглибити знання  кінцевої обробки сукні та її оздоблення.  Вчити компетентності при виконанні різних завдань.

Формувати практичні навички та вміння при виконанні кінцевої обробки  та оздобленні сукні.

Виховувати почуття взаємодопомоги, працелюбності,  акуратності і точності при виконанні  робіт, поваги до національних традицій і символіки України.

Матеріально – технічне забезпечення: папір А4, лекала,  ножиці, ескіз моделі сукні, лінійка, крейда, см. стрічка, олівець, клей ПВА, ручні голки, нитки,тканина, швейна машинка, незакінчені сукні, деталі кроя квітки.

Учбова – наочні посібники: зразки  суконь, оздоблень, ілюстрації з журналів мод,  допоміжна література, картки – завдання.

Література. Технологія виготовлення  виробів.

Тип заняття. Урок - подорож.

ХІД  ЗАНЯТТЯ.

1.Організаційний момент.

Перевірка зовнішнього вигляду та організації робочого місця вихованців. Черговий доповідає, що всі вихованці підготувалися до проведення заняття.

Отак, сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття: подорож у світ виготовлення та оздоблення  суконь...

Але , для того щоб потрапити з вами у подорож нам необхідно згадати,  що  ми знаємо про сукні.

2.Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

"Проведення вікторини на загальні питання з технології  виготовлення одягу."

2.1. Читання рисунка моделі.

2.2. Конструктивні лінії викройки сукні.

2.3. Підготовка та розкрій виробу.

2.4. Підготовка та проведення першої примірки сукні.

2.5. Обробка після першої примірки та  підготовка до другої примірки виробу.

2.6. Усунення дефектів після другої примірки.

Мотивація навчальної діяльності.

Ви вже навчились трохи шити, вмієте виконувати примірки та обробляти вироби після примірок, але  цього вам не достатньо, тому що попереду у вас велике, цікаве життя і  вам ще  необхідно краще  навчитися шити, перешивати та виготовляти одяг для себе і своєї родини. Знати техніку виконання та виготовлення виробів, оздоблень,  вміти користуватися манекеном, щоб виготовляти сукню без залучення людей до примірок.

Дівчата, а які речі вам найбільш подобається носити?

Чи задумувались ви над запитанням:

-  Яка сукня виглядає найкращою?   Ні?

Тоді ми вирушаємо у подорож.

3.Повідомлення теми, мети заняття.  Тема сьогоднішнього заняття:

"Кінцева обробка сукні та оздоблення виробу. Виготовлення прикраси для одягу  - "квітка".

4. Виклад нового матеріалу: основні поняття, нові терміни.

4.1. Показ зразків.

Розповідь учителя.

Якість готових виробів багато в чому залежить від якості  пошиття  одягу.

Перед тим як закінчити виріб треба виконати іще декілька операцій:

підшити низ виробу, виметати петлі, пришити ґудзики,  виконати волого - теплову обробку,  вичистити від ниток та підрізати їх кінці, вичистити від крейди з лицьового і виворітного боків, виготовити прикрасу.

Плаття й блузки з шерстяних тканин зачистити ручною щіткою, а вироби з шовкових тканин - клаптиком основної тканини.

4.2. Послідовність обробки, технічні умови виконання даної операції.

Наша перша зупинка  -  кінцева обробка сукні.

4.2.1. Обробити нижній зріз виробу.

Вивертають виріб на виворітний бік і розкладають на столі. Потім його перегинають по середині спинки і пілочки, суміщають бічні шви і виточки, заколюють нижній зріз виробу. Треба уточнити довжину виробу, зрівняти низ, зрізати зайву тканину. Залежно від виду тканини і моделі, нижній зріз виробу  підшивають різними способами.

Самоконтроль:

--- перевірте рівність ліній низу виробу;

--- перевірте рівномірність ширини підгину по всьому зрізу;

--- перевірте акуратність підшивки.

Якщо сукня має застібку однобортного виробу, то треба виконати виметування  петель і пришивання гудзиків.

Наша друга зупинка - оформлення застібки виробу.

4.2.2. Оформлення застібки однобортного виробу .

Самоконтроль:

---- перевірка розмітки петель;

---- використання обметаної петлі;

---- пришивання ґудзиків.

Третя зупинка - волого - теплова обробка виробу.

4.2.3.Проведення волого- теплової обробки .

Волого - теплова обробка  - це складова частини технологічної послідовності обробки будь - якого швейного виробу. За її допомогою деталям одягу надають різної форми прасуванням   і відтягуванням, розпрасовують шви, остаточно обробляють виріб і з'єднують деталі клеєм. Операції волого - теплової обробки при пошитті одягу становлять у загальній трудомісткості пошиття до 25% . Основне обладнання: праски,  прасувальні дошки і преси.

Щоб під час прасування не пропалити тканину, додержуються режиму нагрівання праски; його регулюють для різних тканин.

Четверта  зупинка - Виготовлення прикраси "Квітка".

Цю квітку ви будите виконувати самостійно.

Для виготовлення квітки я підготувала для вас слідуючи деталі кроя:

---- п'ять кружечків із тканини діаметром  6 см;

---- бусинки  різнокольорові  діаметром - 0.5 - 1 см;

---- ручна голка, нитки.

Як виконати цю квітку (див. дод. 1).

П'ята зупинка - чищення виробу та перевірка якості виконаної роботи.

Ми чистимо виріб, видаляючи всі зайві нитки, перевіряємо якість виготовлення виробу.

5. Показ прийомів виконання робіт.

5.1. Міри попередження можливих помилок і браку.  Зверніть увагу на точність  підшивання плаття та проведення волого - теплової обробки виробу, чистку виробу та охайність виготовлення квітки.

5.2. Правила техніки безпеки.

При роботі з ножицями: їх не кидати, передавати кільцями уперед, працювати справним інструментом.

При роботі з праскою дотримуватися техніки безпеки та режиму волого - теплової обробки .

5.3. Проблемні моменти.

Нерівномірно підшитий низ сукні.

6. Закріплення нового матеріалу.

6.1. Які вимоги ставляться  до ВТО виробу?

6.2. Розповісти про техніку виконання квітки.

7. Техніка безпеки праці.  Інструкції № 4 – 12, 4 – 18, 3 – 17 ТБ.

Любі дівчата, ми з вами повторили та вивчили всі зупинки, і можемо рухатися далі, вперед у світ виготовлення та оздоблення суконь!

8. Оголошення завдання. Виконати кінцеву обробку та оздоблення сукні.

ПРАКТИЧНА   РОБОТА.

- Самостійна робота учнів, розміщення вихованців по робочих місцях.

- Цільові обходи робочих місць вихованців:

  - Організація робочих місць учнів.

  - Дотримання техніки безпеки.

  - Перевірка правильності способів і прийомів виконуваних операцій.

  - Проміжний контроль виконуваних операцій.

  - Індивідуальна робота з учнями.

  - Надати допомогу невстигаючим учням.

  - Видати додаткові завдання встигаючим учням.

2.8      Приймання та оцінка робіт вихованців.

Ось і закінчилась наша подорож у світ виготовлення сукні з оздобленням.

В цілому ви справились з завданням, є деякі помилки, але ви їх виправили.

Я хочу запропонувати вам гру  "Одягни манекен". Ви працюєте парами, у вас є три манекена які треба одягнути, бажано сукні виконати з драпіруванням,   оздобити квіткою і  потім ми підведемо ітоги та визначимо найкращу групу,  яка справилася з завданням.

Склала  керівник  гуртка  Хомецька Т. Ю.

Інструкційна картка №1. Види обробки нижнього зрізу виробу.                                                                                         дод. 1.

Інструкційна карта №2. Оформлення застібки однобортного  виробу.                                                                                         дод. 2.

Пришивання гудзиків, гачків, петель і кнопок.

Інструкційна картка №3. Кінцева волого - теплова обробка виробів.                                                                                       дод. 3.

Технічні умови до виконання волого - теплової обробки. Режими волого - теплової обробки.                                  дод.4.

Костюми національних регіонів України

молодих дівчат.

Моделі  блузок.                                                                           Дод. 1.

Основа  жіночої  сукні.                                                                            Дод. 2.

Нанесення конструктивних і декоративних ліній на основу сукні.         Дод. 3.

Моделювання  блузи  з застібкою  на  спинці.                                        Дод. 4.

Деталі  кроя  блузи,  та  назви  деталей.                                                     Дод. 5.

ГРА  «ЮНИЙ  МОДЕЛЬЄР».                                                                 Дод. 6.

МІНІ – КОНСПЕКТ.                                                                                                  Дод. Тема  заняття.  Пр. з. Конструювання і моделювання блузи.

Мета заняття.   Дати уявлення про техніку моделювання і конструювання блузи, нанесення конструктивних і декоративних ліній на основу сукні, переміщення нагрудної  і талієвої виточки, визначення глибини пройми та вирізу горловини. Розширити і поглибити знання з конструювання і моделювання різних блуз. Рекомендувати тканину й оздоблення для виготовлення виробів, акцентувати увагу учнів на культурі одягу. Ознайомити з напрямком моди для дорослих, з сучасним дитячим  одягом, з традиційними національними мотивами. Підготувати викрійки відповідно для вибраних моделей. Розвивати конструкторське мислення та художній смак. Виховувати почуття взаємодопомоги, працелюбності.

Обладнання та матеріали: лінійки, олівці, міліметровий папір, кольоровий папір, зошит, ручка, шаблони викрійки плечового виробу (основи жіночої сукні), клей ПВА, ножиці, журнали мод.

Наочність: зразки пошитих блузок, картки з основами суконь, лекала, міні – конспекти.

Література. М. Мюллєр і син, «Техніка кроя», 2002 рік. В. Сивак, «Легке плаття», 1998 рік.

План  заняття.

- Моделювання блузи з застібкою на спинці.

- Практична робота. Моделювання різних моделей блузок.

- Гра  «Юний модельєр».

Хід  уроку.

- Організаційна частина.  Перевірка зовнішнього  вигляду та організація робочого місця вихованців.

- Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності вихованців.

Блузи – є невід ємною частиною  гардеробу всіх  жінок. Зараз найбільш популярними є  блузи приталеного  силуету з рукавами «три чверті» сорочкового покрою, з широкими манжетами, з новими варіантами комірів, з різними видами оздоблення.

  - Які ще є види легкого одягу?

  - Як розрізняють одяг за призначенням?

  - З чого починається виготовлення швейного виробу?

  - З яких деталей складається креслення плечового виробу ( основи сукні)? (ліф, спинка, рукав, комір).

  - Які другорядні деталі крою ви знаєте? (дрібні деталі одягу).

  - Які особливості розкрою має блуза з застібкою по спинці? (підборт по спинці).

Ви правильно відповіли на питання і тому сьогодні ми з вами поринемо у захоплюючий світ моделювання одягу, і ви спробуєте себе у ролі дизайнера – модельєра (гра «Юний модельєр».). Слід  пам ятати , що одягатися зі смаком – означає одягатися модно й красиво,але скромно, так, щоб не викликати загальної уваги своїм вбранням. А у травні місяці ми з вами підготуємо і проведемо шоу – програму з демонстрації моделей одягу. Які ви пошиєте самі.

Кожна дівчина хоче мати такі речі, які допоможуть їй стати привабливою, нарядною, підкреслять її індивідуальність, приховають недоліки.

- Пояснення нового матеріалу: основні поняття, нові терміни.

1.Моделювання блузи з застібкою на спинці.

Показ зразків пошитих блузок,  моделей одягу  із журналів мод  та інші (див. дод. 1.).

Розповідь вчителя.

Навчитись моделювати необхідно кожній дівчині, це гарантовано допоможе знайти свій індивідуальний стиль в одязі.

Щоб іти в ногу з модою, не завжди треба купувати нові речі, часто можна реконструювати те, що у вас  уже є.

Композицію нової моделі слід визначити з урахуванням майбутнього виробу, його конструкції, простоти, технології виготовлення, властивостей та вартості тканини, оздоблення, особливостей фігури і напрямків моди.

На основі побудованого креслення можна змоделювати десятки нових різноманітних виробів. Це можуть бути блузки, халати, сукні тощо.

Для створення нової моделі необхідно мати трохи фантазії, щоб уявити собі нову модель у просторі і вміти виконувати деякі прийоми моделювання швейних виробів, з якими ми зараз познайомитесь.

    - Показ прийомів виконання робіт. А зараз приготуйтесь, я вам розкажу і покажу як виконується дана операція.

    - Послідовність обробки, технічні умови виконання даної операції (див. міні – конспект, дод.7.).

    - Моделювання блузи ми починаємо з нанесення конструктивних і декоративних ліній на основі сукні; зверніть увагу на нанесення точок та позначення їх буквами і цифрами на викрійках, для з єднання основних конструктивних ліній (див. дод. 2).

    - З єднаємо потрібні букви і цифри, у нас отримуються конструктивні і декоративні лінії  даної моделі (див. дод.3).

    - Моделюємо блузу з застібкою на спинці (див.дод.4).

    - Вирізаємо викрійки, закриваємо виточки і розрізаємо деталі кроя по лініях. Лекала крою прикріплюємо клеєм на папір і підписуємо назви деталей крою (див.дод.5).

- Міри попередження можливих помилок і браку

При нанесенні конструктивних ліній на деталі кроя, зверніть увагу на позначення зрізів деталей та витачок.

- Правила техніки безпеки.

При роботі з ножицями: їх не кидати, передавати кільцями уперед, працювати ісправним інструментом.

При роботі з клеєм дотримуватись організації робочого місця.

- Проблемні моменти.

Невірно нанесена лінія низу блузи, лінія горловини і пройми рукава.

- Закріплення нового матеріалу.

  - З чого починається моделювання блузи? ( вибрати модель, побудувати основу, та нанести на ній конструктивні  і декоративні лінії, перенести виточки і змоделювати блузу.).

- Техніка безпеки праці. Інструкції № 4 -18, 4 -30, 3 – 17 ТБ.

- Оголошення завдання. Вибрати модель і самостійно виконати моделювання блузок.

2.                                    ПРАКТИЧНА   РОБОТА.

- Самостійна робота учнів, розміщення вихованців по робочих місцях.

- Цільові обходи робочих місць вихованців:

  - Організація робочих місць учнів.

  - Дотримання техніки безпеки.

  - Перевірка правильності способів і прийомів виконуваних операцій.

  - Проміжний контроль виконуваних операцій.

  - Індивідуальна робота з учнями.

  - Надати допомогу невстигаючим учням.

  - Видати додаткові завдання встигаючим учням.

2.8      Приймання та оцінка робіт вихованців

В цілому ви справились з завданням, є деякі помилки, але ви їх виправили.

- ГРА  «ЮНИЙ  МОДЕЛЬЄР».

А тепер, я вам хочу запропонувати дуже цікаву і захоплюючу гру «Юний модельєр», де ви спробуєте себе в ролі дизайнера – модельєра. Я роздаю вам конверти з моделями ляльок, лекалами, кольоровим папером, та іншими деталями. Вам необхідно:

- Взяти аркуш картону і наклеїти на ньому ляльку, почекати поки папір висохне, потім вирізати ляльку по контуру і закріпити її на підставці.

- Вирізати лекала, та прикласти його на кольоровий папір, обвести і вирізати.

- Скористуйтеся декором – самок лейкою, щоб прикрасити наряд.

- Влаштувати показ моделей.

- Підведення підсумків заняття. Аналіз учнівських робіт.

- Повідомлення про досягнення мети.

- Відмітити позитивні сторони й найбільш характерні недоліки в роботі групи.

- Відзначити кращі роботи вихованців.

- Прибирання робочих місць вихованцями.

Склала  керівник  гуртка  Хомецька Т. Ю.

МІНІ  - КОНСПЕКТ                                                                                     дод 7.

Послідовність обробки, технічні умови виконання даної операції (побудова креслення та моделювання блузи з застібкою по спинці).

Побудова пілочки і спинки.

- Довжина виробу нижче лінії талії на 5 см.

- Горловину переду і спинки збільшити на 2 см  по лініях плечових зрізів.

- Горловину переду заглибити на 2,5 см по лініях середини переду.

- Горловину спинки заглибити на 0, 8 см по лінії середини.

- Провести лінію середини спинки від точки заглиблення горловини до точки, яка позначає довжину виробу.

- Накреслити нову лінію низу від лінії бокового  зрізу під прямим кутом до середини спинки.

- Накреслити нову лінію зрізу горловини під прямим кутом до середини спинки.

- Лінію плечового зрізу переду підняти на 0,7 см у пройму, лінію плечового зрізу спинки підняти на 1 см у пройму.

- Для  визначення  краю  застібки провести лінію паралельно середини спинки на відстані 1,5 см від неї.

- Пройму углибити на 2 см і розширити деталі по лініям бокових зрізів  на 1,5 см в області груді. По лініям бокових зрізів  в області талії розширити на 1 см пілочку і спинку.

- Пройму переду подовжити на 1,5 см, пройму спинки - на 0,7 см за рахунок скорочення відстані верхніх витачок та накреслити нові лінії пройми.

- Різниця відстані плечової виточки залишається на кресленні спинки для розширення по лінії плечового зрізу.

- Відкласти по лінії талії 1 см від середини спинки; відкласти уверх по проймі  2 см  та накреслити спинку з єднуя всі отриманні точки плавними лініями.

- Від точки центру груді відкласти 3 см в сторону пройми , та провести вертикаль униз. На вертикаль перенести відстань виточки  по талії.

- Від лінії талії накреслити шліцу на лініях рельєфних швів по переду і спинки , на лініях бокових зрізів.

- Оформити край застібки на спинці і намітити місце розташування ґудзиків.

Побудова рукава.

- Накреслити одношовний рукав до лінії ліктя. Збільшити висоту та довжину окату відносно з новою проймою переду і спинці.

- Накреслити нові лінії зрізів рукавів. Рукава укоротити на 4 см відносно лінії ліктя. Оформити низ рукава плавною  ввігнутою  лінією перпендикулярної зрізам рукавів. Накреслити шліцу довжиною 5 см.

- Перевірити ширину рукава з урахуванням  прибавки на вільне облягання.

Деталі кроя.   Деталі вирізати і наклеїти на кольоровий папір.

- По переду пілочки виконати розріз до центру грудей.

- Нагрудну виточку закрити. Різницю виточки з відстанню  - 5 см, залишити на кресленні для розширення плечового зрізу пілочки.

- Вирівняти лінії зрізів.

- Підборт і обшивку горловини переда і спинки перенести на папір. Рукав скопіювати і накреслити обшивку по низу. Намітити місце розташування  петель. Намітити нитку осн.

КАРТКА - ЗАВДАННЯ № 1.

- Основними кольорами спектра є  ….

- Голки, наперсток, ножиці, п’яльця , виколка – це…

- Оздоблення у вигляді декоративних клаптиків матеріалу, пришитих або приклеєних за малюнком, називається …

- За змістом аплікації можна розділити на …

- Побудова художнього твору, взаємне розміщення, величина окремих і додаткових фігур на вибраному форматі називається … .

КАРТКА – ЗАВДАННЯ № 2.

- Дія, подія, краєвиди, портрети, відображені в живописі аплікації – це …

- За змістом орнаменти бувають …

- Матеріалами для аплікації служать …

- Нейтральні кольори – це…

- Основний матеріал, на якому виконують аплікацію, називається …

КАРТКА – ЗАВДАННЯ № 3.

1. На   які групи поділяються кольори …

2. У перекладі  з латинської мови це слово означає …

3. Асортимент ниток, що застосовуються для вишивання …

4. Ряд однакових стібків утворюють  …

5. Одним із засобів переведення малюнка на тканину є …

КОНТРОЛЬНИЙ   ЗРАЗОК   ЕСКІЗУ                                                Дод. 1.

ЛЕКАЛА   ЕСКІЗУ  АПЛІКАЦІЇ                                                          Дод. 2.

ПОДУШКИ   ІЗ  ХУТРА                                                                       Дод. 3

ПОДУШКИ   З  АТЛАСУ	     Дод. 4.

КОЛЬОРОВЕ   КОЛО

КАРТКИ   -  ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  АПІКАЦІЇ

ПОДУШКИ  З  ВИШИВКОЮ

Проведення гри «Ток – шоу».

Керівник гуртка є ведучим «ток – шоу». Роботу здійснює так:

- Оголошується  передостання тема заняття: «Виготовлення різних видів  диванних подушок».

- Група поділяється на дві підгрупи: одна група – «запрошенні гості», а інша  - «глядачі».

Слово надається глядачам, котрі можуть викласти власну думку або поставити запитання «запрошеним» - не більше хвилини.

«Запрошені»  мають відповідати якомога стисліше й конкретніше

Одна група учнів задає питання другій групі :

Питання 1.

Чи потрібна диванна подушка для інтер’єра нашої оселі? Доведіть.

Питання 2.

Чи кожен рукотворний виріб має бути  виконаний за проектом?

Питання 3.

Які види подушок вам відомі?

Питання 4.

Чи є щось спільне у техніки виготовлення диванних подушок, що саме?

Ведучий також може поставити  свої запитання або перервати виступ через брак часу.

Ця форма роботи допоможе вам, шановні вихованці, навчитися брати участь у загальних дискусіях, викладати і одстоювати власну позицію, а в майбутньому – певною мірою впливати на зміни в українському суспільстві загалом.

Протягом останніх років все дужче і дужче звучать голоси про необхідність збереження національних українських традицій. І я задумалась собі: а в чим кожен з нас асоціює збереження цих традицій?  Для когось це - народна пісня , для когось  - сліди давньої козацької звитяги, для когось - спортивні подвиги наших спортсменів. Але є ще одна річ, можна сказати , квінтессенція українського національного духу, - вишиванка.

Дуже приємно спостерігати за тим, як цей, не побоюся гучного слова,  артефакт українців повертається із забуття. Через роки вишиванка, побувавши у немилості і під забороною, згодом  ставши обов'язковим елементом псевдо національних бутафорсько - шароварних показових "виступів самодіяльності" , все ж повертається на чільне місце в гардеробі українця. Мене дуже радує той факт, що тепер вишиванку вдягати і носити модно. Чи багато європейських народів з гордістю в повсякденному житті використовують елементи національного одягу?

Тож, мені здається, вишиванка - це не тільки елемент національних традицій, а ще й велика сила національного відродження. Вдягаючи її, кожен з нас відчуває гордість за те, що він -  українець. А в нашому сьогоднішньому суспільстві  залишилося так мало приводів цим гордитися... Проте, живий той народ, що пам'ятає минуле і сподівається на краще в майбутньому. Тож нехай вишиванка і далі сповнює наші серця гордістю за те, що вона у нас є.

Я хочу запропонувати вам гру  "Український модельєр" і зробити виставку ваших  робіт. Але перед початком гри, хочу познайомити вас з цікавою інформацією, про розвиток сучасного костюма і розповісти правила гри (див. дод. 7.).

Перед вами виставка костюмів національних регіонів  України; для жінок і молодих дівчат ( див. дод.4 і дод. 5). Як ви вважаєте, чи є різниця між костюмами і чим вони відрізняються? (кольором, деталями крою, оздобленням).

Я роздаю конверти з завданням, де знаходяться ляльки,  яким  треба  одягти  український національний одяг  (див. дод. 6). Час на виконання завдання 20 хвилин.