Шаповаленко Денис, Тищенко Володимир

Доповідь на тему

Спектри ламп освітлення

- Для освітлення приміщень застосовуються різні типи ламп. Розглянемо, зокрема, найпоширеніші типи ламп, до яких належать лампи розжарювання, люмінесцентні та світлодіодні лампи.

- Кожна лампа має свій принцип роботи. Так, у лампах розжарювання використовується здатність металу, який розжарено до високої температури, випромінювати світло, яке має близький до сонячного суцільний спектр випромінювання. Але ККД цих ламп низький, біля 10-ти %. Не дивлячись на свою дешевизну, вони енергозатратні. Ми вже звикли до типу їх світла, але на відміну від сонячного спектру, в якому переважають хвилі зеленого світла, інтенсивність їхнього освітлення максимальна у теплому червоно-жовтому діапазоні. Тому їхнє освітлення м’яке і заспокоює нервову систему.

- Принцип роботи люмінесцентних ламп базується на газовому розряді, який відбувається за низького тиску в газах, що супроводжується його світінням. Спектр випромінювання люмінесцентних ламп складається з випромінювання люмінофора, яким покривають балон лампи зсередини. На нього накладається лінійчатий спектр ртутного розряду. Домінуючу частину потоку випромінювання лампи складає випромінювання люмінофора. Роль розряду зводиться в основному до генерації ультрафіолетового випромінювання, що збуджує світіння люмінофора. ККД цих ламп у 5 разів вищий від ККД ламп розжарювання, але світловий спектр випускання цих ламп є лінійчатим, і тому далекий від природного спектру. Основні спектральні кольори освітлення від люмінесцентних ламп – червоний, синій, зелений. Застосування різних люмінофорів або їх сумішей дає можливість отримувати випромінювання практично будь-якого спектрального складу.

- Потрібний спектр випромінювання лампи можна отримати підбором колірної температури, яка відповідає за перевагу потрібної спектральної складової світіння, що неможливо у лампах розжарювання. Колірна температура – це характеристика розподілу інтенсивності випромінювання  джерела  світла  як функція  довжини світла в оптичному діапазоні. По суті – це параметр, який визначає відтінок кольору випромінювання лампи і є одним з найважливіших параметрів, що впливають на комфортне сприйняття світла в залежності від типу приміщення. Колірна температура ламп лежить у межах від 2700 до 6500 К. Наприклад, 2700 К – відповідає колірній температурі лампи розжарювання, а від 5000 К до 6000 К – денному світлу. Крім комфорту, колірна температура впливає на правильність сприйняття кольору предметів при освітленні лампою.

- Практично будь-яку колірну температуру, а отже і потрібний спектр світла, можна отримати від світлодіодних ламп, які все впевненіше входять у наше життя. На сучасному етапі цей тип освітлювальних ламп переважає за різними, у тому числі і світловими, характеристиками. У принцип дії світлодіодів покладено електролюмінесценцію – випромінювання світла напівпровідником при пропусканні через нього електричного струму. Світло, яке випромінюється традиційними світлодіодами лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежить від хімічного складу напівпровідника, що використовується у світлодіоді.

- Сучасні світлодіоди можуть випромінювати світло від інфрачервоної ділянки спектру до ультрафіолетової. Існують методи розширення смуги випромінювання і створення білих світлодіодів. На відміну від ламп розжарювання, які випромінюють світловий потік широкого спектру, рівномірно у всіх напрямках, звичайні світлодіоди випромінюють світло  певної  довжини хвилі  і у певному напрямі. Останнім часом розроблено світлодіоди, спектри яких покривають всю область видимого світла, а їхня світловіддача для всіх основних кольорів перевищила світловіддачу ламп розжарювання.

- Тому із широкого кола світлодіодів можна вибрати необхідний для даного конкретного випадку – освітлення житлового приміщення, підсвітка акваріумів чи теплиць.

- Отже, порівнюючи спектри випромінювання ламп освітлення різних типів, можемо стверджувати, що серед кожного з них можна обрати потрібну лампу для конкретного призначення. Але, все ж таки за спектральними параметрами, для освітлення сьогодні краще брати світлодіодні лампи з відповідними спектрами. Наприклад, для освітлення офісу або навчальної аудиторії краще взяти світлодіодну лампу нейтрального або холодного світла. У її спектрі присутнє синє світло, що сприяє зосередженню уваги та чинить заспокійливу дію. А от для житлової кімнати слід використовувати світлодіод, у якого переважає жовта ділянка спектру, подібна до лампи розжарювання.

- Всі необхідні дані лампи обов’язково зазначені на упаковці.