ФІЗИКА 9

Тема. Різні види самостійного розряду
Мета уроку. Ознайомити учнів із видами самостійного розряду та їх технічним
застосуванням. Розвивати  мислення, уваги та вміння виділяти головне; формувати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес. Сприяти формуванню основних світоглядних ідей.
Тип уроку. Комбінований
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань
Перш ніж приступити до вивчення нового матеріалу, ми повторимо вивчений матеріал. (Слайд 2)
 Гра «Закінчити фразу» (За правильну швидку відповідь, видається жетон)
1) Електричним струмом називається ... ( порядкований рух заряджених частинок)
2) За направлення електричного струму прийнято напрямок ... ( руху позитивно заряджених частинок)

3) Позитивний іон, це атом ... ( віддав один або кілька електронів)
4) Негативний іон, це атом ... ( приєднав один або кілька електронів)
5) Основними носіями заряду в металах є ... (електрони)
6) Основними носіями заряду в електролітах є ... (позитивні і негативні іони)
7) Напівпровідники р- типу відрізняються від напівпровідників п- типу ... ( в напівпровіднику р- типу основні носії дірки, а в напівпровіднику п- типу основні носії електрони)
8) Із збільшенням температури і освітленості напівпровідника його провідність ... (збільшується)
9) Розпад молекул кислот, солей або лугів в електроліті на іони називається (Дисоціація)
10) Англійський фізик, який відкрив закони електролізу (М. Фарадей)
11) Електрод з’єднаний з позитивним полюсом джерела струму називається (анод).
12) Позитивно заряджений іон, який під час електролізу рухається до катода (катіон).
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Що таке газовий розряд?
2. Який розряд у газах називають несамостійним?
3. Який розряд у газах називають самостійним?
4. Поясніть іонізацію електронним ударом. (Слайд 3)
5. У чому полягає різниця в утворенні струму в газах і в електролітах?
6. Поясніть вольт - амперну характеристику газового розряду. (Слайд 4)
IІI. Вивчення нового матеріалу
1.
Іскровий розряд (Слайд 5)
При дуже сильному електричному полі в повітрі виникають зиґзаґоподібні лінії, що дуже яскраво світяться. Це іскровий розряд. Його характерною ознакою є переривчастість. Іскровий розряд у невеликих масштабах виникає, наприклад, у звичайних вимикачах, коли ми вимикаємо світло.  А в гігантських масштабах — це блискавка. Головний її канал має діаметр від 10 до 25 см, а його довжина може досягати кількох кілометрів, причому сила струму в блискавці досягає декількох сотень тисяч ампер. (Слайд 6)
Блискавка переважно влучає в місця, що мають гарну провідність. Так, ріка, сира глина, болотисті місця уражаються блискавкою частіше, ніж сухий пісок чи кам'янистий ґрунт. Тому під час грози небезпечно знаходитися у воді чи на березі.
Крім того, блискавка часто уражає відокремлений предмет, що стоїть на узвишші. Тому в грозу не можна підходити до високих предметів і блискавковідводів і тим більше тулитися до них.  На застосуванні іскрового розряду засновані методи електроіскрової обробки металів. Потужні, потужнострумові розряди у водні були першими кроками на шляху до керованого термоядерного синтезу.
2.
Коронний розряд (Слайд 7)
За атмосферного тиску в газах, що знаходяться в сильно неоднорідному електричному полі (поблизу вістря, біля проводів ліній електропередачі високої напруги і т. ін.), спостерігається коронний розряд.
У часи середньовіччя коронний розряд, що виникає на верхівках корабельних щоґл, списів, алебард, називали вогнями святого Ельма.
Справа в тому, що у досить сильному полі йонізація електронним ударом відібувається вже за атмосферного тиску. Саме така ситуація виникає перед грозою чи під час грози. Але в міру віддалення від вістря поле швидко зменшується, тому далі від вістря електронна лавина не виникає. 
Коронний розряд застосовують в електрофільтрах для очищення повітря.  Іони, зіштовхуючись з часточками диму, заряджають їх, після чого заряджені частинки притягуються до електродів й осідають на них.
3.
Дуговий розряд (Слайд 8)
Якщо вугільними електродами, до яких прикладена напруга в кілька десятків вольт,
доторкнутися один до одного, то в колі виникне великий струм. При цьому в місці контакту електродів (де опір максимальний) електроди нагріваються настільки, що з катода починають вилітати електрони. Це явище називають термоелектронною емісією.

Завдяки термоелектронній емісії струм у повітрі не припиняється, і після роз'єднання електродів виникає самостійний розряд. Його називають дуговим розрядом.
Температура при дуговому розряді досягає 6000 °С (така температура на поверхні Сонця). 
Дуговий розряд був відкритий 1802 р. російським фізиком В. В. Петровим. (Слайд 9)
Дуговий розряд використовують для електрозварювання металів. Значний внесок у розробку,   методів електрозварювання зробили українські вчені під керівництвом академіка А. Е. Патона - організатора й першого директора Інституту електрозварювання в Києві. 1876 р. російський інженер П. Н. Яблочков уперше застосував електричну дугу для освітлення. Дуговий розряд також використовують у прожекторах, проекційних апаратах і в маяках. У металургії широко застосовують дугові електропечі, джерелом теплоти в яких є дуговий розряд. У таких печах виплавляють сталь, чавун, бронзу й інші метали. 
4. Тліючий розряд (Слайд 10)
За низького тиску (від 0,1 до 50 мм рт. ст.) виникає розряд, що називається тліючим. При зменшенні тиску газу відстань, яку пролітає електрон між послідовними зіткненнями, збільшується. Завдяки цьому навіть невелике поле встигає розігнати електрони між зіткненнями, так що електрони одержують енергію, достатню для йонізації атомів і молекул газу.  Тліючий заряд використовують у люмінесцентних лампах і (Слайд 11) газонаповнених рекламних трубках.
5. Плазма (Слайд 12)
За високих температур відбувається йонізація газів за рахунок зіткнення молекул і атомів, що швидко рухаються. Речовина переходить у стан, який називається плазмою. У фізиці під терміном  «плазма»  розуміють повністю або частково йонізований газ, у якому сумарний електричний заряд усіх його частинок дорівнює нулю. У стані плазми перебуває більша частина об'єктів Всесвіту.

Плазма виникає під час усіх типів розрядів у газах. (Слайд 13) Вона існує в лампах денного світла, в газових лазерах, плазмотронах (для різання і зварювання металів), магнітогідродинамічних генераторах для отримання електричної енергії, у плазмових двигунах для керування рухом космічних апаратів.

Високотемпературну плазму, температура якої сягає десятки мільйонів кельвінів, використовують в установках для отримання термоядерних реакцій, що відкриває величезні перспективи в енергетиці та інших галузях.
IV. Закріплення вивченого матеріалу 
Якісні задачі (Слайд 14)
1. Якої шкоди завдають іскри й електрична дуга ножам рубильників, контактам вимикачів, струмозйомникам трамваїв, тролейбусів та електропоїздів?
2. Чому в альпіністів існує таке правило: під час ночівлі високо в горах усі металеві предмети потрібно класти подалі від табору?
3. Про які фізичні явища йдеться в загадці: «Блисне, мигне, когось покличе»?
4. Чому збільшення діаметра проводу у високовольтних лініях передач електроенергії призводить до зменшення втрат на коронний розряд?
5. Який фізичний зміст прислів'їв?
а)
У грозу парасолька не захист.
б)
Блискавка вдаряє у високе дерево.
в)
Від грози у воді не сховаєшся.
г)
Гроза застала в полі — сідай на землю.
КОНЦЕПТУАЛЬНА ТАБЛИЦЯ

«ВИДИ САМОСТІЙНОГО ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ  І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» (Слайд 15)
	Види 

розряду
	Умови виникнення
	Зовнішній вигляд
	Приклади  прояву в природі і техніці

	Тліючий розряд
	При низькому тиску (від 0,1 до 50 мм рт. ст.) і напрузі  в сотні вольт у  в газо-розрядних трубках
	Темний катодний простір «позитивний» стовп, що світиться (колір залежить від роду газу)
	У рекламних вогнях, 

в лампах денного світла; для катодного розпилювання металів

	Іскровий розряд
	При нормальному і високому тиску і дуже  високій напрузі між двома електродами.
	Переривиста іскра або тонкий розгалужений шнур голубуватого коль-ору, що яскраво світиться.Супроводжується тріском.
	У природі – блискавка (від 1,5 х108 до 1,5 х 109В). У техніці для обробки металів мето-дом електричної ерозії, для запалення в ДВЗ.

	Коронний розряд
	При  атмосферному  тиску в дуже неоднорідних електричних полях навколо загострених предметів і при високій напрузі.
	Нагадує корону – пензлики, що світяться,  конуси навколо загострених  предметів (вогні святого Ельма).
	Поблизу проводів висо-ковольтних ліній елект-ропередач; на вістрях предметів (щоглах кораблів, шпилях башт, вершинах дерев).Особ-

 ливо, високо в горах.

	Дуговий розряд
	При нормальному атмосферному тиску між двома електро-дами, що зближують, і при напрузі в десятки вольт.
	Безперервна дуга, що сліпуче світиться, між двома електродами (небезпечно для зору).
	Для зварки і різання металів; у дугових плавильних електро-печах; як могутнє джерело світла в прожекторах і т.п.


V. Домашнє завдання  (Слайд16)
§ 24 вивчити. Заповнити таблицю
4

