Самостійна робота до теми «Теплові двигуни».

В запитаннях  1-12  вибери  правильну відповідь.

1.Тепловий двигун - це машина, у якій

А. потенціальна енергія палива перетворюється на внутрішню енергію

Б. внутрішня  енергія  палива перетворюється на механічну енергію

В. потенціальна енергія тіла перетворюється на його кінетичну енергію;

Г. кінетична енергія тіла перетворюється на його внутрішню.

2. Теплові двигуни не застосовують:

А. в автомобілі; Б. у космічному кораблі; В. у моторному  човні; Г. у трамваї.

3. Який з наведених пристроїв  не є  тепловим двигуном?

А. Парова машина

Б. Електродвигун

В. Газова турбіна.

Г. Двигун внутрішнього згоряння.

4. Теплова машина (тепловий двигун) призначена  для ...

A. ... виконання роботи під час перетворення рідини на пару.

Б. ... виконання роботи за рахунок електричної енергії.

B. ... виконання роботи за рахунок механічної енергії.

Г. ... виконання роботи під час плавлення кристала.

5. Вкажіть назву крайнього верхнього або нижнього положення поршня у циліндрі ДВЗ:

А) стопор; Б) шатун; В) мертва точка; Г) такт

6. Закінчіть речення: „У циліндрі ДВЗ газ має найвищу температуру...”

А) у кінці другого такту; Б) на початку третього такту;

В) у кінці третього такту; Г) на початку четвертого такту.

7. Виберіть такт, у якому закриті обидва клапани, а поршень ДВЗ рухається вниз:

А) стиснення; Б) випускання; В) робочий хід; Г) усмоктування.

8. У якій тепловій машині паливо  не згоряє всередині двигуна?

А) Газова ; Б) ДВЗ; В) Реактивний;  Г) Парова

9. У якій тепловій машині пара під тиском обертає вал?

А) Газова;  Б) ДВЗ;  В) Реактивний;  Г) Парова

10. Як називається перший такт роботи ДВЗ?

А) стиснення; Б) випускання; В) робочий хід; Г) усмоктування.

11. Унаслідок згоряння палива в тепловому двигуні виділилася кількість теплоти  400  МДж, при цьому двигун виконав корисну роботу 100  МДж. ККД цього двигуна дорівнює…

А. 10  %  ;  Б. 25 %  ;  В. 40 %   ; Г. 75 %