ТЕМА УРОКУ «СИЛА СТРУМУ. ОДИНИЦЯ СИЛИ СТРУМУ. АМПЕРМЕТР»

МЕТА: сформувати уявлення учнів про кількісну характеристику електричного струму – силу струму; ознайомити з особливостями та правилами вимірювання сили струму за допомогою амперметра; формувати навички розв'язування задач; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; виховувати прагнення поглиблювати свої знання.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: сила струму, амперметр.

ОБЛАДНАННЯ: амперметр, джерело струму,  2 лампочки, вимикач, з'єднувальні провідники.

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.

| ЕТАП УРОКУ | ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ |
| --- | --- |
| - Організаційний момент | Привітання . |
| - Розминка | Вправа «Вилучи зайве» |
| - Актуалізація опорних знань | Ланцюжок» - теоретичні запитання |
| - Мотивація навчальної діяльності | Проблемні запитання |
| - Сприйняття та засвоєння нового матеріалу | Пояснення вчителя з використанням демонстрацій, електронної презентації. |
| - Осмислення об'єктивних зв'язків | Розв'язування вправ та задач |
| - Підсумки уроку | Метод «Ключові слова» |
| - Домашнє завдання | Розв'язування задач. Робота з додатковою літературою |

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Розминка: Вправа «Вилучи зайве»

- Акумулятор, термоелемент, електроскоп, фотоелемент, гальванічний елемент.

- Протон, нейтрон,атом,електрон.

- Електрон, негативний йон, атом.

ІІ. Актуалізація опорних знань

- Що таке електричний струм?

- Які частинки є носіями електричного струму в металах?

- Умови існування електричного струму?

- Як рухаються електрони в металі, якщо немає електричного поля?

- Як рухаються електрони в металі,  при наявності електричного поля?

- Назвіть основні елементи електричного кола.

- Чому дорівнює заряд електрона?

- Які дії чинить електричний струм?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Електричний струм – це напрямлений рух заряджених частинок.

- З якою швидкістю рухаються електрони в провіднику під дією електричного поля? Під дією електричного поля електрони рухаються напрямлено і це зумовлює появу електричного струму. Електрони рухаються повільно, їх швидкість        v=2-5 мм/с.

- Чому електрична лампочка загоряється миттєво, коли ми натискаємо на вимикач?  Електричне поле поширюється в провіднику з  швидкістю v=300 000 000 м/c. Тому вважають що рух електронів виникає одночасно в усіх точках електричного кола. Наявність електричного струму в металевому провіднику виявляється через його теплову,  світлову, магнітну.

Демонстрація: На демонстраційному столі дві лампочки, підключені паралельно до гальванічного елемента. «Чому одна лампочка світить більш яскраво?»

Дії електричного струму можуть виявлятися різною мірою — сильніше чи слабше. Тому вводять таку фізичну величину, яка б характеризувала електричний струм у колі. Досліди показують, що інтенсивність (ступінь дії) електричного струму залежить від заряду, який проходить у електричному колі протягом 1 с.

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Сила струму — фізична величина, що чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. (дорівнює швидкості протікання заряду через поперечний переріз провідника). Сила струму позначається літерою І.

I=qt ,                             q  – заряд, t – час його проходження.

Одиниця сили струму

Уявімо два  тонких  довгих  паралельних провідники ,  які розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного. Сила струму в провідниках однакова. За одиницю сили струму беруть силу такого струму, при якому відрізки таких двох паралельних провідників завдовжки 1 м взаємодіють із силою 2·10-7 Н. Цю одиницю називають на честь французького фізика і математика – Андре-Марі Ампера, одиницю сили струму називають ампером і позначають літерою А.

Під час вимірювання застосовують також частинні або кратні одиниці сили струму:

1 мкА = 0,000001 А;		1 мА = 0,001 А;		1 кА = 1000 А  та  ін.

Сила струму — дуже важлива характеристика електричного кола. Ті, хто працює з електричними колами, повинні знати, що для людського організму безпечною вважається сила струму до 1 мА. Сила струму понад 100 мА призводить до уражень організму. (Доповідь учениці)

При роботі з електричним струмом не можна:

- торкатись оголеного проводу, особливо стоячи на землі, сирій підлозі тощо;

- користуватися несправними електротехнічними пристроями;

- збирати, розбирати, ремонтувати електротехнічні пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму.

Одиниця електричного заряду

Саме через одиницю сили струму визначають одиницю електричного заряду — кулон (Кл). Оскільки I= qt то q =І·t. Якщо взяти I = 1 А, t = 1 с, то отримаємо одиницю заряду — кулон.

Один кулон — електричний заряд, що переноситься зарядженими частинками, які створюють струм 1 А, через поперечний переріз провідника за 1 с.

Вимірювання сили струму

Для вимірювання сили струму виготовлено значну кількість різноманітних приладів (амперметри, міліамперметри, мікроамперметри, гальванометри тощо).

Правила користування амперметром.

- Вмикають послідовно з тим споживачем, у якому вимірюють силу струму.

- До клеми «+» слід приєднувати провідник від позитивно зарядженого полюса джерела струму, що також позначається знаком «+», «—» амперметра приєднують до провідника, що йде від негативного полюса джерела струму.

- Встановити, на яке максимальне значення вимірювальної величини розраховано прилад.

- Визначити ціну поділки приладу.

- Заборонено приєднувати амперметр безпосередньо до джерела струму без послідовно ввімкнених із ним споживачів.

V. Розв’язування задач

- На якій  схемі амперметр вірно виміряє силу струму в лампі?

- Запишіть в амперах :  3000 мкА =          ;      25 мА=       ;         200 мА=;                   50 кА=

- Яка ціна поділки приладу та яку силу струму показують прилади?

- Струм в електричному паяльнику 500 мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 хв?

| Дано: I=500 мА =0,5 А t=2 хв=120 с | Розв’язання I=qt => q=It q=0,5 А∙120 с=60 Кл Відповідь: q=60 Кл. |
| --- | --- |
| q - ? |  |

- Скільки часу триває перенесення заряду 7,5 Кл при силі струму 0,5 А?

| Дано: I=0,5 А q=7,7 Кл | Розв’язання I=qt => t=qI t=7,7 Кл0,5 А=15,4 с Відповідь: t=15,4 с. |
| --- | --- |
| t- ? |  |

- Скільки електронів пройде за 1 годину через поперечний переріз спіралі лампи, якщо сила струму в спіралі дорівнює 5 мА?

| Дано: t=1 год=3600 с I=5 мА =5∙10-3А e=-1,6∙10-19Кл | Розв’язання q=Ne => N=qe I=qt => q=It N=Ite; N=А∙сКл=КлКл=1 N=5∙10-3∙36001,6∙10-19=181,6∙10-19=11,25∙1019 Відповідь: N=1,125∙1020. |
| --- | --- |
| N=? |  |

VI. Узагальнення знань:  «Ключові слова». Учні виділяють основні терміни, пристрої, правила, формули, знання про які були отримані протягом уроку і пояснюють свою позицію.

VII. Домашнє завдання

Вивчити § 27, Вправа № 27 (2 – 5)

СПИСОК ВИКОРИСТAНИХ ДЖЕРЕЛ

- Фізика: підруч. Для 8 кл. загальноосвітн.навч.закл./[В.Г. Бар’яхтар, С.О.Довгий, Ф.Я.Божинова, О.О. Кірюхіна]. – Харків : Вид-во «Ранок», 2016.- 240 с.: іл.., фот

- Шарко В.Д.  Сучасний урок: технологічний аспект /В.Д. Шарко – К.:  2007. – 220 с.