Робота і потужність електричного струму

Мета уроку:

Сформувати знання учнів про роботу і потужність електричного струму. Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач, творчий підхід до вирішення завдань. Формування таких якостей особистості, як працелюбність, уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований урок

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Дія всіх відомих вам електричних приладів відбувається за рахунок електричної енергії. В результаті цього одержуємо світло, теплоту, звук, механічний рух, тобто різні види енергії.

Все це приклади роботи електричного струму. У всіх цих випадках електрична енергія перетворюється в інший вид енергії (світлову, теплову, магнітну, хімічну).

Яку роботу виконує електричний струм, проходячи по тій або іншій ділянці кола?

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота електричного струму

U=Aq              =>            A=Uq

I=qt              =>            q=It

A=UIt

A=1 Дж=1 В∙1 А∙1 с

Щоб виміряти роботу електричного струму в колі, треба мати вольтметр, амперметр і годинник.

2. Потужність електричного струму

Питання класу

На побутових приладах є написи:

На електричній лампі  «230 В; 60 Вт»

На електропрасці «потужність електричної праски 2200 Вт»

Що ці написи означають?

Потужність електричного струму – фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано.

P=At

Р – потужність електричного струму

А – робота струму

t – час виконання роботи

Одиниця потужності в СІ – ват:

P=1 Вт=1Джс

P=UItt=UI

1 Вт=1 В∙1 А

1 Вт – це потужність струму силою 1 А на ділянці кола з напругою 1 В.

Кратні одиниці потужності:

кіловат (1 кВт = 103 Вт), мегават (1 МВт = 106 Вт), гігават (1 ГВт = 109 Вт)

За будь-якого з’єднання споживачів загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів.

Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність. Потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою (або на пристрої), називають номінальною потужністю.

3. Електролічильник

Кожен із вас бачив електролічильник, а дехто навіть знімав його покази.

Яку фізичну величину вимірює цей прилад?

Поряд із цифровим табло написано: кВт ⋅ год.

1 кВт∙год=1000Джс∙3600 с=3600000 Дж=3,6∙106Дж

Електролічильник – це прилад для прямого вимірювання роботи струму.

ІV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1.Допиши формулу

1. Користуючись показами електролічильника (див. рисунок), визначте витрачену електроенергію та обчисліть її вартість за тарифом 1,3 грн за 1 кВт · год.

| Дано: Тариф=1,3 грнкВт∙год A1=382 кВт∙год A2=385 кВт∙год | Розв’язання A=A2-A1 A=385 -382=3 (кВт∙год) Вартість=1,3 грнкВт∙год∙3 кВт∙год=3,9 грн Відповідь: A=3 кВт∙год, Вартість=3,9 грн. |
| --- | --- |
| A - ? Вартість - ? |  |

2.	Яку роботу виконає електричний струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 10 хвилин, якщо напруга 4 В, а сила струму 250 мА?

| Дано: t=10 хв=600 с U=4 В I=250 мА=0,25 А | Розв’язання A=UIt A=4 В∙0,25 А∙600 с=600 Дж Відповідь: A=600 Дж. |
| --- | --- |
| A - ? |  |

3.	При переміщенні заряду 50 Кл по провіднику виконана робота 200 Дж. Визначити час проходження струму й потужність, якщо сила струму в колі 4 А.

| Дано: q=50 Кл A=200 Дж I=4 А | Розв’язання 1 спосіб I=qt => t=qI t=КлА=А∙сА=с; t=504=12,5 (с) P=At; P=Джс= Вт; P=20012,5=16 (Вт) 2 спосіб P=UI; U=Aq; P=AqI P=ДжКл∙А=ДжА∙с∙А=Джс=Вт P=20050∙4=16 (Вт) P=At => t=AP t=ДжВт=ДжДжс=с t=20016=12,5 с Відповідь: P=16 Вт, t=12,5 с. |
| --- | --- |
| t - ? P - ? |  |

4. Визначте ККД електричного двигуна, що за напруги 220 В і сили струму 2 А за 30 с піднімає вантаж масою 100 кг на висоту 10 м.

| Дано: U=220 В I=2 А t=30 с m=100 кг h=10 м g=10Нкг | Розв’язання =AкорAповна∙100% Aкор=mgh Aповна=UIt =mghUIt∙100% =кг∙Нкг∙мВ∙А∙с∙%=Н∙мДж∙%=ДжДж∙%=% =100∙10∙10220∙2∙30∙100≈76 (%) Відповідь: ≈76 % |
| --- | --- |
| -? |  |

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда за питаннями

1. Як визначити роботу електричного струму?

2. Назвіть одиниці роботи електричного струму в СІ.

3. Як на практиці вимірюють роботу електричного струму?

4. Що називають потужністю електричного струму?

5. За якою формулою можна обчислити потужність струму?

6. Назвіть одиниці потужності електричного струму в СІ.

VI. Домашнє завдання