8 клас

Лабораторна робота №4

Тема: Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

Мета: експериментально перевірити, що в разі послідовного з’єднання двох провідників справджуються співвідношення: I=I1=I2,  U=U1+U2, R=R1+R2.

Обладнання: джерело струму, вольтметр, амперметр, ключ, два резистори, з’єднувальні проводи.

І. Підготовка до експерименту

Дайте відповіді на питання.

- Яке з’єднання провідників називають послідовним?

- Запишіть формулу закону Ома.

- Запишіть закони послідовного з’єднання за допомогою формул.

- Накресліть схему електричного кола, яке складається

з батарейки, ключа, двох послідовно з’єднаних резисторів.

ІІ. Проведення експерименту

Посилання на відео: https://www.youtube.com/watch?v=gjRkTU1K4tE

Перегляньте відео, експериментальна робота буде складатись із двох дослідів, під час проведення дослідів спочатку накресліть схему електричного кола, потім запишіть значення виміряної величини в таблицю.

Дослід 1. Порівняння сили струму в різних ділянках кола, яке містить тільки послідовне з’єднання провідників

| І1, А | І2, А | І, А | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |

Дослід 2. Порівняння загальної напруги на ділянці кола, яка складається з послідовно з’єднаних резисторів, і напруг на окремих резисторах.

| U1, В | U2, В | U, В | (U1+ U2), В | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІІ. Опрацювання результатів експерименту.

Обчисліть опори резисторів, та загальний опір кола, занесіть відповідні значення в таблицю.

| R1, Ом | R2, Ом | R, Ом | (R1+ R2), Ом | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІV. Аналіз результатів експерименту

Проаналізуйте отримані результати експерименту,  сформулюйте та запишіть висновок.

Висновок: