Річна контрольна робота з фізики у 8-му класі

І рівень. Початковий рівень - 3бали (за кожне правильно виконане завдання -0,5балів)

1.(0,5балів) Одиницею  кількості теплоти в СІ є …

а) Дж

б) кг

в) Н.

2.(0,5балів) Температура кипіння води дорівнює ….

а) 500С

б) 1000С

в) 00С

3.(0,5балів)Питома теплота плавлення вимірюється в ….

а)Дж

б).Дж/кг 0С

в).Дж/кг

4.(0,5балів) При паралельному з’єднанні проводників напруга в колі дорівнює ….

а) U=U1+U2+…+Un

б) U=U1=U2=…=Un

в) U=Un-U1-…-Un-1.

5.(0,5балів) Формула закона Ома ….

а) I=UR

б)  I=U/R

в)U= IR

6.(0,5балів) Питомий  електричний  опір позначається …

а) с

б)  r

в) λ

г) ρ

ІІ рівень.Середній  рівень  - 2бала

7.(1бал)  Яка кількість теплоти пішла на нагрівання від 300С до кипіння  4кг води?    Питома теплоємність води 4200 Дж / кг 0С.

8.(1бал) Який опір має ніхромовий дріт  завдовжки 6м із площею поперечного перерізу  3мм2?

Питомий електричний опір ніхрома  1,1 Ом.мм2/м

ІІІ рівень.Достатній рівень – 4 бала

9.(2бала) Протягом 4 хв.працює настільна лампа з силою струму 4А. ? Знайти з якої напруги працює лампа, якщо електричне поле виконує  роботу  9,6кДж.

10.(2бала)  В  мідний таз  масою  400  г налили та нагріли  2  кг  води  від

50 °С до кипіння.  Яку кількість теплоти передано тазу з водою?

Питома теплоємність води 4200 Дж / кг 0С.

Питома теплоємність міді 400 Дж / кг 0С.

ІV рівень.Високий рівень - 3бала

11.(3бала) Визначте  роботу струму за 2 хвилини, якщо два  резистори з’єднані  паралельно  й  підключені  до  джерела  струму,  напруга  на  затискачах  якого  дорівнює  16  В.  Резистори  мають  опори  2  і  8  Ом.

Відповіді:

І рівень

1.а

2.б

3. в

4. б

5. б

6. г

ІІ рівень

7. 1 176 кДж

8. 2,2 Ом

ІІІ рівень

9.10 В

10.428 кДж

ІV рівень

11. 19,2 кДж