# План-конспект бінарного уроку

# Тема: «Шпигунські ігри: Таємниця “чорної скриньки”»

Предмети: Фізика + Математика

Тип уроку: Урок застосування знань, умінь і навичок (інтегрований квест)

Форма проведення: Командне змагання «Секретні відділи розвідки»

# Мета уроку:

### Навчальна:

- сформувати уявлення про електромагнітні хвилі;

- пояснити принцип екранування та дію клітки Фарадея.

- ознайомити з основами криптографії;

- закріпити навички роботи з двійковою системою числення та логічними операціями.

### Розвивальна:

- розвивати логічне мислення, навички аналізу та командної роботи;

- формувати цифрову грамотність та критичне мислення.

### Виховна:

- виховувати відповідальність, співпрацю, інтерес до науки та технологій.

# Обладнання та матеріали

Фізика:

- мобільні телефони (2–3),

- алюмінієва фольга,

- металеве сито або каструля,

- пластикові та картонні контейнери,

- скляна банка.

Математика:

- картки з двійковим кодом,

- українська абетка

- маркери, папір,

- калькулятор.

# Хід уроку

## 1. Організаційний момент та легенда (3 хв)

Вчитель фізики:

Уявіть ситуацію: ви — таємний агент у ворожому бункері. У вас у кишені суперсучасний смартфон, навколо — десятки вишок зв'язку, але ваш телефон "мертвий". На екрані "немає мережі". Чому? Ви не в підвалі, ви за звичайними металевими дверима. Сьогодні ми з’ясуємо, як метал перетворюється на невидиму стіну для хвиль і як фізика може "вимкнути" весь світ у вашій кишені за допомогою звичайного рулону фольги.

Вчитель математики:

Але навіть якщо ваш сигнал дивом прорветься крізь цей щит — його перехоплять. Як передати інформацію так, щоб її не зрозумів ніхто, крім вашого союзника? Математика — це мова шифрів. Сьогодні ми навчимося перетворювати слова на цифри, а цифри — на імпульси. Ми з’ясуємо, як за допомогою логіки та нулів і одиниць як сховати цілий всесвіт у простому графіку. Готові до першої місії?

Діяльність учнів:

- клас ділиться на 2-4 команди;

- отримують емблеми або назви команд.

## 2. Актуалізація знань: «Що таке сигнал?» (7 хв)

### Вчитель фізики (бесіда): Дайте відповіді на питання:

- Що таке хвиля?

- Чи може радіосигнал проходити крізь стіну?

- Чому у ліфті або підземці часто зникає зв’язок?

Коротке пояснення (до пояснень можна залучити завчасно підготовлених учнів):

Розглянемо шкалу електромагнітних хвиль різних діапазонів. Пригадаємо, що таке  радіохвиля.

Радіохвиля — це електромагнітне коливання, яке поширюється в просторі.

  - Радіохвилі з різними довжинами хвиль по-різному поширюються біля поверхні Землі. Радіозв’язок здійснюють на довгих (10000-1000 м), середніх (1000-100 м), коротких (100-10 м) та ультракоротких (менш ніж 10 м) хвилях.

Для мобільного зв’язку застосувуються ультракороткі радіохвиль (завдовжки від кількох сантиметрів до кількох метрів, з частотою від 450 до 3000 МГц).

Ультракороткі радіохвилі мають ряд переваг:

- Розповсюджуються в ідеальних умовах по прямій як світло.

- При проходженні через іонізовані ділянки атмосфери (грозова активність, магнітні бурі на Сонці) вони зазнають менших втрат і радіозв'язок може відбуватися на більші відстані.

Цікаво, як працює мобільний телефон?

Мобільний телефон працює, використовуючи радіохвилі для зв'язку з найближчими базовими станціями оператора, які, у свою чергу, з’єднують вас з іншими абонентами та Інтернетом, а його внутрішні компоненти — процесор, пам'ять, дисплей, мікрофон, динамік — обробляють дані та виконують команди, перетворюючи звук та зображення на цифрові сигнали та навпаки.

Мобільний зв’язок – стільниковий. Особливість стільникового зв'язку полягає в тому, що зона покриття ділиться на «стільники», що визначається зонами покриття окремих базових станцій. Кожен стільник має площу близько 25 км2  і обслуговується окремою базовою станцією. Стільники частково перекриваються й разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній і без забудови) поверхні зона покриття однієї базової станції являє собою коло, тому складена з них мережа має вигляд шестикутних зон (бджолиних стільників).

Основні принципи роботи телефона:

- Телефон має вбудовану антену, яка випромінює та приймає радіочастотні хвилі.

- Коли ви дзвоните, телефон перетворює ваш голос на цифровий сигнал, а потім на радіохвилі. Ці хвилі передаються до найближчої стільникової вежі (базової станції).

- Вежа пересилає цей сигнал до мережі оператора, яка знаходить отримувача і передає сигнал на вежу, найближчу до нього, а той передає його вже на телефон абонента.

- Телефон постійно "слухає" радіоефір, шукаючи найсильніший сигнал від базової станції, щоб забезпечити якісний зв'язок.

Заключне слово вчителя фізики:

Коротко кажучи: Ваш телефон — це портативний радіопередавач/приймач, який підключений до глобальної мережі через стільникові вежі, що дозволяє йому обмінюватися даними (голосом, текстом, відео) з іншими пристроями по всьому світу.

Цікаве явище  для радіозв'язку – це Ефект міського каньйону (Urban Canyon Effect)— це явище, коли високі будівлі створюють бар'єри та відбивачі для радіохвиль, спричиняючи їх віддзеркалення, поглинання та блокування, що призводить до нерівномірного покриття, тіней від сигналу, перешкод та віддзеркалень, особливо помітних для мобільних пристроїв у міських умовах.

Сьогодні ми дослідимо, як саме перешкоди впливають на радіозв’язок. Сучасні радіосигнали, особливо в цифровому зв'язку (Wi-Fi, Bluetooth, мобільний зв'язок 4G/5G, цифрове ТБ), кодуються за допомогою двійкового коду (0 та 1). Цей процес перетворює інформацію (звук, текст, відео) у послідовність бітів, які потім передаються через радіоефір шляхом модуляції частоти, амплітуди або фази коливань.

## 3. Експериментальна частина «Клітка Фарадея» (15 хв)

Вчитель фізики:

А зараз ми з вами перевіримо як «поводить» себе сигнал коли зустрічає на своєму шляху різні перешкоди.

Кожна команда отримує «чорну скриньку» (контейнер): картонна коробка, скляна банка, пластиковий контейнер, металевий контейнер або фольга.

### Завдання командам:

- Покласти телефон у контейнер.

- Спробувати зателефонувати.

- Записати результат (є сигнал чи ні).

Всі команди записують собі результати в таблицю

|  | картонна коробка | скляна банка | пластиковий контейнер | металевий контейнер або фольга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал |  |  |  |  |

### Обговорення результатів. Кожна команда дає відповідає на питання

- Де сигнал зник?

- Чому метал блокує хвилі?

### Пояснення вчителя фізики:

Пригадуємо будову металу та обговорюємо екранування (клітку Фарадея).

Метали не пропускають радіохвилі (або сильно їх відбивають/поглинають) через свою високу електропровідність. Вільні електрони у кристалічній решітці металів легко реагують на електромагнітні коливання, створюючи компенсуючі електромагнітні поля, які блокують або відбивають зовнішні електромагнітні хвилі.  В результаті такої взаємодії  металева поверхня може нагріватися.

Клітка Фарадея (також відома як екран Фарадея) — замкнена у просторі огорожа, сформована з електропровідного матеріалу (у вигляді суцільних елементів або сітки). Така огорожа нейтралізує зовнішні статичні та динамічні електричні поля всередині себе. Пристрій отримав назву від імені англійського фізика Майкла Фарадея, який винайшов його у 1836 році.

Треба зазначити, що на відміну від електричного поля, магнітне поле кліткою Фарадея не нейтралізується. Через це, вона ніяк не впливає на статичні (або повільно змінювані) магнітні поля, зокрема на магнітне поле Землі. Компас всередині клітки Фарадея буде нормально працювати.

У випадку електромагнітних хвиль, дія клітки Фарадея значно залежить від товщини та цілісності матеріалу, з якого вона виготовлена та частоти зовнішньої хвилі.

Приклади з життя:

- ліфти,

- корпус літака і т.п..

Радіохвилі проходять крізь бетон, але їхня потужність значно послаблюється; проходження залежить від частоти електромагнітної хвилі та товщини/щільності бетону, причому ультрависокі частоти (мобільні радіохвилі) проходять краще.

Зв'язку немає в ліфті, бо металева кабіна та бетонна шахта діють як клітка Фарадея, блокуючи радіохвилі мобільного телефону, які не можуть пройти крізь суцільні металеві стінки, що створюють перешкоду для сигналу і не дають йому проникнути ні всередину, ні вийти назовні.

### Вчитель математики (міні-пояснення):

### Сучасні радіосигнали, особливо в цифровому зв'язку (Wi-Fi, Bluetooth, мобільний зв'язок 4G/5G, цифрове ТБ), кодуються за допомогою двійкового коду (0 та 1). Цей процес перетворює інформацію (звук, текст, відео) у послідовність бітів, які потім передаються через радіоефір шляхом модуляції частоти, амплітуди або фази коливань.

Усвідомлення цінності інформації ще в давнину призвело до появи тайнопису, який з розвитком писемності трансформувався у мистецтво шифрування.

Процес створення секретних текстів називають криптографією, а їхнє розшифрування вивчає наука криптоаналіз. Оскільки кожен шифр є складною логічною задачею, математики завжди відігравали ключову роль у цій сфері.

Перші спроби використання нетипових ієрогліфів зафіксовані в єгипетських текстах ще у 1900 році до н. е., а згодом Плутарх уперше описав роботу шифрувального пристрою. Основи дешифрування заклав Аристотель, ставши першим відомим фахівцем у цій царині, тоді як метод простої заміни літер активно впроваджував Юлій Цезар.

У XVII-XVIII століттях захист даних почав перетворюватися з "чорної магії" на точну математичну науку.

Видатний математик Блез Паскаль сприяв розвитку криптографії через свої відкриття в комбінаториці та метод індуктивного доказу. Творці диференціального й інтегрального числення Ісаак Ньютон та Готфрід Лейбніц також володіли знаннями у сфері секретного листування. Англійський філософ Френсіс Бекон випередив час, запропонувавши ідею двійкового кодування інформації. Фундаментальні дослідження Леонарда Ейлера щодо латинських квадратів стали теоретичною базою для створення надійних шифрів заміни. Математик Франсуа Вієт продемонстрував силу аналізу, розгадавши складний іспанський шифр із 500 символів, що навіть спровокувало звинувачення у чаклунстві.

Важливий внесок у розшифрування давніх мов зробили філолог Жан-Франсуа Шампольйон, який розгадав єгипетські ієрогліфи, та вчений Юрій Кнорозов, який відкрив світу писемність майя.

Сучасна криптографія перетворилася на потужну математичну науку для захисту інформації за допомогою секретних алгоритмів

Сфера комерційної діяльності

Ми стикаємося з кодуванням щодня, навіть не помічаючи цього. З погляду криптології, сама людина є складною системою, де спадкова інформація зашифрована в генах. Сьогодні методи дешифрування поєднуються зі штучним інтелектом, зокрема у формі генетичних алгоритмів для аналізу даних.

1. Комерція та автоматизація

У бізнесі найвідомішим прикладом шифру є штрих-код. Він дозволяє автоматизувати облік товарів і послуг — від продуктів у магазині до комунальних платежів та логістики. Використання сканерів на касах забезпечує швидке обслуговування, точність розрахунків та миттєве оновлення даних про продажі в базах підприємства.

2. Електронні квитки (e-ticket)

Сучасний цифровий квиток — це не просто папірець, а запис у базі даних перевізника, захищений унікальним штрих-кодом. Ця технологія виключає можливість підробки або повторного використання одного й того самого квитка, оскільки система автоматично ідентифікує кожен код під час сканування.

3. Державне управління та ідентифікація

Кожен громадянин має ідентифікаційний код (РНОКПП), який є ключем до фінансових та юридичних операцій. Це десятизначне число — приклад системного кодування:

- Перші 5 цифр — зашифрована дата народження (кількість днів, що минули з 31.12.1899 до дати його народження).

- Наступні 4 цифри — порядковий номер реєстрації, де передостання цифра вказує на стать (непарна — чоловіча, парна — жіноча).

- Остання цифра — контрольна сума для перевірки справжньості номера.

4. Електронний документообіг та ЕЦП

Для захисту цифрових документів від підробок використовується Електронний цифровий підпис (ЕЦП). Це криптографічний інструмент, що підтверджує цілісність даних та особу підписувача. Механізм базується на парі ключів: особистому (для накладання підпису) та відкритому (для його перевірки іншими сторонами).

5. Повсякденна безпека

Шифрування є фундаментом безпеки в багатьох інших галузях: військовій справі, юриспруденції та медицині. Сьогодні кожен з нас використовує криптографію, коли здійснює оплату банківською карткою або надсилає захищене повідомлення в месенджері чи електронній пошті.

Розглянемо приклади кодувань/шифрувань

UTF-8 — це найпоширеніший стандарт кодування тексту у світі. Сьогодні він використовується на  98,9 % всіх вебсайтів (та на 99,7 % серед топ-1000 найпопулярніших ресурсів).

Таблиця 1

| Літера | Бінарний код | Літера | Бінарний код |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 11010000 10110000 | Н | 11010000 10111101 |
| Б | 11010000 10110001 | О | 11010000 10111110 |
| В | 11010000 10110010 | П | 11010000 10111111 |
| Г | 11010000 10110011 | Р | 11010001 10000000 |
| Ґ | 11010001 10010001 | С | 11010001 10000001 |
| Д | 11010000 10110100 | Т | 11010001 10000010 |
| Е | 11010000 10110101 | У | 11010001 10000011 |
| Є | 11010001 10010100 | Ф | 11010001 10000100 |
| Ж | 11010000 10110110 | Х | 11010001 10000101 |
| З | 11010000 10110111 | Ц | 11010001 10000110 |
| И | 11010000 10111000 | Ч | 11010001 10000111 |
| І | 11010001 10010110 | Ш | 11010001 10001000 |
| Ї | 11010001 10010111 | Щ | 11010001 10001001 |
| Й | 11010000 10111001 | Ь | 11010001 10001100 |
| К | 11010000 10111010 | Ю | 11010001 10001110 |
| Л | 11010000 10111011 | Я | 11010001 10001111 |
| М | 11010000 10111100 |  | 11010000 10111101 |

У кодуванні UTF-8 (яке використовує по 2 байти на кожну кириличну літеру) двійковий код для назви предметів Фізика та Математика має такий вигляд:

| Ф: 11010000 10100100 і: 11010001 10010110 з: 11010000 10110111 и: 11010000 10111000 к: 11010000 10111010 а: 11010000 10110000 | М: 11010000 10011100 а: 11010000 10110000 т: 11010001 10000010 е: 11010001 10000101 м: 11010000 10111100 а: 11010000 10110000 т: 11010001 10000010 и: 11010000 10111000 к: 11010000 10111010 а: 11010000 10110000 |
| --- | --- |

Доречі, UTF-8 — це найпоширеніший стандарт кодування тексту у світі. Сьогодні він використовується на  98,9 % всіх вебсайтів (та на 99,7 % серед топ-1000 найпопулярніших ресурсів).

Шифри заміни (Шифр Цезаря)

Шифр Цезаря - один з найдавніших шифрів. При шифруванні кожен символ замінюється іншим, віддаленим від нього в алфавіті на фіксоване число позицій. Шифр Цезаря можна класифікувати як шифр підстановки, при більш вузької класифікації - шифр простої заміни. З точки зору математики шифр Цезаря є окремим випадком афінного шифру. Шифр названий на честь римського імператора Гая Юлія Цезаря, який використав його для секретної переписки. З математичної точки зору, його можна записати функцією:

y=x+3

Якщо співставити кожному символу абетки його порядковий номер, то шифрування і дешифрування можна виразити формулами модульної арифметики:

Рис.1 Схема шифру Цезаря.

Таблиця 2

Шифр Цезаря для українського алфавіту

| Початкова абетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я |
| Вихідна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | А | Б | В |

Наприклад «кодування»: НСЖЦДГРРВ

Цифрові і табличні шифри

Алфавіт розбивається на групи з рівним числом букв, потім кожній групі присвоюється свій номер. Так формується перша цифра для шифровки символу. Друга цифра - це порядковий номер букви в групі.

Таблиця 3

Цифровий шифр.

| АБВГ | ДЕЄЖ | ЗИІЇ | ЙКЛМ | НОПР | СТУФ | ХЦЧШ | ЩЬЮЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Зашифруємо слово «інформація» 33 51 64 52 54 44 11 72 33 84

Таблиця 4

Цифрова таблиця.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І |
| 2 | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| 3 | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ |
| 4 | Ь | Є | Ю | Я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | + | - | = | ! |
| 6 | ? | ( | ) | : | ; | № | , | . | % |

Зашифруємо за допомогою цієї таблиці слово «криптографія».

Кожен символ буде зашифровуватися двома цифрами – номером стовпця та номером рядка:  32 92 11 82 23 72 41 92 11 43 91 44

Існує ще багато інших методів шифрування.

## 4. Математичний практикум «Дешифрувальник» (15 хв)

Вчитель математики: Отже, ваш сигнал прорвався через «Клітку Фарадея», але він зашифрований.

Вам тепер потрібно виконати наступні завдання. Для цього ми з вами навчимося шифрувати та дешифрувати інформацію.

### Завдання 1 (основне):

Перекласти двійковий код у слово за таблицею.

Приклад:

Обидві команди працюють з картками, записують відповідь.

Розшифрувати коди:

| Ш | 11010001 10001000 | К | 11010000 10111010 |
| --- | --- | --- | --- |
| И | 11010000 10111000 | О | 11010000 10111110 |
| Ф | 11010001 10000100 | Д | 11010000 10110100 |
| Р | 11010001 10000000 |  |  |

### А тепер вчимося шифрувати.

### Завдання 2 (творче):

Створити власний шифр за допомогою методу, на основі Шифра Цезаря.

Пояснення вчителя математики:

В Шифрі Цезаря використовується лінійна функція y=x+3 ,  де x — номер літери в алфавіті.

Але лінійна функція для вас дуже легка, тому ви будете шифрувати за допомогою показникової функції y=2x

Учні шифрують короткі слова (ліцей, агент, сигнал)

### Алгоритм кодування:

- Визначаємо номер літери в українському алфавіті (x).

- Підставляємо його у функцію y = 2x.

### Слово: АГЕНТ

- А (1) 21 = 2

- Г (4) 24 = 16

- Е (7) 27 = 128

- Н (18) 218 = 262 144

- Т (23) 223 = 8 388 608

Шифр: 2; 16; 128; 262 144; 8 388 608.

### Слово: ЛІЦЕЙ

- Л (16) 216 = 65 536

- І (12) 212 = 4 096

- Ц (27) 227 = 134 217 728

- Е (7) 27 = 128

- Й (14) 214 = 16 384

Шифр: 65 536; 4 096; 134 217 728; 128; 16 384.

### Слово: СИГНАЛ

- С (22) 222 = 4 194 304

- И (11) 211 = 2 048

- Г (4) 24 = 16

- Н (18218 = 262 144

- А (1) 21 =2

- Л (16) 216 = 65 536

Шифр: 4 194 304; 2 048; 16; 262 144; 2; 65 536.

## Ми наблизились до фінального завдання 3«Передача в ефірі» (5 хв)

Команди мають передати зашифроване слово іншій команді.

Вчитель-«ворожий агент» накриває телефон металевою сіткою або фольгою.

### Завдання:

- знайти положення, де сигнал проходить;

- передати код іншій команді;

- команда-суперник має дешифрувати слово.

Примітка: одна команда шифрує слова інша дешифрує. Слова командам роздає вчитель

# 5. Підсумок уроку (5 хв)

### Отже, підіб’ємо підсумки

- Чому метал блокує сигнал?

- Чому комп’ютери використовують 0 і 1?

- Де в житті використовується шифрування?

### 6. Висновки:

Вчитель фізики:

Електромагнітні хвилі поширюються навколо нас, але метал може їх екранувати.

Вчитель математики:

Будь-яка інформація кодується числами, а шифрування захищає дані.

# 7. Домашнє завдання (за вибором)

- Дослідницьке: з’ясувати, де в побуті використовується клітка Фарадея.

- Творче: придумати власний шифр і зашифрувати фразу.

- Практичне: перевести своє ім’я у двійковий код (за таблицею).

Джерела інформації та підготовка до уроку:

- https://www.youtube.com/watch?v=V9Oln4aBbcg

– урок-презентація «Шкала електромагнітних хвиль»

- https://www.youtube.com/watch?v=IbkaPCOX-Zs

- Історія виникнення мобільного зв'язку та як він працює

- https://www.youtube.com/watch?v=VV8kxr7lNSA

– Двійкове кодування. Одиниці вимірювання інформації.

- https://uk.wikipedia.org/wiki/ASCII - Американський стандартний код для інформаційного обміну

5.		https://naurok.com.ua/doslidnicka-robota-man-shifruvannya-i-matematika-17157.html

6.		https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-fakultativu-z-matematiki-kriptografiya-33329.html

7.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F – шифр Цезаря