КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 113

Розробка

відкритого уроку з фізики 8 клас

з теми «Деякі види теплових двигунів. Принцип дії теплових двигунів.

ККД теплових двигунів».

Підготовлено

вчителем вищої

категорії

Давіденко С.М.

м.Кривий Ріг

ТЕМА: Деякі види теплових двигунів. Принцип дії теплових двигунів.

ККД теплових двигунів.

МЕТА: Ознайомити учнів з деякими видами теплових двигунів та принципом їх дії, дати визначення ККД теплового двигуна; розвивати вміння розв’язувати задачі, аналізувати процеси, розкривати їх фізичний зміст; культуру мовлення учнів під час розв’язування якісних задач та усних відповідей; виховувати навички самоконтролю та самоаналізу, шанобливого ставлення одне до одного під час групових форм роботи.

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу.

ОБЛАДНАННЯ: моделі двигунів (паровий та ДВЗ), спиртівка, колба з

водою, сірники, мультімедіа.

СТРУКТУРА УРОКУ.

- Організаційний етап. Емоційна хвилинка.

- Мотивація, оголошення теми, мети уроку.

- Пояснення нового матеріалу.

- Закріплення вивченого. Розв’язування задач.

- Підведення підсумків.

- Рефлексія.

ХІД УРОКУ.

1.Організацій етап. Емоційна хвилинка.

Добре засвоюються лише ті знання,

Які споживаються з апетитом.

Анатоль Франс.

Діти, сьогодні ви відвідаєте незвичайний для вас урок, оскільки протягом наступних 45 хвилин у приміщенні даного класу відбудеться відкриття нової фізичної кав’ярні під назвою «Кабріолет».

Я в особі шеф-кухаря буду пропонувати вам різноманітні страви, основними інгредієнтами яких будуть теорія з фізики та задачі. До речі, безкоштовно, за рахунок закладу. Ви, як відвідувачі цієї кав’ярні, повинні продегустувати подані страви. А потому як ви впораєтесь з розв’язуванням фізичних задач і засвоїте новий матеріал, я дізнаюсь чи сподобались вам мої «наїдки».

2. Мотивація, оголошення теми, мети уроку.

Ну а поки страви ще в процесі приготування, я пропоную вам налаштуватися і відвідати «фізичне караоке».

«Фізичне караоке» - звучить фірмова музична композиція нашої кав’ярні:

- А я сяду в кабріолет…

Питання до класу:

- Який пристрій є серцем автомобіля?

Відповідь: Двигун.

Учитель: Мені здається, що страви для дегустації готові і ми можемо приступати до роботи. Отже, відкриваємо зошити, записуємо дату і тему уроку.

(учні і вчитель записують тему в зошитах та на дошці)

3. Пояснення нового матеріалу.

Учитель: Що таке теплові двигуни? Давайте запишемо визначення:

Теплові двигуни – це …

Які бувають теплові двигуни:

Учитель: прошу офіціанта роздати на столики «фізичне меню».

Перша страва: Салат «Цікавинка» під соусом з історичних фактів. Ви отримали заздалегідь завдання – приготувати історію винайдення деяких двигунів (повідомлення учнів).

Учитель: А тепер я пропоную вам скуштувати експериментальну страву від шеф-кухаря про принцип дії теплових двигунів.

Експеримент – з пробіркою закоркованою картоплею.

- Що відбулося?

- Газ (пара), яка утворилася під час кипіння води виштовхнула картоплю, тим самим здійснила роботу.

Винахідники використали цю властивість і змусили її працювати в пристроях – двигунах. Отже, будь-який тепловий двигун складається з робочого тіла, нагрівача та холодильника.

(учні замальовують схему в зошиті)

- Продемонструємо і пояснимо роботу ДВЗ та теплового двигуна.

Паровий двигун – використовує енергію пару для обертання лопатей, які насаджені на вал. Так енергія пару перетворюється на механічну енергію.

Учитель: Тепер розглянемо роботу ДВЗ.

Цей двигун називається так, тому що всі процеси відбуваються в середині двигуна, де розташована камера згоряння.

ДВЗ складається із:

- циліндра;

- поршня;

- впускного і випускного клапана;

- коленвала та шатуна.

Учитель: Цикл роботи ДВЗ складається з 4 тактів. Дія відбувається в циліндрі, в якому розташована камера згоряння. Всередині циліндра розміщений поршень, який рухається вгору-вниз. Під циліндром розташований коленвал, який передає рух поршня на осі колес автомобіля.

4 такти – це 4 положення поршня.

І такт – вприск або підсос.

Вхідний клапан відкритий і в камеру згоряння потрапляють пари бензину та повітря. На кожну краплю бензину необхідна певна кількість кисню, адже без нього неможливий вибух. Коли пальне змішується з киснем починається ІІ такт.

ІІ такт – стиск.

Вхідний клапан закривається, поршень рухається вгору, стискаючи суміш пального з повітрям. Під час стиску об’єм газу зменшується приблизно в 10 разів. Тиск повітря збільшується, молекули бензину і повітря співударяються частіше і температура газу також збільшується. Наближається вибух. Починається ІІІ такт.

ІІІ такт – робочий хід.

Як тільки поршень сягає свого верхнього положення – свічка дає іскру потужністю 40000 В. Іскра провокує вибух. Виділяється велика порція тепла. Це тепло змушує молекули рухатись, тиск на поршень зростає і він рухається вниз, приводячи до руху коленвал. Таким чином енергія вибуху трансформується в енергію руху і передається на колеса авто.

І нарешті …

IV такт – випуск відпрацьованих газів.

Вихідний клапан відкритий, поршень рухається вгору, виштовхує залишки від вибуху газу з двигуна..

На цьому 4-тактний цикл закінчено. Він повторюється знову і знову до 60 разів за секунду.

Всього в 4 такти цей двигун перетворює енергію згоряння палива в енергію обертання колес автомобіля.

(учні записують 4 такти ДВЗ)

Тепер, щоб ви трохи відпочили – пропоную брейк-каву (перегляд відео).

Учитель: ККД теплового двигуна – це фізична величина …

(таблиця ККД двигунів в порівнянні)

Формула на дошці і в зошитах:

4.Закріплення вивченого. Розв’язування задач.

Учитель: Наступна страва «Учнівський борщ», де ви розв’яжете задачу всією командою.

Всього потрібно 5 учнів, які за звуковим сигналом припиняють роботу на дошці. Розподіліть обов’язки, хто який етап розв’язання задачі зробить: умова, система СІ, формула, розв’язок, відповідь.

Задача № 1. Двигун потужністю 36 кВт за 6 год роботи витратив 60 л гасу. Яким є ККД двигуна? Густина гасу 800 кг/м3; q = 46 МДж/кг.

Задача № 2. Автомобіль пройшов 60 км, витративши 8 кг бензину. Двигун автомобіля розвивав потужність 45 кВт. З якою швидкістю рухався автомобіль, якщо ККД його двигуна 30%? q = 46 МДж/кг.

Задача № 3. Яку потужність розвиває двигун, що витрачає за 10 год роботи 4 л бензину? ККД двигуна 20%, густина бензину 700 кг/м3; q = 46 МДж/кг.

Задача № 4. Автомобіль витрачає на 100 км шляху 6 л бензину при швидкості 90 км/год. яку потужність при цьому розвинув двигун, якщо його ККД становить 25%?

Учитель: Борщ зварено, але не всі продемонстрували свої знання при розв’язуванні задач. Тому, наступна страва «Рагу гостре», за 5 хвилин ви самостійно на картках розв’яжете задачу.

(учні розв’язують задачі)

- Тепловий двигун виконав корисну роботу 400 МДж, витративши 40 кг природного газу. Яким є ККД цього двигуна? q = 44 МДж/кг .

- Якою є маса бензину, витраченого тепловим двигуном із ККД 25% для здійснення корисної роботи 400кДж? q = 46 МДж/кг .

- Яким є ККД теплового двигуна, якщо для здійснення корисної роботи 80 МДж необхідно спалити 20 кг кам'яного вугілля? q =27 МДж/кг.

- Двигун потужністю 36 кВт за 6 год роботи витратив 60л гасу. Яким є ККД двигуна? Густина гасу 800 кг/м3; q = 46 МДж/кг.

- Автомобіль пройшов 60 км, витративши 8 кг бензину. Двигун автомобіля розвивав потужність 45 кВт. З якою швидкістю рухався автомобіль, якщо  ККД його двигуна 30%?q = 46 МДж/кг.

- Яку потужність розвиває двигун, що витрачає за 10 год роботи 4 л бензину? ККД двигуна 20%, густина бензину 700 кг/м3; q= 46 МДж/кг.

- У циліндрах дизельного двигуна виділилася кількість теплоти 120 МДж. При цьому навколишньому середовищу передано кількість теплоти 80 МДж. Обчисліть ККД двигуна.

- Двигун отримав від згоряння палива кількість теплоти 250 МДж і передав навколишньому середовищу кількість теплоти 200 МДж. Обчисліть ККД двигуна.

- Під час згоряння порції палива у двигуні внутрішнього згоряння виділилася кількість теплоти 100 МДж. Двигун при цьому виконав роботу 30 МДж. Обчисліть ККД двигуна.

- Двигун виконав роботу 100 кДж, передавши при цьому навколишньому середовищу кількість теплоти 300 кДж. Обчисліть ККД двигуна.

- Обчисліть ККД двигуна дизель – електростанції, яка для виробництва 26,7 МДж електроенергії використовує 2л дизельного палива. q=42 МДж/кг .

- За один цикл тепловий двигун виконав корисну роботу 50 Дж. При цьому навколишньому середовищу передано кількість теплоти 100 Дж. Скільки енергії за цикл виділилося  під час згоряння палива?

- Дизельний двигун отримує від згоряння палива 20 МДж теплоти й виконує корисну роботу 7 МДж. Яку кількість теплоти за цей час передано навколишньому середовищу?

Учитель: І ось настав час десерту – десерт «Морозиво». На десерт наша кав’ярня  «Кабріолет» пропонує відео-питання.

(виконання тестових завдань)

5.Підведення підсумків.

Учитель: Настав час занести ваші враження до «Книги скарг та пропозицій».      Виставлення оцінок за роботу в класі. А за самостійну роботу, оцінки ви дізнаєтесь на наступний урок.

Запишіть домашнє завдання.

6.Рефлексія.

Учитель: Чи не залишились ви зголоднілими? Всім було смачно? Які страви сподобались найбільше? Залиште свої враження на нашому «кабріолеті». Прикріпіть страви, які сподобались найбільше.

Кав’ярня «Кабріолет» закривається на перерву. Прошу всіх залишити заклад.