Тема уроку : Робота та потужність електричного струму . Безпека під час роботи з електричними пристроями.

Мета:

Навчальна:  з`ясувати , що відбувається у провіднику , по якому протікає електричний струм; нагадати учням , як обчислювати роботу і потужність електричного струму ; розкрити зміст закону Джоуля-Ленца ; звернути увагу учнів на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями та правилами надання першої ( долікарняної ) допомоги при ураженні електричним струмом.

Розвиваюча : розвивати увагу .пізнавальний інтерес , вміння стисло та грамотно висловлювати свої міркування , формувати вміння сприймати , аналізувати і узагальнювати поняття і факти , що вивчаються.

Виховна : виховувати наполегливість , інтерес до вивчення точних наук.

Формування компетентностей :

Спілкування державною/рідною мовою. Уміння спілкуватися за проблематикою предмету сучасною науковою мовою з використанням усталених фізичних термінів та понять. Чітко та однозначно формулювати судження та аргументувати їх. Готувати та представляти повідомлення.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.   Уміння пояснювати принцип дії та будову сучасних  приладів та обладнання на основі фізичних знань. Характеризувати роль фізичних знань у формуванні природничо-наукової картини світу .Оцінювати сучасні досягнення природничих наук та перспективи їх подальшого розвитку.

Уміння навчатися впродовж життя .

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань , набуття нових вмінь і навичок . організації навчального процесу ( власного і колективного ) , зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками , вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення , вибудовувати свою навчальну траєкторію , оцінювати власні результати , навчатися впродовж  життя.

Тип уроку :  комбінований ( формування нових компетентностей та розвиток раніше набутих );

Обладнання :  конспект уроку , опорні конспекти для учнів , презентація , мультимедійний проектор , комп’ютер.

Перебіг  уроку

І. Організація навчальної діяльності .

- Привітання

- Перевірка присутності   учнів на уроці

- Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

- Що являє собою електричний струм?

- Як визначають напрямок струму?

- За яких умов існує струм у замкнутому електричному колі?

- Навіщо в електричному колі потрібне джерело струму?

- Що таке сила струму?

- Назвіть різні дії електричного струму. Наведіть приклади.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності.

Напевно кожен з вас бачив електролічильник , а дехто навіть пробував знімати  його покази.

А чи знаєте ви . яку фізичну величину вимірює цей прилад?

( Електролічильником ми вимірюємо роботу струму .)

Електричний струм набув такого широкого застосування тому , що він несе з собою енергію. А ця енергія може бути перетворена в будь-яку форму , яка потрібна людині.

При впорядкованому русі заряджених частинок  у провіднику електричне поле виконує роботу . Цю роботу прийнято називати роботою струму.

Поняття роботи електричного струму та його потужності вам відомі з курсу фізики 9-го класу. А ось у якому випадку потужність , що виділяється у споживачі струму , буде максимальною і від чого залежить коефіцієнт корисної дії джерела струму ви дізнаєтесь із цього уроку.

ІV.Повідомлення теми і мети уроку .

План

1.Робота електричного струму.

2. Закон  Джоуля-Ленца.

3. Потужність  електричного струму .

4. Безпека людини під час роботи з електричними приладами.

V.Сприйняття і засвоєння  нового матеріалу.

( Пояснення відбувається з елементами презентації. )

1.Робота електричного струму.

Ви пам’ятаєте , що електричний струм  - це впорядкований рух заряджених частинок . і під час цього руху електричне поле виконує роботу.

Нехай за час ∆t крізь поперечний переріз  провідника проходить заряд  ∆q. Тоді електричне поле буде здійснювати роботу  A=∆qU. Оскільки  ∆q=I∆t , то вираз для обчислення роботи набуде такого вигляду :

A=I∙U∙∆t.

[A]=1A∙1B∙1c=1Дж  .

Отже, можемо записати визначення роботи струму.

Робота струму на ділянці кола дорівнює добутку напруги на цій ділянці, на силу струму в ній і на проміжок часу, протягом якого протікає струм.

А зараз зясуємо ,які прилади можна використати для вимірювання роботи струму?

Прилади, що використовують для вимірювання роботи сили струму називаються лічильниками. Вони фіксують значення роботи сили струму в кВт. год.

1кВтꞏгод=3,6ꞏ106Дж.

2.Закон  Джоуля-Ленца.

Ми вже згадували , що струм може чинити різні дії .Одна з них – теплова.

Усі ми стикаєтесь у житті з тим, що електричний струм нагріває провідник.

Виникає питання :

Чому під час проходження електричного струму провідник нагрівається?

Якщо на ділянці кола, в якій тече струм, не виконується механічна робота й не відбуваються хімічні реакції, то робота електричного струму приводить тільки до нагрівання провідника. Отже, в цьому випадку згідно із законом збереження енергії ,кількість виділеної теплоти Q буде  дорівнювати роботі А струму: Q = A.

Оскільки A = U·I·t, а U = I·R, маємо

Q = I2·R·t.

Закон ,  який  визначає  кількість теплоти , яку виділяє провідник зі струмом у навколишнє середовище , вперше експериментально встановили англійський фізик  Джеймс  Джоуль ( 1818-1889) і російський вчений Емілій Ленц (1804-1865) , тому він і отримав назву закон  Джоуля-Ленца.

Він формулюється наступним чином:

Кількість теплоти, що виділяється в провіднику, дорівнює добутку квадрата сили струму на опір провідника й час проходження струму по провіднику:

Q = I2·R·t,

де

Q – це кількість теплоти , яка виділяється у провіднику,[ Дж] ;

І– сила струму в провіднику, [А];

R -   електричний опір провідника , [Ом];

∆t – проміжок часу . за який струм проходить по провіднику, [ с].

Цей закон було виведено на основі міркувань , які грунтуються на законі збереження енергії. Дана формула дає змогу обчистити кількість теплоти , яка виділяється на будь-якій ділянці кола , яке складається з будь-яких провідників.

3. Потужність електричного струму .

Будь-який споживач електричного струму (чи лампочка , чи складний електродвигун ) розрахований на використання певної енергії за одиницю часу. Тому поряд з роботою струму важливе значення має  поняття потужності струму.

Потужністю струму  називається відношення роботи струму  до проміжку часу , протягом якого ця робота була виконана:

P = A∆t.

Оскільки  A = I·U·t, одержуємо P = I·U

P = I·U = I2R = .

Потужність струму, як  і  будь-яка потужність, вимірюється в системі CI у ваттах (Вт). Потужність дорівнює 1 Вт,  якщо за 1с  відбувається  робота   1 Дж.

[P] = 1 Дж/1 с = 1 Вт.

Для  більшості  електроприладів  потужність , яку вони споживають зазначають у технічних характеристиках.

Для вимірювання потужності струму існують спеціальні прилади – ватметри.

Якщо коло складається з кількох споживачів ,то розраховуючи їхню фактичну потужність, слід пам'ятати: за будь-якого з'єднання споживачів загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів.

Максимальна пoтужність буде споживається зовнішнім навантаженням у випадку, коли R = r, тобто коли опір R зовнішнього навантаження дорівнює внутрішньому опору r джерела струму.

Як відомо , ідеальних механізмів і машин не існує. Тобто, жоден механізм не може перетворювати повністю один вид енергії в інший або генерувати її. Під час роботи частина затраченої енергії  іде на подолання небажаної сил опору або ж розсіюється в навколишнє середовище. І лише частина енергії , яку ми затратили, іде на виконання корисної роботи , для якої і було створено даний пристрій .

Фізичну величину , яка показує , яка частина корисної  роботи в затраченій , називають коефіцієнтом корисної дії (  ККД ).

Тобто , можна сказати , що ККД показує , як ефективно використовується затрачена робота під час її виконання .

ККД– це фізична величина , що характеризує ефективність  електричного приладу і показує , частина корисної роботи в затраченій.

η=ААз100% = РРз100% ,

де

А – корисна робота ;

Аз- затрачена робота ;

Р – корисна  потужність ;

Рз - затрачена потужність.

Потрібно зауважити , що перш ніж визначати  ККД  пристрою , потрібно визначити , що є корисною роботою , а отже для чого створено даний пристрій  і що є затраченою роботою . Тобто , яка робота виконується або яка енергія затрачається для виконання корисної роботи .

4. Безпека людини під час роботи з електричними приладами.

Певне електричне коло розраховане на конкретну силу струму. І якщо з якихось причин сила струму у цьому колі буде перевищувати допустиму , то дроти можуть перегрітись , а ізоляція  - спалахнути .

Причиною цього може бути або одночасне ввімкнення багатьох потужних споживачів або коротке замикання .

Нагадаю , що коротким замиканням називають  з’єднання кінців ділянки кола провідником , опір якого дуже малий порівняно з опором ділянки кола.

Коротке замикання може виникнути , наприклад , під час ремонту проводки із струмом  або в разі випадкового зіткнення оголених проводів.  Під час короткого замикання опір  зменшується , а  сила струму різко  зростає . В результаті цього може відбутись займання проводів.  Для уникнення таких випадків у мережу вмикають запобіжники , на сьогоднішній день їх витісняють автомати . Вони зручні тим , що їх можна монтувати в електричних щитках цілими пакетами.

Під час  роботи з електроприладами  потрібно  суворо дотримуватись застережних заходів.

( Випереджуюче  завдання 1).

Якщо цими правилами нехтувати , вашому життю може загрожувати  електротравма і навіть смертельна небезпека.

У разі виникнення таких аварійних ситуацій потрібно вміти надавати першу ( долікарську ) допомогу. І своїми вправними діями  врятувати людське життя.

(  Випереджуюче  завдання 2 ).

VI . Закріплення вивченого матеріалу.

Вправа : «Мікрофон»

- Сьогодні урок був для мене корисний , тому що …

- Я дізнався …

- Я навчився …

- Мені сподобалось …

- Мені не сподобалось …

Розв’яжемо задачі.

1.Яку роботу виконало електричне поле , якщо через поперечний переріз провідника пройшов заряд 3 Кл, а напруга на провіднику склала 2 В ?

2.Під напругою 24В електродвигун насоса працював 10 хв, електричний струм виконав роботу 115.2 кДж.  Знайдіть силу струму в обмотці електродвигуна.

VII . Домашнє завдання.

Опрацювати матеріали опорного конспекту.

Розв’язати задачу.

Яку потужність споживає електролампочка , увімкнена в мережу з напругою 220 В , якщо опір нитки в розжареному стані 484 Ом.

Опорний конспект

Робота струму на ділянці кола дорівнює добутку напруги на цій ділянці на силу струму в ній й на проміжок часу, протягом якого протікає струм:

A = U·I·t

1 Дж дорівнює роботі, яку виконує електричний струм силою 1 А за напруги 1 В протягом 1 с.

- Дж = 1 В · 1 А · 1 с .

Закон Джоуля -  Ленца: кількість теплоти, яку виділяє провідник зі струмом, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника й часу проходження через нього струму:

Q = I2·R·t

Коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання:

Q = і  Q = U·I·t

Потужністю струмуР називається відношення роботи струму А до проміжку часу t, протягом якого ця робота була виконана:

P = .

Оскільки A = I·U·t, одержуєм P = I·U;    P = I·U = I2R = .

За одиницю потужності в системі СІ прийнято ват  (Вт):

1 Вт = 1 В · 1 А.

Фізичну величину , яка показує , яка частина корисної  роботи в затраченій , називають коефіцієнтом корисної дії (  ККД ).

ККД – це фізична величина , що характеризує ефективність  електричного приладу і показує , частина корисної роботи в затраченій.

η=ААз100% = РРз100% ,