Міністерство освіти і науки України

Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на тему: „ Теплові двигуни . Цикл теплових машин. ККД  теплових двигунів. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини. Теплові двигуни та охорона довкілля.”

з дисципліни „Фізика ”

Підготував:

викладач фізики

вищої категорії,

Середа Л.І.

м.Ковель

2023р.

Навчально-методична карта (план) заняття

Дата:  ___

Група: ___

Дисципліна    Фізика

Тема заняття: Теплові двигуни . Цикл теплових машин. ККД  теплових двигунів. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини. Теплові двигуни та охорона довкілля.

Тривалість           80  хв.

Тип заняття   Комбіноване заняття

| Мета заняття | Сприяти формуванню в здобувачів освіти ключових комптентностей: Спілкування державною мовою:користуватися різними джерелами інформації,зокрема використовувати сучасні інформаційні ресурси, готувати презентації,використовувати українську наукову мову; Математична:уміти сприймати та відтворювати фізичну інформацію щодо опису явищ, процесів і законів природи у формі математичних рівнянь , графіків фізичних процесів та грамотно їх читати . Усвідомлювати можливість реалізації наукових досягнень в техніці; Основні компетентності у природничих науках і технологіях:розуміти та пояснювати фізичні процеси , описувати їх теоретично,розв'язувати задачі. Усвідомлювати пріоритетне значення фізики для об'єктивного пізнання матеріального світу та напрямків науково-технічного розвитку суспільства. Інформаційно-цифрова: працювати з інформацією:аналізувати,відбирати потрібну, створювати продукти фізико технічного змісту. Уміння вчитися впродовж життя:планувати та виконувати навчальні проекти з фізики і техніки. Ініціативність і підприємливість: працювати в колективі , здійснювати поділ завдання на складові. розподіляти функції та обов'язки між членами групи відповідно до рівня набутих знань та сформованих умінь. Екологічна грамотність і здорове життя: визначати потенціальну загрозу , яку може спричинити безвідповідальне використання науково-технічних досягнень,усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки між природніми процесами та явищами. |
| --- | --- |

Міжпредметні зв’язки:  Інформатика,математика, хімія,екологія.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

А. Наочні посібники: презентація у програмі Power Point,

Б. Технічні засоби навчання: комп’ютер з мультимедійним проектором, прилади для проведення демонстраційного експерименту.

В. Роздатковий матеріал:тестові завдання.

Г. Робочі місця: каб. №6.

Література:

1. Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колек-тиву під керівництвом Локтєва В. М.) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед.освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ;

за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. —

272 c. : іл.

2.  Сиротюк В.Д.Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт.колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч.для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл.

3. Засєкіна Т. М.Фізика (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладівзагальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. —

К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 208 с. : іл.

Хід заняття

| № етапу | Етапи заняття, навчальні питання і їх зміст | Форми і методи навчання | Доповнення |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Організаційний момент |  |  |
|  | Перевірка присутності студентів, |  |  |
|  | готовності до заняття. |  |  |
|  | Повідомлення теми і мети. |  |  |
| ІІ | Актуалізація опорних знань |  |  |
| 1 | Розв'язування тестових завдань. |  |  |
| ІІІ | Вивчення нового матеріалу: |  |  |
| 1 | Презентація групи «Історики» |  |  |
| 2 | Основні елементи та принцип роботи теплового двигуна |  |  |
| 3 | ККД теплового двигуна |  |  |
| 4 | Демонстрації дослідів група « Інженери» |  |  |
| 5 | Принцип дії холодильної машини. |  |  |
| ІУ | Закріплення нового матеріалу |  |  |
|  | Алгоритм розв’язування задач |  |  |
| V | Домашнє завдання |  |  |
|  | Викладач: |  |  |

Перебіг заняття.

І. Організаційний момент.

1.1. Привітання студентів.

1.2. Підготовка аудиторії до заняття, перевірка присутності студентів.

ІІ. Актуалізація опорних знань (розв’язування тестових завдань)

В- I

1.Внутрішня енергія тіла складається :

а) кінетичної енергії теплового руху молекул;

б) потенціальної енергії взаємодії молекул;

в) кінетичної енергії теплового руху молекул та потенціальної енергії взаємодії молекул

г) енергії спокою атомів.

2.При виконанні роботи над тілом його внутрішня енергія

а) не зміниться;

б) збільшується;

в) зменшується;

г) зникає

1) х100%
2) Q=cm(t2-t1)
3) Q=ʎm
4)Q=rm
5) Q=qm

3.Установіть співвідношення між назвами формул та формулами

а) кількість теплоти, плавлення-кристалізація
б) кількість теплоти нагрівання-охолодження
в) кількість теплоти згоряння
г) кількість теплоти пароутворення-конденсації

4.Як залежить відношення між кінетичною та потенціальною енергією в рідинах
а) Ek=Eп
б)  Ek≥Eп
в) Ek<Eп
г) Ek≤Eп

5.Визначте термін який не є видом теплопередачі

а) теплопровідність; б)вологість; в)коливання ; г)випромінювання.

6.Ідеальний газ одержав кількість теплоти 300Дж та на ним виконано роботу,яка дорівнює 100Дж.Як змінилась внутрішня енергія газу
а) збільшилась на 400Дж
б) збільшилась на 200 дж
в) зменшилась на 400Дж
г) зменшилась на 200Дж

7.Тілу передано певну кількість теплоти  Q і воно виконало роботу над зовнішніми силами. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії тіла
а) ∆U=A;   б) ∆U=Q;  в) ∆U=Q- А’;  г ) ∆U=Q+А’

8.Ідеальному газові передається певна кількість теплоти яка дорівнює зміні його внутрішньої енергії. Який процес здійснений?

а) ізотермічний; б) ізохорний; в) адіабатний;  г)ізобарний.

9.Перехід газу зі стану В в стан С відбувається різними способами. У якому випадку робота є максимальною?

а) 1; б) 2; в)3; г)1-3.

10.На малюнку зображено декілька варіантів термодинамічного процесу. Стрілками показано отримує чи віддає система кількість теплоти,виконує роботу газ чи робота виконується над газом. Рівнянню ∆U= А’- Q  відповідає малюнок.

а) 1;    б) 2;   в) 3;   г)4

В- II
1. Внутрішню енергію тіла можна змінити

а) теплопередачою;

б) виконанням роботи;

в) теплопередачою та виконанням роботи

г) опроміненням.

2.При виконанні роботи тілом його внутрішня енергія

а) не зміниться;   б) зменшиться;    в) збільшується;     г) зникає.

1) P-nƙT

2) 
3)P1 V1=P2 V2

4)

5)

3.Установіть відповідність між назвами формул та формулами

а) ізотермічний процес

б) ізобарний процес

в) ізохорний процес

г) рівняння стану ідеального газу

4.Як залежить відношення між кінетичною та потенціальною енергією молекул в газах?

а) Ek=Eп
б) Ek<Eп
в) Ek>Eп
г) Ek≥Eп

5.Газ не виконує роботу в ході:

а) ізотермічного процесу;   б) ізобарного процесу; в) ізохорного процесу;           г) адіабатного процесу.

6. Ідеальний газ одержав кількість теплоти 300Дж і виконав роботу,яка дорівнює 100Дж.Як змінилась внутрішня енергія газу
а) збільшилась на 400Дж
б) збільшилась на 200 дж
в) зменшилась на 400Дж
г) зменшилась на 200Дж

7.Над тілом виконали роботу зовнішні сили і тілу передано певну кількість теплоти Q .Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії на ∆U ?
 а) ∆U=A;   б) ∆U=Q;  в) ∆U=Q- А’;  г ) ∆U=Q+А

8. Ідеальному газові передано  певна кількість теплоти яка дорівнює  роботі виконаній газом .Який процес здійснений?

а) ізотермічний; б)ізохорний; в)адіабатний г)ізобарний

9. Перехід газу зі стану В в стан С відбувається різними способами. У якому випадку робота газу  є мінімальною?

а)1; б) 2; в) 3; г)1-3;

10. На малюнку зображено декілька варіантів термодинамічного процесу. Стрілками  показують  отримує чи віддає система кількість теплоти,виконує роботу газ чи робота виконується над газом.
Рівнянню ∆U= - А’- Q відповідає малюнок

а)1;    б)2;   в)3;   г)4.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

Теплові машини було створено на початку XYIII ст., у період бурхливого розвитку текстильної та металургійної галузей промисловості.

1.Презентація групи «Історики»

Створення парових машин, двигунів внутрішнього згоряння започаткувало розвиток автомобільного транспорту і літакобудування. Газова турбіна дала поштовх перебудові в авіації, літаки з поршневими двигунами було замінено реактивними та турбореактивними лайнерами, швидкість яких наближалася або була більша за швидкість звуку (330 м/с = 1188 км/год). За допомогою реактивних двигунів здійснено одвічну мрію людства - вихід у космічний простір. На електростанціях парові турбіни надають руху електричним генераторам, які виробляють електричний струм.

За допомогою досліду продемонструємо принцип роботи теплової машини.

Демонстрація досліду група «Інженери»

Проведемо дослід.

Наллємо в пробірку трохи води, потім щільно закриємо її корком (мал.) і нагріємо воду до кипіння. Під тиском пари корок вилетить і злетить угору. У цьому разі енергія палива перейшла у внутрішню енергію пари, а пара, розширюючись, виконала роботу - підняла корок. Внутрішня енергія пари перетворилася на кінетичну енергію корка.

Якщо замінити пробірку міцним металевим циліндром, а корок - припасованим поршнем, який може рухатися в циліндрі? то отримаємо найпростіший тепловий двигун, у якому внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію поршня.

2. Основні елементи  та принцип роботи теплового двигуна та його ККД

Тепловий двигун – пристрій для перетворення внутрішньої енергії тіла у механічну роботу.

Складові частини теплового двигуна:
- Нагрівник(тіло внутрішню енергію якого ми збираємось перетворювати у механічну роботу,тіло з високою температурою)
- Робоче тіло: Двигун має виконувати роботу,тому в ньому повинні відбуватись процеси розширення. Найкраще для цього підходить газ або пара.
- Холодильник або охолоджувач

На основі  I-закону термодинаміки :
Q=A'+∆ U 
Для того щоб була виконана якомога більша робота необхідно щоб ∆U=O тоді вся кількість теплоти повинна перетворитись в роботу.

Q=A'  при ∆U=O ,  а робочим тілом є газ.
∆U газу залежить  від  температури    ∆U=O  якщо Τ=const . Розширення газу має відбуватись ізотермічно.

Зобразимо цей процес графічно:
З графіка видно що робота яку виконує газ дорівнює площі обмеженою графіком ізотерми  1→2
Такий процес можна провести тільки один раз,а для багаторазового повторення необхідно повернути газ в попередній стан. І для того що б мати виграш  в роботі нам необхідно стискати газ при нижчій температурі (але не обов’язково це має бути ізотерма). Робота яку нам потрібно виконати щоб стиснути газ це лоща фігури обмеженої ізотермою 3→4 .  При переході 2→3 по прямійй маємо ізохорний процес.  
V=conts;A=O, а Т-змінюється.         Т2<T1,     ∆U→ зменшується. Q=∆U - робоче тіло має охолоджуватись. Для цього необхідно від робочого тіла відвести певну кількість теплоти та передати іншому тілу з меншою температурою – холодильнику.В результаті ми не можемо повністю перетворити енергію отриману від нагрівника в механічну роботу. Для того щоб процес був циклічним ми повинні втрачати частину енергії, яку віддаємо холодильнику,цей закон природи обійти не можливо і він носить назву II – закон термодинаміки: В циклічному тепловому двигуні неможливо всю енергію отриману робочим тілом від нагрівника перетворити в механічну роботу.(енергія це Q –кількість теплоти).
Можливо знайдуться інженери які скажуть давайте Q – яка віддається холодильнику передамо знову нагрівнику,але  не забуваємо що Тхол < Тнагр. ,тобто щоб кількість теплоти переходила від холоднішого до гарячого тіла але самовільно такий процес відбуватись не може в природі і це твердження теж нзивають II –законом термодинаміки: неможливо створити такий процес при якому кількість теплоти нагрітого тіла переходила до більш нагрітого тіла без якихось додаткових процесів.
  Отже ми не можемо зробити тепловий двигун ККД якого 100%
Виведемо формулу для обчислення ККД теплового двигуна на основі величин, які характеризують  його роботу:

Q1 –кількість теплоти яку отримує робоче тіло від нагрівника

А’цикл - робота яку виконує робоче тіло за I цикл   
Q2 –кількість теплоти отримана робочим тілом від охолоджувача(холодильником) Q2< Q1
Машина циклічна, тобто початок і кінець циклу це один і то й же стан тому внутрішня енергія в кінці циклу стає такою якою була на початку циклу.
Відповідно до законів термодинаміки вся кількість теплоти яку отримало робоче тіло за виключенням кількості теплоти відданої охолоджувачу –виконана за цикл робота.
                                            А’цикл = Q1-|Q2|    
(ета) -ККД – відношення корисної роботи до затраченої енергіі
 корисна- це А’цикл                                     =А’цикл Q1
 затрачена енергія це Q1

-                       ККД будь-якої теплової машини.

(ета) < 1 – за II законом термодинаміки

Давайте придумаємо такий процес щоб  був якомога більшим. Вияснимо які теплові процеси є небажаними роботі теплового двигуна:
  Всі ви бачили що в процесі роботи двигун віддаючи тепло холодильнику сам нагрівається внаслідок теплової передачі. В процесі теплопередачі робота  не виконується. Теплопередача є небажаним процесом. Є два способи уникнути теплопередачі : 1) теплоізоляція – відділити робоче тіло від всіх оточуючих тіл і надати можливість йому виконувати роботу – тобто адіабатний процес;
2) теплопередача не буде відбуватись якщо відсутня різниця температур між робочим тілом і нагрівником,в такому випадку робоче тіло повинно мати температуру яку має нагрівник – ізотермічний процес.

Французький вчений Саді Карно першим встановив таку залежність в 1824р. Цикл Карно складається із двох адіабатних та двох ізотермічних процесів. Розглянемо детально:

а)Закриваємо газ поршнем при T1  і підводимо до нагрівника з такою самою температурою робоче тіло.
б) В ході ізотермічного процесу нагрівник передає робочому тілу кількість теплоти Q1.

Ми розуміємо,що на певній стадії нам необхідно буде віддавати певну кількість теплоти холодильнику, без теплопередачі- тобто адіабатно (адіабатний процес має більш крутий графік порівняно з ізотермічним процесом). Газ розширюючись буде виконувати роботу за рахунок своєї внутрішньої енергії,що приведе  до зменшення температури і ми прийдемо до стану в) поршень піднімається ще вище і при цьому нагрівник не контактує з робочим  тілом і встановлюється T2<T1 при цьому T2 має співпадати з температурою охолоджувача. Тепер ми починаємо стискати газ,до цього газ виконував роботу,а тепер ми виконуємо роботу над газом з температурою T2 –ізотермічно.
Ми виконуємо роботу над тілом T2=const тобто відбираємо  від тіла Q кількість теплоти і передаємо  охолоджувачу.  Зупинитись при стисканні потрібно  в такому стані, щоб дотискаючи газ адіабатно попали в точку а)

В цьому тепловому двигуні цикл здійснюється за годинниковою стрілкою, тому виконана робота буде додатньою.
Але  для такого двигуна не 100%-хоча і є максимальним для всіх відомих теплових машин .

max=

T1-температура нагрівника.

T2-температура  охолоджувача

Теплова машина яка працює по циклу Карно називається ідеальною тепловою машиною.
Яким є max для теплового двигуна.

Візьмемо стандартні  температури нагрівника і холодильника.
Нехай t1 = 100⁰C – парова  машина без перегріву пари.
T1 = 373⁰K, а охолоджувач лід t2= 0⁰C ; Т2= 273⁰К;

max=(373-273)⁰373⁰К= 0.27≈27%

У реальних парових машин ≤10%,  На перший погляд можна збільшити 1,якщо 
1) Т2 О;

2)Т2

Давайте проаналізуємо:

1) Т2 О – а)абсолютний 0 температур недосяжний 
                    б) економічно вигідно температура охолоджувача – це температура                             навколишнього середовища
2) Т2   температура обмежується властивостями твердих матеріалів. Т –плавлення  в ідеалі,матеріалів в яких відбувається розширення робочого тіла

3.Демонстрації дослідів група « Інженери»

Демонстрація дії парової турбіни

Алгоритм проведення досліду: Для демонстрації дії парової турбіни, виготовили  із металевої фольги вертушку, яку закріпили за допомогою голки на  підставці. Виготовили пробку в, яку вставили  скляну трубку, та вставили пробку у пробірку. Підвели підставку з вертушкою до краю скляною трубки, так що пара, яка виривається із трубки попадала на лопаті імпровізованої турбіни. Нагріваємо  у пробірці воду до кипіння. Спостерігаємо , обертання вертушки-турбіни під дією пари.

Демонстрація двигуна  Стирлінга
Двигуни зовнішнього згорання — клас двигунів, де джерело тепла чи процес згоряння палива відділені від робочого тіла. Двигун Стірлінга — теплова машина, що працює не тільки від спалювання палива, але від будь-якого джерела тепла.

4.ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА
Розглянемо зворотній цикл Карно.
ad адіабатне розширення

dc- ізотермічне розширення

cb- адіабатне стискання

ba - ізотермічне стискання
А’цикл=А’ad+ А’dc+  А’cb+ А’ba  0

Процес буде відбуватись проти годинникової стрілки тому А’цикл0,це значить що над робочим тілом виконується робота.

Розглянемо як відбувається цикл:

ad адіабатне розширення без теплообміну з навколишнім середовищем;

dc – ізотермічне розширення – газ повинен отримувати кількість Q2 при T2;

cb --адіабатне стискання без теплообміну із навколишнім середовищем ;

ba- стискаємо робоче тіло при сталій температурі,тому від нього повинно відводитись тепло до більш нагрітого тіла  |Q1| . В цій ситуації Q10, а  Q2 0.За рахунок здійснення механічної  роботи ми відбираємо кількість теплоти у менш нагрітого тіла передаємо більш нагрітому тілу,такий пристрій називається холодильна машина. Це різновид теплових машин-холодильна машина.
Зверніть увагу що саме по собі тепло від менш нагрітого тіла не перейде до більш нагрітого.
Розглянемо на скільки цей процес є ефективним 
Холодильним коефіцієнтом  називають фізичну величину яка дорівнює відношенню кількості теплоти відібраної у охолоджувача до роботи що для цього здійснювалась.

- ксі – буква грецього оалфавіту

Холодильний коефіцієнт       =Q2Ацикл

ця формула дає можливість пояснити  чому недосяжний абсолютний нуль

Холодильний коефіцієнт ідеальної теплової машини

=

== 7.9!!!

t2=13⁰C  T2=260⁰K
t1=20⁰C T1=293⁰K

Таким чином холодильна машина тільки  перенаправляє  енергію.

Презентація групи «Екологи»

IV. Закріплення  нового матеріалу.

Температура нагрівника теплової машини, що працює за циклом Карно, дорівнює 627 °С, а температура холодильника — 27 °С. Визначте (у кілоджоулях), яку кількість теплоти передає робоче тіло холодильника за час, коли машина виконує корисну роботу 5,1 кДж.

Розв'язання

Врахувавши умову задачі й те, що машина працює за циклом Карно, запишемо всі три формули для визначення ККД:

η = ; (1)

η = ; (2)

η = ; (3)

З формул (1) і (2) маємо:

=   A = Q1 - Q2  Q1 = A + Q2.

З формул (1) і (3) маємо:

=    =   A + Q2 =   Q2 =  - A  Q2 = .

Отже, Q2=  = = 2250 (Дж).

Відповідь: 2,25 кДж.

V. Домашнє завдання: Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колек-тиву під керівництвом Локтєва В. М.) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед.освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] § 39  ст.235 .Завдання для самоперевірки ст.236.