Разноуровневая система проверки знаний учащихся по предмету: «Охрана труда».

I уровень: 10 вопросов – 4-6 баллов.

II уровень: 10 вопросов – 7-9 баллов.

III уровень: 10 вопросов – 10-12 баллов.

I уровень

1. Оказывает ли отрицательное влияние повышенный шум?

2. Можно ли при выполнении искусственного дыхания пострадавшего укладывать на мягкое основание?

3. Помогает ли раствор марганцовки при ожагах кожи?

4. Можно ли жгут для остановки кровотечения накладывать на 2,5 часа?

5. Можно ли тушить горящее электрическое оборудование под напряжением порошковым огнетушителем?

6. Имеется ли в плане ликвидации аварий схема вентиляции шахты?

7. Можно ли считать главного инженера шахты ответственным руководителем по ликвидации аварий?

8. Можно ли освобождая пострадавшего от воздействия электрического тока прикасаться руками к одежде или телу?

9. Можно ли идти при выходе из шахты при аварии по направлению движения дыма?

10. Можно ли прорезать пузыри, образовавшиеся при ожогах второй степени?

ОТВЕТЫ:

1. Да.                                6. Да.

2. Нет.                              7. Да.

3. Да.                                8. Нет.

4. Нет.                               9. Нет.

5. Да.                                10. Нет.

II уровень

1. Можно ли использовать в качестве заземлителя общешахтной сети заземления лист металла площадью 0,7 м²?

2. Нужно ли повторно ознакамливать рабочих шахты с запасными вы​ходами через каждые 6 месяцев?

3. Достаточно ли из лавы одного выхода для людей?

4. Достаточен ли проход между вагонеткой и стенкой выработки шири​ной 0,7 м в месте посадочной платформы?

5. Можно ли прибором Сш – 2  измерить концентрацию углекислого газа?

6. Можно ли после 3-х коротких свистков идти в забой при ведении буровзрывных работ?

7. Нужно ли снимать крышки аккумуляторных батарей на период их за​рядки?

8. Одинаков ли уровень пола в выработках околоствольного двора и насосной камеры?

9. Можно ли пользоваться в шахтах углекислотными огнетушителями?

10. Если со дня испытания диэлектрических перчаток прошло 7 месяцев, можно ли считать эти перчатки пригодными?

ОТВЕТЫ:

1. Нет.                                  6. Да.

2. Да.                                    7. Да.

3. Нет.                                  8. Нет.

4. Нет.                                  9. Нет.

5. Нет.                                  10. Нет.

III уровень

1. КЗоТ – это:

a) Кодекс законов о труде;

b) Кодекс законов охраны труда.

2. Продолжительность рабочего дня  для лиц, занятых на подземных 

работах устанавливается:

a) 36 часов в неделю;

b) 24 часа в неделю;

c) 30 часов в неделю.

3. Со всеми принятыми на работу, независимо от их образования и стажа работы; с учащимися,которые прибыли на предприятие для прохождения производственной практики проводится:

a) Первичный инструктаж;

b) Вводный инструктаж;

c) Внеплановый инструктаж;

d) Целевой инструктаж.

4. При выполнении разовых работ, которые не связаны с обязанностями (погрузочно-разгрузочные работы, разовые работы за пределами предприятия) проводится:

a) Первичный инструктаж;

b) Вводный инструктаж;

c) Внеплановый инструктаж;

d) Целевой инструктаж.

5. Все работники, в т.ч. выпускники учебных заведений, после первичного инструктажа на рабочем месте должны пройти стажировку на протяжении:

a) 2 – 15 смен;

b) 15 – 24 смен.

6. Причины травматизма и профзаболеваний на производстве делятся на:

a) Физические и вредные;

b) Производственно-технические и психофизиологические.

7. Не менее скольки эвакуационных выходов должно быть в каждом здании (производственном помещении):

a) Не менее одного;

b) Не менее двух;

8. Нагрев тканей человека вплоть до ожогов – это:

a) Термическое воздействие;

b) Электролитическое воздействие;

c) Биологическое воздействие.

9. Пропитывание поверхности кожи частицами металла при его испарении или разбрызгивании под воздействием электрического тока называется:

b) Электроофтальмией;

c) Электрометаллизацией кожи.

10. Вредные факторы за характером своего влияния разделяются на: 

a) физические, химические, биологические и психофизиологические;

b) физические, химические, биологические;

c) физические, химические.

ОТВЕТЫ:
1. а                                           6.     b                                   

2. c                                           7.     b

3. b                                           8.     a

4. d                                           9.     b

5. a                                           10.    a

