Інструкційно-технологічна картка на тему:

ПІДГОТОВКА БЕТОННИХ, ШЛАКОБЕТОННИХ, ГІПСОБЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ ПІД ОБШТУКАТУРЮВАННЯ

1. Організація  праці  та робочого  місця

Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює 
і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти та матеріали.

- Механізми і матеріали на робочому місці розмістити так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів.

- На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника.

- Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів.

- Робоче місце повинно бути добре освітлене природнім світлом і температура має бути 18-20оС.

3. Інструменти

Після закінчення роботи потрібно прибрати робоче місце, вимити і сховати інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування.

2. Будівельні матеріали

- 2% розчин соляної кислоти.

- Вода.

- Розчинники.

- Скипидар.

- троянка, зубчатка;

- зубило;

- металева  щітка;

- молоток-кулачок;

- щітка для змочування;

- водяний рівень;

- відбійний  та електричний молотки.

4. Технологічний процес

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ:

Мал.1. Виконання насічок.				Мал.2. Додаткові отвори в поверхні.

5. Вимоги до якості

- Бетонні, шлакобетонні, гіпсобетонні поверхні відповідно до технічних умов повинні бути строго вертикальні і горизонтальні.

- Допустимі відхилення від горизонталі на 1 м довжини – до 5 мм, а на всю висоту  приміщення – не більше ніж 15 мм.

6. Охорона та безпека праці

- До роботи допускаються лише ті особи, які пройшли інструктаж.

- Потрібно виконувати операції з підготовки поверхні під оштукатурення в спецодязі, респіраторі або масці.

- За роботи з кислотою, розчинниками використовують гумові рукавички.

- Будівельні роботи на висоті понад 1,5 м виконують із помостів або столиків.

- Робочі місця, розміщені над землею вище ніж 1 м, обгороджують поруччям заввишки не менш як 1 м і з бортовою дошкою заввишки 15 см.

- Працюючи з кислотою, використовують 2% розчин. Під час розведення  кислоту вливають у воду, а не навпаки.

- Ручний інструмент має бути справним.

- Потрібно працювати з електрифікованим  інструментом з потрібною напругою 220, 127В  тільки в діелектричних рукавичках,  чоботах чи стоячи на гумовому килимі.

- Забороняється натягувати і перегинати провід електроінструмента, тримати електроінструмент за провід.