Інструкційно-технологічна картка на тему:

ПІДГОТОВКА ЦЕГЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ ПІД ОБШТУКАТУРЮВАННЯ

1. Організація  праці  та робочого  місця

Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює 
і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти та матеріали.

- Механізми і матеріали на робочому місці розмістити так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів.

- На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника.

- Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів.

- Робоче місце повинно бути добре освітлене природнім світлом і температура має бути 18-20оС.

4. Інструменти

Після закінчення роботи потрібно прибрати робоче місце.

2. Будівельні матеріали

- Вода.

3. Пристосування

- Пересувні інвентарні столики.

- штукатурний молоток;

- бучарда, зубило;

- металева  щітка;

- щітка для змочування;

- відбійний молоток;

- скарпель і троянка;

- водяний рівень;

- будівельний рівень.

5. Технологічний процес

Підготовка цегляних стін, 
мурованих впустошовку

Особливість поверхні: 
незаповнені шви з цегляного мурування створюють добру шорсткість поверхні, отже, забезпечують добре зчеплення штукатурного шару.

Підготовка цегляних поверхонь, мурованих з підрізанням розчину

Особливість поверхні: 
поверхня гладка і не забезпечує доброго зчеплення з розчином.

6. Вимоги до якості

- Поверхня повинна бути строго вертикальна і горизонтальна. Допустимі відхилення кутів мурування від вертикалі на 1 поверх цегляних стін не повинні перевищувати 10 мм, на усю висоту будинку – 30 мм.

- Нерівності на вертикальних поверхнях допускаються для стін з цегли до 10 мм. Відхилення рядів мурування за горизонталлю на 10 м довжини стін допускаються до 20 мм.

7. Охорона та безпека праці

- До роботи допускаються лише ті особи, які пройшли інструктаж.

- Ручний інструмент має бути справним.

- Потрібно виконувати операції з підготовки поверхні під оштукатурення в спецодязі, респіраторі або масці.

- Розчищення швів цегляного мурування потрібно виконувати в захисних окулярах і в рукавичках.

- При ударі молотком з вузьким обушком по зубилу (троянці) щоб не схибити необхідно використовувати кулачки.

- Робочі місця розміщені над землею вище 1 м мають бути обгороджені поруччям заввишки не менше 1 м.

- Категорично заборонено застосовувати для роботи на висоті тимчасовий поміст, спираючи настил на бочки, цеглу та інше.