|  |  | Навчальний елемент Назва: Організація робочого місця Професія: Муляр Кваліфікація: 2-3 розряд | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м. Ізюм 2016р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стор. 1 |  |  |  |
| Ділянка безпосереднього мурування разом зі встановленими поруч піддонами з цеглою, ящиками з розчином і риштуваннями утворюють робоче місце виробника кам'яних конструкцій, будинків та споруд. Правильна організація робочого місця забезпечує високу продуктивність праці. При муруванні глухих ділянок стін робоче місце (рис. 1) має бути завширшки 2,5-2,6 м і поділятися на зони робочу (завширшки 60-70 см), де працює муляр; складування (завширшки до 1,6 м), де ящики з розчином чергуються з піддонами цегли; вільну (завширшки 30-40 см) для проходу. Рис. 1. Робоче місце муляра при муруванні глухих ділянок стін Робоче місце при муруванні простінків (рис. 2) має бути завширшки до 2,6 м і також поділяється на зони: робочу; складування; вільну. Для того, щоб муляр виконував менше рухів, піддони з цеглою розміщують напроти простінків, довгим боком перпендикулярно стіні сторуди, яку зводять будівельники. Рис. 2 Робоче місце муляра при муруванні простінків При муруванні кутів стін робоче місце організовують таким чином: уздовж ділянки мурування залишають вільну смугу (робочу зону) завширшки 60-70 см; піддони з цеглою ставлять ближче до кутка, повернувши ящик з розчином довгим боком упоперек стіни (рис. 3). При муруванні стовпів робоча зона має бути завширшки 70 см і розташовуватися між матеріалами мурування по один бік стовпа, який викладають Цеглу розміщують ліворуч, а розчин - праворуч від муляра (рис. 4). Запасу цегли на робочому місці муляра повинно вистачити на 2- 4 години роботи. Розчин у ящики завантажують перед початком мурування з розрахунком на 40 - 45 хвилин роботи. Рис. 3 Рис. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Навчальний елемент Назва: Елементи цегляної кладки Професія: Муляр Кваліфікація: 2-3 розряд | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м. Ізюм 2016р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 1 |  |  |  |
| Кам 'яна кладка - це конструкція з каменів, що викладені на розчині у певній послідовності. У залежності від матеріалів, що використовуються, існують такі види кладки: - з керамічної цегли пластичного пресування; - з керамічної пустотілої цегли; - з керамічних пустотілих каменів; - з бетонних каменів; - із силікатних каменів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Навчальний елемент Назва: Контрольно – вимірювальний інструмент Професія: Муляр Кваліфікація: 2-3 розряд | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м. Ізюм 2016р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 1 |  |  |  |
| Шаблон для двох лінійок, які з'єднані хомутами з притискними гвинтами, призначений для розмічання віконних та дверних отворів під час робіт з кам'яної кладки. Висок вагою 1 — 1,2 кг, який складається Із сталевого конусоподібного корпусу, крученого шнура та алюмінієвої планки, призначений для перевірки вертикальності кутів та поверхні кладки. Рулетка – використовується для лінійних вимірювань Рівень у металевому корпусі використовується для контролю вертикальності та горизонтальності поверхонь Олівець використовується для закріплення рисок під час розмітці. Кутник призначений для розмітки прямих кутів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Навчальний елемент Назва: Контроль якості кладки Професія: Муляр Кваліфікація: 2-3 розряд | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м. Ізюм 2016р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 1 |  |  |  |
| Рис. 1 Рис. 2 Рис 1. Схема виміру відхилень при муруванні цегляних стовпів: 1) нерівності на вертикальній поверхні: 2) відхилення по ширині: 3) відхилення за позначкою опорної поверхні: 4) зміщення осі: 5) відхилення поверхні від вертикалі: 6) товщина вертикальних швів: 7) товщина горизонтальних швів Рис 2. Схема вимірів відхилень у розмірах і положеннях кам'яних стін: 1) вертикальних осей віконних прорізів: 2) по ширині прорізу: 3) по ширині простінку: 4) по товщині вертикальних швів: 5) по товщині горизонтальних швів: 6) ряду від горизонталі на 10 м довжини: 7) кутів поверхні від вертикалі: 8) нерівності на вертикальній поверхні: 9) відмітки опорної поверхні: 10) по ширині стіни: Поміщення осі стіни Рис. З Рис. 4 Правильність кута мурування перевіряють виском (рис. 6). Товщину швів перевіряють періодично, виміряють 5-6 рядів мурування і визначають їхню середню товщину. Наприклад, якщо при замірюванні 5 рядів мурування стіни, її висота дорівнює 400 мм, то середня величина дорівнюватиме 400 : 5 = 80 мм, середня товщина шва, не враховуючи товщини цеглини, становить 80 - 65 = 15 мм. Рис. 5 Рис. 6 Середня товщина горизонтальних швів у межах поверху повинна бути 12 мм, вертикальних -10 мм Правильність заповнення швів розчином перевірте, виймаючи у різних місцях окремі цеглини викладеного ряду. Таку перевірку необхідно робити через кожні 3 ряди по висоті поверху. Висока якість цегляного мурування та міцність зведеної Вами конструкції забезпечуватимуться, якщо відповідатимуть БНіП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |