Опорний конспект

Тема уроку:

- Важкі заповнювачі для розчинів та бетонів.

● природні (пісок, гравій, щебінь)

● штучні (відходи промисловості: шлаки, золи;)

- Пісок

Природний  пісок  -  пухка  суміш  зерен  (0,16-3,  5  мм)  переважно  із зерен кварцу, польових шпатів слюди тощо.

За походженням поділяють: гірські(ярові), річкові, морські,озерні.

Щебінь неорганічний зернистий сипучий матеріал із зернами крупністю понад 5 мм, який одержується шляхом подрібнення гірських порід, гравію і валунів. Для виробництва щебеню подрібнюють: виверженні породи – граніт, діабаз, діорит; щільні осадові породи – вапняк, доломіт; метаморфічні кварцити. При цьому виділяють такі фракції Щ. (мм): 3(5)-10, 10-20, 20-40, 40-70 та понад 70 мм (на вимогу споживачів)

- Гравій –сипкий матеріал, утворений в результаті природного руйнування (вивітрювання) вивержених чи осадових порід. За походженням розрізняють гравій яровий (гірський), річковий та морський.Зерна гравію розмірами 5…70мм мають округлу, обкатану форму з гладенькою поверхнею.

Заповнювачі для особливо важких бетонів.Крупні: магнетит, барит, металевий скрап, обрізки заліза. Дрібні: бурий залізняк, кварцитові «хвост», чавунний скрап.

- Легкі заповнювачі для розчинів та бетонів.

- До штучних шпаристих(пористих) пісків відносять: керамзитовий, аглопоритовий, кварцевий формувальний пісок, перлітовий, вермикулітовий піски.

- Як легкий заповнювач використовують заповнювачі органічного походження: тирса; січка та волокна з соломи, конопель, льону; торф; деревне вугілля.

- Штучні пористі легкі заповнювачі                                                                                  З них найпоширеніші: керамзит, зольний гравій, шунгізит, алопорит, шлакова пемза, спучені перліт та вермикуліт гранульований металургійний шлак,

Для теплоізоляційних бетонів та розчинів використовують органічні заповнювачі з відходів деревини, стеблини бавовнику, костриці, гранули пінополістиролу