Лист « Незнайки »

Доброго дня мої друзі!                                  Ось вирішив вивчити штукатурну справу, але трішки заплутався та і в голові якось все перемішалось. Прошу допоможіть мені розібратися з цією проблемою. Щось пам’ятаю, а щось забув. Маю надію, що ви, як мій друг Знайка, знаєте все та допишете потрібну інформацію!

Будівельний розчин — поєднує поняття «розчинна суміш», « суха розчинна суміш », « розчин ».

Будівельний розчин складається                                                                                                з одного або декілька (в'яжучих)   + (заповнювача)  + (води)

Будівельний бетон складається                                                                                        з (в'яжучого)   + з одного або декількох (заповнювачів)  + (води)

Будівельним розчином називають матеріал, що отримується внаслідок затвердіння суміші в'язкої сполуки ( цемент, вапно, гіпс, глей, глина ), дрібного заповнювача ( пісок ), затверджувач, затворник ( вода ) і у необхідних випадках спеціальні добавки.

За видом застосовуваної  в'яжучої в'яжучої сполуки будівельні розчини бувають   ( прості ) , ( складні ),

З використанням одного в'яжучого розчини бувають ( прості ).

З використанням змішаних в'яжучих(двох і більше)розчини бувають(складні)

До в’яжучих належить  ( вапно ) , ( цемент ),  ( глина ) , ( глей ),   ( гіпс ).

Розчини, які вміщують невелику кількість в’яжучого називають (пісними). Вони мало пластичні, менше зручні у роботі, але й дають дуже малу усадку, що є цінним при облицювальних роботах.

Розчини, які мають  надлишок в’яжучого матеріалу називають (жирними). Вони пластичні, але й дають усадку, розтріскуються.

А середньо арифметичний між цими є розчин який називають (нормальним).

Дякую!

Лист « Незнайки »

Доброго дня мої друзі!                                  Ось вирішив вивчити штукатурну справу, але трішки заплутався та і в голові якось все перемішалось. Прошу допоможіть мені розібратися з цією проблемою. Щось пам’ятаю, а щось забув. Маю надію, що ви, як мій друг Знайка, знаєте все та допишете потрібну інформацію!

Будівельний розчин — поєднує поняття «розчинна суміш», « суха розчинна суміш », « розчин ».

Будівельний розчин складається                                                                                                з одного або декілька (__________)   + (___________)  + (_______)

Будівельний бетон складається                                                                                        з (__________)   + з одного або декількох (______________)  + (_______)

Будівельним розчином називають матеріал, що отримується внаслідок затвердіння суміші в'язкої сполуки ( _______,_______,_______, ), дрібного заповнювача ( _______), затверджувач, затворник ( _______) і у необхідних випадках спеціальні добавки.

За видом застосовуваної  в'яжучої сполуки будівельні розчини бувають              (___________ ) ,  ( ___________ ),

З використанням одного в'яжучого розчини бувають ( _________ ).

З використанням змішаних в'яжучих(двох і більше) розчини бувають (_____)

До в’яжучих належить (_______), (_______ ),  (_______), (______),   (______).

Розчини, які вміщують невелику кількість в’яжучого називають (_________). Вони мало пластичні, менше зручні у роботі, але й дають дуже малу усадку, що є цінним при облицювальних роботах.

Розчини, які мають  надлишок в’яжучого матеріалу називають (__________). Вони пластичні, але й дають усадку, розтріскуються.

А середньо арифметичний між цими є розчин який називають (___________).

Дякую!