Глибоцький професійний ліцей
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ 
На тему:
МЕХАНІЧНА КОРОБКА 

ПЕРЕДАЧ

Виконав:
викладач професійного циклу  Глибоцького    професійного ліцею Бондаренко Микола Олексійович
смт. Глибока
План уроку № 10
Тема: «Механічна коробка передач».

Навчальна мета: Вивчити будову, несправності і технічне обслуговування механічної коробки передач.
Розвиваюча мета: Розвинути професійне мислення.
Виховна мета: Виховувати в учнів свідому дисципліну
Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Матеріально – технічне і дидактичне оснащення уроку: Підручники, деталі коробки передач, інтерактивні вправи «Встановити відповідність» , діапроектор, фрагменти кінофільмів по темі.
Х і д   у р о к у
1. Організація уроку:3 хв.
1.1. Привітання, записи в журналі.
1.2. Перевірка підготовки  учнів до уроку.

2. Подача нового матеріалу: 27 хв.
2.1. Призначення, будова і робота коробки передач. 
2.2. Синхронізатор, його призначення , будова і робота.
2.3. Механізм перемикання передач.
2.4. Несправності коробки передач.
2.5. Технічне обслуговування коробки передач.

3. Перевірка засвоєння знань.15хв.

             3.1. Вирішення інтерактивних вправ «Встановити відповідність»(малюнки1,2)
             3.2. Фронтальне опитування.

             3.2.1. Яке призначення коробки передач?
             3.2.2. Назвіть основні складальні одиниці коробки передач.
             3.2.3. Розкажіть будову синхронізатора.

              3.2.4. Розказати, яким чином не допускається одночасне вмикання    двох передач?
              3.2.5. Технічне  обслуговування коробки передач.

При поданні матеріалу з метою кращого засвоєння теми уроку використовую найпростішу схему трьох вальної коробки передач (мал. 1 ), послідовно переходячи від найпростішого до складнішого і, насамкінець, сприйняття об’єкта в цілому.

[image: image2.jpg]



Мал.1 Схема триступеневої коробки передач:
А — ведучий вал; Б — ведений вал; В — проміжний вал; Г — вісь зубчастого колеса передачі заднього ходу; 1-8 — зубчасп колеса
Схему триступеневої коробки передач (мал..1) пояснюю частинами, відображаючи на класній дошці послідовно схеми картера, первинного і вторинного валів, проміжного вала , пояснюю  їх взаємодію.

Для того щоб переконатися, наскільки глибоко учні засвоїли даний матеріал, задаю наступне питання: « Поясніть , які деталі коробки передач будуть обертатися, якщо двигун працює, а передача нейтральна?» 

Постановка даного питання викликає у учнів інтерес, спонукає до творчого осмислення проблеми.

Особливу увагу звертаю на те, що шестерні вторинного вала вільно обертаються на ньому і знаходяться у постійному зчепленні з шестернями проміжного вала.

Коли учні усвідомлять  взаємодію деталей коробки передач, ставлю друге питання: «Яким чином можна передати крутний момент на вторинний вал?». Починається творчий пошук. Найбільш активним учням, які знайшли правильне вирішення проблеми виставляю оцінки. Заоохочую також інших учнів, які прийняли участь у відповідях на поставлене питання.

Таким чином  клас виходить на вивчення наступного пристрою коробки передач – синхронізатора.

При поясненні будови і принципу дії даного пристрою   використовую деталі синхронізатора, які демонструю під час розповіді.

Далі переходжу до пояснення механізму перемикання передач.

Пропоную учням намалювати схеми перемикання передач на автомобілях , на яких проводиться практичне навчання.

З метою перевірки засвоєння матеріалу уроку використовую інтерактивні вправи « Встановити відповідність» ( мал.. 2,3)

З метою кращого засвоєння матеріалу уроку , використовую інтернетресурс  Как работает трансмиссия с МКПП - YouTube
Мал..2


1,2,16-вилки 3-ої, 4-ої, 1-ої і 2-ої передач;

5,7,9-штоки, які приводить в рух рукоятка;

8- рукоятка;

6- блокувальний сухар замка штока;

13,14,15,12-механім фіксації повзунів;

Мал.3

[image: image1.jpg]YA
jest





1- проміжний вал;

2,22-Підшипники проміжного вала

3-Підшипник первинного вала

4-Шестерня первинного вала

5,7,13- муфти  синхронізатора

6-,8,14-маточини синхронізаторів

10-вторинний вал

9,11,12- підшипники вторинного вала

23,24,25-щестерні 1,2,3 передач

21- вісь заднього ходу

18-блок шестерен заднього ходу і п’ятої передачі

Ш. Заключна частина:

1. Висновки подачі нового матеріалу, оголошення оцінок.
2. Завдання додому : О.Ф.Кисликов і інші. Сторінка_____
Викладач                                    М.О. Бондаренко

PAGE  
4

