# Управління освіти, науки та молоді

# Херсонської обласної державної адміністрації

# Державний навчальний заклад

# «Вище професійне училище № 2 м. Херсона»

Розробила:  викладач професійно-теоретичної підготовки

вищої категорії     Чередниченко С. Я

Розглянуто  на засіданні

методичної комісії

Протокол № 5

Від 24.01.2017

Херсон

2016- 2017 н. р.

АНОТАЦІЯ

Методична розробка уроку «Технологія виконання поліпшеної штукатурки вручну та механізовано » може бути використана  при

при засвоєнні курсу професійно – теоретичної підготовки  з професії «штукатур» - ІІІ розряду, який викладається в  ПТНЗ.

Методична розробка уроку розроблена  за  Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії «штукатур» з використанням новітніх технологій та матеріалів компанії Кнауф.

Методична розробка уроку «Технологія виконання поліпшеної штукатурки вручну та механізовано» розроблена  за типом уроку  узагальнення й систематизації знань шляхом опитування учнів у ігровій формі.

В ній   здійснена спроба на підставі різноманітних завдань,  за сорок п'ять хвилин, сприяти механізмам логічного, раціонального та творчого мислення; розвитку професійно грамотної мови, пам'яті, професійної самостійності перевірити знання учнів не тільки з попередніх тем, а й здійснити перевірку вміння учнів  самостійно працювати та вміти встановлювати зв’язок  з іншими  предметами : матеріалознавства,  основ галузевої економіки, виробничого навчання,охорони праці.

В ній надається можливість оцінити найменші процеси та дії мислення учнів які  стимулюють пізнавальну активність, критичність і самостійність учнів, формують їх життєву професійну  компетентність.

Методична розробка уроку  адресована викладачам професійно – теоретичної підготовки, майстрам виробничого навчання  ПТНЗ області.

План уроку теоретичного навчання

з технології  штукатурних робіт

професія:  штукатур

кваліфікація: ІІІ розряд

група: Т – 9, І курс

Тема програми : «Механізоване приготування,транспортування, нанесення  штукатурного розчину на поверхню (16год)

Тема уроку: «Технологія виконання поліпшеної штукатурки

вручну та механізовано»

Мета уроку:

- домогтися міцного та усвідомленого засвоєння системи знань, основних ідей з технології штукатурних робіт кваліфікації ІІІ розряду

- формувати механізми логічного, раціонального та творчого мислення; сприяти розвитку професійно грамотної мови, пам'яті, професійної самостійності;

- прищеплювати повагу до праці обраної професії, виховувати сумлінність та відповідальність за результати праці.

Тип уроку: Урок узагальнення й систематизації знань

Методи проведення: використання слайдів, усне опитування з елементами гри

Міжпредметні зв'язки:

охорона праці «Загальні правила безпеки праці при виконанні штукатурних робіт »;

основи галузевої економіки і підприємницької діяльності « Нормування та розрахунки»;  матеріалознавство «Неорганічні в’яжучі та добавки»;

« Заповнювачі для розчинів» ; « Класифікація та властивості будівельного розчину».

Матеріально-технічне забезпечення: відеоапаратура, відео проектор

Дидактичні матеріали: тестові матеріали,  задачі, слайдова презентація

Використана література:

1. Остапченко Т.Є." Технологія опоряджувальних робіт " К., 2004 р.

2. Захарченко П.В., Долгий Е. М «Технологія та товарознавство систем сухого будівництва»

З. Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва»

План  уроку:

1.  Організаційна частина;

а) перевірка наявності учнів;

б) перевірка готовності учнів до уроку;

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

- Повідомлення теми програми, уроку; мети;

3. Повторення й узагальнення понять технології виконання поліпшеної штукатурки  вручну та механізовано і засвоєння відповідної їм системи знань про технологічний процес підготовки поверхонь до штукатурення, приготування розчину, нанесення, розрівнювання та затирання розчину.

4. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

5. Інформація-інструктаж домашнього завдання

Хід уроку

І.  Організаційна частина;

- Перевірка наявності учнів;

- Перевірка готовності учнів до уроку;

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Добрий ранок!

Поверніться! Один одному всміхніться!

Нехай посмішки засяють, гарний настрій підіймають!

З ним почнемо працювати  і оцінки заробляти!

Психологи стверджують, гарний настрій - це 90% успіху будь-якої справи, тож сподіваюсь, ваш гарний настрій допоможе нам на сьогоднішньому  уроку. А що це за урок, ви дізнаєтесь розгадавши ці слова – перевертиші:

Формування робочого настрою:

ІЯЛОГНОТЕХ,  АННЯВИКОН,  НАШЕЛІППО,  КАТУРШТУКА, ЧНУВРУ, ЗОВАМЕХАНОНІ

Якщо складемо ці слова в логічний ланцюжок, то отримаємо:

ТЕХНОЛОГІЯ,  ВИКОННАННЯ,  ПОЛІПШЕНА,  ШТУКАТУРКА,   ВРУЧНУ, МЕХАНІЗОВАНО

Тема уроку звучить так:

«Технологія виконання поліпшеної штукатурки   вручну та механізовано»

ІІІ.  Повторення й узагальнення понять технології виконання поліпшеної штукатурки  вручну та механізовано і засвоєння відповідної їм системи знань про технологічний процес підготовки поверхонь до штукатурення, приготування розчину, нанесення, розрівнювання та затирання розчину.

( кожному учню на початку уроку роздається оціночний бланк для швидкості  й  зручності виконання завдань)   див. ДОДАТОК1

- Гра « Вірю – не вірю»

1 - правильна відповідь-0.5 б.  Максимальна кількість -6 балів.

( учням пропонуються питання з відповідями яких вони повинні погодитися або заперечити їх)

- Високоякісна штукатурка виконується під правило

- Звичайна штукатурка складається з трьох шарів

- Рухомість набризку – 12мм

- Високоякісна штукатурка має товщину 20 см

- Спеціальна штукатурка призначена для вирівнювання поверхонь

- Вібросито слугує для пересіювання піску

- Маса пневматичної форсунки - 2кг

- Силоси – резервуари для зберігання сухих сумішей

- Два робітника можуть переміщати розчинонасос СО-10

10) ПФТ – це техніка для приготування і подачі штукатурних розчинових сумішей

11)  Форсунка – це еластичний наконечник для роздрібнення напірного струменя,

12) МП-75 – гіпсова машинна штукатурка

Перевірка

1     2      3      4     5      6      7     8     9     10    11     12

Ні, так,  ні,    ні,  ні ,   ні,    так,  так,  ні,   так,   так,   так,

- Технічний диктант « Говорячи спеціальними термінами»

1 - правильна відповідь-0.5 б.  Максимальна кількість -5 балів.

(  дані терміни об'єднати у словосполучення)

- Цемент,  бітум,   гіпс, рідке в’яжуче,  смола  ( в’яжучі матеріали)

- Вапно,г іпс, глина, цемент,                ( неорганічні в’яжучі)

- Легкоукладальність, морозостійкість, міцність, пластичність, водоутримувальна здатність                       ( властивості розчину);

- Компресор, розчинопровід, форсунка,  розчинонасос

( розчинотранспортні  устаткування

- Визначення кута розсіювання, навішування рейок-правил, зняття фаски                                                            (штукатурення укосів)

- В'яжуче,  заповнювач, вода,  домішки ( компоненти розчину)

- Тепловізор, лазерний  далекомір,  нівелір, електронний нахиломір

( ручні контрольно-вимірювальні інструменти)

- Силос, пневмотранспортна   установка, міксер, транспортний насос

( комплект техніки ПФТ)

- Усенок, фаска, падуга, укос   ( види кутів)

- Провішування, просіювання,  обробка кутів, затирання

( технологічні операції)

- Розв'язування задач    Максимальна кількість -3 балів

І варіант

Задача 1

Вам  необхідно поштукатурити приміщення  в лікарні  загальною площею

S =120 м ² скільки вапняно –цементного розчину вам необхідно для  штукатурення  даного приміщення?

Розрахунок: 120 х 0.015 = 1.8 м ³

Задача 2

Скільки потрібно машинної штукатурки ‛‛МП – 75’’ для виконання                    опорядження 100 м² поверхні стін з газобетонних блоків, якщо витрата штукатурки товщиною 10 мм на 1 м² поверхні становить 10 кг.

Розрахунок:100 м² х 10 кг = 1000 кг.

Задача 3

Визначити кількість штукатурного розчину необхідного для штукатурення кімнати розміром  3 Х 5 Х 2,6, що має дверний проріз 2 Х 1,2  та віконний проріз 2 Х 1,8. Штукатурення поліпшене.

Вихідні дані:

- кімната 3 Х 5 Х 2,6 (м);

- дверний проріз 2 Х 1,2 (м);

- віконний проріз 2 Х 1,8 (м);

- товщина штукатурного шару 15 мм.

Розв'язання.

| Визначити площу стін | 41,6 | м2 |
| --- | --- | --- |
| Визначити площу дверного отвору |  | м2 |
| Визначити площу віконного прорізу |  | м2 |
| Визначити площу, що підлягає штукатуренню | = 41,6 – (2,4 + 3,6) = 35,6 | м2 |
| Визначити кількість штукатурного розчину | 0,534 де - товщина штукатурного шару. | м3 |

Відповідь. Необхідно 0,6 м3 штукатурного розчину.

ІІ варіант

Задача 1

Вам  необхідно поштукатурити залу в концертній філармонії  загальною площею S =210 м ² скільки вапняно –піщаного розчину вам необхідно для  штукатурення  даного приміщення?

Розрахунок:210 х 0.02 = 4.2 м ³

Задача 2

Скільки потрібно гіпсової штукатурки ‛‛Ротбанд’’ фірми ‛‛Knauf’’ для виконання опорядження 50 м² бетонної поверхні стін, якщо витрата штукатурки товщиною 10 мм на 1 м² поверхні становить 8,0 кг?

Розрахунок:   50 м² х 8,0 кг=400 кг

Задача 3

Необхідно визначити кількість штукатурного розчину для поліпшеного штукатурення підсобного приміщення стін та стелі. Приміщення має:

- розміри  6 х 3 х 3,6 м;

- дверний проріз 2 х 2 (м);

- віконний проріз 1,2 х 1,5 м.

Розв'язання.

| Визначити площу стін |  | м2 |
| --- | --- | --- |
| Визначити площу дверного отвору |  | м2 |
| Визначити площу віконного прорізу |  | м2 |
| Визначити площу, що підлягає штукатуренню | = 64.6, – (4 + 1,8) = 58,8 | м2 |
| Визначити кількість штукатурного розчину | 0,885 де - товщина штукатурного шару. | м3 |

Відповідь. Необхідно 0,9 м3 штукатурного розчину.

4.  Вам надається послідовність виконання технологічного процесу штукатурних робіт.   ( див. ДОДАТОК 2  )

Уважно простежте за технологічним ланцюжком, вставте пропущені операції

Максимальна кількість -5 балів

І-Варіант - « Технологія виконання поліпшеної штукатурки по дерев'яній поверхні»

| № | Технологія операція | Інструменти, пристрої, | матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка поверхні - набивання теплоізоляційного шару - набивання простільного ряду дранки - ………………………………….. | молоток, ………………. ……………... | ……………….., дранка вихідна, дранка простільна, цвяхи |
| 2 | Приготування розчину | …………………… | в’яжуче, заповнювач, вода |
| 3 | Нанесення набризку | ківш Шаульського | розчин |
| 4 | ……………………… | ……………………….. |  |
| 5 | Розрівнювання грунту | ………………………. |  |
| 6 | Вирівнювання поверхні | правило |  |
| 7 | Просіювання піску для накривки | ……………………….. |  |
| 8 | ……………………………… | фасонні півтерки |  |
| 9 | Нанесення накривного шару | ……………………. |  |
| 10 | ……………………. | терка |  |
| 11 | ………………………. | ………………………….. |  |

ІІ –Варіант «Технологія штукатурення віконних укосів»

| № | Технологія операція | Інструменти, пристрої, | матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення швів кам’яної кладки | молоток,зубило | - |
| 2 | ……………………….. | щітка , ківш, | вода |
| 3 | Вивірювання віконної коробки | ………………….. | теплоізоляційний матеріал |
| 4 | ………………………. | ………………… |  |
| 5 | Навішування рейок-правил | …………………. | Розчин для ««приморожування» |
| 6 | ……………………………… | розчиновий ящик, лопата, | в’яжуче, заповнювач, вода |
| 7 | ………………………… | ………………. | вапняно-гіпсовий розчин |
| 8 | Нанесення грунту | ківш, лопатка штукатура |  |
| 9 | …………………………… | ………………. |  |
| 10 | ………………………………. | сито, лопатка |  |
| 11 | Нанесення накривки | ківш |  |
| 13 | Затирання | ………………. |  |
| 14 | Знімання рейок-правил | молоток, лопатка |  |
| 15 | ………………………….. | півтерок |  |
| 16 | Контроль якості | ………………… |  |

ІІІ – Варіант «Технологія штукатурення ніш»

| № | Технологічні операції у довільному порядку | Правильна послідовність штукатурення ніш |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провішування |  |
| 2 | Оброблення кутів |  |
| 3 | Затирання поверхні ( 2 р) |  |
| 4 | Навішування рейок-правил |  |
| 5 | Приготування розчину для накривки з послідуючим нанесенням |  |
| 6 | Нанесення набризку ковшем |  |
| 7 | Розрівнювання набризку |  |
| 8 | Оброблення стельових рустів |  |
| 9 | Нанесення грунту з послідуючим розрівнюванням ( 2 р) |  |
| 10 | Знімання рейок-правил |  |
| 11 | Контроль якості |  |
| 13 | Приготування розчину |  |
| 14 | Підготовка поверхні |  |

- Розв'язати кросворд

( І варіант - непарні числа, ІІ – варіант – парні числа ,

правильна відповідь - 0.5 бала;   Максимальна кількість -5 балів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1з |  | в |  |  | и |  | ч | а | й | н | 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3р |  |  | о | з | ч |  | и |  | 4н |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5п |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6п |  |  | р | о | с | т | а |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7п | і | л | я |  | с |  | т | р |  |  |  |  | д |  |
| 8ц | е | м |  | е | н | Т9 |  |  | 10р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у |  |
|  |  |  |  |  |  | р |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в |  |
|  |  |  | 14п |  | р | о | в | і | ш | у | в | а |  |  | 15н |  | н |  |  | я |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |
|  |  |  |  |  |  | я |  |  | т |  |  | 11з |  |  | а |  | п |  |  | о | в | н | ю | 12в |  |  | а | ч |  |  |  |  |  | н |  |
|  |  |  |  |  |  | н |  |  | у |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  | а |  | а |  |  |  |  | 13г |  | р |  | у | н | т |
| 17д |  | у |  | т | и | к |  |  | в18 | а | т |  | е |  | р |  | п |  |  | а | 19с |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | я |  |
|  |  |  |  |  |  | а |  |  | а |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  | о |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  | к |  |  | 16я |  |  | к | і | с | т |  | ь |  |  |  |
|  | 20з |  |  | а | т | и | р | а | н | н | я |  |  |  | к |  |  |  |  |  | о |  |  | к |  |  |
| я |  |  |  |  |  | а |  |  |  |  |  | л |

По вертикалі.                                                       По   горизонталі

2. Криволінійна перемичка.                                             1. Вид штукатурки за призначенням.

4. Спосіб нанесення розчину на поверхню.                   3. Будівельний матеріал.

5. Вид штукатурки за якістю.                                          6. Штукатурка «під сокіл».

9. Інструмент для підготовки поверхонь.                       7. Вертикальний виступ стіни.

10. Багатоярусна конструкція для роботи на висоті.     8. В’яжучий матеріал.

12. Сировина для виробництва вапна.                            11. Пісок у розчині.

15. Опоряджувальний шар штукатурки.                        13. Шар штукатурки.

19. Інструмент для намазування розчину.                     14. Технологічна операція

16. Сукупність ознак виготовленої

продукції, які задовольняють

вимоги замовника.

17.  Дефект штукатурки.

18. Інструмент для провішування  стелі.

20. Заключний етап штукатурення

VІ.   Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Рейтингова таблиця

| «Вірю–не вірю» | Технічний диктант | Кросворд | Рішення задач | Технологічна послідовність операцій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 балів | 5 балів | 5 балів | 3 бали | 5 балів |
| Отриманий максимальний результат 24бали / 2 =12 балів max оцінка -12 балів |  |  |  |  |

VІІ.  Інформація  - інструктаж домашнього завдання

Підручник  Остапченко Т.Є." Технологія опоряджувальних робіт "

Вивчити §4- §6.2 - § 8. таблиця 6.6 ст. 122

Повторити раніше вивчений матеріал

Викладач                                                                     Чередниченко С. Я.

ДОДАТОК 1

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ

Учня гр. Т-9___________________________________

ЗАВДАННЯ №1   Гра « Вірю - не вірю» (  1 правильна відповідь -0.5 бала)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАВДАННЯ № 2 Технічний диктант(  1 правильна відповідь -0.5 бала)

1._____________________                            6.__________________________

2.______________________                         7___________________________

3.______________________                         8___________________________

4.______________________                        9___________________________

5.____________________                           10___________________________

ЗАВДАННЯ № 3   Кросворд    (  1 правильна відповідь -0.5 бала)

_____________________                      __________________________

.______________________                     ___________________________

______________________                    ___________________________

______________________                    __________________________

____________________                       ___________________________

ЗАВДАННЯ № 4 Рішення задач    ( одна вірна задача - 1 бали)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ № 5

Вам надається послідовність виконання технологічного процесу штукатурних робіт. Уважно простежте за технологічним ланцюжком вставте пропущені операції, інструменти матеріали. ( maх кількість балів –5 балів)

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ

| «Вірю - не вірю» 6 балів | Технічний диктант 5 балів | Кросворд 5 балів | Рішення задач 3 бали | Технологічна послідовність операцій 5 балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна сума |  |  |  |  |

ДОДАТОК 2

І варіант - « Технологія виконання поліпшеної штукатурки по дерев'яній поверхні»

| № | Технологія операція | Інструменти, пристрої, | матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка поверхні - набивання теплоізоляційного шару - набивання вихідного ряду дранки - набивання постільного ряду дранки | молоток, обценьки, ніж, пилка | Теплоізоляційний матеріал, дранка вихідна, дранка простільна, цвяхи |
| 2 | Приготування розчину | розчиновий ящик | в’яжуче, заповнювач, вода |
| 3 | Нанесення набризку | ківш Шаульського | розчин |
| 4 | Нанесення грунту | штукатурна лопатка |  |
| 5 | Розрівнювання грунту | півтерок |  |
| 6 | Вирівнювання поверхні | правило |  |
| 7 | Просіювання піску для накривки | сито , відро, лопатка |  |
| 8 | Оброблення кутів | фасонні півтерки |  |
| 9 | Нанесення накривного шару | ківш Шаульського |  |
| 10 | Затирання | терка |  |
| 11 | Контроль якості | правило,висок |  |

ІІ –варіант «Технологія штукатурення віконних укосів»

| № | Технологія операція | Інструменти, пристрої, | матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення швів кам’яної кладки | молоток,зубило | вода |
| 2 | Змочування | щітка , ківш, | теплоізоляційний матеріал |
| 3 | Вивірювання віконної коробки | висок | Розчин для ««приморожування» |
| 4 | Визначення кута розсіювання | кутник сходу, |  |
| 5 | Навішування рейок-правил | висок, рейки –правила |  |
| 6 | Приготування розчину | розчиновий ящик лопата, | в’яжуче, заповнювач, вода |
| 7 | Нанесення набризку | ківш | вапняно-гіпсовий розчин |
| 8 | Нанесення грунту | ківш,лопатка штукатура |  |
| 9 | Розрівнювання розчину | малка |  |
| 10 | Приготування накривки | сито, лопатка |  |
| 11 | Нанесення накривки | Ківш, малка |  |
| 13 | Затирання | терка |  |
| 14 | Знімання рейок-правил | молоток, лопатка |  |
| 15 | Знімання фаски | півтерок |  |
| 16 | Контроль якості | висок, |  |

ІІІ – варіант «Технологія штукатурення ніш»

| № | Технологічні операції у довільному порядку | Правильна послідовність штукатурення ніш |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провішування | 13.Підготовка поверхні |
| 2 | Оброблення кутів | 12.Приготування розчину |
| 3 | Затирання поверхні ( 2 р) | 6. Нанесення набризку ковшем |
| 4 | Навішування рейок-правил | 9. Нанесення грунта з послідуючим розрівнюванням |
| 5 | Приготування розчину для накривки з послідуючим нанесенням | 5.Приготування розчину для накривки з послідуючим нанесенням |
| 6 | Нанесення набризку ковшем ( 2р) | 3.Затирання поверхні |
| 7 | Розрівнювання набризку | 4.Навішування рейок-правил |
| 8 | Оброблення стельових рустів | 6.Нанесення набризку ковшем |
| 9 | Нанесення грунта з послідуючим розрівнюванням ( 2 р) | 9.Нанесення грунта з послідуючим розрівнюванням |
| 10 | Знімання рейок-правил | 2.Оброблення кутів |
| 11 | Контроль якості | 3.Затирання поверхні |
| 12 | Приготування розчину | 10.Знімання рейок-правил |
| 13 | Підготовка поверхні | 11.Контроль якості |