КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Інтегрований урок

з фізики та матеріалознавства

Викладач фізики

вищої категорії

Бовкун Вікторія Вільгалімівна

Викладач спецдисциплін

вищої категорії

Марфич Валентина Юзефівна

Викладач математики,

вчитель вищої категорії,

старший викладач

Желєзнякова Л.І.

Викладач математики,

вчитель вищої категорії,

старший викладач

Желєзнякова Л.І.

Викладач математики,

вчитель вищої категорії,

старший викладач

Желєзнякова Л.І.

Викладач математики,

вчитель вищої категорії,

старший викладач

Желєзнякова Л.І.

Київ 2017

Група  № 34

Професія: Електрозварник ручного зварювання; монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Предмет: Фізика

Тема: Електромагнітне поле.

Тема уроку: Магнітні властивості речовин. Застосування магнітних матеріалів.

Мета уроку:

Навчальна:

- сформувати уявлення про магнітні властивості речовин; ввести поняття магнітної проникності речовини;

- сформувати вміння застосовувати одержані теоретичні знання в повсякденному житті;

- сформувати навики дослідницької роботи та практичного застосування магнітних матеріалів у техніці, медицині та ін. галузях.

- формування ключових компетентностей: математична грамотність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і  підприємливість,  інформаційно-цифрова  компетентність;

Розвиваюча:

- розвивати кругозір учнів про широке застосування фізичних знань,  комунікативні навички, вміння робити висновки, коротко і ясно висловлювати свої думки, вміння аргументувати та доводити свою думку, уміння швидко переключати увагу;

- розвивати спостережливість, кмітливість, самостійну, творчу активність;

- формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес до магнітних явищ.

Виховна:

- виховувати в учнів любов, інтерес до вивчення  фізики та спецдисциплін на основі зв'язку їх з життям, технікою, побутом;

- працелюбність та повагу до навколишнього середовища;

- формувати високі моральні якості, доброзичливість, взаєморозуміння, колективізм, почуття взаємної відповідальності, уміння гідно відстоювати свою точку зору в процесі групової роботи;

- надати учням можливість продемонструвати інтелектуальні здібності, ерудицію, сприяти встановленню дружніх взаємовідносин в групі.

Тип уроку: Урок засвоєння  нових знань.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, ноутбук, учнівські презентації.

Прилади і матеріали для роботи з учнями:

Відео  1. Магнітна левітація.

Відео  2. Як намагнітити воду.

Відео  3. Діамагнетики та парамагнетики.

Епіграф уроку:

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту».

Томас Едісон.

План уроку:

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Вивчення нового матеріалу.

4. Закріплення вивченого матеріалу.

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1.Організаційний  момент.

Налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну  роботу ( взаємне вітання вчителів та учнів, організація уваги).

2. Актуалізація опорних знань.

1. Яка сила діє на провідник зі струмом, уміщений у магнітне поле?

2. За яким правилом визначають напрямок сили Ампера? Сформулюйте його.

3. Від чого залежить сила Ампера?

4. Як взаємодіють провідники зі струмом, зображені на рисунку?

5. Визначте полюси магніту.

3. Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово викладача фізики.

18 вересня 1820 р. на засіданні Французької академії наук А. Ампер промовив: «Я звів усі магнітні явища до суто електричних ефектів». Сьогодні спробуємо пояснити явища намагнічування тіл.

Внаслідок впливу зовнішнього електричного поля відбувається перерозподіл електричних зарядів усередині незарядженого тіла. У результаті в тілі утворюється власне електричне поле, напрямлене протилежно зовнішньому.

Речовина змінює також і магнітне поле. Існують речовини, які послаблюють магнітне поле всередині себе - діамагнетики. Багато речовин посилюють магнітне поле — це парамагнетики та феромагнетики.

Річ у тім, що будь-яка речовина, поміщена в магнітне поле, намагнічується, тобто створює власне магнітне поле, і магнітна індукція такого поля є різною для різних речовин.

Фізична величина, що показує у скільки разів індукція магнітного поля в однорідному середовищі відрізняється по модулю від індукції магнітного поля у вакуумі, називається магнітною проникністю:

Дізнаємося про слабомагнітні речовини.

Слабомагнітні речовини - речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, магнітна індукція якого набагато менша за магнітну індукцію зовнішнього магнітного поля. До таких речовин належать діамагнетики та парамагнетики.

Якщо ж слабомагнітні речовини вийняти з магнітного поля, то їхня намагніченість відразу зникне, на відміну від сильномагнітних речовин — феромагнетиків.

У нас є три команди, кожна з яких підготувала вдома інформацію про один із магнетиків. Тому зараз до вашої уваги виступ першої команди «Діамагнетики, їх властивості та застосування».

Виступ першої команди.

Діамагнетики  (від грецьк. dia — розбіжність) намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, яке напрямлене протилежно до зовнішнього.

У діамагнетиків величина магнітної проникності μ - трохи менше одиниці. Наприклад, у вісмуту μ = 0,9998.

До діамагнетиків відносяться цинк, свинець, кварц, кам'яна сіль, мідь, скло, водень, бензол, вода.

Діамагнітна левітація

Слово «левітація» походить від англійського «levitate» - парити, підніматися в повітря. Тобто левітація — це подолання об'єктом гравітації, коли він парить і не торкається опори, не відштовхуючись від повітря, не використовуючи реактивну тягу. З точки зору фізики, левітація — це стійке положення об'єкта в гравітаційному полі, коли сила тяжіння скомпенсована і має місце повертаюча сила, що забезпечує стійкість об'єкту в просторі.

Зокрема магнітна левітація — це технологія підйому об'єкта з допомогою магнітного поля, коли для компенсації прискорення вільного падіння або будь-яких інших прискорень використовується магнітна дія на об'єкт.

Оскільки діамагнітні матеріали відбивають матеріали, що виробляють магнітне поле, то, покладаючи ці матеріали в безпосередній близькості від матеріалів, що генерують магнітне поле, виникає ефект діамагнітної левітації.

Для діамагнітної левітації сила відштовхування, яка виробляється як магнітним матеріалом, так і діамагнітним матеріалом, повинна бути достатньо великою, щоб подолати гравітацію Землі. 

Існують різні способи досягнення діамагнітної левітації, як описано нижче:

Введення діамагнітного матеріалу в сильні електромагнітні поля

Сильне магнітне поле може бути вироблене сучасними електромагнітами, здатними рухати діамагнітні матеріали. Електромагніти завжди використовувалися для прослуховування слабких діамагнітних матеріалів, таких як вода, органічні речовини тощо. Одна з популярних живих демонстрацій передбачає левітацію маленьких жаб при застосуванні сильного електромагнітного поля. Жаба, як і вся інша жива істота, складається в основному з води, а отже, коли вона є  діамагнетиком.

Жива жаба левітує в магнітному полі ~ 16 Тесла

Введення діамагнітного матеріалу в сильні магнітні поля:

Коли у сильному магнітному полі, розробленому постійними магнітами, поміщається тонка плівка діамагнітного матеріалу, такого як піролітичний графіт, вона стає левітаційною. Постійний магніт - рідкоземельний магніт. На діаграмі, наведеній нижче, тонка плівка піролітичного графіту левітує в присутності рідкоземельного магніту.

Піролітичний вуглець левітує  над неодимовим магнітом.

Введення магнітного матеріалу в сильні діамагнітні поля :

У багатьох матеріалів є цікава властивість: при охолодженні до температури нижче якоїсь критичної у них повністю пропадає електричний опір. У всіх по різному. Одне з найтепліших речовин – це оксид ітрію-барію-міді. Його критична температура -180 . Його охолоджують рідким азотом, і магніт, поміщений над ним, немов завмирає. Дійсно, адже при будь-якому русі виникають незгасаючі струми, які породжують опір руху. Виходить, якщо над надпровідником помістити магніт, то в надпровіднику виникнуть незгасаючі струми, магніт буде відштовхуватися і зависне в повітрі! І він буде висіти так, поки надпровідник буде зберігати нульовий опір. Це явище також має назву «труна Магомета».

Коли сильний постійний магніт розмістити над надпровідником, він буде левітувати.

Ефект Левітація показаний на малюнку:

Введення магнітного матеріалу в діамагнітні поля :

Цей метод може використовуватися з невеликими труднощами. Він використовує комбінацію діамагнітного матеріалу, такого як вісмут або вуглецевий графіт, та рідкісноземельні магніти. Коли рідкоземельний магніт поміщається в поле діамагнітного матеріалу (як показано на малюнку, наведеному нижче), малий рідкоземельний магніт левітує. Щоб зробити систему стабільною, невеликий рідкоземельний магніт поміщається між двома різними шматочками діамагнітного матеріалу.

Перегляд відео 1 та відео 2.

Деякі досліди доступні любителям. Наприклад, рідкоземельний магніт з індукцією близько 1 Тл може висіти між двох пластин вісмуту. В полі з індукцією 11 Тл можна стабілізувати і утримувати маленький магніт в повітрі між пальцями не торкаючись його.

Виступ другої команди «Парамагнетики, їх властивості та застосування»

Парамагнетики (від грецьк. para — поряд) намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля (рис. 5.2, б). Парамагнетики незначно посилюють зовнішнє поле: магнітна індукція магнітного поля всередині парамагнетика (Вп) трохи більша за магнітну індукцію зовнішнього магнітного поля (В0):

До парамагнетиків належать кисень, платина, алюміній, лужні та лужноземельні метали тощо. Якщо парамагнітну речовину помістити в магнітне поле, то вона буде втягуватися в нього.

Магнітна проникність парамагнетиків трохи більше одиниці (у алюмінію μ = 1,000023). Приклади парамагнетиків - нікель, кисень, вольфрам, ебоніт, платина, азот, повітря, алюміній, натрій, кальцій,  та хлорид міді. 
Ці речовини слабко намагнічуються при розміщенні у зовнішньому магнітному полі. Вони мають тенденцію рухатися з регіону слабкого магнітного поля до сильного магнітного поля, тобто вони слабко притягуються до магніту.

Парамагнітний матеріал стає гарним магнітним матеріалом, коли він поміщений у сильне магнітне поле. Він починає діяти як магніт і притягує та відштовхує інші магнітні та феромагнітні матеріали. Як тільки прибране магнітне поле, намагніченість втрачається.

Перегляд Відео 3.

Виступ третьої команди «Феромагнетики, їх властивості та застосування»

Феромагнетики (від латин. ferrum — залізо) — речовини або матеріали, які залишаються намагніченими й у разі відсутності зовнішнього магнітного поля, чия магнітна проникність значно (на кілька порядків) перевищує одиницю.

В основному сюди відносяться нікель, залізо, кобальт і їхні сплави. Для сталі μ = 8 ∙ 103, для сплаву нікелю з залізом μ = 2.5 ∙ 105.

Феромагнетики намагнічуються, створюючи сильне магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля. Якщо виготовлене з феромагнетика тіло помістити в магнітне поле, то воно буде втягуватися в це поле.

Феромагнетики володіють властивостями, що відрізняють їх від інших речовин. По-перше, вони мають залишковий магнетизм.  По-друге, їх магнітна проникність залежить від величини індукції зовнішнього поля. По-третє, для кожного з них існує певний поріг температури, званий точкою Кюрі, при якому він втрачає феромагнітні властивості і стає парамагнетиком.

Завдяки своїм властивостям, феромагнетики повсюдно застосовуються в техніці. Їх використовують в роторах генераторів і електродвигунів, при виготовленні сердечників трансформаторів і електромагнітних реле, у виробництві деталей електронно-обчислювальних машин. Магнітні властивості феромагнетиків використовуються в магнітофонах, телефонах, на магнітних стрічках та інших носіях. Вони дозволяють у декілька разів збільшити магнітне поле, не змінюючи сили струму в котушці.

Альніко - магніт, що складається зі сплаву алюмінію, нікелю і кобальту. Альніко (від ал(юміній), ні(кель) і ко(бальт))  — магнітно-твердий сплав. Використовується у виробництві постійних магнітів.   Дуже стійкий до високих температур і може застосовуватися при 5500 С . Матеріал відрізняється легкістю, але повністю втрачає свої властивості, потрапляючи під дію більш сильного магнітного поля. Використовується в основному в науковій галузі.

Самарієві магнітні сплави - це матеріал з високими показниками. Надійність його властивостей дозволяє використовувати матеріал у військових розробках. Він стійкий до агресивного середовища, високій температурі, окислення і корозії. На даний час розроблені магніти на основі рідкоземельних елементів Nd-Fe-B( неодим-ферум- бор), Sm-Co (самарій кобальт) які володіють більш високими магнітними властивостями і є менші за розмірами та вагою ніж традиційні магнітні матеріали. Магнітна енергія самарієвих магнітів в 6 разів, а неодимових в 10 разів більша ніж у традиційних феритових магнітів. В деяких випадках, застосування рідкоземельних магнітів дозволяє суттєво знизити витрати електроенергії.

Що таке неодимовий магніт? Це найпопулярніший сплав заліза, бору і неодиму. Його ще називають супермагнітом, так як він має могутнє магнітне поле. Дотримуючись певні умови під час експлуатації, неодимовий магніт здатний зберігати свої властивості протягом 100 років. 
Що таке магніт, ми з'ясували. Далі розглянемо застосування найбільш затребуваних і популярних сплавів.

Використання неодимових магнітів

Варто детально розглянути, що таке неодимовий магніт? Це матеріал, який здатний фіксувати споживання води, електрики і газу в лічильниках, та й не тільки. Цей вид магніту відноситься до постійних і рідкоземельних матеріалів. Він стійкий перед силою магнітних полів інших сплавів і не схильний  до розмагнічування.  Вироби з неодиму використовують у медичних та промислових галузях. Також в побутових умовах їх застосовують для кріплення портьєр, елементів декору, сувенірів. Вони застосовуються в пошукових приладах і в електроніці. Для продовження терміну служби магніти такого типу покривають цинком або нікелем. У першому випадку напилення більш надійне, так як стійке до агресивних засобів і витримує температуру вище 100 С. Сила магніту залежить від його форми, розміру і кількості неодиму, що входить до складу сплаву.

Застосування феритових магнітів

Ферити вважаються найпопулярнішими магнітами серед постійних видів. Завдяки стронцію, що входить до складу, матеріал не піддається корозії. Так що це таке - феритовий магніт? Де він застосовується? Цей сплав досить крихкий. Тому його ще називають керамічним. Застосовується феритовий магніт в автомобілебудуванні і промисловості. Використовується в різній техніці і електроприладах, а також побутових установках, генераторах, системах акустики. При виробництві автомобілів магніти використовують в системах охолодження, скло підйомниках і вентиляторах.

Призначення фериту - захистити техніку від зовнішніх перешкод і не допустити псування сигналу, одержуваного по кабелю. Завдяки цій властивості магніти використовують при виробництві навігаторів, моніторів, принтерів та іншого обладнання, де важливо отримати чистий сигнал або зображення.

Магнітна рідина - вода, що тече вгору.

Магнітна рідина - це унікально рукотворне диво, дітище технічного прогресу і наукової думки двадцятого століття. На відміну від абсолютної більшості винаходів людського генія, таким рідким субстанціям, з яскраво вираженими магнітними властивостями, немає аналогів в природі. З бурхливим розвитком технологій, характерним для нашого часу, речовин з такими незвичайними властивостями знаходиться все більше сфер застосування.

Магнітна рідина є високодисперсною суспензію, інакше кажучи, колоїдним розчином  феромагнітного матеріалу в звичайному рідкому середовищі, яким можуть служити і проста вода, і вуглеводні, і кремній- або фторорганічні речовини. З'явилися такі незвичайні субстанції досить давно. Ще в середині шістдесятих років вони були синтезовані в Сполучених Штатах і Радянському Союзі практично одночасно.

У той час магнітні рідини використовувалися в різних космічних програмах, які інтенсивно проводили дві наддержави. Більш широкого кола наукової громадськості ці незвичайні речовини стали доступні відносно недавно. Зараз магнітна рідина активно вивчається більшістю розвинених країн з високим науковим потенціалом: Японією, Францією, Німеччиною, Великобританією та іншими.

Ці дивовижні субстанції унікальні своїм неперевершеним поєднанням високої плинності з винятковими магнітними властивостями, які на десятки тисяч порядків вище, ніж у будь-який з відомих рідин.

Таким чином, речовина з самого початку чудовою плинністю виявляється насиченим неймовірним числом потужних мініатюрних постійних магнітів сферичної форми. Кожна така наночастинок покрита захисно-відразливою плівкою, що запобігає їх злипання. Тепловий рух розподіляє маленькі магніти по всьому об'єму речовини, завдяки чому вдається уникнути осідання частинок на дно. В результаті магнітна рідина здатна зберігати свої унікальні якості і робочі характеристики протягом довгих років.

Феромагнітні суспензії вже використовуються при виробництві жорстких дисків, де їх наносять на обертову вісь для запобігання потрапляння сторонніх часток ззовні. Такі суспензії також застосовуються при виготовленні високочастотних динаміків, в авіакосмічній та військової промисловості, в оптиці та медицині, в електроніці і приладобудівної галузі.

Висновок

В даний час у всіх галузях техніки активно застосовують речовини, що володіють феромагнітними властивостями. Крім істотної економії енергетичних ресурсів, завдяки застосуванню подібних речовин можна спрощувати технологічні процеси. Наприклад, озброївшись потужними постійними магнітами, можна істотно спростити процес створення транспортних засобів. Потужні електромагніти, що застосовуються в даний час на вітчизняних і зарубіжних автомобільних комбінатах, дозволяють повністю автоматизувати самі трудомісткі технологічні процеси, а також істотно прискорити процес складання нових транспортних засобів.

У радіотехніці феромагнетики дозволяють отримувати прилади найвищої якості і точності.

Вченим вдалося створити однокрокову методику виготовлення магнітних наночастинок, які підходять для застосування в медицині і електроніці. В результаті численних досліджень, проведених в кращих дослідницьких лабораторіях, вдалося встановити магнітні властивості наночастинок кобальту і заліза, покритих тонким шаром золота. Вже підтверджена їхня здатність переносити анти ракові ліки або атоми радіонуклідів в потрібну частину організму людини, збільшувати контрастність зображень магнітного резонансу.

Крім того, такі частинки можна використовувати для модернізації пристроїв магнітної пам'яті, що стане новим кроком у створенні інноваційної медичної техніки.

Колективу російських вчених вдалося розробити і апробувати методику відновлення водних розчинів хлоридів для отримання комбінованих кобальто-залізних наночастинок, що підходять для створення матеріалів з удосконаленими магнітними характеристиками. Всі дослідження, проведені вченими, спрямовані на підвищення феромагнітних властивостей речовин, збільшення їх процентного використання у виробництві.

Викладач фізики:

Підбиваємо підсумки

Будь-яка речовина, поміщена в магнітне поле, намагнічується, тобто створює власне магнітне поле.

| Діамагнетики | Парамагнетики | Феромагнетики |
| --- | --- | --- |
| Намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене протилежно зовнішньому магнітному полю | Намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля | Намагнічуються, створюючи сильне магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього; залишаються намагніченими в разі зникнення зовнішнього магнітного поля |
| Незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле, виштовхуються з нього | Незначно посилюють зовнішнє магнітне поле, втягуються в нього | Посилюють зовнішнє магнітне поле в сотні й тисячі разів, втягуються в нього |
| Інертні гази, золото, мідь, ртуть, срібло, азот, вода та ін. | Кисень, платина, алюміній, лужні та лужноземельні метали тощо | Залізо, нікель, кобальт, рідкісноземельні речовини (наприклад, неодим), низка сплавів |

Викладач спецдисциплін:

Чи застосовують електрозварники у своїй професії  феромагнетики?

Так. Для контролю дефектів при зварюванні. Магнітні методи контролю дозволяють виявити дефекти зварних з’єднань – тріщини, непровари, шлакові включення, газові пори (поверхневі та на глибині до 20-25мм), а також дрібні дефекти основного металу.

Магнітними методами можна коригувати окремі технологічні процеси виготовлення деталей (шліфування, термічну обробку, зварювання, кування, штампування, протягання і ін.).
Завдяки високій чутливості, об'єктивності, простоті і швидкості операцій, чіткості визначення дефектів і надійності магнітні методи набули великого поширення в промисловості. Їх перевагою є також можливість контролю деталей складної форми і будь-яких розмірів.

Дані методи ґрунтуються на реєстрації та аналізі магнітних полів розсіювання, які виникають у місцях розташування дефектів. Найчастіше застосовують магнітопорошковий  та магнітографічний способи. Магнітний потік (Ф) у феромагнітному матеріалі поширюється по перерізу рівномірно, якщо цей матеріал суцільний і його магнітна проникність має постійне значення.

У місцях, де є дефекти, суцільність матеріалу порушується. Середовище дефектів виявляє великий опір магнітному потоку, який відхиляється і обтікає дефект. Магнітне поле в цьому місці стає густішим, частково виходить за межі деталі, поширюється в повітрі і входить у виріб за межами дефекту. В місцях виходу і входу магнітного потоку утворюються магнітні полюси, які зберігаються за рахунок залишкової намагніченості та після зняття намагнічуючого поля. Магнітне поле над дефектом називають полем розсіювання.

Ефект розсіювання проявляється максимально, якщо дефект розташований перпендикулярно до напрямку магнітного потоку.

Таким чином, контроль магнітними методами заклечається у виявленні полів розсіювання, що утворюються дефектами, наступною фіксацією цих місць і розшифруванням характеру і величини виявлених дефектів.

# Магнітний порошковий метод

# При цьому методі магнітного контролю поля розсіювання, які утворюються під місцями розташування дефектів, виявляються за допомогою магнітних порошків. Феромагнітні частинки цих порошків, потрапляючи в неоднорідне магнітне поле, прагнуть під його дією зосередитись у тих місцях, де його силові лінії згущаються, тобто біля кромок дефектів; і над місцями, де вони розташовані, якщо дефекти поверхневі.

Застосовують порошки чорного або цегляно-червоного кольору (порошки технічного і синтетичного магнетиту, порошок феромагнітного оксиду заліза, розмелену окалину). Використовують також магнітної - люмінесцентні порошки.

Контроль магнітним порошковим методом проводиться сухим і мокрим способами. При сухому — за допомогою пульверизатора або сита напилюють сухий порошок, а для кращого прилягання порошку над дефектом використовують суспензії магнітних частинок у І рідині — мокрий спосіб. Перед застосуванням магнітного  порошкового методу зварну конструкцію намагнічують за допомогою постійного магніту або шляхом пропускання електричного струму (постійного, змінного, імпульсного).

Магнітний  порошковий метод контролю здійснюється за допомогою стаціонарних, пересувних і переносних дефектоскопів. Для монтажних умов використовують пересувні та переносні магнітні дефектоскопи.

# Магнітний графічний метод

Цей спосіб заключається  в реєстрації магнітних полів розсіювання від дефектів, зафіксованих на магнітній стрічці, і в зчитуванні цього запису за допомогою спеціальних пристроїв, які перетворюють одержану інформацію в сигнали, видимі на екрані електронно-променевої трубки.

Методи контролю:  поверхню шва очищають від бруду, води, металевих бризок, залишків шлаку; попередньо розмагнічену магнітну  стрічку вкладають на контрольоване з'єднання і щільно притискають до поверхні гумовим пасом; вироби намагнічують електромагнітом, який переміщують вздовж шва. При цьому магнітні поля розсіювання, що появляються в місцях розташування дефектів, фіксуються на магнітній стрічці. Інформацію про якість зварного з'єднання зчитують за допомогою дефектоскопа і визначають місце знаходження дефекту.

Магнітний графічний метод широко застосовується при контролі зварних стиків трубопроводів.

Застосовують також способи автоматизованого контролю, при яких запис полів дефектів проводиться на неперервну магнітну стрічку, виготовлену у вигляді замкнутої петлі.

Індикація контролю як імпульсу, так і відео проводиться відразу ж після запису полів дефекту, після чого запис стирається, розмагнічується і цю ділянку стрічки знову можна використовувати. Для фіксації якості шва можна проводити запис на паперову стрічку, а місця дефектів позначати за допомогою різноманітних приладів, які відзначають дефекти і спрацьовують за максимальним сигналам.

Портативний електромагніт KY-140

Новий електромагніт KY-140 з вбудованим джерелом живлення призначений для проведення магнітопорошкового  НК з використанням постійного магнітного поля. Магніт забезпечує збудження постійного магнітного поля і максимальну зручність в роботі. Вбудована функція розмагнічування під впливом спадної магнітного поля дозволяє знімати залишкову намагніченість з будь-яких деталей, в т.ч. складної форми. Зручна ручка з кнопками намагнічування і розмагнічування.

Портативний електромагніт PM-3

Магніт РМ-3 забезпечує збудження змінного магнітного поля при харчуванні від мережі 220В. Зусилля відриву становить 10,5 кг при відстані між полюсами 1400 мм. Модель без ручки зручна при контролі вертикальних виробів і при роботі в труднодоступних місцях. Маса магніту 3,1 кг.

4. Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання на закріплення вивченого.

1. Чому речовина змінює магнітне поле?

2. Наведіть приклади діамагнетиків; парамагнетиків; феромагнетиків.

3. Як напрямлене власне магнітне поле діамагнетика? парамагнетика? феромагнетика?

4. Як у зовнішньому магнітному полі поводиться тіло, виготовлене з діамагнетика? парамагнетика? феромагнетика?

Учні виконують тестові завдання. (Додаток 1)

5.Підсумок уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

6. Домашнє завдання.

Вивчити параграф ; підготувати повідомлення про магнітний запис інформації та вплив магнітного поля на живі організми.

Додаток 1

Тест до теми :

«Магнітні властивості речовин»

- Вкажіть речовину, з якої не можна виготовляти корпус компаса:

а) пластмаса;   б) залізо;   в) дерево;   г) алюміній.

- Закінчіть речення: «Магнітна проникність діамагнетиків…»

         а) дорівнює 1;   б) дещо менша 1;  в) менша 0;  г) значно більша 1.

- Закінчіть речення: «Магнітна проникність феромагнетиків…»

         а) дорівнює 1;   б) менша 1;  в) трохи більша 1;  г) значно більша 1.

- Закінчіть речення: «Магнітна проникність парамагнетиків…»

         а) дорівнює 1;   б) дещо менша 1;  в) менша 0;  г) значно більша 1.

- Вкажіть назву температури, за якої феромагнетики втрачають свої

магнітні властивості:

         а) критична температура; б) точка Кюрі;  в) потрійна точка;  г)  точка роси.

- Вкажіть назву самодовільно намагнічених областей у феромагнетиках:

         а) домни;  б) домени;   в) ферити;  г) фіорди;  д) катіони.

- Вкажіть визначення гістерезису:

а) зникнення феромагнітних властивостей;

б) насичення феромагнетика;

в) відставання магнітної індукції поля феромагнетика від магнітної індукції зовнішнього поля;

г) випередження магнітною індукцією поля феромагнетика магнітної індукції зовнішнього поля;

д) графік залежності магнітної індукції від часу.

8.	Виберіть правильні твердження:

а) діамагнетики – речовини, які в магнітному полі створюють власне магнітне поле, яке послаблює зовнішнє магнітне поле;

б) феромагнетики з вузькою петлею гістерезису називають магнітом”якими;

в) вода належить до парамагнетиків;

г) тіло людини є діамагнетиком, адже воно в середньому на 78 % складається з води;

д) якщо діамагнетик помістити в магнітне поле, він буде виштовхуватися з нього.

9.	Постійні магніти виготовляють з …

а) парамагнетиків;    б) діамагнетиків;     в) феро- або діамагнетиків;          г) феромагнетиків.

10.	Визначте середовище, для якого магнітна проникність µ=0,99998.

а) парамагнетик;    б) діамагнетик;     в) феромагнетик;   г) вакуум.

11.	Визначте речовини, які підсилюють зовнішнє магнітне поле.

а) феро- та парамагнетики;    б) феро- та діамагнетики;     в) тільки феромагнетики;   г) діа- та парамагнетики.

12.	Виберіть правильні твердження:

а) до феромагнетиків належить невелика група речовин: залізо, нікель, кобальт, рідкісноземельні речовини та низка сплавів;

б)  до парамагнетиків належать кисень, платина, алюміній, лужні та лужноземельні метали тощо;

в) до діамагнетиків належать інертні гази (гелій, неон тощо), багато металів (наприклад, золото, мідь, ртуть, срібло), молекулярний азот, вода та ін.);

г) у  разі досягнення температури Кюрі  феромагнітні властивості магнітом’яких  і магнітотвердих матеріалів зникають — матеріали стають парамагнетиками;

д) кип’ятінням можна розмагнітити постійний магніт.

Примітка.

Уважно прочитайте  завдання і  правильні відповіді занесіть до бланку.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Термін виконання:   5 хв.

Шкала оцінювання: за кожну правильну відповідь 1 бал. Сума балів відповідає оцінці за 12 бальною системою.