Управління освіти, науки та молоді

Херсонської обласної  державної адміністрації

ДНЗ « Вище професійне училище № 2 м. Херсона»

Методична розробка уроку на тему: 
«Шпаклювання зовнішніх кутів,
кромок за допомогою спеціальних пристроїв: 
металевих кутників, алюмінізованих стрічок,
 алюмінієвих профілів»
Розробила:  майстер виробничого навчання

Падалка С. М.
2017-2018 н.р
Анотація
        Методична розробка уроку розроблена  відповідно до   Державного стандарту професійно-технічної освіти 7129.OF.45.40-2014   з професії 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» з використанням новітніх технологій та матеріалів компанії Кнауф.  

  Відповідно до програми професійно – виробничої  підготовки  з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»  урок «Шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних пристроїв: металевих кутників, алюмінізованих стрічок, алюмінієвих профілів »» може бути використаний при засвоєнні ІІІ розряду, який викладається у професійно-технічних навчальних закладах. 

         Методична розробка на заявлену тему розроблена за типом уроку формування першонавчальних вмінь та навичок,  мета якого - оволодіти прийомами шпаклювання  зовнішніх кутів,  кромок за допомогою спеціальних пристроїв: металевих кутників, алюмінізованих стрічок, алюмінієвих профілів;  сформувати нові знання та вміння з дотриманням  технічних умов і правил  безпеки праці при шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних пристроїв; прищеплювати повагу до праці обраної професії, виховувати сумлінність та відповідальність за результати праці.

Методична розробка уроку  адресована викладачам професійно – теоретичної підготовки  професійно-технічних навчальних закладів.

План уроку

виробничого навчання 
Професія:  Штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр

Тема програми: Обробка  швів шпаклювання поверхонь гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивок
Тема уроку: Шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних пристроїв: металевих кутників, алюмінізованих стрічок, алюмінієвих профілів. 
Мета уроку : 
Навчальна : оволодіти прийомами шпаклювання  зовнішніх кутів,  кромок за допомогою спеціальних пристроїв: металевих кутників, алюмінізованих стрічок, алюмінієвих профілів 

Розвивальна : сформувати нові знання та вміння з дотриманням  технічних умов і правил  безпеки праці при шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних пристроїв; 
Виховна: виховувати етику та естетику виробництва, відповідальність у роботі, бережне відношення до витрат матеріалів

Тип  уроку : урок  формування першонавчальних вмінь та навичок

Дидактичне  забезпечення :  плакати « Види армувальних стрічок», «Види металевих профілів для захисту зовнішніх кутів»;  картки завдання   (Додаток 1)  ,  інструкційно - технологічна карта «Оброблення внутрішніх та зовнішніх кутів» (Додаток 2),                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мі ж предметні зв’язки : технологія монтажних робіт  « Технологія шпаклювання зовнішніх кутів»; матеріалознавство «Класифікація сухих будівельних сумішей»,  «Технічні характеристики та основні властивості  сухих будівельних сумішей»; охорона праці « Загальні правила безпеки праці для монтажників ГКК»;
Матеріально – технічне забезпечення : набір інструменту та пристроїв для опорядження гіпсокартонних конструкцій; ємкість для шпатлювання; суміш « Уніфлотт», суміш « Фугенфуллер», види армуючих сіток; металеві кутники для зовнішніх кутів, алюмінізовані стрічки;  дриль з міксером.
Використана література: 

1. Остапченко Т.Є. “Технологія опоряджувальних робіт”

   К., 2004 р.

2. Сухі будівельні суміші: Довідник Є.К. Карапузов, Г. Лутц, Х. Герольд та ін.-К., Техніка, 2000 р.

3. Старченко О. Ю., Гулін Д. В. «Технологіі сухого будівництва» К., 2005 р.
Хід уроку
Ӏ. Організаційна частина.

· перевірка наявності учнів

· перевірка готовності групи до уроку

· допуск з безпеки праці

ӀӀ. Вступний інструктаж .

План

  1.  Повідомлення теми програми і уроку;
  2.  Цільова установка проведення уроку; мотивація навчальної діяльності;

  3.  Пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці
  4.  Актуалізація опорних знань;
  5.  Перевірка навчальних досягнень учнів:

   
а) робота за картками – завданнями 

          б)опитування з правил безпеки праці
  6.  Висновки.

  7. Повідомлення нових знань

    а) демонстрація майстром технології виконання трудових прийомів                                                                                         приготування сухої розчинової суміші« фугенфуллер»; 

    б) демонстрація майстром технології нанесення розчинової суміші з армуванням металевими кутниками,  алюмінізованими стрічками, алюмінієвими  профілями тощо;   
 в) демонстрація майстром технології ущільнення розчинової суміші 

         «фугенфуллер» ; контроль якості.
 8. Відтворення прийомів виконання технологічних операцій 2- 3 учнями.

 9. Коментар майстра виробничого навчання.

10. Безпечні прийоми виконання робіт учнями

Цільова установка проведення уроку:

    Для того щоб кут не ушкоджувався, на кутах раніше знімали фаски. З прогресивним використанням сучасних технологій і матеріалів,  для зовнішніх кутів використовують спеціальні перфоровані кутники, які збільшують міцність кута та прискорюють виконання опоряджування кутів, збільшують продуктивність праці. Кутники отримали широку популярність при опорядженні кутів. Наша задача з вами ознайомитися із видами захисту внутрішніх та зовнішніх кутів, та навчитися їх улаштовувати.
Мотивація навчальної діяльності учня:

    Для захисту гіпсокартонних конструкцій при шпаклюванні  найчастіше використовують металеві профілі. Ці профілі є легкими, доступними, мають точні розміри, а також вони не горять. Крім того, гіпсокартонні плити без попереднього свердління можуть безпосе​редньо прикріплюватися до металевого профілю. Металеві профілі виготовляють  з тонкостінної сталі товщиною від 0,6 до 2,25 мм з антикорозійним покриттям (оцинкування) методом холодного прокату.

Розрізняють велику кількість видів профілів, які застосовуються для ро​боти з гіпсокартонними плитами. 

Для полегшення і зручності виконання штукатурних та шпаклювальних робіт, а також для забезпечення їхньої високої якості використовують маячкові Т-видні профілі, виготовлені з оцинкованої стальної стрічки. Вони забезпечують економію часу при виконанні штукатурних робіт і рівну поверхню штука​турки  . Під час штукатурних робіт для облаштування зовніш​ніх поверхонь прорізів доцільно використовувати сітчастий кутник для оздоблювання кутів або профіль кутовий для захисту від сколів зовнішніх кутів перегородок, колон, виступаючих пілястр.

   1. Актуалізація опорних знань .

         Фронтальне опитування з попередніх тем : 
Картки – завдання ( Додаток 1)
 2. Викладання нового матеріалу                                                          

  Доступність викладання нового матеріалу відтворюється шляхом показних прийомів майстром.

Приготування суміші.   Приготування суміші здійснюється у суворій послідовності до рекомендацій фірми « Кнауф» ( майстер демонструє прийом  приготування суміші) у пластикову ємність об’ємом близько 80 – 90 л ( d  ~ 60 см, h = 45 см ) заливається визначена кількість чистої води, необхідної для зачинення одного пакунку сухої суміші, зазвичай 18 – 20 л, спочатку у воду, засипають 8 – 10 мулярських лопаток сухої суміші, яку перемішують біля 2 хв.; потім поступово засипають залишок суміші з одночасним перемішуванням вручну лопаткою протягом 5 – 7 хв., після витримки за допомогою міксера або дриля з насадкою розчинові суміш перемішують до однорідної маси, не допускаючи утворення грудочок. Залежно від основи штукатурний розчин з моменту замішування суміші використовують протягом 1…1.5 год. В процесі виготовлення штукатурної розчинової суміші потрібну консистенцію можна змінювати додаванням, за потребою, суху штукатурну суміш або воду.
Грунтування поверхні та встановлення  металевого кутника . 
На поверхні, яка підлягає оздобленню, після їх належної підготовки  потрібно  проґрунтувати глибокопроникною ґрунтовкою  « Тіфенгрунд» фірми Кнауф  ( майстер демонструє ґрунтування поверхні ґрунтовкою   « Тіфенгрунд» ), 
( майстер дає характеристику сітчастому кутнику та встановлює на зовнішній кут (Сітчасті кутники надають геометричної рівності кутам  та захищають їх від механічних пошкоджень. Вони дозволяють на 25 – 30% скоротити трудовитрати при шпаклюванні і укосів і кутів і значно підвищити якість робіт) ). Після встановлення сітчастого кутника, та повного тужавлення гіпсової суміші, яка утримує маяки і кутики,  можна починати  шпаклювання  поверхні стін.

Особливу увагу слід приділяти шпаклюванню кутів, кромок і ділянок примикан​ня перегородок до стель і стін, місць кріплення гіпсокартону. 

· Кути й кромки гіпсокар​тонних обшивок армують паперовими стрічками.

· Для накладення шпаклівки на внутрішній кут навантажте лезо шпаклівкою на поло​вину ширини шпателя й проведіть ним по одній стороні кутового з'єднання, нахиляючи завантажений край до кута, щоб на місці з'єднання шар був трохи товще

· Для установки стрічки в кутове з'єднання складіть стрічку на половину довжини так, щоб зробити загин вниз по центру, злегка притисніть стрічку в наповнюване з'єднання й продовжуйте прокладання стрічки до іншого кінця. Злегка проведіть ле​зом шпателя по поверхні стрічки, спочатку уздовж однієї сторони згину, потім уздовж іншої. Потім повторіть ці дії з більшою силою, щоб видавити надлишки шпаклівки й розгладити їх на місці

· Негайно покрийте з'єднання другим шаром шпаклівки .

· Для установки стрічки на зовнішньому куті навантажте лезо шпателя шпаклів​кою на дві третини його ширини і, виставивши шпатель приблизно на 25мм за кут, накладайте шпаклівку, проводячи лезом уздовж лицьової сторони кута.

· Повторіть цю дію на іншій лицьовій стороні, потім зіскобліть надлишки шпаклі​вки і розгладьте з'єднання, провівши лезом шпателя вниз по лицьових сторонах поперемінно. Накладіть другий шар шпаклівки.

· Для обробки місць кріплення гіпсокартону навантажте шпатель шпаклівкою на половину його ширини і, тримаючи лезо шпателя на одному рівні з гіпсокартоном, проведіть шпаклівкою по головці кріплення і западині навколо неї 

· Підніміть лезо шпателя вище і зішкребіть надлишки шпаклівки. Повторіть ці дії на інших кріпленнях .

· Почекайте поки висохне попередній шар і накладіть другий шар наповнювача таким же чином.

· Якщо необхідно, зашпакльовану зону швів після тужавлення відшліфуйте. Виконуй​те роботу обережно, щоб не пошкодити поверхню прилеглих листів гіпсокартону 

· Остаточну обробку можна виконувати «НР Фініш» із подальшим шліфуванням шва наждачним папером і затиранням.
Перевірити свою роботу нам допоможуть знання про технічні вимоги  та допустимі відхилення підчас приймання готових робіт з ГКП
( див. Таблицю 1.)
Таблиця 1
	Технічні вимоги
	Граничні відхилення

	Під час монтажу каркасів гіпсокартонних і гіп​соволокнистих конструкцій відхилення їх еле​ментів від розбивальних осей
	має не перевищувати 1 мм

	Відхилення каркаса по вертикалі має
	не перевищувати 1 мм на 1 м висо​ти, але не більше 5 мм на всю висо​ту перегородки або облицювання

	Відстань між стояковими профілями повинна
	дорівнювати 600мм

	Відхилення віконних і дверних стояків
	не можуть бути більше ніж Змм на всю висоту

	Відхилення від поверхні обшивки ГКП повинно бути
	1 мм на 1 м

	Нерівності поверхонь плаского окреслення
	на 4 м2до двох нерівностей завгли​бшки (заввишки) до 2 мм

	Відхилення радіуса криволінійних поверхонь, що перевіряються лекалом, від проектної ве​личини (на весь елемент)
	мають не перевищувати 5 мм на всю довжину приміщення

	Допускаються провисання в стиках
	не більше 1 мм

	Зарівняні стики ГКП (ГВЛ)

- суміжні листи стиків

- на поверхні оброблених швів
	мають бути непомітними; повинні бути в одній площині; не має бути мушель, зломів, тріщин, напливів шпаклювального розчину

	Головки шурупів (гвинтів) мають бути заглиблені в ГКП або ГВЛ на глибину
	близько 1 мм

	Перепади між суміжними листами не повинні перевищувати
	0,5 мм

	Поверхня обшивки змонтованої конструкції 3 ГКП або ГВЛ
	має бути рівною, гладенькою, без забруднень і масляних плям, на​пливів шпаклювального розчину

	Для виготовлення дерев'яних каркасів дозво​ляється використовувати суху деревину, воло​гість якої
	не перевищує 15 %

	Деревина елементів каркаса
	має бути оброблена антисептиками та антипіренами


3. Закріплення нового матеріалу.

Учень демонструє прийоми. Майстер корегує правильність виконання вправ і вказує на помилки

Продемонструвати  прийом встановлення металевого кутника;
 Продемонструвати шпаклювання з застосуванням армувальної стрічки;
Продемонструвати  нанесення розчинової суміші з армуванням металевими кутниками, алюмінізованими стрічками, алюмінієвими  профілями тощо;   
Продемонструвати  прийом розрівнювання розчинової суміші металевою гладилкою;

IV. Поточний інструктаж і самостійні вправи учнів ( 5 годин )

Завдання для учнів на виконання самостійної роботи :

При дотриманні технологічного процесу, організації робочого місця і техніки безпеки виконати: 

· приготування розчинової суміші;

· нанесення розчинової суміші з армуванням металевими кутниками;
· встановити армуючу стрічку в кутове з'єднання;
· нанесення суміші на поверхню металевою лопаткою;

          - розрівнювання розчину на поверхні металевою гладилкою;

1.  Цільовий практичний обхід (30 хвилин )

-   простежити за своєчасним початком роботи учнів, організація робочих місць;
-   перевірити  правильність виконання опорядження стін ,  контроль  якості;    -    контроль за виконанням трудових прийомів;
-    простежити за дотриманням правил безпеки праці;

2.  Цільовий індивідуальний обхід (30 хвилин)

       -    звернути увагу на самостійне виконання робіт учнями в ланках;

       -    простежити за правильністю опорядження стін;
       -   виправлення допущених помилок;

       -   надати допомогу учням,  яким важко самостійно виконати  нанесення розчинової суміші з армуванням металевими кутниками, алюмінізованими стрічками, алюмінієвими  профілями тощо,   
 контроль якості;
· самостійність учнів при виконанні завдань:

   заохочувати учнів до творчого, раціонального підходу до виконання завдань.           

  3.  Комплексний обхід (30 хвилин)

· організація роботи в групі;
· самоконтроль якості роботи;

-      безпечні умови праці                                                                                 
VII. Заключний інструктаж ( 10-15 хвилин )                                                                                                                

Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку :  більше уваги потрібно звернути на термін  виконання, на якість, а також дотримання техніки безпеки при роботі.                                                                                                                                 

Аналіз причин помилок та пропозицій засобів по їх усуненню:                  не дотримання послідовності операцій технологічного процесу.                                                                                                                                     Повідомлення та коментування оцінок  -  за виконану роботу виставлені оцінки та прокоментовані помилки.
Домашнє завдання:  повторити § 13.4
«Технологія опоряджувальних робіт»  Т.Є. Остапченко

    Майстер в/н  С.М. Падалка        

Додаток 1.
Картка – завдання № 1

1. Назвати  контрольно – вимірювальний інструмент,  дати йому характеристику.
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



2.  Назвіть види стель за конструкцією, за призначенням
Картка – завдання № 2

1.  Назвати і дати характеристику кріпильним матеріалам, які  застосовуються для закріплення каркаса до стелі.

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



2.  Техніка безпеки при роботі на висоті. Які вимоги до спецодягу.

Додаток 2.
Інструктивно – технологічна карта
«Оброблення внутрішніх та зовнішніх кутів»

	Послідовність операції 
	Спосіб виконання робіт

	Установка стрічки на внутрішній кут

  Для накладення шпаклівки на внутрішній кут навантажте лезо шпаклівкою на половину ширини шпателя і проведіть ним по одній стороні кутового з'єднання, нахиляючи завантажений край до кута, щоб на місці з'єднання шар був трохи товще.
Пам'ятаєте, що лезо завжди повинне бути чистим, не залишайте на ньому висохлі шматочки шпаклівки. Інакше на незатверділій шпаклівці залишатимуться подряпини.

	[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]





	 Для установки армуючої стрічки в кутове з'єднання, складіть стрічку на половину довжини так, щоб зробити загин вниз по центру, злегка притисніть стрічку в місце сполучення листів обшивки і продовжуйте прокладання стрічки до іншого кінця. Злегка проведіть лезом шпателя по поверхні стрічки, спочатку уздовж однієї сторони згину, потім уздовж іншої. Потім повторіть ці дії з більшою силою, щоб видавити надлишки шпаклівки і розгладити їх на місці. Негайно покрийте з'єднання другим шаром шпаклівки.

	[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]




	Установка стрічки на зовнішнішній кут

   Для установки армуючої  стрічки на зовнішній кут потрібно навантажте лезо шпателя шпаклівкою на дві третини його ширини і, виставивши шпатель приблизно на 25 мм за кут, накладайте шпаклівку, проводячи лезом уздовж лицьової сторони кута.
	[image: image11.jpg]





	    Повторіть цю дію на іншій лицьовій стороні, потім зіскобліть надлишки шпаклівки і розгладьте з'єднання, провівши лезом вниз по лицьових сторонах поперемінно. Накладіть другий шар шпаклівки.
	[image: image12.jpg]





	    За необхідності зашпакльовану зону швів 
після тужавлення відшліфуйте. Виконуйте роботу обережно, щоб не пошкодити поверхню.


	[image: image13.jpg]




	Кріплення перфорованого куточка на зовнішній кут

    Кріплення перфорованого куточка на зовнішній кут допомагає не тільки вирівняти стики стін, але і створює на них захист від випадкового пошкодження. Перфорований - це металевий елемент до 3 метрів в довжину з бічними смужками, що мають перфорацію для поліпшення фіксації.

    Для кріплення малярного куточка необхідно обов'язково використовувати лінійний рівень. Щоб не утворилося потовщення через нахлеста куточків, їх зовнішня сторона одрізається під кутом 45 градусів.

	[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]




	  На стик стін наноситься шпателем розчин, куточок прикладається до кута і вирівнюється з притиском довгим лінійним рівнем. Точність робіт контролюється по межі куточка, а також по його бічних лініях. Залишки розчину знімаються шпателем і ними закриваються отвори перфорації.

	[image: image1.jpg]



[image: image16.jpg](nodumm) yooneayg Lo yowroik miaHxAdeHy







	Далі інструкція вимагає почекати деякий час, щоб шпаклівка схопилася і зафіксувала куточок. Після чого можна шпаклювати кут, заповнюючи розчином порожні місця і вирівнюючи прилеглі поверхні.

	[image: image17.png]





[image: image2.png]



